У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.15.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского  транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей импортного производства Дагестанского транспортного участка	6

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.	7

4.Требования к участникам закупки	7

Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки	7

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| СО | Сезонное обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГПМ | Грузоподъемный механизм |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.15.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского  транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленных на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и текущего ремонта.

1.4 Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка | Кабардино-Балкарский транспортный участок Южный филиал АО «ТК РусГидро» РФ, Кабардино-Балкарская Республика , г. Нальчик | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 |  |
|  |  |  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 |  |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Периодичность прохождения Технического обслуживания (далее ТО) грузоподъемных механизмов и специального оборудования проводится с учетом наработки мото-часов и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов характеризуется обязательным перечнем и объемом контрольно-диагностических и других работ, позволяющих оценить техническое состояние грузоподъемного механизма и установить необходимость выполнение крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ и их объемы. Перечень может быть дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в процессе технического обслуживания грузоподъемного механизма.

1.5.3.  Текущий ремонт (далее ТР) заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ГПМ неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);

- ремонт металлоконструкции ГПМ (при необходимости);

- ремонт, замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости).

1.5.5.  При необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.6.  Стоимость запасных частей и расходных материалов при выполнении ТО и ТР не должна превышать среднюю стоимости аналогичных запасных частей у других поставщиков в регионе оказания услуг и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.7. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

# 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 ТО-1 | Усл.ед | 2 |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 ТО-2 | Усл.ед | 1 |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 Сезонное обслуживание | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 (при необходимости) | Усл.ед | 1 |
|  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 ТО-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 ТО-2 | Усл.ед | 1 |
|  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 Сезонное обслуживание | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 (при необходимости) | Усл.ед | 1 |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1 Крана автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Ежегодный профилактический контроль отопительной установки и уход перед отопительным сезоном . |
| 9. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 10. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 11. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 12. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 13. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 14. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 15. | Проверить состояние грузового каната |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| 19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 22. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

3.1.2. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении

ТО-2 Крана автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода. |

3.1.3. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО

Крана автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана |
| 26. | Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате . |
| 27. | Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное . |
| 28. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 29. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

3.1.4. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1 Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Ежегодный профилактический контроль отопительной установки и уход перед отопительным сезоном . |
| 9. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 10. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 11. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 12. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 13. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 14. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 15. | Проверить состояние грузового каната |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| 19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 22. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

3.1.5.  Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода. |

3.1.6. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО

Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана |
| 26. | Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате . |
| 27. | Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное . |
| 28. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 29. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

### 2.1.3. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро | 01.01.2027 | 31.12.2027 г. |

#### 2.2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

- Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1. | Сроки выполнения услуг | Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. - ТО – не более одного дня; - ТР – не более 3 (трёх) календарных дней; - электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней; - диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня. Исполнитель должен принимать ТС Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |
| 1.2. | Место оказания услуг | Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик |  |
|  | Требование к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам» |  |  |
| 2.1. | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей. |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

- 4.Требования к участникам закупки

- Таблица 5. Квалификационные требования к участнику закупки

| № п/п | Требование к участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС, за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, при этом должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

| Ответственный исполнитель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник КБТУ Токмаков А.Н. |  |  |  |  |
| Технический куратор |  |  |  |  |
| Руководитель группы контроля |  |  |  |  |
| Эксплуатации, обслуживания и |  |  |  |  |
| Ремонта технических средств |  | Патычек Ю.А. |  |  |