филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» Ведомость объемов работ по демонтажу здания склада базы ОМТС Наименование и обозначение оборудования; Наименование исключаемых работ; Объем исключаемых работ. ед. измерения; количество. Склад ОМТС; Демонтаж металлического стягивающего пояса здания (швеллер №20 = 32м; швеллер №22 = 15м; уголок 90х90х8 = 446м; лист толщиной 8мм = 1,44м2; уголок 110х110х8 = 24м); т; 6,202. Демонтаж металлических ворот 3150х3000 (3 штуки); т; 1,5. Демонтаж металлических решеток на окнах (8 штук); т; 0,48. Демонтаж металлических дверей (2 штуки); т; 0,14. Демонтаж металлических водосточных труб (труба д.50х5мм = 25м; труба д. 120х5 = 30м); т; 0,581. Разборка надземной части одноэтажного кирпичного здания с открытой площадкой с применением строительных машин и механизмов.; м3; 3 375,00. Разбора железобетонных фундаментных балок здания склада ОМТС (балка 400х600х6000 = 47шт); м3; 67,68. Демонтаж мягкой кровли открытой пристройки к зданию склада ОМТС (2 слоя рубероида на битумной мастике); м2; 224. Демонтаж железобетонных ребристых плит покрытия 2ПГ6-4 АтVт открытой пристройки к зданию склада ОМТС; шт/м3; 24/14,76. Демонтаж железобетонных балок БД 6-3 открытой пристройки к зданию склада ОМТС; шт/м3; 6/3,0. Демонтаж железобетонных колонн 1КВД 3-33-2,1 открытой пристройки к зданию склада ОМТС; шт/м3; 9/2,7. Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 5см открытой пристройки к зданию склада ОМТС; м2; 224. Демонтаж монолитного железобетоннго перекрытия толщиной 150мм открытой пристройки к зданию склада ОМТС; м3; 33,6. Разборка железобетонного пандуса открытой пристройки к зданию склада ОМТС; м3; 15. Демонтаж металлических конструкций погрузочной рампы; т; 1,1. Демонтаж асфальтового покрытия погрузочной рампы толщиной 5см (2800 х 91 950); м2; 257,46. Демонтаж железобетонного перекрытия погрузочной рампы толщиной 150мм; м3; 38,62. Разборка железобетонных лестниц погрузочной рампы; м3; 15. Разборка кирпичной кладки опор металлической части рампы (1600х800х250 = 6шт); м3; 1,92. Разборка железобетонных фундаментов металлической части погрузочной рампы (300х400х2500 = 6шт); м3; 1,8. Разборка железобетонных балок погрузочной рампы (500х500х6000 = 15шт); м3; 22,5. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (для разборки фундаментов погрузочной рампы, глубина 0,8); м3; 96,48. Разборка железобетонных столбчатых фундаментов погрузочной рампы (600х750х1200 = 18шт); м3; 9,72. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (для разборки столбчатых фундаментов здания склада ОМТС); м3; 662,4. Разборка железобетонных столбчатых фундаментов здания склада ОМТС с резкой арматуры (фундаменты 800х800х2000 = 30шт; фундаменты 1400х1400х2000 = 12шт); м3; 85,44. Обратная засыпка грунта; м3; 758,88. Планировка площадей бульдозером группа грунтов 1; м2; 1 280,0. Резка м/к (двери и ворота, решетки, металлический погрузочный пандус, элементы стягивающего пояса); т; 10,01. Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т; т; 10,01. Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т; т; 10,01. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км; т; 10,01. Погрузка в автотранспортное средств демонтируемых конструкций погрузчиком одноковшовым фронтальном вместимость основного ковша 1,8 м3, грузоподъемность 3т; т; 2 407,6. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 13 км; т; 2 407,6. Размещение отходов на полигоне и взнос на охрану окр.среды 5 класса; т; 2407,6. Условия производства работ; Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением..