ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и установку светофорных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

| № | Наименование места установки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светофорный объект по ул. Аэропорт/ул. Соколовогорская | усл.ед. | 1 |
| 2 | Светофорный объект по ул. Буровая, д.17 | усл.ед. | 1 |
| 3 | Светофорный объект по ул. им. Шехурдина А.П., д.33А | усл.ед. | 1 |

«ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ, МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ»

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Требуемое значение, установленное заказчиком | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный контроллер | Система самодиагностики ДК с передачей телеметрии на удаленный сервер (GSM) | Наличие |  |
|  |  | отдельный быстросъемный плавкий предохранитель на каждую силовую цепь | Наличие |  |
|  |  | система SMS информирования обслуживающего персонала о критических событиях в работе светофорного объекта (интеллектуальная система оповещения с делением по территории обслуживания и различными уровнями специалистов) | Наличие |  |
|  |  | удаленное обновление микропрограммного обеспечения плат, модулей ДК (GSM) | Наличие |  |
|  |  | удаленная загрузка рабочей программы (GSM) | Наличие |  |
|  |  | интеграция ДК в систему управления дорожного движения г. Саратова без ограничений по функционалу и проектируемую систему ИТС | Наличие |  |
|  |  | Встраиваемый криптографический модуль. Предприятие-разработчик имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК России на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем с использованием криптографических средств защиты информации | Наличие |  |
|  |  | система абсолютного времени принимаемого со спутниковой группировки ГЛОНАСС | Наличие |  |
|  |  | напряжение питающей сети | 120-242 | В |
|  |  | количество силовых ключей | 32 |  |
|  |  | Количество регулируемых фаз движения | До 99 |  |
|  |  | интервал изменения длительности основных тактов | От 1 до 3600 | с |
|  |  | количество временных программ регулирования | 128 |  |
|  |  | интервал изменения длительности промежуточных тактов | От 1 до 99 | с |
|  |  | настраиваемый порог напряжения наводки по линиям сигнальных групп | От 0 до 130 | В |
|  |  | контролируемый ток нагрузки одной выходной силовой цепи | 2 | А |
|  |  | модульная конструкция ДК (стандартный конструктив евромеханика 3U) | Наличие |  |
|  |  | поддержка адаптивного управления с использованием видеокамер и интеллектуальной аналитикой трафика | Наличие |  |
|  |  | Наличие модуля видеосистемы МВС с целью подключения детекторов транспорта I и II типов (по ГОСТ 34.401-90) для совместной работы при включении адаптивного режима управления | Наличие |  |
|  |  | подключение к контроллеру беспроводного внешнего пульта управления | Наличие |  |
|  |  | автоматическое включение в работу после перерыва в электропитании | Наличие |  |
|  |  | полная гальваническая развязка силовых высоковольтных сигнальных и питающих цепей и низковольтных цепей управления и контроля | Наличие |  |
|  |  | включение и выключение всех выходных сигналов независимо друг от друга, с обязательным двойным контролем состояния, в зависимости от требований безопасности, контроллер дорожный выбирает вариант аварийного отключения в случае отклонений в работе выходных каналов | Наличие |  |
|  |  | Обеспечение подключения ВПУ на 9 фаз и специальной фазой «всем красный» с цифровым интерфейсом подключения к ДК | Наличие |  |
|  |  | подключение ВПУ по 4х проводной линии, длиной до 250м | Наличие |  |
|  |  | облачная серверная платформа телеметрии, мониторинга и управления объектами дорожной инфраструктуры | Наличие |  |
|  |  | подключение терминала вызова аварийных служб | Наличие |  |
|  |  | подключение анимированных дорожных знаков | Наличие |  |
|  |  | поддержка светофоров с управляемым отсчетом | Наличие |  |
|  |  | интерфейсы подключения периферийного оборудования: CAN, RS-232, RS-485 | Наличие |  |
|  |  | температура окружающего воздуха при эксплуатации | От -50 до +70 | °С |
|  |  | влажность окружающего воздуха при эксплуатации | От 0 до 99 | % |
|  |  | уровень радиопомех согласно ГОСТ Р 51320 | Наличие |  |
|  |  | габаритные размеры ШхГхВ | 330х345х795 | мм |
|  |  | вес | Не более 35 | кг |
|  |  | степень защиты от воздействия окружающей среды ГОСТ 14254-96: не менее IP 65 | Наличие |  |
|  |  | средний срок службы | Не менее 10 | лет |
|  |  | средняя наработка на отказ | Не менее 12000 | ч |
|  |  | запись основных параметров функционирования и внешних воздействий в журнал работы на 100 событий | Наличие |  |
| 2 | Светофор транспортный светодиодный | Количество секций | 3 | шт |
|  |  | Диаметр выходной апертуры сигнала | Не менее 300 | мм |
|  |  | Тип корпуса | АБС-пластик |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания | [От 175 до 245] | В |
|  |  | Цвет корпуса | Серый; черный |  |
|  |  | Угол обзора сигнала | Не менее 160 | ° |
|  |  | Частота питающей сети в диапазоне | [50± 2%] | Гц |
|  |  | Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи | [от 23 до 25] | В |
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -60 до +60] | °С |
|  |  | Диапазон температур хранения | [от -60 до +85] | °С |
|  |  | Относительная влажность | [до 100] | % |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ категории 1 |  |
|  |  | Уровень радиопомех согласно ГОСТ Р 51320 | соответствие |  |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Не менее IP54 |  |
|  |  | Наличие встроенного стабилизатора тока | Наличие |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 20 | Вт |
|  |  | Амплитуда вибрационной нагрузки, в пределах диапазона частот [от 5 Гц до 25 Гц]. | не более 0,1 | мм |
|  |  | Светотехнические параметры светофоров, осевая сила света излучателей светофоров в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 | Наличие |  |
|  |  | Габаритные размеры ВхШхГ | Не более 1125х380х380 | мм |
|  |  | Масса прибора 3-х секционного | не более 12 | кг |
|  |  | Программирование параметров обратного отсчета времени: - [включение/отключение обратного отсчета времени, - включение/отключение отображения нуля при отсчете времени на светофорах от 9 до 1 (или от 09 до 01), - переброска единицы в старший разряд индикатора при отсчете времени на зеленом/красном в значении времени от 19 до 10.] | возможно в любой момент работы оборудования |  |
|  |  | Интерфейс связи RS-485 | Наличие |  |
| 3 | Светофор пешеходный с ТООВ и УЗСП с возможностью программирования времени работы и уровня звукового сигнала | Количество секций | Не менее 2 | шт |
|  |  | Диаметр выходной апертуры сигнала | Не менее 300 | мм |
|  |  | Размер секции светофора ВхШхГ (без козырька) | Не более 375х380х380 | мм |
|  |  | Тип корпуса | АБС-пластик |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания в диапазоне | [От 175 до 245] | В |
|  |  | Цвет корпуса | Серый; черный |  |
|  |  | Угол обзора сигнала | Не менее 160 | ° |
|  |  | Частота питающей сети в диапазоне | [50± 2%] | Гц |
|  |  | Диапазон выходного постоянного напряжения по цепи | [от 23 до 25] | В |
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -60 до +60] | °С |
|  |  | Диапазон температур хранения | [от -60 до +85] | °С |
|  |  | Относительная влажность | [до 100] | % |
|  |  | диапазон времени, оставшегося до окончания горения красного или зеленого сигналов светофора, отображаемый на табло обратного отсчета времени | [0-99] | с |
|  |  | цвет цифр для отображения оставшегося времени горения красного сигнала светофора | красный |  |
|  |  | цвет цифр для отображения оставшегося времени горения зеленого сигнала светофора | зеленый |  |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ категории 1 |  |
|  |  | Уровень радиопомех согласно ГОСТ Р 51320 | соответствие |  |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Не менее IP54 |  |
|  |  | Наличие встроенного стабилизатора тока | Наличие |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 20 | Вт |
|  |  | Амплитуда вибрационной нагрузки, в пределах диапазона частот [от 5 Гц до 25 Гц]. | не более 0,1 | мм |
|  |  | Светотехнические параметры светофоров, осевая сила света излучателей светофоров должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 | соответствие |  |
|  |  | Габаритные размеры прибора ВхШхГ | Не более 750х380х380 | мм |
|  |  | Масса прибора 2-х секционного | не более 12 | кг |
|  |  | Интерфейс связи RS-485 | Наличие |  |
| 4 | Кнопка ТВП | Высота знака информационной надписи «ЖДИТЕ» | [от 18 до 22] | мм |
|  |  | Ширина информационной надписи «ЖДИТЕ» | [от 60 до 70] | мм |
|  |  | Масса нетто | Не более 1 | кг |
|  |  | Масса брутто | Не более 1,5 | кг |
|  |  | Напряжение питания | 12±1 | В |
|  |  | Род тока | постоянный |  |
|  |  | Мощность потребления | Не более 4 | Вт |
|  |  | Цвет свечения красный | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды ГОСТ 14254 IP65 | Наличие |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | [от -60 до +60] | ºС |

Состав оборудования светофорных объектов

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ул. Аэропорт/ул. Соколовогорская |  |  |
| 1 | Дорожный контроллер | 1 шт. |
| 2 | Светофор дорожный светодиодный Т.1.2 (с табло отсчета обратного времени (ТООВ) и комплектом крепления) | 6 шт. |
| 3 | Светофор пешеходный с ТООВ и УЗСП с возможностью программирования времени работы и уровня звукового сигнала | 2 шт. |
| 4 | Кнопка ТВП | 2 шт. |
| ул. Буровая, д.17 |  |  |
| 5 | Дорожный контроллер | 1 шт. |
| 6 | Светофор дорожный светодиодный Т.1.2 (с табло отсчета обратного времени (ТООВ) и комплектом крепления) | 6 шт. |
| 7 | Светофор пешеходный с ТООВ и УЗСП с возможностью программирования времени работы и уровня звукового сигнала | 2 шт. |
| 8 | Кнопка ТВП | 2 шт. |
| ул. им. Шехурдина А.П., д.33А |  |  |
| 9 | Дорожный контроллер | 1 шт. |
| 10 | Светофор дорожный светодиодный Т.1.2 (с табло отсчета обратного времени (ТООВ) и комплектом крепления) | 4 шт. |
| 11 | Светофор пешеходный с ТООВ и УЗСП с возможностью программирования времени работы и уровня звукового сигнала | 2 шт. |
| 12 | Кнопка ТВП | 2 шт. |

Дополнительные требования к составу, объемам и характеристикам оборудования и материалов указаны в локальном сметном расчете (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Подготовка к установке оборудования светофорных объектов:

Разработать рабочую документацию на установку каждого светофорного объекта.

Рабочая документация должна включать:

- схему организации дорожного движения с расстановкой светофорного оборудования и режимом работы светофорного объекта, согласованную с Заказчиком;

- схема дорожной сети с указанием направлений движения транспортных средств и пешеходов в районе светофорных объектов;

- расстановку оборудования, опор и трасс прокладки кабелей с указанием опасных мест производства работ (пересечение с газопроводами, силовыми кабелями, магистральными кабелями связи и прочими коммуникациями), нанесенную на топографическую съемку (выдается Заказчиком при наличии) или выполненную в виде чертежа;

- однолинейную схему электроснабжения;

- ведомость объемов работ;

- технические условия и согласования на проведение земляных работ от всех собственников подземных коммуникаций и сетей, попадающих в зону производства работ при необходимости;

- технические условия и согласования на прокладку кабелей, установку оборудования, кронштейнов от собственников опор при необходимости;

- технические условия на организацию проводных каналов связи от операторов связи при необходимости;

- технические условия на присоединение к электрическим сетям.

- разработать типовую схему организации дорожного движения в местах выполнения работ, согласовать с Заказчиком и ГИБДД.

- Требования к установке:

Общие требования:

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения все места выполнения работ, на любом этапе технологического процесса, должны быть ограждены техническими средствами организации дорожного движения в соответствии со схемами, разработанными в соответствии с ОДМ 218.6.014–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации: Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транспортных средствах в следующих случаях: выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств; перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности; сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы; сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования; организованная перевозка группы детей. Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.). Разработка и согласование временных схем расстановки технических средств организации дорожного движениями выполняются силами Подрядчика. Оригиналы согласованных схем должны присутствовать у ответственных лиц, производящих работы, на всем протяжении производства работ. Данное требование является существенным.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении технологического процесса, обеспечить соблюдение техники безопасности при производстве работ. Поставщик обеспечивает допуск к работе по устройству светофорного объекта лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

Поставщик самостоятельно организует работы и ведет Журнал производства работ, оформленный по форме КС-6.

Спуск контрольных кабельных линий по устанавливаемым опорам должен быть выполнен в теле опоры.

При проведении скрытых работ для составления акта должны быть вызваны представители Заказчика, специализированной организации осуществляющей технический надзор (по договору с заказчиком) владельцев сетей и все представители заинтересованных организаций, чьи сети проложены в зоне выполнения работ. Все скрытые работы будут заактированы и подписаны представителем Заказчика. Акты освидетельствования скрытых работ составляются Поставщиком по форме РД-11-02-2006.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

Перед запуском светофорного объекта, Поставщик должен разработать и согласовать с Заказчиком режим работы.

- Приемка работ:

Провести пуско-наладочные работы.

Ввести светофорные объекты в эксплуатацию с подписанием актов ввода в эксплуатацию светофорных объектов.

Передать Заказчику:

- Рабочую и исполнительную документацию на установку каждого светофорного объекта в бумажном виде в 2 экземплярах.

Исполнительная документация должна включать в себя:

- акты скрытых работ (при выполнении скрытых работ);

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- профили переходов методом ГНБ (при необходимости);

- акты технической готовности электромонтажных работ;

- акты пломбировки прибора учета электроэнергии, технологического присоединения прибора учета электроэнергии к электрическим сетям;

-  прокладки трассы ВОЛС (при необходимости);

- схему расшивки волоконно-оптического кабеля (при прокладке кабеля);

- рефлектограммы волоконно-оптического кабеля (при прокладке кабеля);

- протоколы монтажа оптических муфт и кроссов (при установке муфт и кроссов);

- акт выполнения пусконаладочных работ;

- акт ввода в эксплуатацию светофорного объекта;

- ведомость объемов работ;

- паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

- Паспорта светофорных объектов в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах.

Паспорта светофорных объектов должны содержать:

- схему организации дорожного движения с расстановкой оборудования и режимом работы светофорного объекта;

- диаграммы сигнальных планов;

- план расстановки оборудования, опор и трасс прокладки кабелей с указанием опасных мест производства работ: пересечение с газопроводами, силовыми кабелями, магистральными кабелями связи;

- кабельный журнал;

- таблицы и схемы разводки клеммных коробок, наборов;

- однолинейную схему электроснабжения;

- схему заземления;

- листы согласований.

Журнал производства работ.

Передать Заказчику в электронном виде:

- рабочую и исполнительную документацию, паспорта установленных светофорных объектов в формате pdf;

- режимы работы светофорных объектов;

фотоматериалы, подтверждающие ход производства работ.

Работы по установке светофорных объектов считаются выполненными при соблюдении следующих условий:

- подписания актов ввода в эксплуатацию светофорных объектов;

- передачи Заказчику рабочей и исполнительной документации, паспортов установленных светофорных объектов, копии журнала производства работ;

Гарантийный срок на работы по установке светофорных объектов составляет 24 (двадцать четыре) месяца  с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик до окончания производства работ направляет заказчику письменное оповещение о готовности приемки работ с комплектом исполнительной документации.

- Поставщик самостоятельно заключает договор на техническое подключение к электроснабжению светофорных объектов.

5.  Требования к используемым материалам

В связи с высокой ответственностью выполненных работ, высоким требованиям к материалам и оборудованию, а также с необходимостью более подробного описания объекта закупки заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.