УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер Филиала

ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»

________________М.И. Галкин

«___» _______________  2024 г.

Технические требования на  поставку МТР

«ОКДП2 26.51.66 Поставка термостата жидкостного Термотест- 100 для Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

Лот № - ВолГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ОЕИ | Обеспечение единства измерений |
| СИ | Средство измерений |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Технические требования |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка термостата жидкостного ТЕРМОТЕСТ- 100 для Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (далее – Продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение Филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» СРЗАиМ эталонным оборудованием, необходимым для выполнения калибровки СИ Филиала персоналом Участка измерений СРЗАиМ.

  - Существующее положение

Физический износ существующего термостата ЛТН-03 (2005 года выпуска, срок службы составляет 12 лет), применяемого для калибровки теплотехнических СИ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Термостат жидкостный | ТЕРМОТЕСТ- 100 или эквивалент | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Термостат жидкостного ТЕРМОТЕСТ- 100 или эквивалент | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 112 (ста двенадцати) календарных дней с даты заключения договора, но не позднее 30.11.2026 г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ- 100 или эквивалент, согласно Таблицы 1.1 настоящих ТТ

Наименование продукцииТермостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ- 100 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика * | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Диапазон воспроизводимых температур (параметр эквивалентности) | от или менее минус 30 до или более 105°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Нестабильность поддержания установленной температуры в течение 30 минут (параметр эквивалентности) | не более +/-0,01°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Неоднородность температурного поля в рабочей ванне (на глубине не менее 10 мм от поверхности теплоносителя) (параметр эквивалентности) | не более +/-0,01°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Объем теплоносителя при температуре 20°С (параметр эквивалентности) | не более 13 литров | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Средний срок службы (параметр эквивалентности) | не менее 7 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Потребляемая мощность (параметр эквивалентности) | не более 3,5 кВт | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Комплектация: | 1)Ванна термостата- 1 шт.;Блок регулирования температуры М10М- 1шт.; 3) Паспорт – 1 шт.; 4) Руководство по эксплуатации- 1шт.; 5) Методика поверки- 1шт.; | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к безопасности персонала от воздействия Продукции, требования по охране труда | Продукция должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок хранения в упаковке изготовителя | Поставщик обязан обеспечить срок хранения согласно сроку, установленному производителем продукции | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Транспортировка товара | 3.2.1. Способ транспортировки и упаковка продукции должны исключать риски случайного повреждения или гибели продукции во время ее транспортировки и разгрузки. 3.2.2. Этикетка, паспорт устройства, иные бумажные документы, содержащие указания по эксплуатации, должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Место поставки продукции | Филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС», просп. Ленина, д. 1а, г. Волжский, Волгоградская область, Российская Федерация, 404130. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Объем поставки | Согласно таблице 1.1 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Условия поставки | 3.5.1. Приёмка товара по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя в соответствии с договором. 3.5.2. Товар без документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несёт. 3.5.3. Дата, время доставки, гос. № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика согласуется с ответственным сотрудником Покупателя в письменном виде не позднее 12:00 дня, предшествующего дню поставки. 3.5.4. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020. 3.5.5. В стоимость поставляемой продукции должны быть включены транспортные расходы, сертификация, налоги, сборы, таможенные пошлины, упаковка, погрузка/выгрузка и прочее. | Согласие с требованием |  |  |
| - 4. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев, с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 (УПД). | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: документация по подключению; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к передаваемой вместе с Продукцией документации | В документации, передаваемой вместе с Продукцией, должна содержаться следующая информация: • наименование Поставщика; • гарантийные обязательства Поставщика; • наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей Продукции; • гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Продукции); • номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Продукции; • наименование, юридический и почтовый адреса и телефоны субъекта, которому необходимо направлять рекламацию. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Иные документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: -паспорт; -руководство по эксплуатации; -методику поверки; - сведения о поверке в ФИФ, при этом давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев ; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; Вся передаваемая документация должна быть на русском языке, документация на средства измерений должна соответствовать последней редакции закона РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Иные требования | Поставщик своими силами осуществляет поставку Продукции по адресу, указанному в п. 3.3, на склад Покупателя. Стоимость продукции должна включать все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, технически исправной | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Наличие сведений об утверждении типа СИ в ФИФ | Подтвердить наличие сведений в ФИФ, указав регистрационный номер | Указать регситрационный номер |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.

- Приложения

Приложение № 1: «ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения»

Приложение № 2:ФЗ 102 «Об обеспечении единства измерений»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СРЗАиМ			______________________	Ю.А. Лобанов

Начальник ОЗ 			____________________	С.А. Иванов

Начальник ОМТО			___________________	С.Ю. Митин

Начальник участка измерений	___________________	А.Ю. Синицкий