| ГКУ НСО ТУАД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
|  |  | Заместитель начальника управления по строительству ___________А.А. Алексеенко |  |  |  |
|  |  | " 11 " октября 2024 г. |  |  |  |
| Акт технического осмотра объекта № 3 |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| председателя комиссии | Заместитель начальника отдела ИССО ГКУ НСО ТУАД |  |  | М.С. Кашеваров |  |  |
|  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |
| членов комиссии | ГИП ООО «Тринити Телеком» |  |  | А.С. Ласкавый |  |  |
|  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |

- Общие данные

1.1. Наименование объекта обследования: «Мост через реку Карасук на 187 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) в Кочковском районе Новосибирской области».

1.2. Местоположение: РФ, Новосибирская область, Кочковский район, Жуланский сельсовет.

1.3. Дата обследования: 04.10.2024

1.4. Заказчик обследования: ГКУ НСО ТУАД 

1.5. Исполнитель обследования: А.С. Ласкавый, Главный инженер проекта ООО «Тринити Телеком»

 2. Описание мостового сооружения

2.1. Тип и назначение моста: Тип моста: автомобильный. Тип основного препятствия – постоянный водоток (р. Карасук). 

2.2. Год постройки: 1978 год

2.3. Длина моста: 70,4 м

2.4. Ширина моста: 10,0 м

2.5. Конструкция: четырехпролетный мост, продольная схема: 4х16,76

2.6. Материалы: Основные материалы: железобетонный

3. Техническое состояние

3.1. Общий осмотр:

Видимых повреждений, загрязнений, следов коррозии нет.

3.2. Осмотр опор и оснований:

Состояние опор, фундаментов удовлетворительное, дефектов, трещин не имеется.

3.3. Осмотр дорожного покрытия:

Дорожное покрытие удовлетворительное, трещин, ям, выбоин, износа не обнаружено.

3.4. Осмотр перил и ограждений:

Состояние перил, их крепления удовлетворительное, повреждений или коррозии не обнаружено.

4. Выявленные дефекты и замечания
4.1. Отсутствуют инженерные сооружения, системы и сети инженерно-технического обеспечения, обеспечивающие антитеррористическую защищенность объекта, предусмотренные утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост через р. Карасук на км 186+755 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» (Реестровый номер ДХА0039141).
4.2. Места расположения дефектов: устои, промежуточные опоры моста, над-мостовое пространство.
5. Рекомендации
5.1. Провести дооснащение объекта недостающими инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности:

- система инженерных заграждений (СИЗ);

- система телевизионного наблюдения (СТН);

- система охранной сигнализации (СОС);

- система связи и оповещения (ССО);

-  система охранного освещения (СОО);

- система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ);

- система удаленного мониторинга (СУМ).

Перечень работ по устранению дефектов с указанием количественных и качественных характеристик систем и сетей инженерно-технического обеспечения объекта приведен в Приложении №1 к настоящему Акту.
6. Заключение
Технический осмотр показал, что на момент осмотра на объекте не обеспечивается  выполнение Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2201.

Требуется в рамках проведения ремонта оснастить объект техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, предусмотренными утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост через р. Карасук на км 186+755 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» (Реестровый номер ДХА0039141).

Размещение технических средств обеспечения транспортной безопасности не повлияет на несущую способность конструкций объекта и не окажет влияния на их функциональные свойства.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах. 
Приложения:

- Перечень работ по устранению дефектов с указанием количественных и качественных характеристик систем и сетей инженерно-технического обеспечения объекта транспортной инфраструктуры: «Мост через р. Карасук на км 187 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)».

- Материалы визуального обследования объекта транспортной инфраструктуры: «Мост через р. Карасук на км 187 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» от 04.10.2024.

Подписи

Члены комиссии:

Представитель исполнителя:

ГИП ООО «Тринити Телеком» ____________________________ А.С. Ласкавый

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела

ИССО ГКУ НСО ТУАД________________________________   М.С. Кашеваров