Приложение №1.

Перечень работ по устранению дефектов с указанием количественных и качественных характеристик систем и сетей инженерно-технического обеспечения объекта транспортной инфраструктуры:

«Мост через р. Карасук на км 187 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)».

- В соответствии с пунктом 2.1 Приказа Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" при проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений могут выполняться отдельные работы по ремонту и содержанию элементов автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние. Для приведения объекта «Мост через р. Карасук на км 187 автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в надлежащее техническое состояние в части выполнения «Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2201, по результатам проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры,  и согласно утвержденному в Федеральном дорожном агентстве Плану обеспечения безопасности объекта первой категории ГКУ НСО ТУАД оснащает мост через реку Карасук техническим средствами обеспечения транспортной безопасности и организовывает единый пункт управления обеспечением транспортной безопасности с размещением в нем специально оснащенной мобильной группы быстрого реагирования, круглосуточно выполняющей задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. Оснащение ЕПУ инвентарем согласно санитарных норм.

- Обследование объекта проведено в соответствии с Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. При этом перечисленные в Акте работы, связанные с установкой недостающих технических средств обеспечения транспортной безопасности, не повлияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

Перечень работ по устранению дефектов.

| № п/п | Обследуемый элемент |  |  | Описание дефекта | Мероприятия по устранению дефекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ед. изм. | кол- во |  | Наименование | ед. изм. | кол- во |
|  | Система инженерных заграждений (СИЗ). Ограждение и кабеленесущие конструкции на территории ЕПУ ОТБ ОТИ | Пог.м | 62,0 | Защитные инженерные заграждения не обеспечивают защиту от несанкционированного доступа. | Выполнить монтаж винтовых свай длиной 2510 мм для установки столбиков заграждения | шт. | 23 |
|  |  |  |  |  | Установить металлические столбики на винтовых сваях | шт. | 23 |
|  |  |  |  |  | Установить секции заграждения из стальных сетчатых панелей из горячеоцинко-ванной стали, размерами 2200х3090 мм | шт. | 22 |
|  |  |  |  |  | Установить калитку (открывается влево) | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Установить на калитке дверной доводчик | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Установить на калитке и подключить запирающее электромеханическое устройство «Доступ» | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Установить на калитке и подключить магнитогерконо-вый датчик положения двери | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Выполнить устройство барьеров безопасности спиральных плоских с креплением на кронштейнах КЗР армированной колючей проволоки АКЛ-500П (п)) при помощи оцинкованной проволоки 2,5 и 1,6 мм | м | 62,0 |
|  |  |  |  |  | Установить комплект стойки козырькового заграждения для крепления колючей ленты на сетчатом заграждении | шт. | 27 |
|  |  |  |  |  | Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-500П (строительная длина – бухта 11,5 м, масса: 7,34 кг) | бух-та | 6 |
|  |  |  |  |  | Монтаж короба для прокладки кабелей 40х60х3000 на сетчатом ограждении (13 шт. по 3,0 м массой по 5,5 кг/шт.) | м | 39,0 |
|  |  |  |  |  | Установить комплекты для крепления короба к сетчатому ограждению с помощью охватывающих скоб | шт. | 16 |
|  |  |  |  |  | На поворотах трассы установить замки Г-образные горизонтальные для короба (поворот на 90˚) | шт. | 2 |
|  |  |  |  |  | Выполнить монтаж лотка металлического лестничного типа по установленным конструкциям, ширина лотка 100х50х2000, масса 1 пог.м 1,68кг, (57,0м * 1,68кг=95,76 кг) | м | 57,0 |
|  |  |  |  |  | Установить консоли универсальные с основанием 150 мм для лестничного лотка | шт. | 44 |
|  | Система инженерных заграждений (СИЗ). Ограждение и кабеленесущие конструкции на ОТИ (на мосту) | Пог.м | 42,0 | Не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности. Защитные инженерные заграждения не обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к критическим элементам моста. | Просверлить в ж/б плитах на откосах насыпей устоев моста отверстия глубиной 160 мм диаметром: 300 мм с помощью установки алмазного бурения под столбики заграждения | от-вер-стие | 20 |
|  |  |  |  |  | Заглубить и установить металлические столбики из профильной трубы 82х80мм, высотой 3,115 м с погружением в бетонное основание В25, F(1)200, W6 (14 шт. отдельных столбиков + 6 столбиков в составе стандартных секций, итого 20 шт.) | шт. | 20 |
|  |  |  |  |  | После установки столбиков заграждения выполнить восстановление разрушенной части поверхности бетонных и железобетонных конструкций смесью сухой двухкомпонент-ной полимер-цементной | м2 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | Выполнить устройство сетчатого заграждения высотой 2,2 м (закрепить на установленных столбиках 6 целых стандартных секций заграждения и 10 отдельных панелей, укороченных по размерам по месту). | шт. | 16 |
|  |  |  |  |  | На опоре моста №1 (устой) для входа в зону транспортной безопасности установить калитку (открывается влево) | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | На опоре моста №5 (устой) установить калитку (открывается вправо) | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Крепление заграждения к шкафной стенке устоя моста выполнить с помощью комплекта опоры стыковочной с использованием химических анкеров | шт. | 4 |
|  |  |  |  |  | Установка анкерных болтов: химических клеевых (по 4 хим. анкера на 1 стыковочную опору, итого 4х4= 16 шт.) | шт. | 16 |
|  |  |  |  |  | Калитки оснастить навесными антивандальными замками Препона | шт. | 2 |
|  |  |  |  |  | По сетчатому заграждению проложить короб для прокладки кабелей 40х60х3000 (16 шт. по 3,0 м массой по 5,5 кг/шт.) | м | 48,0 |
|  |  |  |  |  | Крепление короба к сетчатому ограждению выполнить с помощью комплектов для крепления | шт. | 28 |
|  |  |  |  |  | На поворотах трассы установить замки Г-образные горизонтальные для короба (поворот на 90˚) | шт. | 4 |
|  |  |  |  |  | На сетчатом заграждении устоев (опоры моста №1 и №5) выполнить устройство барьеров безопасности спиральных плоских с креплением на кронштейнах КЗР армированной колючей проволоки АКЛ-500П | м | 36,0 |
|  |  |  |  |  | Установить комплект стойки козырькового заграждения для крепления колючей ленты на сетчатом заграждении | шт. | 28 |
|  |  |  |  |  | Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-500П (строительная длина – бухта 11,5 м, масса: 7,34 кг) | бухт | 4 |
|  |  |  |  |  | На промежуточных опорах моста (опоры №2, №3, №4) выполнить устройство барьеров безопасности из армированной колючей ленты плоского типа с креплением на кронштейнах | м | 97,32 |
|  |  |  |  |  | Установить на промежуточных опорах моста №2, №3, №4 комплекты стоек козырькового заграждения КЗР БАП-955Н (наклонный) для бетонных и кирпичных заграждений | шт. | 42 |
|  |  |  |  |  | Закрепить на КЗР армированную колючую ленту плоского типа АКЛ-955П | бухт | 9 |
|  |  |  |  |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов (консоли из уголков для крепления труб, масса одной консоли 1,3 кг, количество 8 шт. (1,3*8=10,4 кг) | тн | 0,0104 |
|  |  |  |  |  | Монтаж трубной разводки для кабельных трасс из стальных неоцинкованных труб Ø76 мм | м | 19,0 |
|  |  |  |  |  | Монтаж трубной разводки для кабельных трасс из стальных неоцинкованных труб Ø42 мм | м | 55,0 |
|  |  |  |  |  | Монтаж протяжных коробок У996, 200х200х100 мм | шт. | 8 |
|  |  |  |  |  | Установка сальников PG 29 | шт. | 24 |
|  |  |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных для подхода персонала к калитке по конусу устоя, (два лестничных трапика из уголка 50х50х5, L=6500) | тн | 0,04901 |
|  |  |  |  |  | На подферменных площадках промежуточных опор моста выполнить монтаж накидных кронштейнов индивидуального изготовления (5 шт. по 17,588 кг/ 1шт, всего 87,94 кг) работы в подмостовом пространстве на высоте до 9 метров | тн | 0,08794 |
|  |  |  |  |  | Огрунтовка поверхностей «ЦИНЭП» (ТУ 20.30.12-022-2288779-2018) | м2 | 10 |
|  |  |  |  |  | Окрашивание металлических поверхностей эмалью МЛ-1110 ГОСТ-20481-80 цвет Ral 5005 | м2 | 10 |
|  |  |  |  |  | Монтаж подвесов для лотков на шпильках и профиле DKC на высоте до 9 м вдоль пролетных строений (29 узлов крепления двухярусных лотков). | шт. | 29 |
|  |  |  |  |  | Монтаж вдоль пролетного строения моста лотка листового неперфорированного 150х50 L3000, подвешиваемого в две нитки на подвесах | м | 138,0 |
|  |  |  |  |  | Пристрелка к бетонному основанию устоя моста неперфорированного лотка 50х50х3000 с крышкой | тн | 0,01904 |
|  |  |  |  |  | Пристрелка к бетонному основанию перфошвеллера 80х40х2,5 на промежуточных опорах №2 и №4 для крепления кабельных трасс на высоте до 9 м. | тн | 0,05724 |
|  |  |  |  |  | Установка анкерных болтов химических: -24 шт.на ригелях промежуточных опор №2 и №4 моста для крепления перфошвеллера 80х40х2,5; - 24 шт. для крепления неперфорированного лотка 50х50х3000 к бетонному основанию устоя моста; - 58 шт. для крепления подвесов к пролетному строению – 29 подвесов по 2шт.= 58шт.) Всего 24+24+58=106 шт. | шт. | 106 |
|  | Установка фланцевых опор | Шт. | 4 | Опоры для размещения видеокамер, светильников и громкоговорителей в надмостовом простарстве не соответствуют утвержденномуПлану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. Не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Бетонирование закладных деталей фундаментов, бетон В25, F(1)200, W6 | м3 | 0,711 |
|  |  |  |  |  | Установка закладных элементов фундаментов ФМ-0,133-2-300 | тн | 0,1592 |
|  |  |  |  |  | Монтаж опор фланцевых НФГ-7-05-ц на закладную деталь | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Устройство вертикального оцинкованного заземлителя 3 м, D16 мм | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Присоединение тела опоры к вертикальному заземлителю | шт | 4 |
|  | Информационно-предупредительные знаки | Шт. | 32 | Информационно-предупредительные знаки на ОТИ не соответствуют утвержденномуПлану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Установка информационного знака №1 «Граница зоны транспортной безопасности. Проход запрещен» 250х420мм | шт | 12 |
|  |  |  |  |  | Установка информационного знака №2 «Внимание! Ведется видеонаблюдение» 250х250мм | шт | 14 |
|  |  |  |  |  | Установка информационного знака №3 «Вход по пропускам» 250х420мм | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Установка информационного знака №4 «Запрещено» 450х650мм | шт | 3 |
|  | Противо-таранные заграждения |  |  | Противо-таранные заграждения не соответствуют утвержденномуПлану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Монтаж ограждения дорожного 21ДО/250-0,75x2,0-0,6 | м | 45 |
|  |  |  |  |  | Укладка фундаментных блоков ФБС 12.4.6 | шт | 16 |
|  |  |  |  |  | Огрунтовка бетонных поверхностей лаком БТ-577 | м2 | 30,72 |
|  |  |  |  |  | Окраска бетонных поверхностей в желто-черный сигнальный цвет | м2 | 15 |
|  | Земляные работы. Подготовка площадки ЕПУ ОТБ ОТИ | площадка | 1 | Единый пункт управления обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ЕПУ ОТБ ОТИ) не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Выравнивание площадки (без вывоза грунта) для размещения блок-контейнеров ЕПУ, а также организации подъезда и парковочного пространства для машины ГБР | м2 | 370,74 |
|  |  |  |  |  | Для предотвращения роста сорняков устройство прослойки из геотекстиля (дорнит) плотностью 300 г/м2 (ГОСТ Р 55028-2012) | м2 | 370,74 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм толщиной 15 см | м3 | 55,611 |
|  |  |  |  |  | Устройство опалубки из доски 50х180мм для отсыпки основания подушки под плиты | м2 | 10,08 |
|  |  |  |  |  | Устройство подушки под плиты из щебеночных оснований (фр.16-31,5 мм) , обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см. | м2 | 56 |
|  |  |  |  |  | Укладка плиты дорожной ПУ35.20.2 (3500х2000х200) на подготовленное основание | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Отсыпка остальной территории, за исключением мест укладки плит, отсевом поверх выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси М 800, номер смеси С5 | м3 | 37,77 |
|  |  |  |  |  | Установка стойки вибрированной железобетонной СВ-110-5 с присоединением заземляющего выпуска арматуры стойки к вертикальному заземлителю | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Разработка траншей вручную, гр.2 | м3 | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка пластикового кабельного колодца ДКС размеры 750х375х750мм. | шт | 1 |
|  | Оснащение ЕПУ ОТБ ОТИ | Пункт управления | 1 | Единый пункт управления обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (ЕПУ ОТБ ОТИ) не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Монтаж мобильных (инвентарных) зданий из объемных блоков контейнерного типа на подготовленном основании | м3 | 97,02 |
|  |  |  |  |  | Блок-модуль №1. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 х 5 500 мм, высота потолков 2,2м | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок-модуль №2. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 х 7 100 мм, высота потолков 2,2м | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка сплит системы Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y в комплекте (блок внутренний Ballu BSO/in, блок внешний Ballu BSO/out) | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Доработка кондиционера зимним комплектом Ballu «Снегирь» | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Установка конвекторов. Максимальная мощность 1 кВт. | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка консоли для проволочного лотка с основанием 150 мм с креплением к стене (в здании ЕПУ) | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Монтаж проволочного лотка по установленным консолям, ширина лотка 50х150 L=3,0м | тн | 0,00457 |
|  |  |  |  |  | Монтаж туалетной кабины «Комфорт Люкс» с баком на 250 л, с рукомойником, (отопление и освещение в комплекте). Вес 220 кг. Потребляемая мощность (max) 600 Вт. Длина 1295 мм, ширина 1275 мм, высота 2300 мм | шт | 1 |
|  | Средства противопожарной защиты |  |  | Не отвечает нормативным требованиям | Установка пожарного щита ЩП-В (ЩПЗ-0.2) ПРЕСТИЖ (размеры 1050х550х1770 мм, вес 130 кг) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка кронштейнов для огнетушителей | шт | 4 |
|  | Система связи и оповещения (ССО) | Сис-тема | 1 | Система связи и оповещения о не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Установка усилителя громкоговорящей связи МЕТА на ж/б опоре | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка рупорного громкоговорителя Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 25Вт. | шт. | 6 |
|  |  |  |  |  | Установка рупорного громкоговорителя ГР-10.02 МЕТА исп. IP, максимальная мощность 10 Вт | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Монтаж переговорных устройств МЕТА 7558 исп.У на калитке и в помещении ГБР | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка пульта микрофонного МЕТА 8554-8 (на столе у операторов ТСО) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | ПО АРМ «МЕТА-Сеть» под операционную ОС Linux | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 2х4 (12 концов кабеля UTP по 8 жил, 12х8=96) с установкой коннекторов RJ-45 | концов кабеля | 12 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля UTP категории 5e 4x2xAWG24 в лотках и коробах с креплением по всей длине трассы | м | 81 |
|  |  |  |  |  | Прокладка трубы гофрированной ПНД 16 мм с протяжкой черная диапазон рабочей температуры от -40 до +90 | м | 6 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода ПРППМ 2х1,2 в п/э трубе по ж/б опоре с креплением фиксаторами | м | 6 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода ПРППМ 2х1,2 по установленным конструкциям (по лоткам и коробам, с креплением по всей длине трассы | м | 183 |
|  | Система охранного освещения (СОО) | Сис-тема | 1 | Система охранного освещения не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Установка светильников на опорах в надмостовом пространстве и на территории ЕПУ, (светильник ITL-SLED005-S, 80 Вт) | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Консольный однорожковый кронштейн К1-1,0-1,0-Ф4 для крепления светильника на фланцевую несиловую опору НФГ | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм IEK для крепления светиль-ника на железобетонную опору квадратного сечения | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка и настройка фотореле ФР-10 со встроенным датчиком | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка под мостом прожекторов светодиодных ФОСФОР-75/60 для охранного освещения периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов | шт | 10 |
|  |  |  |  |  | ФОСФОР-КМЧ1 Комплект монтажных частей для установки прожекторов Forteza | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Стойка Фосфор С50 для крепления светодиодных светильников освещения периметра серии «ФОСФОР-С» на ограждение | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Укладка трубы гофрированной ПНД 16 мм с протяжкой черная диапазон рабочей температуры от -40 до +90 | м | 52 |
|  |  |  |  |  | Укладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм. | м | 20 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS расчетного сечения по установленным конструкциям, в трубах и лотках (длину и сечение кабелей уточнить проектом) | м | 335,0 |
|  |  |  |  |  | Установка коробок монтажных распределительных КМ-О IP66 0808 | шт. | 3 |
|  | Система охранной сигнализации (СОС) | сис-тема | 1 | Система охранной сигнализации не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструкту-ры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Установка системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством на базе сетевого контроллера «Борей» | шт | 5 |
|  |  |  |  |  | Установка модулей источника питания МИП-24 исп.102 | шт | 5 |
|  |  |  |  |  | Установка адресных расширителей АМ-06 исп.3 | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка кронштейнов КТ-2748 и КТ-949 для крепления извещателей | шт | 16 |
|  |  |  |  |  | Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748 | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949 | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Установка извещателя ИД-12Е-1 | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Установка извещателя ИО 102-55 | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Установка оповещателя светового «Маяк» | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка корпуса металлического ЩМП-3.2.1-0 (300х210х150мм) с креплением к сетчатому заграждению или к уличной стене | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Установка контроллера-считывателя BioSmart 4-E-EM-T-L в корпусе ЩМП на улице | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Установка контроллера-считывателя BioSmart 4-E-EM-T-L на стене на входе в серверную | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Бесконтактная пластиковая карта для СКУД RFID-карта ЕМ-Marine | шт | 50 |
|  |  |  |  |  | Установка влагозащищенного холодостойкого электромагнитного замка ALM-350FB с усилием удержания 350 кгс) | шт | 5 |
|  |  |  |  |  | Установка кабель-канала гибкого для дверных кабелей для перехода на дверь KL-6-ПВХ (для предохранения проводов от механических повреждений). | м | 2 |
|  |  |  |  |  | Затягивание комплектных кабелей электромагнитного замка в металлокукав | м | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка коммутационной коробки КС-4 | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Прокладка шнура коммутационного (патч-кордов F/UTP, длиной 1,0м - 5 шт.) внутри шкафа | м | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Прокладка гофрированной трубы ПНД D25 тяжёлой 750 Н безгалогенной HF стойкой к ультрафиолету черная | м | 30 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52 типа «витая пара», кат. 5е в лотках | м | 28 |
|  |  |  |  |  | Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 4х2 | концов кабеля | 8 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля КПСнг(А)-LS 2х2х1 по установленным конструкциям в лотках и коробах, способ крепления трассы по всей длине, вес кабеля до 1 кг | м | 120 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля КВПнг(А)-LS-5e 4x2x0,52 по установленным конструкциям в лотках и коробах, способ крепления трассы по всей длине, вес кабеля до 1 кг | м | 210 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля КВПнг(А)-LS-5e 4x2x0,52 в гофрированной трубке с креплением к сетчатому заграждению (спуски к считывателям) , способ крепления трассы по всей длине, вес кабеля до 1 кг | м | 30 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода КПСнг(А)-LS 1х2х1,0 по установленным конструкциям - в лотках и коробах, способ крепления трассы по всей длине, вес кабеля до 1 кг | м | 48 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода КПСнг(А)-LS 1х2х0,5 по установленным конструкциям - в лотках и коробах, способ крепления трассы по всей длине, вес кабеля до 1 кг | м | 19 |
|  |  |  |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: ШВВП 2х0,75 – (10 шт. по 0,5 м) | м | 5 |
|  | Система телевизионного наблюдения (СТН) | система | 1 | Система телевизионного наблюдения отсутствует, что не соответствует утвержденному Плану обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструкту-ры и не отвечает требованиям антитеррорис-тической защищенности объекта. | Монтаж телекоммуникационной стойки 19”42U в серверной | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка кабельного органайзера 1U 19” 6 колец ГКО-1-6 ЦМО | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Монтаж шкафа телекоммуникационного всепогодного напольного 18U ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1. (габаритные размеры (В×Ш×Г) 1040 × 745 × 645 мм)) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Комплект юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШТВ-1/2 высотой 18U | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ. | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка IP-видеосервера «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". в телекоммуникационной стойке | устройство | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка сервера ОТБ с предустановленным прикладным ПО ИСБ "НЕЙРОСС" (систем СС, СКД) в телекоммуникационной стойке. | устройство | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка сервера видеоаналитики ИСТА-КИБЕР-УВА-8/20 в телекоммуникационной стойке | устройство | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка автоматизированного рабочего места оператора системы охранного телевидения АРМ ОТБ "АРМ СОТ" | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка автоматизированного рабочего места оператора системы транспортной безопасности АРМ ОТБ "АРМ СС, СКД, Бюро пропусков, Фотоидентификации" | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Монитор Delta Computers 23.8" ОМ238I.FHD.SS.01.P2 черный IPS 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 3.95кг | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Монтаж камер видеонаблюдения внутренних | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCD2479 (2.7-13.5) white | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-3 (Способ монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 980 г; Максимальная нагрузка 3 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты Нет; Габаритные размеры 252,5(Д)х125(Ш)х125(В)х(Ø)) | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Монтаж камер видеонаблюдения наружных | шт | 28 |
|  |  |  |  |  | Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT4489 (2.8-12) white | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5) | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Настенный кронштейн RVi-2BWM-4; Способ монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 1 000 г; Максимальная нагрузка 10 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты. Нет; Габаритные размеры 314(Д)х141(Ш)х216(В)х(Ø) мм; | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU | шт | 22 |
|  |  |  |  |  | Угловой кронштейн RVi-2BCM-1, Белый; Вес 500 г; Максимальная нагрузка 4 кг; Материал корпуса Металл; Габаритные размеры 176,5(Д)х103,3(Ш)х170(В)х(Ø) мм | шт | 25 |
|  |  |  |  |  | Установка монтажных коробок для подключения видеокамер | шт | 25 |
|  |  |  |  |  | Монтажная коробка RVi-2BMB-6; Способ монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 2 500 г; Максимальная нагрузка 10 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты. Нет; Габаритные размеры 244(Д)х127(Ш)х296(В)х(Ø) мм; | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Монтажная коробка RVi-2BMB-3; Способ монтажа Настенный; Потолочный; Цвет корпуса Белый; Вес 300 г; Максимальная нагрузка 3 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты IP66; | шт | 22 |
|  |  |  |  |  | Установка коммутаторов | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP) | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Ethernet-коммутатор MES2324 уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) и 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (Ethernet-коммутаторов) | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Установка SFP-модулей 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 SC в порты оборудования | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Установка блока грозозащиты БЗЛ-ЕП4х2 (8 портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T c питанием РоЕ в сети ETHERNET) | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Устройство источника бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 1500/900 на рабочем месте оператора | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Устройство источника бесперебойного питания ИБП СИПБ 1,5.КА.10-11 в телекоммуникационном шкафу | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Устройство источника бесперебойного питания ИБП СИПБ6КД.10-11/2U RT в телекоммуникационной стойке | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка батарейного модуля для ИБП БМСИПБ6-10КД с АКБ (9Ач) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка карты удаленного управления SNMP DL801 в ИБП | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Монтаж оптического кросса с учётом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8. | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Установка трубы усиленной двустенной ПНД гибкой для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN20, 650Н, в бухте 100м, цвет красный | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Установка трубы гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 31 |
|  |  |  |  |  | Прокладка оптического кабеля ОКА-М4П-А8-6,0 емкостью 8 волокон в негорючей трубке по установленным м/конструкциям | м | 31 |
|  |  |  |  |  | Прокладка оптического кабеля ОКА-М4П-А8-6,0 емкостью 8 волокон в стальной трубе. | м | 12 |
|  |  |  |  |  | Прокладка оптического кабеля ОКА-М4П-А8-6,0 емкостью 8 волокон в двустенной трубе ПНД Ø63 в подготовленной траншее | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Прокладка оптического кабеля ОКА-М4П-А8-6,0 емкостью 8 волокон по установленным м/конструкциям | м | 131 |
|  |  |  |  |  | Прокладка оптических патчкордов SM SC/UPC-SC/UPC внутри шкафа | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладка коммутационных шнуров UTP, Cat.5e, 0,5 м внут-ри шкафа | шт | 25 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52 типа «витая пара», кат. 5е по установленным конструкциям и лоткам | м | 752 |
|  |  |  |  |  | Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c , cat.5е (1 упак. 100 шт) | уп | 1 |
|  |  |  |  |  | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8. Входной контроль строительной длины кабеля перед прокладкой.. | измерение | 1 |
|  |  |  |  |  | Измерения на оптическом кабеле на смонтированном участк (8 ОВ) после прокладки в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8, перед монтажом кросса | измерение | 2 |
|  |  |  |  |  | Измерения на оптическом кабеле на смонтированном участке (8 ОВ) после прокладки в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8, на концах линий | измерение | 2 |
|  | Система электроснабжения и силового электрооборудования (СЭ) | Сис-тема | 1 | Система электропитания системы транспортной безопасности не соответствует первой категории надежности в соответствии с утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструкту- ры. | Установка контейнера с ДГУ на подготовленном основании. Вес контейнера с ДГУ 1620 кг | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка щитка распределительного навесного ЩРн-24з-1 74 IP54 на опоре (ЩР-1) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка щитка распределительного навесного ЩРн-12з-1 74 IP54 на опоре (ЩР-2) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка автоматических выключателей «IEK» | шт | 21 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 50А В ВА47-29 4.5кА MVA20-3-050-B IEK | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А В ВА47-29 4.5кА MVA20-3-040-B IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А В ВА47-29 4.5кА MVA20-3-032-B IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А B ВА47-29 4.5кА MVA20-3-016-B IEK | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 25А B ВА47-29 4.5кА MVA20-1-025-B IEK | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А В ВА47-29 4.5кА MVA20-1-010-B IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА MVA20-1-006-C IEK | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА MVA20-1-004-C IEK | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-29 4.5кА MVA20-1-002-C IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Установка шин | шт | 5 |
|  |  |  |  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-Д-С IEK | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство заземлителя горизонтального (полоса стальная оцинкованная 40х4) | м | 33,8 |
|  |  |  |  |  | Устройство заземлителя вертикального из уголка | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503. | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC. | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Соединитель «полоса-полоса» 80х80 мм, медь DKC NG3105 | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Забивка механизированным способом заземлителя (Комплект модульного глубинно-штыревого заземления (6,0 метров) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Укладка антикоррозионной ленты для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт | м | 20 |
|  |  |  |  |  | Устройство молниеотвода к опорам | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Комплект молниеприемника 630350 Bolta для установки на ж/б стойке СВ | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Устройство токоотвода изолированного D 8 мм | м | 20 |
|  |  |  |  |  | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-4 4х25 напряжением 0,22 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 20 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 5х16-660 в траншее в защитной трубе ПНД63 мм, вес кабеля до 2 кг, группа грунтов 1 | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 5х16-660 в стальной трубе на вводе под мост вес кабеля до 2 кг | м | 6 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 5х16-660 трубе по установленным конструкциям - по лоткам на территории ЕПУ | м | 20 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода ВВГнг(А)-LS 4х10-660 по установленным конструкциям в металлорукаве вес кабеля до 2 кг | м | 14 |
|  |  |  |  |  | Прокладка провода ВВГнг(А)-LS 5х10-660 по установленным конструкциям в металлорукаве вес кабеля до 2 кг | м | 5 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6-660 по установленным конструкциям (по лотками внутри шкафов) вес кабеля до 1 кг | м | 21 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6-660 по установленным конструкциям (по лоткам и внутри шкафов) вес кабеля до 1 кг | м | 26 |
|  |  |  |  |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 по установленным конструкциям (по лоткам и внутри шкафов) вес кабеля до 1 кг | м | 103 |
|  |  |  |  |  | Прокладка заземляющего проводника ПВ3 (ПуГВ) по установленным конструкциям вес кабеля до 1 кг | м | 27 |
|  |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10. | м | 10 |
|  |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0. | м | 17 |
|  |  |  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов сечением 10 мм2 ТМЛ-10-5-5 EKF PROxima | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов сечением 6 мм2 ТМЛ 6-4-4 EKF PROxima | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм (прямой ввод) | шт | 8 |
|  |  |  |  |  | Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,9 мм (1 упак 25,0 м) | м | 50 |
|  |  |  |  |  | Замок для хомута (скрепа-бугель усиленная) СУ-20 100 шт/упак | шт | 100 |
|  |  |  |  |  | Кронштейн анкерный (для крепления анкерного зажима) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2 | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Талреп DIN 1480 М16 крюк-кольцо оцинкованный | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Зажим ответвительный изолированный IEK ЗОИ 16-95/2.5-35 мм | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Колпачок изолирующий КИ 6-35 для СИП | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Фиксатор для крепления кабелей к телу опоры BIC-15.50 ВК | шт | 20 |
|  |  |  |  |  | Бирка кабельная маркировочная уличного исполнения У-134 (100 шт./упак). | шт | 100 |
|  |  |  |  |  | Установка металлорукава Р3-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм. | м | 19 |
|  | Земляные работы по прокладке кабеля |  |  |  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | м3 | 275,4 |
|  |  |  |  |  | Установка трубы усиленной двустенной ПНД гибкой для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN20, 650Н, в бухте 100м, цвет красный | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Устройство постели песчаной | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 61,2 |
|  |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт, группа грунтов 1 | м3 | 214,2 |
|  |  |  |  |  | Укладка сигнальной ленты «Осторожно кабель!» на кабель | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом | м | 612 |
|  |  |  |  |  | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 5100 |
|  | Земляные работы по устройству контуров заземления |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 1 | м3 | 13,186 |
|  |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт, группа грунтов 1 | м3 | 13,186 |
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) системы электроснабжения |  |  |  | Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: до 1 кВ, мощностью до 100 кВт | система | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 1 |
|  |  |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 13 |
|  |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 13 |
|  |  |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 18 |
|  |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 2 |
|  |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 10 |
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) слаботочных систем (Система охранной сигнализации, контроля и управления доступом) |  |  |  | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы (пять контроллеров) | шт | 5 |
|  | Пусконаладочные работы (ПНР) слаботочных систем (Система обеспечения транспортной безопасности, включающая интеллектуальную систему телевизионного анализа и интегрированную систему безопасности "НЕЙРОСС") |  |  |  | Комплексная наладка автоматизирован-ной системы III категории сложности | система система | 1 |

- Условия проведения ремонтно-строительных работ:

При формировании сметной документации следует учесть следующие факторы производства ремонтно-строительных работ:

- в подмостовом пространстве производство работ выполняется на высоте подмостового габарита, над постоянным водотоком.

Демонтажные работы произведены силами Заказчика.

Члены комиссии:

Представитель исполнителя:

ГИП ООО «Тринити Телеком» __________________________ А.С. Ласкавый

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела

ИССО ГКУ НСО ТУАД________________________________М.С. Кашеваров

Приводятся условия производства работ для применения соответствующих коэффициентов в сметной документации на ремонтно-строительные работы (согласно таблице 3 Приложения № 10 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)