ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специальной одежды и специальной обуви для нужд УФПС Свердловской области

Екатеринбург, 2026 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вредный производственный фактор | Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3 | Декларирование соответствия | Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов |
| 4 | Декларация о соответствии | Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов |
| 5 | Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти |
| 6 | Поверхностная плотность ткани или штучного изделия | Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м² (1 квадратный метр) |
| 7 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Свердловской области |
| 8 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |
| 9 | ПУ | Полиуретан |
| 10 | ПЭ | Полиэстер |
| 11 | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 12 | ТПУ | Термополиуретан |
| 13 | х/б | Хлопчатобумажная ткань |
| 14 | Сертификат соответствия | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя |
| 15 | Сертификация | Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов |
| 16 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда |
| 17 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 18 | ТЗ | Техническое задание |
| 19 | Товар | Специальная одежда, специальная обувь и СИЗ |
| 20 | ТР | Технический регламент |
| 21 | ТС | Таможенный союз |
| 22 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 23 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

2.1 Предмет закупки

Поставка специальной одежды, специальной обуви для нужд УФПС Свердловской области.

Цель поставки Товара:

- обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты работников УФПС Свердловской области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты»;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и (или) под арестом, не должен являться предметом залога и должен соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации СИЗ.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

3.3. Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным приложением № 2 к ТЗ, а также требованиям, установленным в приложениях № 3–5 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:

- требования к Товару зимнего ассортимента и материалам для его изготовления установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016);

- требования к тканям зимнего ассортимента Товара установлены
в соответствии с ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- требования к размерному ряду установлены в соответствии
с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам
и полнотным группам для проектирования одежды»;

- требования к световозвращающим материалам установлены
в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.281-2021);

- требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»;

- требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии
с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.280-2014);

- требования о сертификации халатов из хлопчатобумажных и смесовых тканей установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты мужские. Технические условия» или ГОСТ 12.4.131-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты женские. Технические условия»;

- требования о сертификации трикотажных изделий установлены
в соответствии с ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»;

- требования о соответствии ГОСТ каждого вида Товара установлены в приложении № 2 к ТЗ.

В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты
и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, указанный в приложении № 2 к ТЗ, составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку Товара (ТОРГ-12/УПД).

При обнаружении в период гарантийного срока, в том числе дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать п. 1 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию
и должны сохраняться весь срок службы.

Значение размера на этикетке специальной одежды должно содержать не менее двух контрольных измерений, указанных в сантиметрах.

Ими могут быть:

- рост и обхват груди;

- рост и обхват талии.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ Союза ССР 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

- наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;

- указание размера;

- номер стандарта, которому соответствует Товар;

- пиктограммы и (или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару,
и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- количество изделий (комплектов, костюмов);

- цвет;

- информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

- штриховой код Товара (при его наличии);

- товарный знак изготовителя (при его наличии);

- номер упаковщика (при необходимости).

Маркировка очковых стекол должна соответствовать 
ГОСТ 12.4.253-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования» (далее - ГОСТ 12.4.253-2013).

Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с п. 2 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Поставщик обязуется поставить Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку, пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Товар укладывается по видам изделий не более 5 штук – утепленные костюмы, куртки и брюки.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.

На упаковке должны быть указаны размеры Товара.

Упаковка специальной обуви должна соответствовать
ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки товара

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки с указанием количества и размеров одежды, обуви, головных уборов, направляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре.

Заявки направляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 1 раза в квартал.

Максимальное количество заявок по договору – 4 (четыре).

Общий срок подачи заявок: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения договора.

Адрес поставки Товара: 620058, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов 89а, тел. +7 (343) 227-04-36 доб. 691.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

6.2. Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 5 (пять) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 часов, в пятницу с 8:00 до 15:00 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

6.3. Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя.

Не позднее чем за 5 (пять) дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

6.4. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю  
с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- копиями сертификатов соответствия и (или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата
о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, относящегося к специальной одежде, указанного в приложении № 2 к ТЗ, осуществляется в соответствии с разделом 3 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортировка Товара, относящегося к специальной обуви, указанного в приложении № 2 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортировка иных СИЗ должна осуществляться в соответствии требованиями ГОСТ, установленными для каждого вида СИЗ в приложении № 2 к ТЗ.

Транспортирование Товара возможно осуществлять любыми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СИЗ, относящихся к специальной одежде, указанных в приложении № 2 к ТЗ, до их отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с разделом 4 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Хранение СИЗ, относящихся к специальной обуви, указанных в приложении № 2 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Хранение иных СИЗ должна осуществляться в соответствии требованиями ГОСТ, установленными для каждого вида СИЗ в приложении № 2 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 11 |
| 2 | Технические характеристики Товара | 13 |
| 3 | Требования к световозвращающим материалам | 28 |
| 4 | Требования к теплоизоляции | 29 |
| 5 | Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ | 30 |

П

П

ППриложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Количество (объем)* | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (70% х/б), мужской | 14.12.11.120 | 30 | шт. |
| 2 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (70% х/б), женский | 14.12.21.120 | 30 | шт. |
| 3 | Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, женская | 14.12.21.130 | 30 | шт. |
| 4 | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 14.12.30.131 | 30 | шт. |
| 5 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) мужской (3 климатический пояс) (70% х/б) | 14.12.11.120 | 30 | шт. |
| 6 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) женский (3 климатический пояс) (70% х/б) | 14.12.21.120 | 50 | шт. |
| 7 | Куртка на утепляющей подкладке, мужская | 14.12.11.130 | 40 | шт. |
| 8 | Куртка на утепляющей подкладке, женская | 14.12.21.130 | 30 | шт. |
| 9 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский (70% х/б) | 14.12.30.132 | 40 | шт. |
| 10 | Туфли кожаные | 15.20.32.122 | 40 | пара |
| 11 | Полуботинки кожаные | 15.20.32.122 | 40 | пара |
| 12 | Ботинки кожаные с жестким подноском | 15.20.32.122 | 40 | пара. |
| 13 | Сапоги кожаные утепленные, мужские | 15.20.32.129 | 40 | пара |
| 14 | Сапоги кожаные утепленные, женские | 15.20.32.129 | 20 | пара |
| 15 | Ботинки кожаные утепленные, мужские | 15.20.32.129 | 60 | пара |
| 16 | Ботинки кожаные утепленные, женские | 15.20.32.129 | 60 | пара |
| 17 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для I–III климатических поясов), мужские | 15.20.32.129 | 60 | пара |
| 18 | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 14.12.30.150 | 50 | пара |
| 19 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 14.12.30.150 | 50 | пара |
| 20 | Шапка полушерстяная утепленная | 14.19.42.169 | 50 | шт. |
| 21 | Плащ непромокаемый с капюшоном | 14.12.30.111 | 20 | шт. |
| 22 | Противоскользящие устройства | 15.20.40.120 | 20 | пара |
| 23 | Каска защитная | 32.99.11.160 | 5 | шт. |
| 24 | Подшлемник под каску | 32.99.11.160 | 5 | шт. |

Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской (70% х/б)

Назначение: защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 70% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. |  |

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский (70% х/б)

### Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 70% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,5% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. |  |

- Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, женская

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35 % |
| Поверхностная плотность ткани | не менее 250 г/м² |
| Отделка ткани | Водоотталкивающая (ВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл | не менее 4/4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл | не менее 5 |
| Стойкость к истиранию, цикл | не менее 7500 |
| Воздухопроницаемость | не менее 40 дм³/м²с |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е. | не менее 80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок | - по основе – 2 % - по утку ±1,5 % |
| Разрывная нагрузка шва | не менее 300Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. |  |

## 4. Жилет сигнальный 2 класса защиты

    - Назначение: для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время.

Характеристики изделия

Cоответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 150 г/ м2. Цвет: флуоресцентный оранжевый/желтый. Световозвращающий материал: две опоясывающие горизонтальные полосы шириной 5 см. Сигнальный жилет 2 класса защиты:  площадь фонового материала не менее 0,5 м2 (площадь ткани сигнального жилета стандартной конструкции – около 0,7 м2), площадь световозвращающих элементов не менее 0,13 м2 ( световозвращающая лента шириной 5 см должна быть общей длиной не менее 2, 6  м, расположена может быть как по горизонтали, так и смешанно – по горизонтали и вертикали).  Показатели фоновости и координаты цветности должны соответствовать параметрам для каждого цвета, указанным в  Таблице 2 ГОСТ 12.4.281-2014. Минимальный коэффициент световозвращения ленты (угол освещения 5⁰, угол наблюдения 12’) – 330 кд/лк. м2. Это параметры стандартного сигнального жилета, например, Тип 1Т.

    - Требования к световозвращающим материалам и значения минимального коэффициента световозвращения приведены в приложении № 3 к ТЗ.

    - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.281-2021 (2 класс).

## 5. Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) мужской (по климатическим поясам и классам защиты) (70% х/б)

## Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% |
| Поверхностная плотность ткани: | 250±10 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014 - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. - Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 4 к ТЗ. - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие изделия: ГОСТ 12.4.303-2016. - Количество слоев теплозащитной прокладки - 3_____. |  |

## 6. Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) женский (по климатическим поясам и классам защиты) (70% х/б)

## Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% |
| Поверхностная плотность ткани: | 250±10 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014 - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. - Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 4 к ТЗ. - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие изделия: ГОСТ 12.4.303-2016. - Количество слоев теплозащитной прокладки - 3 _____. |  |

  - 7. Куртка на утепляющей подкладке, мужская

    - Назначение: выполнение технологических операций
с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани | 100 % полиэфир |
| Поверхностная плотность ткани | не менее 200 г/м² |
| Отделка ткани | Водоотталкивающая (ВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл | не менее 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл | не менее 4 |
| Стойкость к истиранию, цикл | не менее 5000 |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е. | не менее 100 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок | не более 1 % |
| Разрывная нагрузка шва | не менее 300Н |
| - Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке. Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. - Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 4 к ТЗ. Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м², состав сырья 100 % ПЭ. Количество слоев теплозащитной прокладки – 3 Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016. |  |

  - 8. Куртка на утепляющей подкладке, женская

    - Назначение: выполнение технологических операций
с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани | 100 % полиэфир |
| Поверхностная плотность ткани | не менее 200 г/м² |
| Отделка ткани | Водоотталкивающая (ВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл | не менее 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл | не менее 4 |
| Стойкость к истиранию, цикл | не менее 5000 |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е. | не менее 100 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок | не более 1 % |
| Разрывная нагрузка шва | не менее 300Н |
| - Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке. Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. - Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 4 к ТЗ. Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м², состав сырья 100 % ПЭ. Количество слоев теплозащитной прокладки – 3 Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016. |  |

## 9. Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий женский (70% х/б)

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Возможные варианты расцветки: светло-синий/синий/черный.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 70% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.131-83. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. |  |

  - 10. Туфли на нескользящей подошве

    - Назначение: работа в производственных (станционных) помещениях, на улице при отсутствии риска повреждения носочной части.

    - Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная кожа |
| Туфли должны иметь | профиль подошвы, препятствующий скольжению. Пошив должен обеспечить воздухообмен стопы в летний сезон. |
| Материал подошвы | полиуретан или ПВХ |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Подкладка | из натуральной кожи или текстильный материал |

Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Обязательное декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011

11. Полуботинки кожаные

Назначение: Полуботинки предназначены для выполнения общепроизводственных работ.

    - Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная кожа |
| Полуботинки должны иметь | В верхней части полуботинок мягкий кант. Полуботинки завязываются на шнурки и имеют глухой клапан. Шнуровка с использованием металлических люверсов. Стелька вкладная. На боковинах фигурные световозвращающие элементы в виде полосок для лучшей видимости работника. Высота обуви: 95 мм. Цвет: Черный |
| Материал подошвы | Полиуретановая, маслобензостойкая |
| Метод крепления подошвы | литьевой, имеется пристроченная прилитая задинка |
| Подкладка | из натуральной кожи или из текстильного материала, стойкого к истиранию и отводящего влагу от стопы |
| Подноска | термопластический материал |

Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Обязательное декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011

## 12. Ботинки кожаные с жестким подноском

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

    - Назначение: для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8 мм |
| Обувь должны иметь | мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант) |
| Высота | не менее 126 мм в размере 42 и не менее 120 мм в размере 38 |
| Материал подошвы | ПУ/ТПУ или ПУ/нитрильная резина или ПУ резина/ резина |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой или горячая вулканизация |
| Истираемость подошвы, не менее | не менее 140 м3/ТДж |
| Прочность материала подошвы, не менее | не менее 3,5 Н/мм2 |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | не менее 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | не менее 120 Н/см |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | не менее 190 Н/см |
| Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 200 Дж |
| Материал стельки вкладной | неметаллический проколозащитный материал; трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |
| Сопротивление стельки к сквозному проколу согласно требованиям ТР ТС 019/2011 | не менее 1200 Н |
| Цвет | Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый) |

Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Общие технические условия: ТР ТС 019/2011 / ГОСТ Р 12.4.187-97 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»/ ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия».

- Сапоги кожаные утепленные

Сапоги предназначены для выполнения общепроизводственных работ и защиты от пониженных температур.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | Кожа натуральная КРС, водостойкая толщиной не менее 1,8 – 2 мм |
| Обувь должна иметь | мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище |
| Высота обуви | не менее 280 мм для мужских и не менее 270 мм – для женских |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ или ПУ/ нитрил или ТПУ/нитрил |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах, |
| Подошва | Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой или горячая вулканизация |
| Профиль подошвы | не менее 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) | не менее 0,35 |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) | не менее 0,65 |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (металлическая поверхность - сталь с глицерином) | не менее 0,4 |
| Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности | не менее 0,3 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | не менее 190 Н/см |
| Истираемость подошвы | не менее 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | не менее 3,5 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | не менее – 160 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | не менее 150 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 5 Дж |
| Материал стельки | неметаллический проколозащитный материал |
| Сопротивление стельки к сквозному проколу | не менее 1300 Н |
| Утеплитель | утепляющая подкладка из шерстяного меха |

    - Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89.

- Ботинки кожаные утепленные

Назначение: выполнение производственных работ, технологических операций в условиях пониженных температур.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | кожа натуральная КРС, водостойкая толщиной не менее 1,8 – 2 мм |
| Обувь должна иметь | мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант |
| Высота ботинок | не менее 120 мм для мужских и 156 мм – для женских |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ или ПУ/ нитрил или ТПУ/нитрил |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах, |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой или горячая вулканизация |
| Профиль подошвы | не менее 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) | не менее 0,35 |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) | не менее 0,65 |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (металлическая поверхность - сталь с глицерином) | не менее 0,4 |
| Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности | не менее 0,3 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | не менее 190 Н/см |
| Истираемость подошвы | не менее 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | не менее 3,5 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | не менее – 160 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | не менее 150 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 5 Дж |
| Материал стельки | неметаллический проколозащитный материал |
| Сопротивление стельки к сквозному проколу | не менее 1300 Н |
| Утеплитель | Утепляющая подкладка из шерстяного меха |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011

    - Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89.

## 15. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском

## (для I–III климатических поясов)

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

    - Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8 мм |
| Обувь должна иметь | мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант |
| Высота обуви | не менее 126 мм в размере 42 и не менее 120 мм в размере 38 |
| Материал подошвы | ПУ/ТПУ или ПУ/нитрильная резина или ПУ резина/ резина |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 45 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах |
| Противоскользящие вставки в подошве | Да |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности | не менее 0,28 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | не менее 180 Н/см |
| Истираемость подошвы | не менее 140 м3/ТДж |
| Прочность материала подошвы | не менее 3,5 Н/мм2 |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | не менее 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | не менее 45 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 200 Дж |
| Вертикальный безопасный зазорзащитного носка при ударе энергией в 200 Дж | не менее 20 мм |
| Материал стельки вкладной | Двухслойная из натурального или полушерстяного меха на жесткой нетканой основе |
| Сопротивление стельки к сквозному проколу | не менее 1200 Н |
| Утеплитель | мех натуральный по ГОСТ 4661-76 «Межгосударственный стандарт. Овчина меховая выделанная. Технические условия» или мех полушерстяной на трикотажной основе, не менее 80 % натуральной шерсти, поверхностная плотность не менее 500 г/м² или пакетный утеплитель. |
| Цвет | Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый) |

Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

    - Подтверждение возможности использования в III климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции).

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

## 16. Перчатки трикотажные с точечным покрытием

    - Назначение: для работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом (упаковка, сборка и др.).

Характеристики изделия

Перчатки пятипалые трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 220 мм до 280 мм.

Основа: хлопчатобумажный трикотаж или смесовое волокно с содержанием хлопка не менее 55 %.

Покрытие – ПВХ.

Класс вязки не ниже 10.

Вес: не менее 55 г.

Край напульсника обрабатывается (обметывается) двукратно.

    - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний».

## 17. Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкладышами.

    - Назначение: все виды работ с технологическим оборудованием
и ручным инструментом при пониженных температурах.

Характеристики изделия.

Перчатки пятипалые на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Длина перчаток не менее 220 мм.

Основа: 100% х/б, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом.

Покрытие: морозостойкое поливинилхлорид.

Перчатки должны иметь следующие минимальные технические характеристики:

- стойкость к истиранию – уровень 4;

- сопротивление порезу – уровень 3;

- сопротивление раздиру – уровень 4;

- стойкость к проколу – уровень 1.

Рекомендуемый эксплуатационный температурный режим: от минус 50 °С до 0 °С.

Используются с утепляющими вкладышами – перчатками полушерстяные с содержанием шерсти не менее 30%.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

## 18. Шапка полушерстяная утепленная

    - Назначение: для защиты головы от пониженных температур.

Головной убор спортивного образца, выполненный из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав материала: | Полотно с содержанием шерсти не менее 50 % |
| Утеплитель: | На основе синтетических утепляющих материалов |

    - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011.

    - Размерный ряд: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

## 19. Плащ непромокаемый с капюшоном

    - Назначение: защита работающего при выполнении операций
с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на кнопки
с капюшоном. Карманы с клапанами.

Плащ должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки. Возможные варианты расцветки: синий/светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Ткань: | 100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием |
| Общая плотность ткани, не менее: | 270 ±10 г/м² |
| Водонепроницаемость: | не менее 7000 Па |
| - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 5 к ТЗ. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие изделия: ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования». |  |

  - 20. Противоскользящие устройства.

Насадка на обувь против скольжения.

    - Назначение: в целях предупреждения производственного травматизма в условиях гололедицы и соблюдения противоскользящих свойств зимней обуви.

Материал: вспененная резина.

Материал шипов: сталь.

  - 21. Каска защитная.

  - Головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла

    - Назначение:

- работы в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;

- обслуживание технологического оборудования;

- грузоподъемные работы и перемещение грузов;

- ремонтные и строительные работы;

- при опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций;

- при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях.

Корпус из высокопрочного материала. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4–6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 54 до 62 размера.

    - Каска должна иметь:

- регулируемый подбородочный ремешок шириной не менее 10 мм для правильного крепления на голове;

- потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья;

- карманы для крепления наушников, щитков;

- достаточное для вентиляции пространство над головой (вертикальный безопасный зазор должен быть не менее 25 мм);

- вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых должна быть не менее 150 мм²;

- маркировку на каске согласно ТР ТС 019/2011.

- Каска может иметь карманы для крепления очков.

- Конструкция каски не должна препятствовать ношению коррегирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения.

    - Основные характеристики:

- устойчивость к перфорации с энергией не менее 30 Дж без видимых изменений на каске;

- амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;

- допускается боковая деформация каски не более чем на 40 мм, а остаточная боковая деформация должна быть не более 15 мм при действующем усилие 30 Н;

- электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;

- защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением 440 В;

- температурный диапазон применения касок от минус 30°C до 50 C.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ E№ 397-2020.

  - 22. Подшлемник под каску.

    - Назначение: надевается под каску общего назначения, в том числе,
и в холодный период года.

Подшлемник на основе х/б.

    - Обязательное декларирование о соответствиии  ТР ТС 019/2011.

    - Приложение № 3 к ТЗ

# Требования к световозвращающим материалам

# Таблица 1

| Пришивные световозвращающие материалы: | Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100 % полиэфир |
| --- | --- |
| Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды: | Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов |
| Световозвращающая способность (исходная), не менее: | в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения» |
| Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее: | 500 кд/(люкс·м²) |
| Устойчивость к стирке 60 °С | 40 циклов |
| Устойчивость к химической чистке | 5 циклов |
| Минимальная ширина материала: | 50 мм |
| Сертификация на соответствие: | ТР ТС 019/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12.4.280-2014 |

# Таблица 2

| Угол наблюдения | Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° |
| 12´ | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20´ | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1° 30´ | 10 | 7 | 5 | 4 |

Приложение № 4 к ТЗ

Требования к теплоизоляции

Коэффициент теплоизоляции определяется по ГОСТ Р 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016) и в зависимости от условий эксплуатации должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 ГОСТ 12.4.303-2016, а также по ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта».

Приложение № 5 к ТЗ

Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви
и других видов СИЗ

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды мужской

Таблица 1

| Размер/Рост | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды женской

Таблица 2

| Размер/Рост | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |