Технические требования

«ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры

для нужд Жигулевского филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры для нужд Жигулевского филиала и (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Звено промежуточное ПТР-7-1 | 25.11.23.115 | шт. | 2 |
|  | Распорка дистанционная глухая РГ-4-400 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Серьга соединительная СР-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Серьга сцепная СР-30-24 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Серьга сцепная СР-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 172 |
|  | Скоба соединительная СКД-16-1А | 25.11.23.115 | шт. | 16 |
|  | Скоба соединительная СКД-30-1 | 25.11.23.115 | шт. | 16 |
|  | Скоба соединительная СКД-7-1А | 25.11.23.115 | шт. | 16 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Ушко однолапчатое У1-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Ушко однолапчатое У1-30-24 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 4 |
|  | Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2Т | 27.33.13.130 | шт. | 42 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый ОА-400-1А | 27.33.13.130 | шт. | 6 |
|  | Зажим соединительный переходной ПАС-700-2Т | 27.33.13.130 | шт. | 1 |
|  | Зажим соединительный плашечный ПАМ-5-1 | 27.33.13.130 | шт. | 2 |
|  | Зажим соединительный плашечный ПАМ-6-1 | 27.33.13.130 | шт. | 2 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция указанная в п.п. 1.1. -1.18. в Таблице 2.1. | С даты подписания договора | до 19.03.2027 |

# Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.18. Таблицы 2.1): ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Звено промежуточное ПТР-7-1 | Ширина звена, мм |  | 62 | ТУ 3449-038-84716711-2009 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Длина звена, мм |  | 618 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер отверстия для запасовки, мм |  | 17 х 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное расстояние звена, мм |  | 590 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное расстояние звена, мм |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон регулирования, мм |  | 237 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр арматуры звена, мм |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 70 (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Распорка дистанционная глухая РГ-4-400 | Используемая марка провода |  | А, АС | ТУ 3449-129-00111120-98. |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между проводами, мм |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия для проводов, мм |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр провода, мм |  | 31,5 — 37,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина плашки, мм |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер распорки между плашками, мм |  | 8 х 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления |  | Сталь нержавеющая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Серьга соединительная СР-16-20 | Высота серьги, мм |  | 114,5 | ТУ 3449-001-52819896-2010. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина серьги, мм |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр отверстия, мм |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр отверстия, мм |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от основания пестика до центра отверстия, мм |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр пестика, мм |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр ножки пестика, мм |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 160 (16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Серьга сцепная СР-30-24 | Высота серьги, мм |  | 154,5 | ТУ 3449-027-84716711-2009 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Ширина серьги, мм |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр отверстия, мм |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр отверстия, мм |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от основания пестика до центра отверстия, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр пестика, мм |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр ножки пестика, мм |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 300 (30) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Серьга сцепная СР-7-16 | Высота серьги, мм |  | 99,4 | ТУ 3449-027-84716711-2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина серьги, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр отверстия, мм |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр отверстия, мм |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от основания пестика до центра отверстия, мм |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр пестика, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр ножки пестика, мм |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 70 (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Скоба соединительная СКД-16-1А | Размер отверстия для запасовки, мм |  | 92,5 х 26 | ТУ 3449-020-84716711-2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина корпуса, мм |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 160 (16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип скобы |  | 1А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Скоба соединительная СКД-30-1 | Размер отверстия для запасовки, мм |  | 82 х 38 | ТУ 3449-020-84716711-2009 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина корпуса, мм |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 300 (30) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип скобы |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Скоба соединительная СКД-7-1А | Размер отверстия для запасовки, мм |  | 42 х 17 | ТУ 3449-020-84716711-2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина корпуса, мм |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 70 (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип скобы |  | 1А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ушко двухлапчатое У2-16-20 | Тип ушка |  | двухлапчатое | ТУ 3449-111-00111120-95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер ушка, мм |  | 152 х 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 160 (16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный размер сферическо-шарнирного соединения, мм |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ушко однолапчатое У1-16-20 | Тип ушка |  | однолапчатое | ТУ 3449-111-00111120-95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер ушка, мм |  | 152 х 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 160 (16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный размер сферическо-шарнирного соединения, мм |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ушко однолапчатое У1-30-24 | Тип ушка |  | однолапчатое | ТУ 3449-111-00111120-95 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Размер ушка, мм |  | 205,5 х 94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 300 (30) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный размер сферическо-шарнирного соединения, мм |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 50,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | Тип ушка |  | двухлапчатое | ТУ 3449-111-00111120-95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер ушка, мм |  | 123 х 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 70 (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный размер сферическо-шарнирного соединения, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | Тип ушка |  | однолапчатое укороченное | ТУ 3449-111-00111120-95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер ушка, мм |  | 104,5 х 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр пальца, мм |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.) |  | 70 (7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный размер сферическо-шарнирного соединения, мм |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2Т | Диаметр проводов, мм |  | 27,3 — 30,6 | ТУ 3449-068-98742070-2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Матрица опрессования |  | А-45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина зажима, мм |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина зажима, мм |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина участка для опрессования, мм |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между болтами, мм |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ нанесения медного слоя |  | Термодинамический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Зажим ответвительный прессуемый ОА-400-1А | Диаметр проводов, мм |  | 27,3 — 30,6 | ТУ 3449-037-84716711-2009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Матрица опрессования |  | А-45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина зажима, мм |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина зажима, мм |  | 209,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина участка для опрессования, мм |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между болтами, мм |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип |  | Ответвительный опрессуемый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Зажим со-единитель-ный пере-ходной ПАС-700-2Т | Диаметр проводов, мм |  | 36,2 — 37,7 | ТУ 3449-001-52819896-2010 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Матрица опрессования |  | А-57,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина зажима, мм |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина зажима, мм |  | 535 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина участка для опрессования, мм |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между болтами, мм |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ нанесения медного слоя |  | Термодинамический |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Зажим соединительный плашечный ПАМ-5-1 | Номинальное сечение медных проводов, мм2 |  | 150; 185 | ТУ 3449-013-40064547-01. |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное сечение алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марки, мм2 |  | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр медных проводов, мм |  | 15,8 - 17,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм |  | 20,0 - 24,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между проводами, мм |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина зажима, мм |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота зажима, мм |  | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина зажима, мм |  | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между болтами, мм |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия для медного провода, мм |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия для алюминиевого или сталеалюминиевого провода, мм |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1,032 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Зажим со-единитель-ный пла-шечный ПАМ-6-1 | Номинальное сечение медных проводов, мм2 |  | 240; 300 | ТУ 3449-013-40064547-01 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
|  |  | Номинальное сечение алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марки, мм2 |  | 400; 450; 500; 550;330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26;500/27; 500/64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр медных проводов, мм |  | 19,9 - 22,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм |  | 24,8 - 30,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между проводами, мм |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина зажима, мм |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота зажима, мм |  | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина зажима, мм |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между болтами, мм |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия для медного провода, мм |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия для алюминиевого или сталеалюминиевого провода, мм |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 2,021 |  |  |  |  |  |  |
| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Место поставки |  | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |