Утверждаю: Заместитель директора филиала- главный инженер Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ____________ Баталов Ю.З. «____» _______________2027 г.

Технические требования

на ОКПД2 [71.20.13.110] оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений и комплексному обследованию рельсовых путей.

ЭКСП ДОХ-2027-ГРВКК-ДагФ

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПС | Подъемные сооружения |
| РП | Рельсовые пути |

  - Наименование услуг

ОКПД2 [71.20.13.110] Экспертиза промышленной безопасности подъёмных сооружений и комплексное обследование рельсовых путей на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д.9, офис 2 этаж.

  - Основание оказания услуг

Договор 1-ЭКСПЛ-ПС-2027 г. «Оказание услуг по эксплуатации и ремонту подъёмных сооружений и рельсов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

  - Цель оказания услуг

Проведение комплексного обследования подкрановых путей и экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации ПС и их РП с выводами о возможности, параметрах и сроках их дальнейшей безопасной эксплуатации.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Победителю, после заключения договора, будет предоставляться вся имеющаяся у Заказчика проектная и эксплуатационная документация ПС и их РП.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этап услуг | Количество ПС (РП) | Заводской номер | Регистрационный номер ОПО | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 320 тн Чиркейская ГЭС | 1 | 1209 | А40-19617-0127 | Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район с. Чиркей |
| 2. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 320 тн. Чиркейкая ГЭС | 1 | 1256 | А40-19617-0127 | Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район с. Чиркей |
| 3. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 250 тн. Чиркейский ГЭС | 1 | 1 | А40-19617-0127 | Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район с. Чиркей |
| 4. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 500/63/5+50 тн. Ирганайский ГЭС | 1 | 89/1 | А40-19617-0121 | Россия, Республика Дагестан Унцукульский район |
| 5. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 12,5 тн. Ирганайский ГЭС | 1 | 33 | А40-19617-0121 | Россия, Республика Дагестан Унцукульский район |
| 6. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 32/5 тн. Гунибский ГЭС | 1 | 001068 | А40-19617-0124 | Россия, Республика Дагестан Гунибский район |
| 7. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 50 тн. Чиркейский ГЭС | 1 | 1 | А40-19617-0115 | Россия, Республика Дагестан Буйнакский район, с. Чиркей |
| ‍8. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г/п 125х5 тн. Плотина Чиркейский ГЭС | 1 | 1 | А40-19617-0116 | Россия, Республика Дагестан Буйнакский район, с. Чиркей |
| 9. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г/п. 40 тн. Гунибский ГЭС | 1 | 1 | А40-19617-0109 | Россия, Республика Дагестан Гунибский район |
| 10. | Комплексное обследование рельсовых путей козлового крана г/п. 40 тн. Гунибский ГЭС | 1 | 1 | А40-19617-0109 | Россия, Республика Дагестан Гунибский район |
| 11. | Комплексное обследование рельсовых путей мостового крана г.п. 200/32+10 тн. Ирганайский ГЭС | 1 | 002 | А40-19617-0112 | Россия, Республика Дагестан Хунзахский район с. Гоцатль |
| 12. | Комплексное обследование рельсовых путей козловго крана г.п. 20 тн. Ирганайский ГЭС | 1 | 002 | А40-19617-0111 | Россия, Республика Дагестан Хунзахский район с. Гоцатль |
| 13. | Комплексное обследование рельсовых путей козловго крана г.п. 2х90+10+10 тн. Ирганайский ГЭС | 1 | 002 | А40-19617-0110 | Россия, Республика Дагестан Хунзахский район с. Гоцатль |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 320 тн Чиркейская ГЭС | С даты подписания договора | 17.07.2027 |
| 2. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 320 тн. Чиркейкая ГЭС | С даты подписания договора | 17.07.2027 |
| 3. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 250 тн. Чиркейский ГЭС | С даты подписания договора | 17.07.2027 |
| 4. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 500/63/5+50 тн. Ирганайский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 5. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 12,5 тн. Ирганайский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 6. | Экспертиза промышленной безопасности мостового крана г.п. 32/5 тн. Гунибский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 7. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г.п. 50 тн. Чиркейский ГЭС | С даты подписания договора | 17.07.2027 |
| ‍8. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г/п 125х5 тн. Плотина Чиркейский ГЭС | С даты подписания договора | 17.07.2027 |
| 9. | Экспертиза промышленной безопасности козлового крана г/п. 40 тн. Гунибский ГЭС | С даты подписания договора | 27.09.2027 |
| 10. | Комплексное обследование рельсовых путей козлового крана г/п. 40 тн. Гунибский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 11. | Комплексное обследование рельсовых путей мостового крана г.п. 200/32+10 тн. Ирганайский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 12. | Комплексное обследование рельсовых путей козловго крана г.п. 20 тн. Ирганайский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |
| 13. | Комплексное обследование рельсовых путей козловго крана г.п. 2х90+10+10 тн. Ирганайский ГЭС | С даты подписания договора | 01.10.2027 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Экспертиза промышленной безопасности подъёмных сооружений и комплексному обследование рельсовых путей.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться (но не ограничиваться) следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ФНП в области ПБ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. №420 (в действующей редакции); - - Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции); - ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. №461; - Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы РД 10-112-5-97; - Руководство по безопасности Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2023г №407; - Методикой определения размера платы за оказание услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и предельного размера указанной платы, утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.10.2024г. №310; - Методическими рекомендациями о порядке проведения визуального и измерительного контроля» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2024г. №8 - Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин РД 10-138-97 - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. - проектной и эксплуатационной документацией диагностируемых подъёмных сооружений и обследуемых рельсовых путей; - - иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг | Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, действующей на период оказания услуг. Лицензия предоставляется на этапе до заключения договора. Наличии у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях аттестованной лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля (не менее): ВИК, УЗК. (свидетельство об аттестации лаборатории предоставляется до заключения договора). Удостоверения персонала (не менее двух человек), выполняющего работы по неразрушающему контролю; персонал должен иметь область аттестации «3.1. Грузоподъемные краны» в соответствии с СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): ВИК, УЗК. - наличие в штате как минимум 3 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", и для которых работа в этой организации является основной; |
| 1.1.3 | Наличие опыта оказания услуг | Не менее 3-х лет по диагностическому обследованию подъемных сооружений и их подкрановых путей, при этом участником должны быть исполнены обязательства (оказаны вышеуказанные услуги) в общем объеме не менее 20% от НМЦ за последние 5 лет. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Требование к порядку оказания услуг | Услуги выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 данной таблицы. Обеспечение соблюдения требований охраны труда при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру оказываемых услуг. При оказании услуг организация Исполнителя и все привлекаемые субисполнители должны: - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности производственных объектов в электроэнергетике, установленные законодательно-правовыми актами и иными нормативными документами; - использовать технологии и материалы, отвечающие установленным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; -производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. План оказания услуг Исполнитель разрабатывает самостоятельно, без привлечения Заказчика. У Исполнителя должны иметься все необходимые средства, предохраняющие падение с высоты, спасения и эвакуации. Работники должны быть обучены оказанию первой помощи, спасению и эвакуации пострадавшего. Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию и допуск работников на проведение соответствующих видов работ. При проведении экспертизы ПС (экспертами) выполняются: 1) анализ документации, относящейся к техническим устройствам (включая акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией технических устройств, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам эксплуатации технических устройств (при наличии); 2) осмотр технических устройств; 3) техническое диагностирование ПС. Техническое диагностирование ПС должно проводиться по программе разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения работ. (По инициативе Заказчика программа может быть дополнена по результатам визуального и измерительного контроля); - Техническое диагностирование должно производиться с применением неразрушающих методов контроля, фотофиксацией и составлением дефектных ведомостей с оценкой остаточного ресурса (срока службы) (объём и метод контроля отражается в программе диагностирования) в соответствии с пунктом 25 ФНП «Правила проведения ЭПБ». - Проведение подготовительных работ для дефектоскопии ПС (зачистка швов и металлоконструкций с последующей окраской, устройство лесов, подмостей, площадок и т.д.) организуются и выполняются Исполнителем за счёт собственных средств; Комплексное обследование рельсовых путей должно включать: - проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей; - проверку наличия проектной и эксплуатационной документации; - поэлементное обследование рельсовых путей, включающее, но не ограничивающее: а) направляющие, по которым перемещаются колеса грузоподъемного крана (металлопрокат в виде рельса) б) стыковые и промежуточные скрепления; в) элементы, передающие нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы надземных крановых путей, грунтовое основание и т.п.); г) путевое оборудование (тупики, ограничители передвижения, ограждения, предупредительные знаки, заземление и др.); е) оценку фактического состояния рельсового пути - проведение планово-высотной съемки; - выявление дефектных участков подкрановых путей; - проверка контура заземления, измерение сопротивления растеканию тока, сопротивления заземления; - анализ отклонений от норм эксплуатации оборудования с разработкой рекомендаций по устранению; Обработка фактически полученных результатов диагностирования ПС и обследования рельсовых путей. Оформление результатов экспертизы ПС с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности с выводами о соответствии ПС (перечисленных в таблице 1) требованиям промышленной безопасности, сведениями о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния ПС, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. - Оформление результатов комплексного обследования рельсовых путей с выдачей Акта обследования (отчета) содержащего сроки и возможности дальнейшей эксплуатации рельсовых путей и включающий в себя в том числе результаты планово-высотной съёмки рельсовых путей. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал ПАО «РусГидро» |
|  | Требование к информационной безопасности | Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается: -передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования; -осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; -передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Наличие необходимых средств технического диагностирования и контроля | Специализированная организация должна располагать необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения работ по техническому диагностированию ПС и комплексному обследованию рельсовых путей: включая, но не ограничиваясь: Ультразвуковой дефектоскоп – 1 шт., толщиномер металла – 1 шт., лазерный дальномер – 1 шт., теодолит (нивелир) – 1 шт.) для оценки технического состояния кранового оборудования и рельсовых путей. Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно. Применяемые при оказании услуг инструменты и оборудование должны обслуживаться, ремонтироваться, проверяться, испытываться и проходить техническое освидетельствование в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя квалифицированным персоналом Исполнителя. К применению допускаются средства измерений, прошедшие поверку в соответствии с положениями закона о единстве измерений. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ: - эксперт III категории – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II; - руководитель работ– не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III; Наличие квалифицированного персонала в соответствии с гл. II. Требования к экспертам, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. №420, аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года №1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (2 эксперта в области промышленной безопасности третьей категории с правом проведения экспертизы в отношении опасных производственных объектов III и IV классов опасности) (область аттестации экспертов Э14.4 ТУ); |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Установления соответствия: - подъемных сооружений и рельсовых путей предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности; - подъемных сооружений и рельсовых путей требованиям проектной и эксплуатационной документации, ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461; - организации технического обслуживания и ремонтов ПС и их рельсовых путей требованиям эксплуатационной документации на подъёмные сооружения и ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 г. N 461; - сопровождение устранения выявленных при техническом диагностировании ПС и обследовании рельсовых путей дефектов замечаний, отклонений (при необходимости). |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель передает заказчику: - заключения экспертизы промышленной безопасности (на каждое ПС указанное в таблице 1) применяемое на опасном производственном объекте с оценкой возможности его дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования, внесенное в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора (Исполнитель осуществляет сопровождение внесения заключений в реестр заключений ЭПБ в РТН) на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителях (полная цветная копия) в форматах *.dwq , *.doc, *.xls, *pdf. - акт комплексного обследования рельсовых путей (на каждый рельсовый путь указанный в таблице 1) на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителях (полная цветная копия) в форматах *.dwq , *.doc, *.xls, *pdf. - Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах - Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справки о фактических трудозатратах. Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов в адрес специалиста по промышленной безопасности Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала для рассмотрения и предварительного согласования. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в т.ч. со стороны надзорных и контролирующих инстанций, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный вариант документации в течение 3 лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. |