«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора –

Главный инженер

Дагестанского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

____________ Баталов Ю.З.

«____»_______________2027 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 [33.12.15] оказание услуг по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений (ПС).

ЭКСП ДОХ-2027-ГРВКК-ДагФ

- Наименование закупаемых услуг.

ОКПД2 [33.12.15] Техническое обслуживание приборов безопасности (включая поверку анемометров козловых кранов) стационарно установленных ПС мостового типа на ОП «Ирганайской ГЭС и Башенной МГЭС», ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».

- Заказчик (подразделение Заказчика).

Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», РФ, 367012 республика Дагестан, г. Махачкала улица Ахульго, д 9. офис 2 этаж.

- Основание на выполнение работ:

Договор 1-ЭКСПЛ-ПС-2027. «Оказание услуг по эксплуатации и ремонту подъёмных сооружений и рельсов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

- Цели и задачи.

Техническое обслуживание приборов безопасности установленных на ПС (указанных в паспорте ПС) с проверкой их работоспособности в соответствии и в объёме, указанном в эксплуатационной документации на обслуживаемые приборы и устройства безопасности. Считывание и расшифровка данных регистраторов параметров ПС с оформлением протокола. Поверка анемометров согласно методики завода-изготовителя.

- Объёмы оказываемых услуг

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № | Наименование и тип | Место установки | Оснащен приборами безопасности включающим | Кол-во (комплект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мостовой кран г.п. 32/5тс зав. № 001032 | Площадка главного корпуса Гергебильской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ - 701А 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А 3. Ограничитель подъема крюка гл.п ВУ 150М 4. Ограничитель подъема вс.п ВУ 150М 6. Ограничитель опускания крюка 7. Ограничители рабочих движений 8. Сигнализаторы сирена С311 9. Ограничитель грузоподъемности ОНК-160М-105 № 2110602 10. Указатели 12. Прочие узлы 13. Блокировка люка ВП-15 14. Блокировка калитки ВП-15 | 1 |
| 2. | Козловой кран г.п. 2х250/5+10т | Площадка погрузки - разгрузки Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ - 701А 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А 3. Ограничитель подъема крюка ВУ 250М У2 подъем1 4. Ограничитель подъема главный подъем КУ- 703 АУ2 5. Ограничитель подъема грейфера ВУ 250 МУ 2 верхнее положение грейфера нижнее положение грейфера ВПУ- 011 слабина 6. Захват противоугонный ВП 16 ЛЕ 7. Блокировка калитки ВП 15 8. Ограничитель опускания крюка ВП15К21 9. Ограничители рабочих движений 10. Сигнализаторы звонок М3-2 11. Ограничитель грузоподъемности 76ИЗА/1 4204947 (рычажно- эксцентриковый) гл.подъем 76ИЗА/1 4204947 (рычажно пружинный) грейфер 12. Указатели 13. Анемометр М95-ЦМ 14. Прочие узлы 15. Блокировка люка ВП-15 16. Блокировка калитки ВП-15 17. Выключатель аварийный КУ 023201 | 1 |
| 3. | Мостовой кран г.п. 2х16/10т зав. № 4073 | Площадка погрузки - разгрузки Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1. Ограничитель передвижения хода моста ПП 741У 1 2. Ограничитель передвижения хода тележки 3. Ограничитель подъема крюка (Лебедка№1) ВУ 250М У2 ПП-743 У1 4. Захват противоугонный ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 5. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 6. Ограничитель опускания крюка 7. Ограничители рабочих движений. 8. Сигнализаторы звонок М3-2У2 9. Ограничитель грузоподъемности ПС -80-ДСТ -2Б2-0150.3Р(57) №1190 10. Блокировка люка ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 11. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 | 1 |
| 4. | Козловой кран г.п. 500/63/5+50т Зав.№ 89/1 | Площадка главного корпуса Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ - 701А 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А КУ-704А 3. Ограничитель подъема крюка г.п.500т ВУ 250М У2 грузовое реле ВП 15Г (перегруз) КУ-703А грузовое реле ВП 15Г (слабина) 4. Ограничитель подъема крюка Вс п 63 т.с. ВУ 250М У2 КУ — 703 А 5. Ограничитель подъема крюка Вс п 50 т.с. ВУ 250М У2 КУ — 703 А 6. Захват противоугонный УТ 446 7. Блокировка калитки ВП16 - ПЕ-23Б231-55 У2.3 8. Ограничитель опускания крюка 9. Ограничители рабочих движений 10. Сигнализаторы звонок М3-1 11. Ограничитель грузоподъемности ПС-80-ДСТ-2Р2-0300-14/1 12. Указатели 13. Анемометр М-95 М-ЦУХЛ1 № 91155 14. Блокировка люка ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 15. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 | 1 |
| 5. | Мостовой кран г.п. 12,5т Зав.№33 | Площадка главного корпуса Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ - 701А 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А 3. Ограничитель подъема крюка гл.п ВУ 150М 4. Ограничитель подъема крюка ВС 5. Захват противоугонный 6. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 7. Ограничитель опускания крюка Ограничители рабочих движений 8. Сигнализаторы звонок М3-1 9. Ограничитель грузоподъемности 10. Указатели 11. Блокировка люка 12. Блокировка калитки ВП 16-Г | 1 |
| 6. | Мостовой кран г.п. 32/5т Зав № 001068 | Площадка главного корпуса Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ - 701А 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А 3. Ограничитель подъема крюка гл.п ВУ 150М 4. Захват противоугонный 5. Дверь кабины ВП-15 6. Ограничитель опускания крюка 7. Ограничители рабочих движений 8. Сигнализаторы сирена С-311 9. Ограничитель грузоподъемности ОНК 160-М зав.№ 3100 247 10. Указатели 11. Блокировка люка ВП-15 12. Блокировка калитки ВП-15 | 1 |
| 7. | Козловой кран г.п. 2х90+10+10т Зав.№002 | Площадка козлового крана водоприемника Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1. Ограничитель передвижения хода моста ПП741 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ — 701А 3. Ограничитель подъема крюка КА-426А-30 4. Захват противоугонный ВП-16Е 5. Блокировка калитки 16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 6.Ограничитель опускания крюка 7. Реле контроля фаз ЕЛ13М-08 8. Сигнализатор звонок М3-1 9. Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2-10Ц №3310 10. Дверь тамбура кабины ВП 16Г 11. Анемометр АСЦ-3 12. Блокировка люка 16-П-23Б231-55 У2.3 | 1 |
| 8. | Козловой кран г.п. 20 т. Зав № 002 | Площадка козлового крана нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста ПП - 741 2. Ограничитель передвижения хода тележки КУ -701А 3. Ограничитель подъема крюка КА-426А-30 4. Захват противоугонный ВП-16Е 5. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 6. Ограничитель опускание крюка 7. Дверь тамбура кабины ВП-16Г 8.Сигнализаторы звонок М3-1 9.Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2-10Ц 10.Указатели 11. Анемометр М-95 ЦМ 12.Блокировка люка ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 13. Реле контроля обрыва фаз ЕЛ-13М-08 | 1 |
| 9. | Мостовой кран г.п. 200/32+10т зав № 002 | Площадка мостового крана машинного зала Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста ПП 741У1 2. Ограничитель передвижения хода тележки ПП 741У2 3. Ограничитель подъема крюка гл.п ВУ 250М У2 ПП-743 У1 4. Ограничитель подъема крюка вс.п. 250М У2 ПП-743 У1 5. Захват противоугонный ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 6. Блокировка калитки ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 7. Ограничитель опускания крюка 8. Ограничители рабочих движений 9. Сигнализаторы звонок М3-2У2 10. Ограничитель грузоподъемности ПС-80-ДСТ-2Р2-0300-14/1 11.Указатели 12. Блокировка люка ВП16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 | 1 |
| 10. | Механизм грузоподьемный г. п. 125 т. Зав № 01 | Площадка козлового крана водоприемника Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО " Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста КУ-701 2. Ограничитель передвижения хода тележ 3. Ограничитель подъема крюка лебедка №1 ВУ 250М 4. Ограничитель подъема крюка лебедка №2 3. Ограничитель подъема крюка лебедка №3 4. Ограничитель опускания крюка 5. Ограничитель рабочих движений 6. Сигнализаторы звонок М3-1 7. Ограничитель грузоподъемности ПС-80-1Б2.0400.3(09) №0632 с датчиками и блоком 8. Указатели 9. Дверь шатра ВПУ 011-АЕ-111161-670.21 | 1 |
| 11. | Механизм грузоподъемный г.п. 40 т. Зав.№1 | Площадка козлового крана плотины Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО " "Гидроремонт-ВКК" | 1.Ограничитель передвижения хода моста ПП 741У1 2. Ограничитель передвижения хода тележки 3. Ограничитель подъема крюка КА-426А-30 4. Ограничитель подъема крюка ВС 5. Захват противоугонный 6. Блокировка калитки ВП 16-ПЕ-23Б231-55 У2.3 7. Ограничитель опускания крюка слабина ВП15Е-21 8. Сигнализаторы звонок М3-1 9. Ограничитель грузоподъемности ПС-80-1Б2.0200.3(22) №0576 10. Ограничитель слабины ВП-15 11. Блокировка шатра ВПУ -011 12. Блокировка кабины ВПУ- 011 | 1 |
| 12 | Кран мостовой электрический г/п 50 т. | Площадка мостового крана машинного зала Башенная МГЭС Дагестанского филиала | 1. Концевой выключатель линейный контактор SQF1 2. Концевой выключатель механизм передвижения крана SQ8 3. Концевой выключатель механизма подъема крана №1 SQ1, SQ2, SQ3 4. Концевой выключатель механизма подъема крана №2 SQ4, SQ5, SQ6 5. Концевой выключатель механизма передвижения телеги SQ7 6. Ограничитель грузоподъемности ОПН АЛЬФА-М 7. Регистратор параметров работы крана ОПН АЛЬФА-М 8. Сигнальные устройства проблесковый маяк с зуммером | 1 |
| 13 | Кран козловой двух балочный электрический г/п 10тн | Площадка козлового крана водоприемник Башенная МГЭС Дагестанского филиала | 1.Концевой выключатель линейный контактор SQF1 2. Концевой выключатель механизм передвижения крана SQ5 3. Концевой выключатель механизма подъема крана №1 SQ1, SQ2, SQ3 4. Концевой выключатель механизма передвижения телеги SQ4 5. Ограничитель грузоподъемности ОПН АЛЬФА-М 6. Регистратор параметров работы крана ОПН АЛЬФА-М 7. Сигнальные и переговорные устройства звонок громкого боя проблесковый маяк с зуммером. | 1 |
| 14 | Таль электрическая г/п 16,0 т. | Площадка электрической тали верхнего головного узла Башенная МГЭС Дагестанского филиала | 1. Пускатель ПМЛ-3100 40А 42В кол 2. обозначение К1-К2 2. Пускатель ПМЛ- 1101 9А 42В кол 2. обозначение К3-К4 3. Пост кнопочный ХАС-А6813 кол 1. обозначение SB1-SB7 4. Электродвигатель 5АИ 80 В6 1,1/ 1000 обозначение М2 М3 кол 1. 5. Электродвигатель КГЕ 3517-6 ТР1 кол 1. | 1 |
| 15 | Кран козловой двух балочный электрический г/п 10 тн | Площадка козлового крана нижний головной узел Башенная МГЭС Дагестанского филиала | 1. Концевой выключатель линейный контактор SQF1 SQF2 2. Концевой выключатель механизм передвижения крана SQ8 3. Концевой выключатель механизма подъема крана №1 SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6. 4. Концевой выключатель механизма передвижения телеги SQ7 5. Ограничитель грузоподъемности ОПН АЛЬФА-М 6. Регистратор параметров работы крана ОПН АЛЬФА-М 7. Сигнальные и переговорные устройства звонок громкого боя проблесковый маяк с зуммером. | 1 |
| 16 | Кран козловой двух балочный электрический г/п 10 тн | Площадка козлового крана верхнем головном узле Башенная МГЭС Дагестанского филиала | 1. Концевой выключатель линейный контактор SQF1 2. Концевой выключатель механизм передвижения крана SQ8 3. Концевой выключатель механизма подъема крана №1 SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6. 4. Концевой выключатель механизма передвижения телеги SQ7 5. Ограничитель грузоподъемности ОПН АЛЬФА-М 6. Регистратор параметров работы крана ОПН АЛЬФА-М 7. Сигнальные и переговорные устройства звонок громкого боя проблесковый маяк с зуммером. |  |

- Требования к порядку оказания услуг

      - Доставка необходимого оборудования к месту производства работ.

      - Подготовка и проверка оборудования, допуск к работе.

      - Анализ эксплуатационной документации на приборы и устройства безопасности указанных в паспортах ПС (согласно таблицы 1 данного ТТ).

      - Проверка работоспособности приборов и устройств безопасности (регистраторы, ограничителе и указатели) с подтверждением соответствия его характеристик требования руководства по эксплуатации ПС и эксплуатационной документации на соответствующие приборы.

      - Техническое обслуживание (в том числе настройка (при необходимости)) всех приборов и устройств безопасности (регистраторы, ограничителе и указатели) указанных в паспортах ПС (согласно таблицы 1 данного ТТ) в соответствии и в объёме, указанном в эксплуатационной документации обслуживаемых приборов и устройств и руководства по эксплуатации самих ПС.

      - Поверка анемометров по методике завода-изготовителя с внесением результатов поверки в Федеральную государственную информационную систему “Аршин”.

      - Считывание и обработка (расшифровка) данных регистратора параметров ПС с оформление протоколов.

      - Формирование актов (ведомостей) выявленных дефектов и неисправностей приборов безопасности (при выявлении).

      - Оформление всей необходимой отчётной документации по выполненным работам в том числе записи в паспортах приборов и устройств безопасности о выполненных работах и самих ПС.

- Требования к закупаемой услуге.

- Результат оказание услуги работоспособное и исправное состояние всех приборов и устройств безопасности, указанных в паспортах ПС (согласно таблице 1 данного ТТ).

- Предоставление протокола считывания и расшифровки показаний регистраторов параметров (на каждое ПС где установлен регистратор).

- Предоставление актов технического обслуживания (проверки) приборов безопасности с информацией о выполненных работах, персонале исполнителя выполнявшим работы (его квалификации), заключениями о состоянии приборов и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации (при необходимости) (на каждое ПС). Акты утверждаются руководителем специализированной организации (Исполнитель).

- Предоставление номеров свидетельства/номеров извещения о поверке анемометров внесённых в Федеральную государственную информационную систему “Аршин”.

- Предоставление отчета о текущем состоянии приборов безопасности (на каждое ПС).

- Все документы предоставляются в бумажном и электронном виде, с подписями и печатями.

- Итоговые записи по результатам обслуживания приборов безопасности должны быть внесены в паспорт подъемного сооружения.

- Предоставление Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

График оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Дата начала работ | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат оказание услуги работоспособное и исправное состояние приборов и устройств безопасности, указанных в паспортах ПС (согласно таблице 1 данного ТТ); | С момента заключения договора | 30.06.2027 |

  - Иные условия оказания услуг.

Адреса места расположения объекта проведения ТО ПБ ПС:

- Мостовой кран г.п. 32/5 тн. Площадка главного корпуса Гергебильской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Козловой кран г.п. 2х250/5+10т. Площадка погрузки - разгрузки Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Мостовой кран г.п. 2х16/10т. Площадка погрузки - разгрузки Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Козловой кран г.п. 500/63/5+50т. Площадка главного корпуса Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Мостовой кран г.п. 12,5т. Площадка главного корпуса Ирганайской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Мостовой кран г.п. 32/5т. Площадка главного корпуса Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Козловой кран г.п. 2х90+10+10т. Площадка козлового крана водоприемника Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Козловой кран г.п. 20 т. Площадка козлового крана нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Мостовой кран г.п. 200/32+10т. Площадка мостового крана машинного зала Гоцатлинской ГЭС Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".

- Механизм грузоподъемный г.п. 40 т. Площадка козлового кранаплотины Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО " "Гидроремонт-ВКК".

- Механизм грузоподьемный г. п. 125 т. Площадка козлового крана водоприемника Гунибской ГЭС Дагестанского филиала АО " Гидроремонт-ВКК".

Техническое обслуживание проводиться по наряду-допуску.

Для допуска работников к выполнению работ по наряду-допуску Исполнителю необходимо представить Заказчику перечень лиц, имеющих право быть руководителем и производителем работ по наряду-допуску (приложив к нему копии удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках и копии удостоверений о допуске к работам на высоте).

Во время производства работ на объектах Заказчика работники Исполнителя должны соблюдать в том числе требования следующих нормативно-технических документов:

- ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. №461;

- Стандарт организации СТО «РусГидро» 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ ЭУ), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.;

- действующей редакцией положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Заказчика;

- норм, правил и инструкций, действующим на территории Дагестанкого филиала;

- эксплуатационная документация на ПС и обслуживаемые приборы и устройства безопасности;

- иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ.

- Требования к Исполнителю.

Наличие квалифицированного и аттестованного персонала, соответствующего требованиям эксплуатационной документации на обслуживаемые приборы и устройства безопасности, с предоставлением (до заключения договора) соответствующих свидетельств, удостоверений наладчиков приборов безопасности (наладчиков строительных машин) с приложениями протоколов.

До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ:

- руководитель работ – с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III;

- производитель работ – с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже II;

- член бригады – с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II;

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров». При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

- Иные требования и условия.

При направлении командированного персонала Исполнитель должен предварительно направить Заказчику письмо с указанием в нем: цели командировки, наименование объекта, куда направляется командированный персонал (наименование ГЭС), Ф.И.О. командированных работников, их должности, группы по электробезопасности, квалификационные разряды, кому из них предоставлено право быть руководителем работ и производителем работ.

- Список приложений.

- Приложение №1: Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.

Составил: Специалист по промышленной безопасности ___________ Сайпудинов. Г.М. «____»___________ 2027 г.

Приложение №1 к Техническим требованиям на оказание услуг

по ТО ПБ ПС

- Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора (в случае комплексного договора – сумма выполненных обязательств по аналогичной продукции), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год [указать год, например «2024»] |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за __________ год [указать год, например «2025»] |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за ____________ год [указать год, например «2027»] |  |  |  |  |

[Участник в указанной справке должен представить исчерпывающую информацию для рассмотрения и оценки его заявки на предмет соответствия Участника установленным требованиям к опыту выполнения работ (количество лет / процент исполненных обязательств по договору / проч.), согласно Техническим требованиям]

____________________________________ (подпись, М.П.)____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)