# Техническое задание

на оказание услуг по проведению измерений и испытаний электрооборудования

в ОСП для нужд УФПС Республики Хакасия.

Абакан, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |
| 3 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 4 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению измерений и испытаний электрооборудования в ОСП  для нужд УФПС Республики Хакасия.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Проведение измерений и  испытаний электрооборудования в ОСП УФПС Республики Хакасия (испытание изоляции повышенным напряжением, проверка целостности защитных проводников и устройств уравнивания потенциалов, измерение тока короткого замыкания), согласно Приложения к Техническому заданию.

3.2. Основной целью услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования (замеры сопротивления изоляции) ОСП  УФПС Республики Хакасия является определение пригодности электросетей и сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП.

3.3. Привлечение субподрядчиков не допускается.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания Услуг: с момента заключения договора, согласно заявок. В Заявках указывается: наименование объекта, адрес объекта, телефон объекта, дата проведения замеров.

4.2. Окончание оказания услуг: 30.12.2026 года.

4.3. Оказание услуг осуществляются по месту нахождения объектов Заказчика.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1  В соответствии с ПТЭ ЭП выполняются следующие работы:

-     Внешний осмотр видимой части заземляющего  устройства;

-      Измерение сопротивления изоляции  кабельных и осветительных  линий  электроустановок напряжением до  1000 В;

-      Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;

-   Металлосвязь (проверка наличия цепи между заземленными установками  и элементами заземленной установки;

-    Составление технической документации в соответствии с требованиями СЗУ Ростехнадзора.

Услуги  должны выполняться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации. С завершением работ на объекте Заказчику представляется технический отчет и передачи его Заказчику с рекомендациями.

Технический отчет должен включать в себя:

- протокол визуального осмотра;

- протокол наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;

- протокол проверки сопротивления изоляции проводов кабелей, обмоток электрических машин;

- протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников; ведомости дефектов; однолинейная схема объекта; список используемых средств измерения и испытательного оборудования.

5.2.Персонал, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь соответствующую квалификационную  группу допуска  по электробезопасности   и документы  подтверждающие аттестацию на присвоение данной группы с указанием органа выдавшего данный документ,   в соответствии  Приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020 г «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами и использует инструменты, имеющие сертифицирующие документы.

5.3.Оказывать услуги, учитывая, что здание эксплуатируется

-   При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических,

противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

-  Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков, Исполнитель должен производить только по предварительному согласованию и в присутствии представителя  Заказчика.

-   При оказании услуг Исполнитель обязан  не нарушать бесперебойное электроснабжение учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

6.1.1.Оказание услуг по проверки электроустановок проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов. Качество оказываемых услуг должно соответствовать – измерение сопротивления изоляции «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»; «Правилам технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электросетей 0,4-35 кВ» РД 153-34.3-35.613-00.

6.1.2. Электроизмерительная лаборатория при оказании услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования потребителя несет всю полноту ответственности за:

- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;

- полноту оказанных услуг;

- достоверности полученных результатов;

- соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети.

6.2. Условия оказания услуг

6.2.1.Услуги оказываются в сроки и на объектах, площадях, указанных в настоящем договоре.

6.2.2.Исполнитель обязан оказывать услуги в рабочее время и заранее за 3 (три) рабочих дня сообщить Заказчику о прибытие своего представителя.

6.3. Требования к безопасности

Все услуги по измерениям и испытаниям электрооборудования потребителя Исполнителем должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при эксплуатации электроустановок.

6.4. Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную в результате исполнения Договора от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.5. Требования по приемке услуг

Факт оказания Услуг Исполнителем и их получения Заказчиком должен быть оформлен Актом сдачи-приемки оказанных Услуг (далее-Акт). В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказанных услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.

Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

-Счет;

-Счет-фактуру (если Исполнитель  является плательщиком НДС);

-Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;

-Технические отчеты с протоколами проверок по каждому испытанию на бумажном носителе и ведомостями выявленных при проверках дефектов.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заказчик передает Исполнителю полный перечень объектов ОСП УФПС Республики Хакасия, подлежащих замерам электрооборудования в Приложении к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| --- | --- |

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к услугам, установленные законодательством Российской Федерации:

Наличие у Исполнителя «Свидетельство о регистрации электролаборатории» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 1000 В.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы в ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень объектов УФПС Республики Хакасия, в которых необходимо проведение измерений и испытаний электрооборудования в 2026 году | 5 |

Приложение

К техническому заданию

Перечень объектов УФПС Республики Хакасия, в которых необходимо проведение

измерений и испытаний электрооборудования в 2026 году:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами (1точка) | Измерение сопротивления контура заземления, диаганалью до 2 0м | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линий до 1 кВ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абаканский почтамт |  |  |  |  |  |
| 1 | Абакан 655001 | г.Абакан, ул. Крылова,65 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Абакан 655002 | г.Абакан, ул. Гагарина,40 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | Абакан 655003 | г.Абакан, ул. М. Жукова,88 | 9 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | Абакан 655010 | г.Абакан, ул. Торговая, 2/2 | 8 | 1 | 12 | 12 |
| 5 | Абакан 655011 | г.Абакан, ул. Кошурникова, 3 | 11 | 1 | 12 | 13 |
| 6 | Абакан 655014 | г.Абакан, ул. Центральная,57 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 7 | Абакан 655016 | г.Абакан, ул. Авиаторов,16 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 8 | Абакан 655017 | г.Абакан, ул. Щетинкина, 20 | 15 | 1 | 44 | 46 |
| 9 | Ербинская 655115 | с.Ербинское, ул. Вокзальная,48 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Сапогов 655119 | с.Сапогов, ул. Майская, 30 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Усть-Бюр 655120 | с.Усть- Бюр, ул. Ленина,54 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Доможаков 655136 | с.Доможаково, ул. Механизаторская,53 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Расцвет 655138 | с.Расцвет, ул. Садовая, 2Б | - | - | 2 | 2 |
| 14 | Усть-Абакан 655103 | п.Усть- Абакан , ул. 20 летПобеды, 1-2н | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | Черногорск 655154 | г. Черногорск, ул. Ленина, 70 | - | - | 5 | 4 |
| 16 | Черногорск 655163 | г. Черногорск, ул. Юбилейная, 28А | 4 | 1 | 35 | 34 |
| 17 | Кайбалы 655666 | с.Кайбалы, ул, Новая, 1А | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Очуры 655674 | с.Очуры, ул. Чкалова,66 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ширинский почтамт |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Шира 655200 | с.Шира,ул.50 лет ВЛКСМ,26 | 8 | 1 | 15 | 16 |
| 20 | Жемчужный 655220 | п.Жемчужный ,ул.Аптечная 1А/2 | 10 | 1 | 6 | 6 |
| 21 | Фыркал 655232 | с.Фыркал,ул. Комарова,д.12 А | - | - | 5 | 2 |
| 22 | Новомарьясово 655281 | с. Новомарьясово, ул. Чулымская, 13 | - | - | 11 | 10 |
| 23 | Боград 655340 | с.Боград,ул.Школьная,1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 24 | Знаменка 655350 | с.Знаменка,ул. Дзержинского,72 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | Усть-Ерба 655354 | с. Усть-Ерба, ул. Зеленая,7 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26 | Большая Ерба 655361 | с.Большая Ерба,ул. Пономарева,5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| Бейский почтамт |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бея 655770 | с.Бея,Пл. Советов,12А | 8 | 1 | 25 | 37 |
| 28 | Бондарево 655784 | с.Бондарево,ул .Ленина,92 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 29 | Сабинка 655790 | с.Сабинка, ул.Первомайская,10 | 2 | - | 1 | 1 |
| 30 | Калы 655791 | аал. Калы, ул. Солнечная,2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 31 | Новоенисейка 655792 | с.Новоенисейка, ул.Ленина,15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Новониколаевка 655795 | с.Новониколаевка, ул.Новая,1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Аскиз 655700 | с.Аскиз,ул. Красноармейская, 2 | 4 | 1 | 15 | 3 |
| 34 | Бельтырский 655710 | п.Бельтырский, ул.Вокзальная, 36 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 35 | Бирикчуль 655720 | с. Бирикчуль, ул. Зеленая,9 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 36 | Таштып 655740 | с.Таштып,ул. Ленина,36 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 37 | г. Саяногорск 655602 | г. Саяногорск, Ленинградский мкр,6 | 6 | 1 | 34 | 6 |
| ОСП УФПС Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |
| 38 | АУП УФПС Республики Хакасия | г. Абакан, пр-т Ленина,д.86 | 8 | 1 | 86 | 60 |
| 39 | УКД г. Абакана | г. Абакан, ул. Вокзальная, д.27 | 4 | 1 | 18 | 6 |
|  | ИТОГО: |  | 189 | 33 | 448 | 362 |