Приложение № 2

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту ОПС 105523, расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект | ОПС 105523 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84 |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту ОПС 105523, расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту ОПС 105523, расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Целью ремонта является устранение последствий локального пожара части помещений ОПС.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.

Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика указанной в договоре о начале производства работ по объекту.

Окончание выполнения Работ: не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения работ: строения, расположенные по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным следующими документами:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);

– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

– СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 06.02.2025);

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

– СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 06.02.2025);

– СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр) (ред. от 08.05.2024)»;

– СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021);

– СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

-	ГОСТ Р 56177-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2014 N 1357-ст);

-	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2014 N 346-ст);

-	ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1414-ст) (ред. от 13.11.2020);

-	"ГОСТ Р 58278-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1395-ст);

-	ГОСТ Р 52020-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта России от 05.03.2003 N 67-ст);

-	ГОСТ 31358-2019. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные напольные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1413-ст);

-	ГОСТ 7251-2016. Межгосударственный стандарт. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.11.2016 N 1658-ст);

-	ГОСТ 19111-2001. Межгосударственный стандарт. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 31.12.2002 N 171);

-	"ГОСТ 22233-2025. Межгосударственный стандарт. Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия"(введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2025 N 300-ст);

-	ГОСТ 6266-97. Межгосударственный стандарт. Листы гипсокартонные. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 24.11.1998 N 14);

-	ГОСТ 24045-2016. Межгосударственный стандарт. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.11.2016 N 1569-ст);

-	ГОСТ 25129-2020. Межгосударственный стандарт. Грунтовка ГФ-021. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.01.2021 N 24-ст);

-	Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. ГОСТ 30884-2003" (введен Постановлением Госстандарта РФ от 28.11.2003 N 335-ст);

-	"ГОСТ 35237-2024. Межгосударственный стандарт. Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия"

(введен в действие Приказом Росстандарта от 28.01.2025 N 29-ст);

-	ГОСТ 13996-2019. Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 N 1017-ст);

-	ГОСТ Р 54863-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.12.2011 N 1568-ст);

-	"ГОСТ IEC 62722-2-1-2017. Межгосударственный стандарт. Светильники. Часть 2-1. Частные требования к характеристикам для светильников со светодиодными модулями" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.01.2020 N 24-ст);

- ГОСТ Р 71554-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы передачи извещении о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.08.2024 N 1057-ст);

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.1.5.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.6.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.1.7.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.1.8 Работы проводятся в пустующих строениях с наличием электричества.

6.1.9 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

-	ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

Viktoriya.Lozan@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

Viktoriya.Lozan@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту ОПС 105523, расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84. | 9-13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту ОПС 105523, расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 84.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,261 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,0322 |
| 4 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (прим. демонтаж) | 100 м | 0,023 |
| 5 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0,0322 |
| 6 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,0322 |
| 7 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0,261 |
| 8 | Устройство стяжек до толщины 4мм | 100 м2 | 0,261 |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,261 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,304 |
| 11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,0322 |
| 12 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,063 |
| 13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,059 |
|  | Раздел 2. Потолок |  |  |
| 14 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 0,261 |
| 15 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей ( реечного потолка) | 100 м2 | 0,074 |
| 16 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса /Прим. Замена облицовки потолков "Армстронг" без замены каркаса с выравниванием и установкой дополнительных подвесов/ | 100 м2 | 0,285 |
| 17 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 29,355 |
| 18 | Подвес регулируемый стальной оцинкованный, диаметр 4 мм, длина 120-200 мм | шт | 30 |
| 19 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,261 |
| 20 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,074 |
|  | Раздел 3. Стены |  |  |
| 21 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,056 |
| 22 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,384 |
| 23 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,856 |
| 24 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя /прим. Демонтаж со стен металловагонки оцинкованной окрашенной с каркасом/ | 100 м2 | 0,0925 |
| 25 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | м2 | 161,95 |
| 26 | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций (прим. обработка от нагара, копоти и т.д.) | 100 м2 | 1,6195 |
| 27 | Очистка поверхности щетками /Очистка металлических поверхностей от старой краски и копоти стояка ливнестока/ | м2 | 1,2 |
| 28 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 0,34 |
| 29 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,03 |
| 30 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами: двумя слоями с дверным проемом | 100 м2 | 0,946 |
| 31 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,039 |
| 32 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,332 |
| 33 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,147 |
| 34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,147 |
| 35 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,84 |
| 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,384 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | 100 м2 | 0,032 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ручным способом, за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
| 39 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | 100 шт | 0,05 |
|  | Раздел 4. Двери/ Жалюзи |  |  |
| 40 | Снятие наличников | 100 м | 0,249 |
| 41 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0789 |
| 42 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,05 |
| 43 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим. демонтаж) | м2 | 2,45 |
| 44 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,45 |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1125 |
| 46 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками /Прим. Монтаж кодового замка механического/ | 10 шт | 0,1 |
| 47 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,35 |
| 48 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |
| 49 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,05 |
| 50 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами /Прим. Установка напольного ограничителя двери/ | 100 шт | 0,05 |
|  | Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |
| 51 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,15 |
| 52 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 53 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,88 |
| 54 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (прим. демонтаж с сохранением) | шт | 10 |
| 55 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (прим. демонтаж) | шт | 1 |
| 56 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,19 |
| 57 | Светильник светодиодный Navigator 94 497 595х595х45, IP20, 4000К, 4500Лм, 36Вт | шт | 16 |
| 58 | Светильник светодиодный Navigator 80 406 , мощность 36W, 4000K, 4200Лм, IP20 (со встроенным блоком аварийного питания) 595х595х45 | шт | 3 |
| 59 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,085 |
| 60 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0,0867 |
| 61 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1,17 |
| 62 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм | м | 119,34 |
| 63 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 23,4 |
| 64 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм | 10 шт | 1,6 |
| 65 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,2 |
| 66 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,1224 |
| 67 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,31 |
| 68 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03162 |
| 69 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,085 |
| 70 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,00867 |
| 71 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1 |
| 72 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм | м | 102 |
| 73 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 20 |
| 74 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1 |
| 75 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0,102 |
| 76 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 77 | Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1 |
| 78 | Прибор или аппарат | шт | 6 |
| 79 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 4 |
| 80 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |
| 81 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 9 |
| 82 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м | 10 шт | 0,9 |
| 83 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,04 |
| 84 | Кабель микрофонный КММ 4х0,35 | 1000 м | 0,00408 |
|  | Раздел 6. Система отопления |  |  |
| 85 | Снятие: счетчиков (счетчика тепловой энергии (отопления)) | 100 шт | 0,02 |
| 86 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ( счетчика тепловой энергии (отопления)) | шт | 2 |
| 87 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 2 |
|  | Раздел 7. Система вентиляции |  |  |
| 88 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0,05024 |
| 89 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,07222 |
| 90 | Анемостат ЕRA 15DVM | шт | 7 |
|  | Раздел 8. Система водоснабжения |  |  |
| 91 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 92 | Снятие: счетчиков (водостабжения) | 100 шт | 0,02 |
| 93 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт | 0,03 |
| 94 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м | 0,14 |
| 95 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,14 |
| 96 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 2 |
| 97 | Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 2 |
|  | Раздел 9. Вывоз мусора |  |  |
| 98 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2,9 |
| 99 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 2,9 |