Технические требования

«ОКПД 2 28.9 Поставка модуля классификации золошлаковых отходов для деления на узкие фракции по крупности нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Модуль классификации золошлаковых отходов (ЗШО) для деления на узкие фракции по крупности

  - Цель использования закупаемой продукции

Модуль классификации золошлаковых отходов для деления на узкие фракции по крупности предназначен для выделения фракций золы-уноса ТЭЦ методом мокрого грохочения, а также для доочистки и сгущения. Поставка оборудования требуется для выполнения работ по договору №1-407-2154/1010-516-2024 от 02.09.2024

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модуль классификации золошлаковых отходов (ЗШО) для деления на узкие фракции по крупности, включающий: | шт. | 1 |
| 1.1 | Основной блок модуля (без гидроциклонного блока) | шт. | 1 |
| 1.2 | Гидроциклонный блок (входящий в состав модуля) | шт. | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль классификации золошлаковых отходов (ЗШО) для деления на узкие фракции по крупности | С даты, следующей за датой заключения договора | Не более 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Модуль классификации золошлаковых отходов (ЗШО) для деления на узкие фракции по крупности

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования к Товару |  |
|  | Модуль классификации золошлаковых отходов (ЗШО) для деления на узкие фракции по крупности | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Иметь полный комплект поставки. |
|  | Количество выделяемых фракций | 7 ( <0,2 / 0,2–0,5 / 0,5–1 / 1–2 / 2–3 / 3–5 / >5 мм) |
|  | Производительность по исходному материалу(сухая зола) | Не менее 1,5 т/ч |
|  | Расход воды (свежей / оборотной) | 1,6 м³/т |
|  | Установленная мощность (база) | 7,5 кВт |
|  | Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
|  | Габариты (Д×Ш×В) | 7200×2400×4900 мм |
|  | Масса (сухая) | 4250 кг |
|  | Уровень шума | ≤82 дБ |
|  | Ресурс сита 0,2 мм | 200–250 часов |
|  | Производительность по пульпе | до 5 м³/ч |
|  | Граница разделения (d50) | 0,1–0,3 мм (регулируемая) |
|  | Эффективность разделения | ≥88% |
|  | Рабочее давление на входе | 1,5–3,5 бар |
|  | Установленная мощность (модуль) | 5,5 кВт |
|  | Габариты модуля (Д×Ш×В) | 1800×1200×2100 мм |
|  | Масса модуля (сухая) | 650 кг |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. Гарантия. |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Комплектация | Основной блок модуля: №; Узел; Кол-во. 1; Бункер исходной золы (ПНД 8 мм, 1,5 м³, футеровка UHMWPE 10 мм); 1. 2; Шибер с ручным управлением; 1. 3; Ленточный питатель (регулировка скорости); 1. 4; Барабанный грохот 5 мм (D=600, L=1200, AISI 304); 1. 5; Барабанный грохот 3 мм (D=600, L=1200, AISI 304); 1. 6; Круглый виброгрохот 2 мм (Ø800); 1. 7; Круглый виброгрохот 1 мм (Ø800); 1. 8; Круглый виброгрохот 0,5 мм (Ø800); 1. 9; Круглый виброгрохот 0,2 мм (Ø800) с УЗ-очисткой; 1. 10; Насос высокого давления (6–8 бар) для орошения сита 0,2 мм; 1. 11; Самотечные лотки (AISI 304, угол 60°, полиуретановое покрытие); комплект. 12; Емкости накопления (6 шт., 0,5 м³, опрокидные); 6. 13; Промежуточная ёмкость пульпы <0,2 мм (1,0 м³, с перемешиванием); 1. 14; Система орошения основная (2–4 бар, форсунки полный конус); 1. 15; Система обратной промывки сит (автоматическая); 1. 16; Ультразвуковой генератор + излучатели (сито 0,2 мм); 1. 17; Рама сварная общая + площадки + лестницы + ограждения; 1. 18; Универсальный трап обслуживания с регулируемой высотой; 1. 19; Шкаф управления (ПЛК Siemens / ОВЕН) с датчиками; 1. Гидроциклонный блок: №; Узел; Кол-во. 1; Приёмный бак (зумпф) пульпы (0,5 м³, AISI 304); 1. 2; Пульповый насос износостойкий (с ЧРП, 5,5 кВт); 1. 3; Гидроциклон (корпус AISI 304 / полиуретан, сменные насадки); 1. 4; Рама модуля (мобильная, с колёсами и фиксаторами); 1. 5; Трубопровод обвязки (резина + AISI 304, быстроразъемные соединения); комплект. 6; Запорно-регулирующая арматура (задвижки, обратные клапаны); комплект. 7; Манометры + датчики давления (2 шт.); 1. 8; Шкаф управления модуля (подключение к ПЛК базы по интерфейсу); 1. 9; Комплект кабелей и соединительных линий; 1. 10; Техническая документация на подключение и эксплуатацию модуля; 1. |
|  | Документация | Для основного блока модуля • Паспорт установки • Руководство по эксплуатации и монтажу • Сборочные чертежи (формат А2) • Схема гидравлическая (система орошения) • Схема электрическая принципиальная • Перечень запасных частей на 12 месяцев (включая сито 0,2 мм — 3 шт.) • Сертификаты на нержавеющую сталь AISI 304 / 316L Для гидроциклонного блока • Паспорт модуля • Руководство по подключению и эксплуатации • Схема обвязки и подключения к базовой установке • Схема электрическая и пневматическая • Перечень ЗИП модуля на 12 месяцев |
|  | Гарантия | Не менее 24 месяцев |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 за счет Поставщика |