Технические требования

«ОКПД2 26.20.21.120 Поставка оборудования системы виртуализации Филиалов включая хосты виртуализации и СХД»

Лот № __________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	15

Приложение № 1 к ТТ	16

Приложение № 2 к ТТ	26

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ПО | Программное обеспечение |
| СХД | Система хранения данных |
| ТП | Техническая поддержка |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Филиалы | Филиалы ПАО «РусГидро», на которых проводятся работы |
| ЦОД | Центр обработки данных |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.20.21.120 Поставка оборудования системы виртуализации Филиалов включая хосты виртуализации и СХД».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целями поставки оборудования являются:

- импортозамещение системы хранения данных и системы удаленного доступа к USB-устройствам Филиалов с использованием оборудования отечественного производства в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719;

- увеличение дисковой емкости системы хранения данных Филиалов до более чем 72 ТБ;

- возможность удаленного доступа к USB-устройствам в отечественных операционных системах, системного и прикладного ПО на базе Linux.

Для достижения указанных целей планируется выполнить следующие задачи в рамках ТТ:

- поставить систему хранения данных и систему удаленного доступа к USB-устройствам.

  - Существующее положение

В рамках договора подряда № 1010-1459-2023 от 25.12.2023 АО «Открытые технологии 98» в 2024-2025 годах для каждого Филиала были выполнены следующие работы:

- разработана технорабочая и эксплуатационная документация на систему виртуализации (включая хосты виртуализации, СХД и систему резервного копирования);

- в соответствии с разработанной документацией установлены серверы виртуализации - 4 шт., сервер резервного копирования - 1 шт., коммутаторы агрегации (виртуализации) – 2 шт., коммутатор управления – 1 шт.;

- монтажные и пусконаладочные работы (без миграции существующих сервисов Филиалов на смонтированное оборудование) с последующим вводом в промышленную эксплуатацию.

В рамках ТТ необходимо дополнить вычислительную инфраструктуру Филиалов системой хранения данных и системой удаленного доступа к USB-устройствам.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | 617760, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | 361813, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 614030, Российская Федерация, г. Пермь, Камская ГЭС | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» | 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 34 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, стр. 106 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34 | Программно-технический комплекс Система виртуализации |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Поставщику следующие исходные данные:

- Технорабочую документацию, разработанную в рамках договора подряда             № 1010-1459-2023 от 25.12.2023 АО «Открытые технологии 98», в том числе:

- перечень оборудования вычислительной инфраструктуры корпоративного сегмента сети Филиалов и ЦОД;

- структурную схему и схемы уровней L2 и L3 Филиалов.

- Планы помещений с указанием размещения существующего оборудования вычислительной инфраструктуры корпоративного сегмента сети Филиалов, а также ЦОД.

- Схемы кабельных трасс в части, затрагиваемой выполняемыми работами.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

      - Поставка МТР осуществляется в две очереди:

- Очередь 1: реализация ТТ на следующих объектах Заказчика:

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»;

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»;

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»;

- Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».

- Очередь 2: реализация ТТ на остальных объектах Заказчика.

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередь 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Система хранения данных | компл. | 4 | 26.20.21.120 |
| 1.2 | Система удаленного доступа к USB-устройствам | компл. | 4 | 27.33.13.110 |
| Очередь 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Система хранения данных | компл. | 14 | 26.20.21.120 |
| 2.2 | Система удаленного доступа к USB-устройствам | компл. | 14 | 27.33.13.110 |

      - В случае указания в ТТ и приложенной к ТТ документации конкретных торговых марок и названий продукции участники в составе предложения могут предложить эквивалентные, характеристики которых не ниже, чем у продукции, указанной в ТТ. В случае, если Участником предлагается эквивалент[1] требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное (в объёме не менее описанного в ТТ) техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- Таблица 3.1. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукция из очереди 1 Таблицы 2.1 «Перечень и объем закупаемых МТР» | X+4 мес. | X+8 мес. |
| 2 | Продукция из очереди 2 Таблицы 2.1 «Перечень и объем закупаемых МТР» | X+10 мес. | X+14 мес. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (все позиции Таблицы 2.1.): «ОКПД2 26.20.21.120 Поставка оборудования системы виртуализации Филиалов включая хосты виртуализации и СХД»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к МТР, поставляемым поставщиком |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Технические и функциональные характеристики | Поставляемая продукция, включая её отдельные детали, компоненты и составные части, должна быть новый, не восстановленный, не бывшей в употреблении, в исправном рабочем состоянии. Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства. Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в приложении № 1 к ТТ. Продукция должна соответствовать наименованию или параметрам эквивалентности. | Согласие с требованием | Участник должен представить в заявке спецификацию с указанием наименования Товара и технических характеристик Товара, полностью соответствующую настоящим ТТ, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность | Поставляемая продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы | Продукция должна быть произведен с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицирована в установленном законодательством порядке и обеспечена гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | Климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тара | Продукция должна поставляться упакованная в тару, обеспечивающую её полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемой продукции, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упаковка | Продукция должна поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78, импортная продукция - международным стандартам упаковки. Каждая единица поставляемой продукции должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется партиями по одному комплекту позиций 1.1., 1.2. Очереди 1 и позиций 2.1., 2.2. Очереди 2 Таблицы 2.1 до адресов Покупателя согласно Таблице 1 собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок производителя на систему хранения информации ГРАВИТОН ПХ424И24БМ-РЭ 4xG6226R-4xAH205W2-8xR32G-4x480T1D-17x3840S1D-2x8IHBAN-2x2P100GQSFP28-xDACQSFP28-4x2P25GSFP28-8x25SR-PRMR-2x1600W-3YEX или эквивалент в составе позиций 1.1. и 2.1. Таблицы 2.1. и сетевой USB-концентратор NIO Electronics NIO-EUSB 16EP или эквивалент в составе позиций 1.2. и 2.2. Таблицы 2.1. должен составлять не менее 36 месяцев, а для остальных МТР - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами УПД | Предложение по сроку гарантии на поставляемую продукцию | - |  |
|  | Техническая поддержка | На всю продукцию должна предлагаться техническая поддержка производителя в рабочее время на весь срок гарантии. Для системы хранения информации ГРАВИТОН ПХ424И24БМ-РЭ 4xG6226R-4xAH205W2-8xR32G-4x480T1D-17x3840S1D-2x8IHBAN-2x2P100GQSFP28-xDACQSFP28-4x2P25GSFP28-8x25SR-PRMR-2x1600W-3YEX или эквивалента в составе позиций 1.1. и 2.1. Таблицы 2.1 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме: - работа горячей линии для приёма входящих обращений: в режиме 24х7 (круглосуточно, без праздников и выходных); - работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время); - предоставление обновлений микрокода: на протяжение всего срока поддержки; - доставка запасных частей по результатам диагностики: в течение 8 рабочих дней (для запросов, подтверждённых до 15:00); - выезд инженера для проведения ремонта; - неограниченное количество обращений и замен по обращению в техническую поддержку. Для сетевого USB-концентратора NIO Electronics NIO-EUSB 16EP или эквивалента в составе позиций 1.2. и 2.2. Таблицы 2.1. техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме: - работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время); - Заказчик самостоятельно демонтирует неисправное устройство, а Поставщик обеспечивает забор неисправного оборудования, гарантийный ремонт и доставку до объекта Заказчика в течение 21 рабочего дня. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к комплектации | Все опции, лицензии, а также носители, трансиверы, интерфейсные кабели для обеспечения соответствия технических и функциональных характеристик СХД требованиям Заказчика должны быть включены в объем поставки. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с поставляемым оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т в 2 экз.; - УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к ответственности и гарантиям поставщика |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации документации (разработанной в рамках работ) в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов Заказчика, принятых после даты подписания Акта о приемке выполненных работ. На время гарантийного срока Поставщик обязуется: - выполнять работы в соответствии с гарантийными обязательствами; - устранять выявленные недостатки, допущенные по вине Поставщика. | Согласие с требованием | - | - |

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции требованиям настоящих ТТ предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке, а также документы, указанные в столбце 5 Таблицы 5.

- Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 (с приложением заполненной Спецификации по форме Приложения № 2 к настоящим ТТ).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой Продукции по форме, приведенной в приложении № 2 к ТТ (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

Приложение № 1 – Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Приложение № 2 – Форма спецификации поставляемой Продукции.

## Приложение № 1 к ТТ

Таблица 5. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Требования Заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № позиции Таблицы 2.2 | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности), не хуже | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиции 1.1 и 2.1 Система хранения данных | Система хранения данных в составе: | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции | - |
|  |  | 1. Система хранения информации ГРАВИТОН ПХ424И24БМ-РЭ 4xG6226R-4xAH205W2-8xR32G-4x480T1D-17x3840S1D- 2x8IHBAN-2x2P100GQSFP28-xDACQSFP28-4x2P25GSFP28-8x25SR-PRMR-2x1600W-3YEX или эквивалент с характеристиками не хуже: - Количество контроллеров дискового массива в контроллерном шасси ≥ 2 шт. - Тип подключаемых накопителей - твердотельный, шпиндельный - Кэш память ≥ 256 ГБ - Объем каждого установленного модуля оперативной памяти ≥ 32 ГБ - Количество установленных модулей оперативной памяти ≥ 8 шт. - Количество слотов для установки накопителей в контроллерном шасси ≥ 32 шт. - Количество установленных процессоров ≥ 4 шт. - Количество ядер каждого установленного процессора ≥ 16 шт. - Количество потоков каждого установленного процессора ≥ 32 шт. - Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) ≥ 2,9 ГГц - Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора ≥ 22 МБ - Количество накопителей тип 1 с поддержкой горячей замены, установленных в контроллерном шасси ≥ 4 шт. - Вид накопителей тип 1, установленных в контроллерном шасси, - твердотельный - Объем накопителей тип 1, установленных в контроллерном шасси ≥ 480 ГБ - Интерфейс подключения накопителя тип 1, установленных в контроллерном шасси - SATA - Ресурс на запись дисков тип 1 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥ 1 - Количество накопителей тип 2 с поддержкой горячей замены, установленных в контроллерном шасси ≥ 17 - Вид накопителей тип 2, установленных в контроллерном шасси, - твердотельный - Объем накопителей тип 2, установленных в контроллерном шасси, ≥ 3840 ГБ - Интерфейс подключения накопителя тип 2, установленных в контроллерном шасси, - SAS - Ресурс на запись дисков тип 2 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥ 1 - Количество выделеных портов для синхронизации и интерконнект на один контроллер ≥ 2 шт. - Протокол синхронизации и интерконнект - Ethernet - Скорость выделеного порта для синхронизации и интерконнект на один контроллер ≥ 100 Гбит/с - Количество сетевых портов тип 1 на один контроллер ≥ 2 шт. - Поддерживаемые протоколы сетевого порта тип 1 - Ethernet - Скорость сетевого порта Ethernet тип 1 ≥ 25 Гбит/с - Тип среды передачи для сетевого порта тип 1 - волоконно-оптический - Тип установленного трансивера для сетевого порта тип 1 - SFP28 SR - Высота контроллерного шасси - 4 U - Мощность установленного блока питания ≥ 1200 Вт - Количество установленных блоков питания с поддержкой «горячей» замены ≥ 2 шт. - Количество сетевых портов 1Gb Ethernet RJ-45 на один контроллер ≥ 4 шт. - Тип установки - cтоечный - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 1Gb на 1 контроллер ≥ 16 шт. - Поддержка дисков с интерфейсом SAS 12Gb - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10Gb SFP+ на 1 контроллер ≥ 12 шт. - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10Gb RJ45 на 1 контроллер ≥ 12 шт. - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25Gb на 1 контроллер ≥ 16 шт. - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 100Gb на 1 контроллер ≥ 8 шт. - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Fibre Channel ≥ 32 шт. - Максимальное количество хост-портов тип Fibre Channel на 1 контроллер ≥ 6 шт. - Максимальное количество back-end-портов тип SAS 12Gb SFF-8644 на 1 контроллер ≥ 14 шт. - Количество установленных последовательных портов на 1 контроллер ≥ 1 шт. - Количество установленных портов USB 3.2 Gen 1 на 1 контроллер ≥ 4 шт. - Слот microSD на системной плате контроллера - Разьем Oculink на системной плате контроллера для подключения NVME накопителей - Разъёмы для подключения SATA DOM на системной плате контроллера ≥ 2 шт. - Поддержка модулей памяти NVDIMM - Слот M.2 с ключом Е на системной плате контроллера для установки АПМДЗ - Минимальное количество контроллеров - 1 шт. - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Infiniband ≥ 100 Гбит/с - Максимальное количество хост-портов тип Infiniband на 1 контроллер ≥ 8 шт. - Активация опции поддержки оптимизации работы с твердотельными дисками - Количество накопителей, для которых активированы базовые опции ≥ 24 шт. - Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA - Поддержка протоколов iSCSI, iSER и SRP для организации интерконнекта - Наличие веб-интерфейса с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP - Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы - Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени - Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP - Поддержка установки времени сессии пользователя - Поддержка русского и английского языков - Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04; Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3. AlterOS Server - Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0, SpaceVM - Поддержка размера блока 512B для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare) - Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP - Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) версий 1, 2 и 3 - Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий) - Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе) - Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных) - Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin - Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70 - Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности - Поддержка RAID, позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков), данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе ≥ 4 шт. - Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности - Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID - Поддержка API-фреймворка VAAI, позволяющего при использовании в среде виртуализации выполнять часть операций на СХД вместо сервера виртуализации, тем самым уменьшая нагрузку на CPU, RAM и сеть хранения - Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи - Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения - Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью - Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) ≥ 132 шт. - Максимальное количество дисков в одном RAID ≥ 64 шт. - Создание RAID-массивов с инициализацией - Поддержка SSD-кэширования на чтение и запись - Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (Spare pool) - Поддержка режима замены диска по информации от S.M.A.R.T. - Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах - Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно) - Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей̆) - Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию) - Работа в режиме SAN (Storage Area Network) - Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN - Поддержка протокола блочного доступа FCP (FibreChannel) - Поддержка протокола блочного доступа SRP (InfiniBand) - Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, iSER, FCP (FibreChannel), SRP (InfiniBand) - Работа в режиме NAS (Network Attached Storage) - Поддержка протокола файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA - Поддержка протокола файлового доступа SMB v2 и v3 - Поддержка протоколов AFP и FTP - Поддержка интеграции NFS и LDAP, SMB c Active Directory - Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени - Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List) - Поддержка доверительных отношений между доменами AD - Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи файлов. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 |  |  |  |
|  |  | - 2. Патч-корд оптический Cabeus FOP-50-OM4-LC-LC-3m или эквивалент в кол-ве 4 шт. с характеристиками не хуже: - Тип соединения - LC-LC - Исполнение - 2 волокна (duplex) - Тип волокна – многомодовое 50/125 - Класс волокна - OM4 - Полировка - UPC (LAN) - Оболочка - LSZH - Длина ≥ 3 м |  |  |  |
|  |  | - 3. Патч-корд медный экранированный Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.5e-3m-LSZH или эквивалент в кол-ве 4 шт. с характеристиками не хуже: - Категория – кат. 5e - Тип экрана - F/UTP - Тип кабеля - витая пара - Тип разъёма - RJ-45 - Оболочка - LSZH - Длина ≥ 3 м |  |  |  |
|  |  | - 4. Модуль SFP+ 10GE, MM, 2 волокна, DDM или эквивалент в кол-ве 8 шт. с характеристиками не хуже: - Скорость передачи данных ≥ 10 Гбит/с - Тип соединения – LC - Исполнение - 2 волокна (duplex) - Тип волокна – многомодовое 50/125 - Дальность передачи ≥ 300 м - Длина волны ≥ 850 Нм - Тип лазерного передатчика - VCSEL - Тип волокна - 50/125 - Функция горячей замены |  |  |  |
|  |  | - 5. Модуль SFP для 10/100/1000 BASE-T или эквивалент в кол-ве 8 шт. с характеристиками не хуже: - Скорость передачи данных ≥ 10 Мбит/с - Тип SFP модуля - медный - Дальность передачи ≥ 100 м - Разъём - RJ-45 |  |  |  |
|  | Позиции 1.2 и 2.2 Система удаленного доступа к USB-устройствам | Система удаленного доступа к USB-устройствам в составе: | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции | - |
|  |  | 1. Сетевой USB-концентратор NIO Electronics NIO-EUSB 16EP или эквивалент с характеристиками не хуже: Характеристики: - Интерфейс подключения к устройству - USB 2.0 - Скорость передачи данных RJ-45 ≥ 1 Гбит/с - Количество портов RJ-45 ≥ 1 шт. - Количество портов USB ≥ 16 шт. - Скорость передачи всех потоков USB ≥ 33 Мбит/с - Скорость передачи одного потока USB ≥ 14 Мбит/с - Количество блоков питания ≥ 1 шт. - Поддержка шифрования трафика USB SSL - Энергопотребление ≤ 75 Вт - Масса ≤ 4 кг. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 |  |  |  |
|  |  | - 2. Патч-корд медный экранированный Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.5e-3m-LSZH или эквивалент в кол-ве 1 шт. с характеристиками не хуже: - Категория – кат. 5e - Тип экрана - F/UTP - Тип кабеля - витая пара - Тип разъёма - RJ-45 - Оболочка - LSZH - Длина ≥ 3 м |  |  |  |
|  |  | - 3. Модуль SFP для 10/100/1000 BASE-T или эквивалент в кол-ве 1 шт. с характеристиками не хуже: - Скорость передачи данных ≥ 10 Мбит/с - Тип SFP модуля - медный - Дальность передачи ≥ 100 м - Разъём - RJ-45 |  |  |  |

[1] Эквивалент – это продукции, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.