УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер

Филиала ПАО «Россети центр и Приволжье» - «Калугаэнерго

_______________/А.Ю. Митюхин/

«15» мая 2026г.

Техническое задание

на поставку электроизоляционных материалов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Общая часть

  - Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (далее-Покупатель) производит закупку электроизоляционных материалов (далее – Товар) на 2026 год.

  - Сроки поставок:

- Дата начала поставок - с даты заключения договора, по отдельным заявкам Покупателя.

- Срок осуществления поставок – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подачи заявки Покупателя вне зависимости от объема заявки и места поставки.

- Дата окончания поставок – не позднее 30.10.2026 года.

  - Покупатель вправе выбрать Товар не на полную стоимость, в любом случае цены на Товар остаются неизменными в течение срока действия договора.

  - Адреса поставки - склады филиала, расположенные по адресам:

- 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.35а

- 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 107-км

- 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д.2б

  - Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склады Покупателя.

- Основные технические требования к товару

  - Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики продукции указаны в Таблице 1.

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию.

Таблица №1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 черная | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Черный Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 731 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 синяя | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Синий Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 437 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 желтая | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Желтый Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 496 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 желто-зеленая | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Желто-зеленый Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 54 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 зеленая | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Зеленый Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 455 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 белая | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Белый Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 136 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ПВХ 19х0.15х20 красная | Состав: ПВХ-плёнка, клеевой слой на резиновой основе. Цвет: Красный Толщина: 0,15 мм. Длина: 20 м Ширина: 19 мм Адгезия (липкость): 45 секунд. Напряжение пробоя: не менее 6000 В. Прочность при растяжении: не менее 15,0 МПа. Удлинение при разрыве: не менее 180%. Температура эксплуатации: от –5 °С до +45°С. | шт | 407 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Изолента ХБ 15мм (рул.20м) | Ширина - 15 мм Длина - 20 м Толщина - 0.46 мм +- 5мм Материал - хлопчатобумажная ткань Пропитка изоленты - синтетический каучук Max напряжение – не менее 800 В Температурный диапазон использования от -50 до +80 °С | шт | 2 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Картон электроизоляционный ЭКС 1,5мм | Материал – картон; Толщина, мм - 1,5; Размер листа, мм - 1000х1100; Плотность, г/куб.см – 1,1; Электрическая прочность, кВ/мм - не менее 10; Влажность, % - не более 10; ТУ17.12.59-030-00278882-2017. | кг | 100 | 17.12.59.000 | Преимущество* Запрет, предусмотренный пунктом 1 постановления №1875 от 23 декабря 2024 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2025 №174, от 10.06.2025 №879) не применяется на сновании пп. «и» п. 5 вышеуказанного постановления** |
|  | Картон электроизоляционный ЭКС 1мм | Материал – картон; Толщина, мм - 1,0; Размер листа, мм - 1000х1100; Плотность, г/куб.см – 1,1; Электрическая прочность, кВ/мм - не менее 10; Влажность, % - не более 10; ТУ17.12.59-030-00278882-2017. | кг | 150 | 17.12.59.000 | Преимущество* Запрет, предусмотренный пунктом 1 постановления №1875 от 23 декабря 2024 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2025 №174, от 10.06.2025 №879) не применяется на сновании пп. «и» п. 5 вышеуказанного постановления** |
|  | Лента термоусаживаемая ТЛ-0.8 50х0.8мм с клеевым слоем желтая 5м | Материал: полиолефин; Длина: 5 м Цвет: желтый Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%; Температура усадки: от +120 °С; Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от –45 до +125 °С; Прочность на растяжение: не менее 15 МПа; Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см; | шт | 20 | 22.21.42.130 | Ограничение |
|  | Лента термоусаживаемая ТЛ-0.8 50х0.8мм с клеевым слоем зеленая 5м | Материал: полиолефин; Длина: 5 м Цвет: зеленый Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%; Температура усадки: от +120 °С; Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от –45 до +125 °С; Прочность на растяжение: не менее 15 МПа; Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см; | шт | 20 | 22.21.42.130 | Ограничение |
|  | Лента термоусаживаемая ТЛ-0.8 50х0.8мм с клеевым слоем красная 5м | Материал: полиолефин; Длина: 5 м Цвет: красный Относительное удлинение при разрыве: не менее 400%; Температура усадки: от +120 °С; Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от –45 до +125 °С; Прочность на растяжение: не менее 15 МПа; Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см; | шт | 20 | 22.21.42.130 | Ограничение |
|  | Лента герметизирующая SCT 20 изоляционная | Ширина - 22 мм Длина – не менее 10 м Толщина - 0.75 мм Материал - ПВХ Температурный диапазон использования - от -20 до +50 °С Max напряжение не менее1000 В Цвет - черный Морозостойкая - да Водостойкая - да Стойкость к ультрафиолету - да | шт | 1 | 22.21.30.110 | Ограничение |
|  | Прокладка под изолятор ИПУ-10/630 овал 8ЕС.151.002 | Тип: для установки под изолятор ИПУ-10/630; Исполнение по 8ЕС.151.002: Овал, фланец; Материал: маслобензостойкая резина; Толщина изделия: не менее 6 мм; Цвет: Черный. | шт | 356 | 23.43.10.120 | Преимущество |
|  | Труба гофрированная ПНД d20мм с зондом | ГОСТ 32126.1-2013 Цвет - черный Диаметр, мм - 20 Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Монтаж - при температуре от –25°С до +90°С Минимальный радиус изгиба - 3 диаметра. Диапазон рабочей температуры - от –40°С до +45°С Прочность - 350 Н на 5 см при +20°С Сопротивление изоляции - 100 мОм в течение 1 мин. (500 В) | м | 900 | 22.21.29.120 | Ограничение |
|  | Труба гофрированная ПНД d50мм с зондом | ГОСТ 32126.1-2013 Цвет - черный RAL 9011 Диаметр, мм - 50 Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Монтаж - при температуре от –25°С до +90°С Минимальный радиус изгиба - 3 диаметра. Диапазон рабочей температуры - от –40°С до +45°С Прочность - 350 Н на 5 см при +20°С Сопротивление изоляции - 100 мОм в течение 1 мин. (500 В) Диэлектрическая прочность - 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц) | м | 400 | 22.21.29.120 | Ограничение |
|  | Труба гофрированная ПВХ d20мм с зондом | ГОСТ 32126.1-2013 Диаметр 20 мм с протяжкой Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 МОм Огнестойкость - не поддерживает горения Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В | м | 500 | 22.21.29.120 | Ограничение |
|  | Труба гофрированная ПВХ d25мм с зондом | ГОСТ 32126.1-2013 Диаметр 25 мм с протяжкой Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 МОм Огнестойкость - не поддерживает горения Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В | м | 50 | 22.21.29.120 | Ограничение |
|  | Труба гофрированная ПВХ d50мм с зондом | ГОСТ 32126.1-2013 Диаметр 50 мм с протяжкой Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 МОм Огнестойкость - не поддерживает горения Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В | м | 50 | 22.21.29.120 | Ограничение |
|  | Трубка ТВ-40 ПВХ d8мм "кембрик" | ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 8 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый Толщина стенки 0,6мм±0,1мм | м | 100 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка ТВ-40 ПВХ d6мм "кембрик" | ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 6 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый Толщина стенки 0,6мм±0,1мм | м | 150 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка ТВ-40 ПВХ d10мм "кембрик" | ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 10 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый Толщина стенки 0,6мм±0,1мм | м | 100 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка ТВ-40 ПВХ d4мм "кембрик" | ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 4 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый Толщина стенки 0,6мм±0,1мм | м | 50 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка ТВ-40 ПВХ d5мм "кембрик" | ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 5 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый Толщина стенки 0,6мм±0,1мм | м | 50 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТк с клеевым слоем нг 24/8 черная | Коэффициент усадки: 4:1. Внутренний диаметр до усадки: 25,9 мм. Внутренний диаметр после усадки: 8,4 мм. Толщина стенки после усадки: 2 мм. Материал: полиолефин (PEX). Рабочая температура: от –45 °C до +125 °C. С внутренним клеевым слоем: да. Не содержит галогенов: да. | м | 10 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная 6/3 черная | Диаметр до усадки: 6 мм. Диаметр после усадки: 3 мм. Диапазон применения: 3–5 мм. Подклеивающий слой: нет. Рабочая температура: от –60 °С до +80 °С. Минимальная температура усадки: +125 °С. Электрическая прочность: кВ/мм, не менее 20. Относительное удлинение при разрыве: %, не менее 200 Материал: полиолефин (PEX). | м | 30 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная 8/4 черная | Диаметр до усадки: 8 мм. Диаметр после усадки: 4 мм. Диапазон применения: 4–7 мм. Подклеивающий слой: нет. Рабочая температура: от –60 до +80 °С. Минимальная температура усадки: +125 °С. Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%. Материал: полиолефин (PEX). | м | 30 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 4/2 белая | Диаметр до усадки: 4 мм. Диаметр после усадки: 2 мм. Толщина стенки после усадки: 0,5 мм. Оптимальный диапазон усадки: 3,6–2,4 мм. Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин. Температура усадки: 90–120 °С. Температура эксплуатации: -55...+125 °С. Прочность на растяжение: не менее 15 МПа. Относительное удлинение до разрыва: не менее 300%. Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм. Удельное объёмное электрическое сопротивление: не менее 10¹⁴ Ом/см. | м | 10 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК 51/16 | Диаметр до усадки: 51 мм. Диаметр после усадки: 16 мм. Диапазон рабочих температур от -40 до +110 °С. Клеевой слой – есть Диэлектрическая прочность - не менее 1000 В | м | 20 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК 40/13 | Диаметр до усадки: 40 мм. Диаметр после усадки: 13 мм. Диапазон рабочих температур от -55 до +125 °С. Клеевой слой – есть Диэлектрическая прочность - не менее 1000 В | м | 30 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 2.0/1.0 | Диаметр до усадки: 2 мм. Диаметр после усадки: 1 мм. Диапазон рабочих температур от -55 до +125 °С. Клеевой слой – нет Диэлектрическая прочность - не менее 600 В | м | 30 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 12.0/6.0 желтая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: желтый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 3 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 12.0/6.0 зеленая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: зеленый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 3 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 12.0/6.0 красная | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: красный. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 3 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 16.0/8.0 желтая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: желтый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 2 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 16.0/8.0 зеленая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: зеленый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 2 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 20.0/10.0 желтая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: желтый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 2 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ нг 30.0/15.0 желтая | Коэффициент усадки: 2:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: желтый. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%. Температура в режиме эксплуатации: от -55 °C до +125 °C. Рабочее напряжение: не менее 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом/см. | м | 2 | 27.90.12.130 | Преимущество |
|  | Фторопласт Ф-4 стержень d60 | Диаметр: 60 мм (+-3,6 мм). Работоспособен при t°: от -269 °C до +260 °C. Температура плавления: +327 °C. Плотность: 2,100 г/куб.см. Водопоглощение: 0,0%. Теплопроводность: 0,25 Вт/м•град. Прочность при растяжении: 20–30 МПа. Относительное удлинение при разрыве: 350%. Коэффициент трения: 0,2. Твердость по Бринеллю: 30–40 МПа. Удельное поверхностное сопротивление: 1,0•10^17 Ом. Удельное объёмное электрическое сопротивление: 1,0•10^17 Ом•м. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц: 0,0020. Электрическая прочность: 50 кВ/мм. | кг | 6,6 | 22.21.10.120 | Ограничение |

* на основании пп. «в» п. 4, аб. 5.

** запрет, предусмотренный п. 1 постановления №1875, не применяется на основании пп. «и» п. 5: ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей.

- Общие требования

  - Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода, действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям завода-изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

  - Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

  - Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих стандартов по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов товара, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

  - Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

  - Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

  - Поставляемый товар должен по своим свойствам и показателям соответствовать санитарным правилам и не должен оказывать вредное воздействие на человека.

  - Товар должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов, обладать повышенной износоустойчивостью, соответствовать правилам эргономики и безопасности.

  - Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен представить Заказчику оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), соответствующих требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

  - Требования к таре и упаковке товара:

Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и последующем хранении.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Товар должен быть поставлен в упаковке/оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений.

Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам и/или техническим условиям производителя товара, и, при условии надлежащего обращения с упакованным товаром, обеспечивать его сохранность во время транспортировки и хранения.

Срок изготовления продукции должен быть не более 12 (двенадцати) месяцев до момента поставки.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. В комплект поставки для каждой партии товара должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых товаров, на русском языке (если таковые документы предусмотрены законодательством РФ.

Маркировка товара должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа товара;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в нормативно-технической документации.

- Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.  Правили приемки продукции

6.1 Весь поставляемый товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика (при необходимости) при получении продукции на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления распределительных сетей                                                                                                      Пашкин А.В.