Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 14.12.30.150 Поставка средства защиты рук

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 4. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложения	14

Приложение №1 к Техническим требованиям	15

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

## Наименование закупаемой продукции

«Средства защиты рук»

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единицы измерения | Количество | Код ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием | пар | 18200 | 32.99.11.199 | Установлен режим ограничения приобретения иностранной продукции |
| 2 | Рукавицы меховые защитные от пониженных температур универсальные | пар | 800 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 3 | Перчатки-краги утепленные защитные от искр и брызг расплавленного металла (размер 12) | пар | 200 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 4 | Перчатки-краги спилковые защитные (размер 11) | пар | 500 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 5 | Перчатки ПВХ защитные от проколов и порезов размер 12 с утепляющими вкладышами | пар | 180 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 6 | Перчатки морозостойкие защитные от пониженных температур размер 12 с утепляющими вкладышами | пар | 6650 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 7 | Перчатки ПВХ защитные от проколов и порезов размер 12 повышенной прочности | пар | 180 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета приобретения иностранной продукции |
| 8 | Перчатки защитные от растворов кислот и щелочей р.9 | пар | 80 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупок товаров, происходящих из иностранных государств |
| 9 | Перчатки нитриловые защитные от нефти, нефтепродуктов р.10 | пар | 380 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупок товаров, происходящих из иностранных государств |
| 10 | Перчатки ПВХ утепленные защитные от нефти, нефтепродуктов р.10 | пар | 35 | 22.19.60.119 | Установлен режим преимущества товаров российского происхождения |

### Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | Примечание к сроку поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Позиции 1-10 Таблицы 1 ТТ | Не ранее 11 января 2027 г. | Не позднее 1 марта 2027 года | В связи с коротким сроком действия автозимника (временная дорога, прокладываемая по замерзшим рекам) в Республике Саха (Якутия) |

## Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции №1-10 Таблицы 1): Средства защиты рук

### Таблица 4. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Средства индивидуальной защиты головы должны соответствовать требованиям к продукции, указанным в настоящем ТТ. СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем. |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к материалам | Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Техническому регламенту Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 017/2011). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви: | Образцы СИЗ должны соответствовать следующим требованиям: Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89. Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014. Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм. Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования). Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне. Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91. Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия. Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков. Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать. Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материалы, из которых изготовлена продукция, должны быть произведены не ранее года, предшествующего году поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к транспортированию и упаковке | - Способ транспортировки и упаковка продукции должны исключать риски случайного повреждения или гибели продукции во время ее транспортировки и разгрузки. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | 1. Каждое грузовое место должно иметь упаковочный лист и вкладываться в доступное место. Упаковочный лист должен быть защищен от воздействия метрологических факторов. 2. Маркировка оборудования должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке. Наличие технических паспортов на продукцию обязательно. 3. Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям: 1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку. 2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать: наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула); наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); защитные свойства; размер (при наличии); обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости); сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ; сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; другую информацию в соответствии с документацией изготовителя; 3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения; 4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула); наименование страны-изготовителя; наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; размер (при наличии); защитные свойства изделия; способы ухода за изделием (при необходимости); дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости); сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом. 5)Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов. Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара согласованный между сторонами срок, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | На Товар устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Гарантийный срок») | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. - Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам. - Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать: 1) область применения; 2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия; 3) вид СИЗ согласно приложению № 1 к ТР ТС 019/2011; 4) наименование СИЗ; 5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются; 6) сведения о способах безопасного применения СИЗ; 7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии); 8) правила, условия и сроки хранения СИЗ; 9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований); 10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований); 11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; 13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес; 14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; 15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения; 16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сведения о новизне | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. Дата выпуска: Не ранее 2025 года. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчиком продукции, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не меньшем, чем это указано в настоящих Технических требованиях. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции будет являться причиной отклонения предложения Участника. - Эквивалентная продукция - это продукция, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
| - Требования по предоставлению национального режима при осуществлении закупок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | По позициям таблицы 1, по которым установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами , по перечню согласно приложению N 1 ПП РФ № 1875. не допускаются: а) заключение договора на поставку такого товара, б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. | Поставляемая продукция должна быть включена в реестры, а именно: 1. Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. 2. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; 3. реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации 4. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки: - Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра (реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров - Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
| 7.2. | По позициям таблицы 1, по которым установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; - реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | - Участник должен предоставить в составе заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров - Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
| 7.3. | По позициям таблицы 1, по которым установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложения

Приложение №1: Таблица 4.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

## Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Средства защиты рук

| № п/п | № позиции Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ, ТУ, Сертификаты соответствия*** | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, Сертификаты соответствия | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием |  | Тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву. Бесшовные, с трикотажной манжетой, а также с точечным полимерным покрытием на ладони, на подушечках пальцев – заливка «ноготки». Класс вязки: 13. Материал основы: хлопок –75%, полиэфир. Материал покрытия: точечное ПВХ. Размер: 10. Для общих производственных работ. Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 2 | Рукавицы меховые защитные от пониженных температур универсальные | ГОСТ 12.4.010-75 | Рукавицы теплые Рукавицы теплые, для IV и особого климатического пояса, до -50 С. Рукавицы предназначены для работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом в холодное время года до -50 градусов. Материал «Саржа», хлопок 100 %. Утеплитель натуральный мех (овчина) по все внутренней поверхности рукавиц. Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.010-75 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 3 | Перчатки-краги утепленные защитные от искр и брызг расплавленного металла - размер 12 | ГОСТ 12.4.252-2013 | Перчатки краги для сварщика спилковые утепленные, для IV и особого климатического пояса. Материал: высококачественный спилок чепрачной части шкуры КРС (сорт А, высший) толщиной не менее 1,1–1,3 мм. Швы прошиты прочной негорючей кевларовой нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью не менее 430–450 г/кв.м, высота ворса не менее 10 мм. Длина перчаток: не менее 400 мм. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 4 | Перчатки-краги спилковые защитные - размер 11 |  | Перчатки краги для сварщика спилковые. Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013; EN 388; EN 407; EN 12477 Функциональные характеристики: Перчатки предназначены для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические характеристики: Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка толщиной не менее 1,2мм. Манжета перчаток выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из мягкого джерси в ладонной части и хлопчатобумажной ткани внутри краги. Ладонная часть усилена кожаной вставкой. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью. Длина перчаток: не менее 370 мм. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 3; Устойчивость к порезам – не менее 2; Прочность на разрыв – не менее 4; Защита от проколов – не менее 3. Стойкость к порезам по стандарту EN ISO (согласно результатам испытаний) не менее уровню В (5 ньютонов). На перчатках должна быть нанесена соответствующая пиктограмма, согласно EN 388:2016. Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388:2016 Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011. | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 5 | Перчатки ПВХ защитные от проколов и порезов с утепляющими вкладышами - размер 12 |  | Перчатки для защиты от проколов и порезов утеплённые с полушерстяными вкладышами. Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388:2016; EN 511. Функциональные характеристики: Перчатки защищают от механических воздействий, а также обеспечивают отличный захват сухих и замасленных поверхностей Технические характеристики: Перчатки теплые, маслобензостойкие высокопрочные, обладают устойчивостью к жирам, маслам и нефтепродуктам. Основа перчаток вязанная, внутренность выполнена из акрила, 13 класса вязки. 3/4 перчатки имеет внешнее покрытие из вспененного нитрила, что гарантирует надежный захват при работе с маслами и устойчивость к воде и маслам в области ладони и суставов пальцев. Текстура обливки выполнена типа «песок». Перчатки имеют вязаную манжету. Цвет: ярко-желтый (цвет повышенной видимости) с обливкой черного цвета. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 3 Устойчивость к порезам – не менее 2 Прочность на разрыв – не менее 3 Защита от прокола – не менее 1 Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388:2016. Перчатки соответствуют требованиям стандарта EN 511 и соответствуют согласно испытаниям следующим показателям: Защита от конвективного холода – не менее 2. Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 511. Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011. Перчатки комплектуются дополнительным утепляющим полушерстяным вкладышем (не менее 30% шерсть, не более 70% ПАН). Вкладыш для удобства должен быть бесшовным, с ворсовой внутренней поверхностью. Класс вязки не менее 9. Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011. | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 6 | Перчатки морозостойкие защитные от пониженных температур с утепляющими вкладышами - размер 12 |  | Морозостойкие (до –40°С) водонепроницаемые перчатки с длинной трикотажной манжетой, стойкие к воздействию масел, жиров и химических веществ. Не теряют гибкости на морозе благодаря пенополиуретановой изоляции. Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу по всей поверхности кроме манжеты, обеспечивает высокую прочность и хороший захват. Подкладка имеет специальную антибактериальную обработку. Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и теплыми. Яркий оранжевый цвет обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 3; Устойчивость к порезам – не менее 1; Прочность на разрыв – не менее 2; Защита от проколов – не менее 1. На перчатках должна быть нанесена соответствующая пиктограмма, согласно EN 388:2016. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 511: Защита от контактного холода – не менее 1; Защита от конвективного холода – не менее 1; Водонепроницаемость – не менее 1. Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011. Перчатки комплектуются дополнительным утепляющим полушерстяным вкладышем (не менее 30% шерсть, не более 70% ПАН). Вкладыш для удобства должен быть бесшовным, с ворсовой внутренней поверхностью. Класс вязки не менее 9. Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 7 | Перчатки ПВХ защитные от проколов и порезов повышенной прочности - размер 12 |  | Перчатки для защиты от проколов и порезов Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388 Характеристики: Перчатки из прочных синтетических волокон: не более 55% высокомодульное полиэтиленовое волокно, не менее 20% нейлон, не менее 15% стекловолокно, не менее 10% спандекс. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить полиэтиленового волокна размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. На перчатках выполнено двухслойное покрытие ладони и кончиков пальцев на основе бутадиен-нитрильного латекса (нитрила), защищает от влаги, нефтепродуктов и общепроизводственных загрязнений. Верхний слой нитрильного покрытия со структурой «микро-сэнди» улучшает захват. Усиление из нитрила между большим и указательным пальцами придает дополнительную износостойкость и защиту при манипулировании предметами с острыми кромками. Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 4 Устойчивость к порезам – не менее 5 Прочность на разрыв – не менее 4 Защита от прокола – не менее 3 Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388. Класс вязки: 13. Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388 Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции |  | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 8 | Перчатки защитные от растворов кислот и щелочей р.9 | ГОСТ 12.4.252-2013 | Химическая стойкость к широкому спектру агрессивных жидко-стей и эластичность до -20 °С – предназначены для защиты рук от кислот и щелочей. Герметичные перчатки из 100% неопрена, стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям (этанол, бензин), растительным жирам, нефти и нефтепродуктам (минеральным маслам). Дополнительная стойкость к сложным эфирам (этилацетат) и насыщенным углеводородам (Н-гептан). Неопрен не вызывает аллергических реакций, увеличивает стойкость к механическим воздействиям, а также значительно расширяет защиту от химических веществ. Сохраняет эластичность и комфорт при температуре до -20 °С. Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности. Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции. Неопреновый каучук. Внутр. покрытие: хлопок. Толщина: 0,75 мм. Длина: 300 мм. Вид изделия: Перчатки Торговая марка / Бренд: Прочие Основа: Неопрен | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения — указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 9 | Перчатки нитриловые защитные от нефти, нефтепродуктов р.10 | ГОСТ 12.4.252-2013 | Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388 Характеристики: Перчатки из прочных синтетических волокон: не более 55% высокомодульное полиэтиленовое волокно, не менее 20% нейлон, не менее 15% стекловолокно, не менее 10% спандекс. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить полиэтиленового волокна размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. На перчатках выполнено двухслойное покрытие ладони и кончиков пальцев на основе бутадиен-нитрильного латекса (нитрила), защищает от влаги, нефтепродуктов и общепроизводственных загрязнений. Верхний слой нитрильного покрытия со структурой «микро-сэнди» улучшает захват. Усиление из нитрила между большим и указательным пальцами придает дополнительную износостойкость и защиту при манипулировании предметами с острыми кромками. Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 4 Устойчивость к порезам – не менее 5 Прочность на разрыв – не менее 4 Защита от прокола – не менее 3 Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388. Класс вязки: 13. Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011; EN 388 Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения — указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |
|  | Позиция 10 | Перчатки ПВХ утепленные защитные от нефти, нефтепродуктов р.10 | ГОСТ 12.4.252-2013 | Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; EN 388:2016; EN 511. Функциональные характеристики: Перчатки защищают от механических воздействий, а также обеспечивают отличный захват сухих и замасленных поверхностей Технические характеристики: Перчатки теплые, маслобензостойкие высокопрочные, обладают устойчивостью к жирам, маслам и нефтепродуктам. Основа перчаток вязанная, выполнена из акрила, 13 класса вязки. 3/4 перчатки имеет покрытие из вспененного нитрила, что гарантирует надежный захват при работе с маслами и устойчивость к воде и маслам в области ладони и суставов пальцев. Текстура обливки выполнена типа «песок». Перчатки имеют вязаную манжету. Цвет: ярко-желтый (цвет повышенной видимости) с обливкой черного цвета. Перчатки должны иметь следующие показатели в соответствии с EN 388: Защиту против истирания – не менее 3 Устойчивость к порезам – не менее 2 Прочность на разрыв – не менее 3 Защита от прокола – не менее 1 Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 388:2016. Перчатки соответствуют требованиям стандарта EN 511 и соответствуют согласно испытаниям следующим показателям: Защита от конвективного холода – не менее 2. Перчатки имеют соответствующую пиктограмму, согласно EN 511. Перчатки должны иметь подтверждение соответствия согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011. | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения — указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание функциональных и технических характеристик | Способ подтверждения: согласие |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

*** В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие