УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель отдела капитального

строительства и эксплуатации

УФПС г. Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

____________ А.В. Скубий

«___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и сборку специализированной клиентской и производственной мебели для оснащения отделения почтовой связи Тосно 187000, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»

Санкт-Петербург, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГЖП | Газетно-журнальная продукция |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3 | Заявка | Подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику о поставке Товара или его сборке в определенном количестве и ассортименте, составленное по форме приложения к договору и направленное на адрес Поставщика |
| 4 | Комплект | Группа взаимосвязанных Товаров, объединенных по признаку назначения |
| 5 | ЛДСП | Ламинированная древесно-стружечная плита |
| 6 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 7 | МГН | Маломобильные группы населения |
| 8 | МОПС | Модульное отделение почтовой связи |
| 9 | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 10 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 11 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| 12 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 13 | ТЗ | Техническое задание |
| 14 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| 15 | Товар, мебель | Специализированная клиентская и производственная мебель |
| 16 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 17 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| 18 | D, d | Диаметр |
| 19 | R | Радиус |
| 20 | RAL | Международный цветовой стандарт |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка и сборка специализированной клиентской и производственной мебели для оснащения отделения почтовой связи Тосно 187000, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России».

Цель закупки: обеспечение ОПС необходимой мебелью в соответствии с утвержденными стандартами оформления ОПС и перечнем и количеством поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

  - Номенклатура и количество поставляемого Товара

Информация о номенклатуре и количестве Товара приведена в приложении № 4 к ТЗ.

  - Основные характеристики Товара

- Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. К Товару прилагаются необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям ТЗ:

- копия паспорта качества;

- копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;

- инструкция по сборке;

- инструкция по эксплуатации.

- Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

- Основные характеристики и изображения Товара изложены 
в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 3 к ТЗ).

  - Комплектность Товара

Комплектность Товара изложена в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 3 к ТЗ), которые включают в себя полный комплект составляющих и креплений на Товар.

3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара, сборке Товара

3.5.1.	Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:

- ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия»;

- ГОСТ 19917-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30698-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия»;

- ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;

- ГОСТ 55525-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 56356-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стеллажи металлические для архивов. Технические условия»;

- ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

- ГОСТ 32289-2013 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия»;

- ГОСТ 32399-2013 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия»;

- ГОСТ 10632-2014 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные. Технические условия»;

- ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;

- ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. 
О безопасности мебельной продукции».

3.5.2.	Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок

- Срок гарантии на Товар – 18 (восемнадцать месяцев) месяцев                         с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД. Если изготовителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 18 (восемнадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного изготовителем Товара.

- Поставщик обязуется обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя.

- Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества или вернуть на расчетный счет Покупателя все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя о возврате денежных средств или письменного требования о замене Товара.

- Срок гарантии на сборку Товара – не менее 18 (восемнадцати)  месяцев с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Маркировка Товара должна соответствовать требованиям 
п. 5.4 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

- На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя, индекса ОПС.

- Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

- Упаковка Товара должна соответствовать требованиям 
п. 5.5 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

- Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и (или) техническим условиям и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, погрузки, разгрузки, хранении.

- Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей упаковкой.

- Поставляемый Товар должен быть уложен на стандартных европоддонах с описью вложения на каждый европоддон.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки Товара

6.1.1.	Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя 
в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя, если в заявке не предусмотрены иные, более длительные сроки. При закупке Товара комплектами составы комплектов определяются Покупателем в заявке.

Заявки направляются Покупателем по электронной почте 
на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре, 
не чаще трех раз в неделю.

Общий срок поставки Товара: не позднее 30.10.2026г.

Требования к формированию заявки:

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, устанавливается в заявке.

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – один комплект.

6.1.2.	Адреса поставки Товара указаны в приложении № 6 к ТЗ.

6.2. Срок и место сборки Товара

6.2.1. Сборка Товара осуществляется по адресу доставки Товара, указанному в заявке, в течение 3 (трёх) рабочих дней, начиная с даты доставки Товара.

  - Условия поставки

6.3.1. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

    - Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

  - Условия сборки Товара

    - Во время осуществления сборки Товара (при необходимости) осуществляется подгонка Товара по месту с учетом конструктивных особенностей помещения. Необходимость подгонки Товара по месту определяется представителем Покупателя во время проведения сборки.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Условия сдачи и приемки Товара, сдачи и приемки сборки Товара

    - Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

    - Приемка Товара и выполненных работ по сборке осуществляется Покупателем/ филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по каждой заявке/ даты поставки, установленной графиком поставки Товара, и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

Иные условия сдачи и приемки Товара и работ по его сборке могут быть установлены договором.

    - Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара, предусмотренным ТЗ и договором,
с последующим направлением полученных материалов Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приемки Товара, выполненных работ по его сборке.

    - При поставке Товара по комплектам Покупатель вправе с учетом ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать в том числе соразмерное уменьшение цены при поставке некомплектного Товара.

7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара и сборке Товара

7.2.1.	При осуществлении закупки ТРУ, в отношении которых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения, не допускается: при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. Также Поставщик обязан представить при поставке российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.

7.2.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами в соответствии с требованиями, установленными договором, копиями сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе указанных в п. 3.3.1 ТЗ, а также оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.

7.2.3.	Поставщик обязан передать Покупателю материалы фото- 
и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, выполненных работ по сборке, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте данного вида.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в соответствии 
с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) 
не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

- Специальные требования к обеспечению безопасности 
при монтаже, эксплуатации и ремонте Товара, если такие предусматриваются производителем, должны быть отражены в руководстве по эксплуатации.

- Товар должен отвечать всем требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (вместе с ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции»).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

При оформлении счета-фактуры в строке «Покупатель» должно быть указано: АО «Почта России», в строке «Грузополучатель» – наименование 
и адрес филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице. 
В графе ИНН/КПП должно быть указано ИНН Покупателя / КПП филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице:

Таблица

Примерная форма

| № п/п | Адрес Покупателя | Грузополучатель (филиал Покупателя) | ИНН/КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Почта России» 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2А | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.61, лит. Б | 7724490000/ 783843001 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количество поставляемого Товара | 9 |
| 2 | Перечень работ | 10 |
| 3 | Требования к техническим характеристикам Товара | 11 |
| 4 | Перечень и состав комплектов Товара | 33 |
| 5 | Перечень адресов Покупателя | 34 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень и количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара / № комплекта | Код ОКПД2 | Единица измерения | Общее количество Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер универсальный для приема посылок МГН С | 31.01.12.190 | штука | 1 |
| 2 | Барьер универсальный 1200 С | 31.01.12.190 | штука | 13 |
| 3 | Калитка универсальная С | 31.01.12.190 | штука | 2 |
| 4 | Стол приставной | 31.01.12.190 | штука | 10 |
| 5 | Тумба подкатная | 31.09.13.190 | штука | 13 |
| 6 | Кресло рабочее | 31.01.11.159 | штука | 13 |
| 7 | Ящик для денег | 31.01.11.190 | штука | 10 |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к результатам работ | Количество работ, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка комплекта для ОПС 187000 | - Товар собран с учетом конструктивных особенностей помещения. - Товар собран в соответствии с условиями настоящего технического задания с сохранением целостности и внешнего вида. | 1 |

Приложение № 3 к ТЗ

Требования к техническим характеристикам Товара

| № п/п | Наименование | Вид |  | Технические требования к товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер универсальный для приема посылок МГН С | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 4. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис.5. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 6. Размеры указаны в миллиметрах (мм) |  | Габаритные размеры изделия: Ширина – 1000 мм; Глубина – 900 мм; Высота – 750 мм. Барьер состоит из двух боковых опор, выполненных из ЛДСП. Между собой они скрепляются столешницей и фронтальной панелью из ЛДСП. Столешница сверху столешница облицовывается нержавеющей сталью. Фронтальный край листа нержавеющей стали, обращенный лицом к клиенту, должен быть загнут и переходить в плоскость столешницы. Оставшиеся боковые края столешницы и края со стороны оператора торцуются кромкой ПВХ. Края листа нержавеющей стали на столешнице должны быть скруглены, не должны иметь: задиры, заусенцы на углах, обрезной стружки и прочих дефектов, способных привести к травме персонала при использовании. Должны быть исключены просветы, видимость необработанных частей ЛДСП на торцах столешницы. Под столешницей монтируется полка. В столешнице должно быть предусмотрено отверстие под прокладку кабелей для подключения весов. Боковые опоры скрепляются утопленной фронтальной панелью из ЛДСП. Нижняя часть фронтальной панели – цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью. Фронтальная панель крепится к боковым опорам и столешнице посредством шкантов (шкант 8) на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Барьер должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в барьерную группу и регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 1-6 | Боковая опора (2штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная панель (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Цоколь (1 штука) Высота – 150 мм. Материал – ЛДСП. Облицовка шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей Толщина стали – не менее 0,5 мм. Полка (2 штуки) Толщина –16 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина –25 мм. Материал – ЛДСП. Облицовка шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей. Толщина – не менее 0,5 мм. кромка 0,45 мм. Со стороны клиента торец металл. Планка под полку (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 367). Класс эмиссии – Е1. Цвет- белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: - для лицевой поверхности должна быть 2 мм; - для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (3 штуки) М6х15. Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм. |
| 2 | Барьер универсальный 1200 С | Рис. 12. Рис. 13. Рис.14. Полка для установки розеточного удлинителя Рис. 15. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 16. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 17. Размеры указаны в миллиметрах (мм) |  | Габаритные размеры изделия: Ширина – 1200 мм; Высота – 1200 мм; Глубина – 900 мм. Барьер состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница оператора из ЛДСП. Верхние боковые опоры крепятся к рабочей столешнице. Выполнены из ЛДСП. Сверху монтируется столешница для клиента из ЛДСП. Фронтальная панель верхняя и нижняя крепятся к другим частям барьера. На нижней фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью. Между собой части крепятся посредством шкантов (шкант 8) на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых (нижних) опорах с заглушками в цвет материала. В столешнице для оператора предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для подключения оргтехники. В отверстии предусмотрена заглушка в цвет материала. Отверстие в барьере, расположенное ближе к оператору, предназначено для прокладки через него кабельных линий в случае примыкания универсального барьера к барьеру МГН. После проводки кабелей кабель-канал должен быть проложен вдоль боковых опор и фронтальной панели с внутренней стороны барьера. Под столешницей оператора предусмотрена полка для установки розеточного удлинителя. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Барьер должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 12–17. | Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Боковая опора верхняя (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Столешница для оператора (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Столешница для клиента (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная панель нижняя (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная панель верхняя (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Цоколь (1 штука) Высота – 150 мм. Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей. Толщина стали – не менее 0,5 мм Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 367). Класс эмиссии – Е1. Цвет- белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: - для лицевой поверхности должна быть 2 мм; - для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (3 штуки) М6х15. Регулируемые опоры (6 штук) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм. |
| 3 | Калитка универсальная С | Рис. 29. Рис. 30. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 31. Размеры указаны в миллиметрах (мм) |  | Габаритные размеры изделия: Ширина – 1050 мм; Глубина – 230 мм; Высота – 900 мм. Калитка состоит из боковых опор, полотна и малой створки, выполненных из ЛДСП. Полотно калитки крепится к боковой опоре на 3 накладные двусторонние петли «бабочка». Малая створка крепится к боковой опоре на 3 накладные мебельные петли с углом открывания 90 градусов. При размещении калитки универсальной между барьером и стеной крепление малой створки должно осуществляться через боковую опору к стене. На полотно калитки со стороны оператора устанавливается металлический шпингалет. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствием и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 29–31. | Полотно калитки (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Малая створка калитки (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Боковые опоры (2 штуки) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Петли мебельные (3 штуки) Накладная двусторонняя петля «бабочка» Материал – металл. Цвет – хром. Петли мебельные (3 штуки) Петля накладная с доводчиком Угол открывания – 90° (градусов). Материал – металл. Цвет – хром. Шпингалет (1 штука) С ответной планкой и задвижкой. Длина – не менее 80 мм. Материал – металл. Цвет – белый. Крепежи в комплекте. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 367). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: для лицевой поверхности должна быть 2 мм; для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. |
| 4 | Стол приставной | Рис. 52. Рис. 53. Рис. 54. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 55. Размеры указаны в миллиметрах (мм) |  | Габаритные размеры изделия: Ширина – 800 мм; Глубина – 450 мм; Высота – 750 мм. Каркас приставного стола состоит из двух боковых опор из ЛДСП, которые соединяются между собой полкой из ЛДСП и верхней панелью, лежащей на боковых опорах сверху из ЛДСП. От полки до верхней панели крепится задняя панель – стенка из ЛДСП. Между собой части крепятся посредством шкантов (шкант 8) на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 52–55. | Боковые опоры (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Полка (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя панель (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 367). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: для лицевой и торцевых поверхностей должна быть 2 мм. Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм. |
| 5 | Тумба подкатная | Рис. 56. Рис. 57. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 58. Размеры указаны в миллиметрах (мм) |  | Габаритные размеры изделия: Ширина – 430 мм; Глубина – 500 мм; Высота – 595 мм ± 10 мм. Тумба состоит из двух боковых частей из ЛДСП, задней панели из ЛДСП, нижней панели (дна) из ЛДСП с четырьмя колесиками, верхней панели из ЛДСП и трех выдвижных ящиков с ручками скоба. Ящики имеют центральный замок. Между собой части крепятся посредством шкантов (шкант 8) на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 56–58. | Боковые части (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Нижняя панель (дно) (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя панель (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Колесико для нижней панели (4 штуки) Материал – пластик и сталь. Нагрузка – не менее 50 кг. Особенности – поворотный. Цвет – черный. Ящик выдвижной (3 штуки) Боковые панели (левая и правая по 3 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (3 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная панель 1 (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная панель 2 (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Дно ящика (3 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Ручка-скоба для ящика (3 штуки) Длина – 128 мм. Материал – металл. Цвет – хром матовый. Замок для ящика (1 комплект) Комплект: поворотный центральный замок на планке; штанга центрального замка; направляющие для штанги; стопорные оправки; стопорные планки выдвижного ящика. Материал – сплав. Длина штанги – 480 мм. Цвет – хром. Поворот ключа – 90 градусов. Шариковые направляющие (3 комплекта) Длина – 450 мм. Мах нагрузка – не менее 20 кг. Полное выдвижение. Материал – сталь. Цвет – хром. Комплект крепежей. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 367). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: - для лицевой поверхности должна быть 2 мм; - для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. |
| 6 | Кресло рабочее | Рис. 189. | Габаритные размеры изделия: Высота – от 900 мм до 1150 мм; Ширина – не менее 430 мм; Глубина – не менее 430 мм. Материал обивки сиденья и спинки должен быть черная ткань-сетка. Набивка – стандартный поролон, плотность от 20 кг/м³ до 40 кг/м³. Кресло: должно быть с регулировкой сиденья по высоте (газлифт), механизмом качания с фиксацией. Пятилучье должно быть пластиковое, на колесных опорах. Диаметр пятилучья должен быть не менее 600 мм и не более 800 мм. Кресло должно быть оборудовано подлокотниками. Нагрузка не менее 100 кг. Соответствие ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Пример внешнего вида на рис. 189. |  |  |
| 7 | Ящик для денег | Рис. 192. Рис. 193. Рис. 194. Рис. 195. Рис. 196. | Габаритные размеры изделия: Длина – не менее 358 мм и не более 363 мм; Ширина – не менее 384 мм не более 389 мм; Высота – не менее 88 мм и не более 93 мм. Корпус ящика из металла, горизонтальный. Ящик оснащен пружиной, которая выталкивает его при открытии и компенсирует удары при закрытии. Накладной лоток для денег должен быть из пластика. Должно быть не менее 4 отделений для банкнот и съемный отсек для монет с отделениями не менее 7 штук. Предусмотрены фиксаторы купюр. Металлический ящик с выдвижным лотком для денег с монетницами и держателями для 4 номиналов купюр. Должен быть оснащен механическим ключевым замком с входящими в комплект ключами не менее двух. Во избежание хищения предусмотреть крепление денежного ящика под рабочую поверхность (столешницу) операционно-кассового барьера в зоне оператора не менее чем в 4х точках по месту. Крепление выполнить при помощи двух направляющих, выполненных из металла или прочного пластика. Допускается крепление через перфоленту металлическую шириной не менее 20 мм. При этом лента должна быть зафиксирована через съемные винтовые ножки ящика (если таковые предусмотрены конструкцией ящика) и плотно прилегать к ящику. Предусмотреть материал крепежа, который позволит обеспечить аккуратную и безопасную эксплуатацию ящика. Не допускать острых углов в местах крепления ленты во избежание порезов. Пример внешнего вида на рис. 192–196. |  |  |

Текстуры поверхностей ЛДСП

| 1 | Рис. 325 | Вариант текстуры Структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис. 326 | Вариант текстуры Гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом. |
| 3 | Рис. 327 | Вариант текстуры Гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом. |

Приложение № 4 к ТЗ

Перечень и состав комплектов Товара

| Наименование: |  | Комплект для ОПС 187000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес поставки: |  | Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленине, д. 34 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
| 1 | Барьер универсальный для приема посылок МГН С |  | 1 |
| 2 | Барьер универсальный 1200 С |  | 13 |
| 3 | Калитка универсальная С |  | 2 |
| 4 | Стол приставной |  | 10 |
| 5 | Тумба подкатная |  | 13 |
| 6 | Кресло рабочее |  | 13 |
| 7 | Ящик для денег |  | 10 |
|  | Итого: |  | 62 |

Приложение № 5 к ТЗ

Перечень адресов Покупателя

| № п/п | Наименование Покупателя | Адрес поставки Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта и контактные данные для направления уведомления | Платежные реквизиты Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОПС Тосно 187000) | Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленине, д. 34 | Сычова Елена Геннадьевна +7 (812) 630-63-33, доб. 2693 Elena.Sychova@russianpost.ru Старцев Алексей Витальевич +7 (812) 630-6333, доб. 2175; A.Startsev@russianpost.ru | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61, лит. Б ИНН 7724490000 КПП 783843001 р/с 40502810137000000086 БИК 044030704 к/с 30 101 810200 000 000 704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |