Техническое задание

1. Описание объекта закупки: поставка 5 (пяти) сетевых видеокамер для системы дистанционного мониторинга земель лесного фонда на территории Астраханской области.

2. Назначение товара: товар поставляется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» национального проекта «Экологическое благополучие» для автоматического распознавания лесных пожаров на территории лесного фонда в Астраханской области.

3. Требования, предъявляемые к объекту закупки.

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) без дефектов изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, который не являлся выставочным образцом.

Поставляемый товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами и паспортами качества для данного вида товара (при наличии).

Поставляемый товар должен соответствовать комплектности завода-изготовителя и требованиям спецификации.

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке, перегрузке и длительном хранении. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности, иметь необходимые маркировки, пломбы и опись содержимого.

Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. На момент передачи заказчику товар должен быть в исправном состоянии.

3.3. Сетевые видеокамеры поставляются в комплекте с кронштейном, инжектором, устройством удаленного управления электропитанием, маршрутизатором, грозозащитой, монтажным комплексом и должны обладать всеми необходимыми для размещения, подключения к каналам связи и функционирования на высотных объектах оборудованием и крепежом.

3.4. Гарантийный срок составляет для производителя – не менее 12 месяцев, для поставщика – не менее срока, установленного производителем – с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

3.5. В рамках настоящей закупки осуществляется исключительно поставка оборудования. Выполнение работ по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию, а также обеспечение дальнейшего функционирования системы не являются объектом закупки и могут осуществляться заказчиком самостоятельно либо с привлечением третьих лиц в установленном законодательством порядке.

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 49А.

5. Срок поставки товара: в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта. Возможна досрочная поставка. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме с предоставлением комплекта документации.

6. Условия поставки товара.

6.1. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени мск+1ч.). Обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (по местному времени мск+1ч.).

6.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика.

6.3. Поставщик обязуется доставить товар в полной готовности к эксплуатации по адресу заказчика, указанному в п. 4 настоящего технического задания.

6.4. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать заказчику:

а) счет, счет-фактуру (при наличии);

б) товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД) с обязательной ссылкой на номер контракта в 3-х экз.;

в) акт приема-передачи товара в 3-х экз.;

г) гарантийный талон поставщика на товар, оформленный соответствующим образом или иной документ, подтверждающий гарантийное обслуживание с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного срока;

д) эксплуатационная документация (технический паспорт, руководство (или инструкция) по эксплуатации товара на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации товара.

е) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и иных документов об обязательной сертификации, если товар подлежит таковой сертификации.

В случае поставки товара без полного пакета надлежаще оформленной документации, товар считается недопоставленным, заказчиком не принимается и оплате не подлежит до устранения нарушения.

Приложение к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Количество, штук | ОКПД 2 | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничено) | 1875 (Преимущество) |
| 1. | PTZ IP-видеокамера | 5 | 26.40.33.111 | - | + | - |

Технические характеристики:

| Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Обоснование требуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
| Матрица, Мп | ≥ 4 | Указанные характеристики являются наиболее оптимальными для создания системы видеонаблюдения и дистанционного мониторинга лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Астраханской области с целью раннего обнаружения лесных пожаров |
| Датчик изображения (прогрессивная развертка) | ≥ 1/2,8” |  |
| Объектив автофокус f=4.25-169.99 мм, F1.6 - 4.95 | Наличие |  |
| ИК подсветка | Наличие |  |
| Угол обзора, градус | ≥ 1,9 и ≤ 65,7 |  |
| Время срабатывания затвора в диапазоне не уже от 1/30000 до 1с | Соответствие |  |
| Неограниченный поворот на 360° в диапазоне скоростей поворота не уже 0,1–300 °/с | Соответствие |  |
| Наклон, градус | ≥ 180 |  |
| Оптическое увеличение | Не менее чем 40-кратное |  |
| Сжатие видеоизображения | базовый, основной и высокий профили H.265, H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC), MJPEG |  |
| Разрешение по горизонтали, пикселей | ≥ 2560 |  |
| Разрешение по вертикали, пикселей | ≥ 1440 |  |
| Поддержка нескольких отдельно настраиваемых потоков видео в форматах H.265, H.264 и MJPEG Контролируемые значения частоты кадров и битрейта VBR/ CBR | Наличие |  |
| Параметры изображения, дБ | ≥ 120 |  |
| Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля | Наличие |  |
| Поддержка протоколов ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X | Наличие |  |
| Функция PAC (Pixel-Accurate Control) представляет собой набор методов API для управления PTZ-камерой, которая позволяет максимально быстро и точно (с точностью в 1 пиксель) направить камеру на очаг возгорания, с целью определения его координат | Наличие |  |
| Металлический корпус | Наличие |  |
| Объём памяти оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), Мбайт | ≥ 1024 |  |
| Объём памяти постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), Мбайт | ≥ 4096 |  |
| Грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения | Наличие |  |
| Класс защиты (IP) | ≥ 67 |  |
| Разъёмы 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | Наличие |  |
| Рабочий температурный диапазон эксплуатации, °С | -40 и +70 |  |
| Масса без учета крепления, грозозащиты, питания, кабеля, кг | ≤ 5 |  |

Форма ответа

Коммерческое предложение

Участник_________________________________________________________

(полное наименование, юридический, фактический, электронный и почтовый адрес, номер телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные реквизиты, включая ИНН, ОГРН), изучив направленный Вами запрос № 306-07-01-27/7412 от 05.06.2026, мы, нижеподписавшиеся, изучив требования, прописанные в описании объекта закупки, предлагаем поставить товар на сумму _______________________(цифрами и прописью с НДС (при наличии)).

Приложение к коммерческому предложению

| № п/п | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PTZ IP-видеокамера | 5 | шт. |  |

Характеристики объекта:

| № п/п | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Матрица, Мп |  |
| 2 | Датчик изображения (прогрессивная развертка) |  |
| 3 | Объектив автофокус f=4.25-169.99 мм, F1.6 - 4.95 |  |
| 4 | ИК подсветка |  |
| 5 | Угол обзора, градус |  |
| 6 | Время срабатывания затвора в диапазоне не уже от 1/30000 до 1с |  |
| 7 | Неограниченный поворот на 360° в диапазоне скоростей поворота не уже 0,1–300 °/с |  |
| 8 | Наклон, градус |  |
| 9 | Оптическое увеличение |  |
| 10 | Сжатие видеоизображения |  |
| 11 | Разрешение по горизонтали, пикселей |  |
| 12 | Разрешение по вертикали, пикселей |  |
| 13 | Поддержка нескольких отдельно настраиваемых потоков видео в форматах H.265, H.264 и MJPEG Контролируемые значения частоты кадров и битрейта VBR/ CBR |  |
| 14 | Параметры изображения, дБ |  |
| 15 | Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля |  |
| 16 | Поддержка протоколов ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X |  |
| 17 | Функция PAC (Pixel-Accurate Control) представляет собой набор методов API для управления PTZ-камерой, которая позволяет максимально быстро и точно (с точностью в 1 пиксель) направить камеру на очаг возгорания, с целью определения его координат |  |
| 18 | Металлический корпус |  |
| 19 | Объём памяти оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), Мбайт |  |
| 20 | Объём памяти постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), Мбайт |  |
| 21 | Грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения |  |
| 22 | Класс защиты (IP) |  |
| 23 | Разъёмы 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |  |
| 24 | Рабочий температурный диапазон эксплуатации, °С |  |
| 25 | Масса без учета крепления, грозозащиты, питания, кабеля, кг |  |

Приложение:

1. Декларация в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Выписка или реестровый номер, подтверждающий страну происхождения товара.