- УТВЕРЖДАЮ

- Первый заместитель директора-

- главный инженер филиала

- ПАО «РусГидро»-

- «Дагестанский филиал»

- ________________М.Ш. Магомедов

- «_____»______________2026 г.

- Технические требования на оказание услуг по

обследованию эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС

ЛОТ №___ -НИР-202 -ДФ____

1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупаемых услуг.

Комплексное обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС

.

1.2. Цель оказания услуг.

1.2.1. Заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС, обеспечения требований:

- ФЗ-117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- СП 58.13330.2019. «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003», пункт 6.14;

1.2.2. Оценка технического состояния эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС и её отдельных конструктивных элементов, определение соответствия состояния объекта требованиям проектной и нормативно-технической документации (далее ПД и НТД соответственно), оценка степени пригодности объекта к дальнейшей безопасной эксплуатации, с выдачей заключения о возможности/невозможности дальнейшей эксплуатации данного сооружения, определение перечня ремонтно-восстановительных мероприятий, необходимых для устранения имеющихся дефектов и повреждений и восстановления работоспособности сооружения (при необходимости).

1.3. Существующее положение.

1.3.1. В 2025-м году АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» выполнено обследование глубинного водовыпуска на основании которого необходимо провести обследование эстакады для определения возможности ее дальнейшей эксплуатации.

1.4. Иные требования и сведения общего характера.

1.4.1. Заказчик в процессе выполнения работы предоставляет Исполнителю необходимые материалы, чертежи и другую имеющуюся эксплуатационную документацию, оказывает помощь по сбору недостающих материалов, обеспечивает возможность обследования объекта.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуально-инструментальное обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС |  |  |
| 1.1. | Работы включают в себя: - сбор и анализ технической документации по Объекту, составление и согласование с Заказчиком Программы обследования, подготовку средств измерения и оборудования; - проведение визуально-инструментального обследования эстакады: визуальное обследование с фиксацией, определением габаритов и характеристик и привязкой в плане сооружения выявленных дефектов, ультразвуковая толщинометрия характерных профилей металлической надстройки, оценка утонения металла, дефектоскопия сварных и болтовых соединений, определение прочности бетона конструкий объекта; - анализ результатов обследования, составление технического отчета, содержащего заключение о техническом состоянии эстакады, о возможности её дальнейшей эксплуатации, рекомендации по первоочередным ремонтно-восстановительным мероприятиям |  | 2 |
| 1.2. | Программа обследования включает в себя: - перечень используемого оборудования и средств измерения; - описание методики проводимых исследований и измерений, ссылки на действующую НТД; - объём проводимых исследований; - требования по обеспечению безопасности работ. | шт. | 2 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС | 17.01.2030 | 01.07.2030 |

  - Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 таблицы 2): Визуально-инструментальное обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  |
| 1.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |
| 1.1.1 | Требование к применяемому оборудованию и ПО | Исполнитель должен иметь в собственности необходимое для проведения обследования оборудование и приборы. Используемые при обследовании средства измерения должны быть метрологически аттестованы и иметь действующие свидетельства о поверке. |  |
| 1.2. | Требования к персоналу исполнителя |  |  |
| 1.2.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | В штате специалистов Исполнителя должны быть сотрудники с высшим профессиональным образованием по профилю выполняемых обследований, со стажем работы по специальности не менее 5 лет. У персонала, выполняющего работы в зоне действующих электроустановок, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда. Сотрудники, участвующие в выполнении работ, должны иметь свидетельства установленного образца об аттестации специалистов в сфере безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |
| 1.3.1. | Требования к выполнению работ | Проводимое комплексное обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС не должно влиять на ремонтные или иные работы, выполняемые на объектах Заказчика. Программой обследования по согласованию с Заказчиком может быть предусмотрено регулирование режимов эксплуатации ГТС. |  |
| 1.3.2. | Требования к выполнению работ | При проведении обследования должны соблюдаться санитарные нормы и правила внутреннего трудового распорядка Филиала, ПТЭ, правила охраны труда, правила промышленной безопасности, правила противопожарной безопасности, правила по охране труда при работе на высоте. |  |
| 1.3.3. | Требования к выполнению работ | Выполнять работы в рамках обследования необходимо по нарядам или распоряжениям, согласно действующим правилам Филиала. Специалисты, привлекаемые к выполнению обследования должны сформировать бригаду численностью не менее 2 (двух) человек. Как минимум один специалист должен иметь право быть руководителем и производителем работ. |  |
| 1.3.4. | Требования к выполнению работ | Обследование эстакады строительного водосброса Ирганайской ГЭС выполняется без изменения эксплуатационных режимов Ирганайской ГЭС |  |
| 1.3.5 | Требования к выполнению работ | Обследование выполняется в надводной части объекта, работы проводятся на доступных участках |  |
| 1.3.5. | Требования к выполнению работ | Этапы выполнения работ. Работы выполняются в три этапа: Этап 1: Запрос и изучение технической информации. Разработка и согласование с Заказчиком Программы обследования строительной эстакады Ирганайской ГЭС. Этап 2: проведение визуально-инструментального обследования строительной эстакады ирганайской ГЭС в соответствии с Программой. Этап 3: камеральная обработка результатов исследований, выпуск и согласование с Заказчиком итогового отчёта. Работы 2 этапа выполняются в ходе командировки специалистов Исполнителя на объект. Для выполнения работы достаточно одной командировки. По окончании каждого этапа работ Исполнитель должен представить Заказчику: Этап 1: согласованную с Заказчиком Программу обследования строительной эстакады Ирганайской ГЭС; Этап 2: технический Акт о завершении этапа работ; Этап 3: итоговый отчёт по результатам проведённого обследования строительной эстакады Ирганайской ГЭС. |  |
| 1.3.6. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение №2, утв. приказом ПАО «РусГидро» №230 от 03.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  |
| 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результатам оказания услуг | Отчет должен содержать методику проводимых исследований, состав используемых средств измерения и оборудования, результаты проведённых исследований, измерений, ведомости дефектов, графические материалы, заключение о техническом состоянии водоводов и рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации водоводов. |  |
| 2.1.2. | Требования к результатам оказания услуг | Собранная в ходе обследования информация должна быть достаточной для подготовки заключения о техническом состоянии объекта, возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации и разработке рекомендаций по первоочередным ремонтно-восстановительным мероприятияим |  |
| 2.1.3. | Требования к результатам оказания услуг | По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в двух экземплярах (формат А4) и в электронном виде в форматах *dwg, *pdf, *doc технические отчеты. |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг |  |  |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): – Федеральный закон №117-ФЗ от 23.06.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 29.12.2022 г.); - – Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 г. N 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» ; - – Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 02.07.2013 г.); - – СТО РусГидро 02.03.129-2015 «Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов». - – СТО 70238424.27.010.011-2008 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»; – РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)» |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с учетом требований, указанных в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

4. Приложения

  - Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе научно-исследовательских работ.

  - Приложение №2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах общества.

Согласовано:						           Согласовано:

Технический руководитель 				Начальник ПТС

ОП «Ирганайская ГЭС»

__________И.Ш. Гаджиев					___________З.А. Ахмедов

«____»______________2026г.				«____»_____________2026г.