Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.23.119 Поставка материалов кабеленесущих систем ДКС для Чиркейской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ДКС | Система кабеленесущих элементов (торговая марка) |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.3] Поставка материалов кабеленесущих систем (ДКС) и электроустановочные изделия для Чиркейской ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

В рамках выполнения работ по техническому перевооружению гидроагрегатов, реконструкции помещений АСУТП, для монтажа кабельных металлоконструкций (лотков, профилей, консолей, крепежа) и электроустановочных изделий на объектах Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (тип, марка, код/артикул) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол горизонтальный 90° CPO 90 код 36041 | шт. | 1 |
| 2 | Крышка на угол горизонтальный код 38002 | шт. | 1 |
| 6 | Подвес кабельный СКП-41-500 код 222291 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 17 |
| 7 | Консоль СПК 41/21/2,5-350 код 210004 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 30 |
| 8 | Лоток лестничный ЛЛЗК-300-65-3 s-1,0 код 125749 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 15 |
| 9 | Соединитель лотка ЛЛСШ 65 s-1,0 код 126768 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 24 |
| 10 | Прижим лотка ЛЛПП код 211804 по типу ПРОТЭК-ЭНЕРГО | шт. | 30 |
| 11 | Z-профиль, L=2000 К239ц УТ1,5 | шт. | 8 |
| 12 | Лоток неперфорированный Н=50, В=50, L=3000 S5 Combitech, 35020 ДКС | шт. | 1 |
| 13 | Крышка лотка В=50, L=3000 S5 Combitech, 35020 ДКС | шт. | 1 |
| 22 | Z-образный профиль 50х50х50, L3000, толщ.2,5 мм, ГОСТ 13229-78 ДКС | м | 16 |
| 27 | Лоток неперфорированный H=100, B=100, L=2000 DKC «S5 Combitech» | шт. | 4 |
| 28 | Крышка на лоток B=100 DKC «S5 Combitech» | шт. | 4 |
| 51 | Лоток перфорированный 100х50 L=2000мм (арт. 35252 АО «ДКС») | шт. | 40 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Все позиции согласно Таблице 1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Все позиции согласно Таблице 1.1):

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к каждой позиции |  |  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих ТТ (тип, марка, код) | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Электробезопасность |  |  | Электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям действующей НТД |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификатов соответствия (при наличии) или декларации о соответствии | - |
|  | Пожарная безопасность |  |  | Материалы кабеленесущих систем должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов (группа горючести не ниже Г1) |  | Согласие с требованием | Предоставить копии протоколов испытаний на горючесть (при наличии) | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Антикоррозийная стойкость |  | Оцинкованные металлические изделия должны иметь равномерное цинковое покрытие без повреждений. Толщина покрытия – не менее 8 мкм |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочность |  | Лотки, консоли, подвесы должны выдерживать нагрузку согласно заявленному типоразмеру |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | Продукция должна соответствовать климатическому исполнению У3 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  |  | Поставка осуществляется на объект Заказчика (склад) по адресу 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Приёмка продукции |  |  |  | Приёмка продукции производится только в рабочие дни с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Предоставление информации о транспорте |  |  |  | Информация о транспортном средстве, на котором осуществляется доставка (госномер, марка, время прибытия), для оформления пропуска/допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Упаковка и маркировка |  |  |  | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование продукции, количество, дату упаковки, наименование производителя | Согласие с требованием | - – | – |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ресурс |  |  |  | Назначенный срок службы продукции – не менее 10 лет для лотков, профилей, держателей; не менее 5 лет для электроустановочных изделий и расходных материалов | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции | Предложение по сроку гарантии | – | - – |
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  | В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять дефекты, возникшие по его вине, в срок не более 30 дней с момента получения претензии | - Согласие с требованием | – | - – |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые с продукцией |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом, в электронном виде и на бумажном носителе): • инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке; • сертификаты качества; • паспорта качества; • УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стандарты |  |  |  | Продукция должна соответствовать требованиям применимых ГОСТ, указанных в наименовании, а также DIN 6923, DIN 9021, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р ИСО 4017-2013 и др. | Согласие с требованием | – | – |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Цена продукции |  |  |  | Цена единицы продукции фиксируется в спецификации договора и не подлежит изменению в ходе поставки, если иное не предусмотрено договором | Указание цены за единицу в коммерческом предложении | – | – |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Замена бракованной продукции |  |  |  | В случае выявления брака или несоответствия продукции требованиям, Поставщик обязан заменить продукцию за свой счет в течение 30 дней с момента получения уведомления | Согласие с требованием | – | – |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Новизна продукции |  |  |  | Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не прошедшей ремонт или замену составных частей, без восстановленных потребительских свойств) | Согласие с требованием | – | – |
|  | Комплектность |  |  |  | Продукция должна быть укомплектована всеми необходимыми документами, выполнение требований которых является условием для гарантийных обязательств производителя или поставщика | Согласие с требованием | – | – |
|  | Происхождение продукции |  |  |  | Не установлено требований по происхождению продукции (допускается поставка российского и иностранного производства) | Согласие с требованием | – | – |