Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку бытовок жилых на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 25.11.10.000. Поставка бытовок жилых на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка бытовок жилых (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок-контейнер жилой + сантехнический | Внешний размер 6.0 Х 2.4 Х 2.4 м Внутренняя отделка (стены, потолок) - вагонка С класс, ПВХ в С/У Несущий каркас - сварной металлический, цвет синий. Наружная отделка - профилированный лист С8 0,4мм, цвет - оцинковка. Утеплитель (пол, потолок, стены) - рулонного типа Ursa или аналог - 50 мм Нижняя и верхняя обвязка БК - щвеллер гнутый 100х50х3 мм Усиление каркаса - швеллер гнутый 100х50х3 мм - 1шт вкруг Угловые стойки - уголок усиленный 75х75х5 мм. Кровля Плоская. - сварной лист 1 мм., швы обработаны мастикой + сурик Внутренняя обвязка стен - брус естественной влажности 40х150 мм, сорт 1-2. Шаг 1,2 м. Дно - доска естественной влажности 25х100 мм, сорт 2-4. Сплошной настил. Лаги пол - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг,63 м. Лаги потолок - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг 0,63 м. Пол черновой - ДСП 16 мм Пол чистовой - бытовой линолеум+ ПВХ плинтус Пароизоляция (пол, потолок, стены) - ветрозащита+ пароизоляционная мембрана Дверь входная - металлическая дверь собств. пр-ва , утепленная, RАL 5005(синий) - 1шт Дверь межкомнатная - МДФ(белая), 600х2000мм, ручки - 2шт Окно - ПВХ, поворотно-откидное, 550х590 - 1 шт (в С/У) ПВХ, поворотно-откидное, 800х 1000 - 1 шт Электрика - электрика в кабель-канале: (кабель-канал, кабель на светильники ВВГ Зх1,5 , кабель на розетки ВВГ Зх2,5 , led светильник-3 шт (в С/У влагостойкий), двойная розетка-3шт, двойная розетка влагостойкая 1 шт, одинарная розетка -4шт(в С/У влагостойкие), выключатель-3шт, автомат 16А-5шт, 6А-2шт, УЗО), конвектор I КВт - 2шт Сантехника - раковина со смесителем – l шт, унитаз с бачком - 1шт, душевой поддон с лейкой - 1 шт, бойлер 50л-1 шт (+закладные), разводка сантехники в стену, кондиционер Кровать односпальная деревянная (с матрасом) - 1 шт. Стол офисный, Бюджет 2362, орех - 1 шт. Стул офисный, UA_ISO WIN, черный, ткань С-11 - 2 шт. Шкаф для одежды, Бюджет 2555, орех- 1 шт. Тумба для документов, Бюджет 2558 орех - 1 шт. Холодильник, Centek CT-1702(белый) - 1 шт. Под ключ | шт | 1 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 15 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.