Техническое задание

на выполнение работ по развитию сегмента системы видеонаблюдения

в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5)

пгт. Сириус

2025 г.

## Наименование:

Выполнение работ по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5).

## Перечень определений и сокращений

ФТ – федеральная территория.

Система – сегмент системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус».

Объект видеонаблюдения – объект, на котором смонтирован источник формирования видеоизображения.

СПД – сеть передачи данных.

СМР – строительно-монтажные работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

Видеокамера – периферийное устройство, источник формирования видеоинформации.

ВК – видеокамера.

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ИВН – интеллектуальное видеонаблюдение.

СВН – система видеонаблюдения.

ТУ – технические условия.

ПАК – программно-аппаратный комплекс.

ЛУН – LUN или Logical Unit Number – это адрес диска или дискового устройства в сетях хранения.

Платформа видеонаблюдения – Netris CCTV (далее – ПО. Запись в реестре российского ПО от 05.02.2021 г. № 9028, права на которую переданы МКУ «Цифра.ФТ» в рамках Контракта от 06.09.2023 г. № Ц-02-04-16).

ЦОД – центр обработки данных Государственного Заказчика, расположенный по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», поселок городского типа Сириус, проспект Олимпийский, дом 7, помещения № 118, № 118/1 второго подземного этажа лит. А.

БИО – аналитический алгоритм распознавания и идентификации биометрических шаблонов (лица).

ГРЗ – государственный регистрационный знак.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

## Цель развития Системы

Целями развития Системы являются:

- повышение уровня общественной безопасности в местах массового скопления людей;

- осуществление поисково-розыскных мероприятий для пользователей силовых структур;

- контроль обращения твердых коммунальных отходов.

## Назначение Системы

Система видеонаблюдения в ФТ «Сириус» предназначена для:

- получения, обработки и хранения видеоизображений с источников видеоизображений, установленных в местах массового скопления людей и на площадках сбора твердых коммунальных отходов;

- обеспечения возможности машинной обработки собранных данных с применением видеоаналитических функций.

## Руководящие документы:

| № п.п. | Реквизиты документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | от 27.12.2002 № 184-ФЗ | Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» |
|  | от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
|  | ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |
|  | ПЭЭП | «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» |
|  | Серия ГОСТ Р 50571 | «Электроустановки зданий» |
|  | АВОК СТАНДАРТ-3-2003 | «Системы Автоматизации и Управления Зданиями» |
|  | СП 112.13330.2011 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
|  | СП 118.13330.2012 | «Общественные здания и сооружения» |
|  | ГОСТ 12.1.005-88 | «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |
|  | СП 76.13330.2016 | «Электротехнические устройства» |
|  | ISO 16484-5:2002 | Системы Автоматизации и Управления Зданиями – Часть 5: Протоколы передачи данных (ISO/DIS 16484-5:2002); рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-1:1994 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель взаимодействия– Часть 1: Базовая модель; рекомендательно |
|  | ISO 7498-2 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 2: Архитектура безопасности; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-3 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 3: Обозначение и адресация; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-4 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 4: Подсистема Управления; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 10746-2:1996 | Информационные технологии – Открытые распределенные процессы – Базовая модель – Часть 2: Основы; рекомендательно |
|  | ISO/IEC TR 13233:1995 | Информационные технологии – Интерпретация соответствия требований в ISO/IEC Guide 25 – Аккредитация информационных технологий и лабораторий по тестированию телекоммуникационных средств для услуг тестирования программного обеспечения и протоколов Рекомендательно |
|  | ANSI/EIA/ TIA-942 | «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. April, 2005» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA/EIA-568 | «Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Implementation of Telecommunications Enclosures, Additional Cabling Guidelines for DTE Power» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA-569 | «Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA/EIA-606 | «Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure» Рекомендательно |
|  | J-STD-607 | «Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications» Рекомендательно |
|  | ISO/IEC 11801:2002 | «Information technology – Generic cabling for customer premises» Рекомендательно |
|  | TSB-155 | «Telecommunications System Bulletin. Guidelines for the Assessment and Mitigation of Installed Category 6 Cabling to Support 10GBASE-T» Рекомендательно |
|  | IEEE 802.3 10GBASE-T | «802.3AN-2006 IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 1: Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation, Type 10GBASE-T» Рекомендательно |
|  | СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э | Проектно-сметная документация для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап №5) |

-Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; 
от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104.

-Руководящие документы отрасли связи РД ВСС РФ, РД 45.120-2000; РД 45.129-2000 (справочно).

## Наименование Заказчика (далее – Заказчик)

ПАО «Ростелеком»

## Наименование Подрядчика

____________

## Общий срок выполнения работ по развитию Системы

Общий срок выполнения работ и передачи оборудования для развития Системы указан в Приложении № 2 настоящего Технического задания.

# Состав элементов Системы

- периферийное оборудование (камеры видеонаблюдения).

# Требования к Дополнительному (периферийному) оборудованию

С целью развития Системы для каждого нового объекта в соответствии с адресным планом (Приложение № 3 к Техническому заданию) устанавливается оборудование, передаваемое Заказчиком в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в сроки, указанные в Приложении 2 к Техническому заданию:

С целью развития Системы для каждого нового объекта в соответствии с адресным планом (Приложение № 5) устанавливается оборудование:

- Видеокамера № 1 – стационарная камера для видеонаблюдения на прилегающей территории объекта видеонаблюдения с характеристиками, достаточными для реализации функционала видеоаналитики, распознавания лиц и биометрической идентификации, а также распознавания государственных регистрационных знаков, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 75 шт.;

- Видеокамера № 2 – поворотная камера с характеристиками, достаточными 
для реализации функционала видеоаналитики, распознавания лиц и биометрической идентификации, а также распознавания государственных регистрационных знаков, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 25 шт.;

- Монтажная коробка Тип 1 Монтажная коробка для цилиндрических и купольных камер, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 75 шт.;

- Монтажная коробка Тип 2 Монтажная коробка для поворотных камер, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию– 25 шт.;

- Кронштейн Тип 1 – Кронштейн на столб для цилиндрических камер, соответствующий требованиям, указанным в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 75 шт.;

- Кронштейн Тип 2 – Кронштейн на столб для поворотных камер, указанных в таблице 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 25 шт.;

- Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 6 камер тип 1 с ИБП – активное оборудованием сети передачи данных для организации передачи видеоинформации в ЦОД, соответствующий требованиям, указанным в таблице 3 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 24 шт.;

- Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 8 камер тип 2 – активное оборудованием сети передачи данных для организации передачи видеоинформации в ЦОД, соответствующий требованиям, указанным в таблице 3 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию – 9 шт.

Для обеспечения необходимых зон обзора, для направленных и поворотных видеокамер должны соблюдаться следующие требования:

- высота установки – L = 2,5 м – 7,0 м;

- обеспечить ИК-подсветку камер в ночное время с качеством достаточным 
для фиксации детекций аналитик ГРЗ и БИО в условиях малой освещенности;

- обеспечить планируемую зону обзора (распознавание отдельных деталей, при этом 
при монтаже учитывать максимальный охват территории наблюдения);

- исключить, свести к минимуму солнечную засветку камер видеонаблюдения;

- при установке минимизировать возможность ночной засветки фарами проезжающих автомобилей, расфокусировку изображения

- при монтаже учитывать возможность установки камер таким образом, чтобы предотвратить случайный сход снега или наледи с конструкций, зданий, строений;

- допускается расположение видеокамер на стенах, элементах интерьера объекта жилых домов.

Для обеспечения наилучшего уровня видеоаналитики, для видеокамер с возможностью распознавания лиц, должны соблюдаться следующие требования:

- камеры должны быть установлены таким образом, чтобы в поле их зрения попадали лица всех людей, входящих на объект или находящихся в определенной зоне;

- угол вертикального наклона видеокамеры не должен превышать 15° (отклонение оптической оси видеокамеры от горизонтальной плоскости, построенной на уровне середины лица человека среднего роста 160 см);

- угол горизонтального отклонения не должен превышать 30° (отклонение оптической оси видеокамеры от вектора движения основного потока объектов распознавания);

- минимальная плотность пикселей для идентификации – 500 пикс/м (примерно соответствует ширине лица 80 пикс.);

- фокусное расстояние объектива должно выбираться таким образом, чтобы при заданном расстоянии до объектов съемки обеспечивалась необходимая плотность пикселей;

- экспозиция должна быть настроена таким образом, чтобы лица были резкими 
(«в фокусе»), не смазанными и равномерно освещенными (не пересвеченные и не слишком темные). Для идентификации человеческого лица рекомендуется равномерное освещение интенсивностью 300-500 люкс;

- в зависимости от условий освещения (яркая засветка, слишком яркое или, наоборот, тусклое освещение) необходимо использовать камеры с аппаратным WDR (Wide Dynamic Range) или другими технологиями, обеспечивающими компенсацию встречной засветки и/или слабой освещенности (BLC, HLC, DNR, высокая светочувствительность, Smart ИК-подсветка, AGC и т.п.).

Перед установкой на объекте видеокамеры Подрядчик должен предварительно выполнить настройку ее сетевых параметров.

Перед установкой на объекте коммутационного шкафа ИВН Подрядчик должен предварительно выполнить настройку сетевых параметров коммутатора, входящего в его комплект, а также контроллера системы мониторинга.

Для исключения искажений (колебаний) видеоизображения с поворотных видеокамер 
при ветровой нагрузке должны соблюдаться следующие требования:

- жёсткости и прочности кронштейна — он должен быть изготовлен из качественных материалов и надёжно закреплён к несущей конструкции;

- использование антивандальных и устойчивых к погодным условиям креплений;

- надёжной фиксации монтажной коробки — все соединения должны быть герметичными и устойчивыми к вибрациям.

# Требования к оборудованию

Должны быть установлены и настроены все обновления, доступные 
на момент приобретения оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих 
в комплектацию оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

Должно быть обновлено программное обеспечение аппаратных компонентов («прошивок») контроллеров оборудования.

Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным не ранее 
2026 года, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

Подрядчик обязан продемонстрировать характеристики предоставляемого оборудования, для этого оборудование должно иметь русифицированный интерфейс во всех вкладках панели управления сервером при доступе через веб-интерфейс и русифицированный BIOS.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик предоставляемого оборудования на соответствие требованиям, установленным в Техническом задании.

# Требования к выполнению работ

# Требования к составу работ

Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы в соответствии 
с разработанной проектно-сметной документацией для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап №5) – СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э5:

- монтаж и пуско-наладочные работы периферийного оборудования в объеме, предусмотренном Спецификацией;

- работы по присоединению к точке электропитания и получение технических условий;

- работы по установке опор в случае необходимости в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию;

- внешний вид опор должен быть согласован с Заказчиком перед монтажными работами;

- разработка исполнительной документации для каждой локации.

# Требования к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ   Дополнительного оборудования.

Целью выполнения комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 
для периферийного оборудования является получение видеоинформации от источников данных и передача ее в ЦОД, расположенный по адресу: проспект Олимпийский, дом 7, помещения № 118, № 118/1 второго подземного этажа лит. А, и отображение видеоинформации на автоматизированных рабочих местах пользователей Системы и видеостене, которая смонтирована в Центре Мониторинга, находящемся по адресу: Краснодарский край, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, ул. Международная, 2, к.123.

Для получения видеоинформации Исполнителю необходимо выполнить установку видеокамер и периферийного оборудования согласно адресному плану, указанному 
в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию, выполнить работы по организации каналов связи и подключение к точке электроснабжения.

Перед установкой периферийного оборудования Подрядчик совместно 
с представителем Заказчика сверяет точность координат, ракурсов, мест размещения видеокамер и опор по каждой локации согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому.

В случае необходимости производит релокацию установленного и нового коммутационного, периферийного оборудования по согласованию с Заказчиком.

Перечень всех работ по развитию Системы, а также их разбивка на этапы и стадии указаны в Приложении № 2 к настоящему Техническому.

В случае необходимости для монтажа оборудования установки дополнительных опор, Подрядчик за свой счет закупает, предварительно согласовывает с Заказчиком дизайн опор перед установкой.

При выполнении работ Подрядчик учитывает риски изменения технических условий размещения периферийного оборудования и иные объективные факторы, препятствующие установке оборудования согласно Приложению № 4 к настоящему Техническому заданию.

При возникновении таких факторов Подрядчик незамедлительно письменно уведомляет Заказчика об их возникновении и согласовывает новые локации для установки периферийного оборудования.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области производства работ и охраны труда.

Организация электропитания, заземления и линий связи, в том числе:

- прокладка самонесущего изолированного провода (СИП), кабель для прокладки в грунте и волоконно-оптических линий связи по опорам, конструкциям, завод провода к точке присоединения и в коммутационный шкаф ИВН;

- укладка кабельных линий в грунт, весь комплекс работ, включая стоимость строительных материалов и других необходимых расходных материалов и комплектующих;

- прокладка и монтаж силовых кабелей, линий связи, включая устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, с учетом стоимости всех расходных материалов, в том числе труб полиэтиленовых, кабелей, муфт для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией и воздушной линии электропередачи;

- монтажные и пуско-наладочные работы для оборудования;

- выполнение земляных работ;

- подключение кабельных линий в точке присоединения;

- комплектация объекта материалами и кабельной продукцией;

- заключение договора тех. присоединения;

- получение справки о выполнении ТУ.

При необходимости:

- выставка, выправка, ремонт, замена, установка, покраска опоры, включая 
и не ограничиваясь: стоимость опоры, приставки, подпоры, укосины, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры 
(при необходимости);

- выполнение топографо-геодезических работ;

- устройство кабельной канализации, в том числе методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с прокладкой п/э труб диаметром не менее 63 мм;

- замена проводов/фидеров, включая отключение фидера, демонтаж кабеля, установка крепежных элементов и соединений, монтаж кабеля со стоимостью кабеля и прочих расходных материалов;

- кронирование деревьев, не исключая получение порубочных листов (после получения согласования от Заказчика);

- работы по благоустройству, нарушенного в ходе выполнения работ, включая, 
но не ограничиваясь: асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия (резиновой крошки), брусчатки, плитки, газонов и зеленых насаждений;

- выполнение обременений, указанных в выдаваемых третьими лицами технических условиях.

# Требования к электропитанию

Организация электропитания выполняется от ближайших точек присоединения, 
в соответствии с полученными Техническими условиями (СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э5).

Питание устанавливаемых камер осуществляется по технологии PoE.

# Требования к документированию

По результатам завершения всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.

Перечень документов, предъявляемых в составе исполнительной документации:

- Титульный лист;

- Содержание тома;

- Пояснительная записка;

- Функциональная схема;

- Схема расстановки оборудования;

- Схема размещения камеры и крепления оборудования на опоре;

- Схема расположения оборудования в телекоммуникационных шкафах;

- Схема прокладки кабельных линий внутри опоры;

- Кабельный журнал коммутации оборудования;

- Схема прокладки электропитания в разрезе каждой локации, отраженную на карте федеральной территории «Сириус», включая используемую кабельную канализацию;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Сертификаты на материалы и оборудование;

- Карточка средства видеонаблюдения (согласно Приложению № 4) для каждой локации;

- Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- Локально-сметный расчет в разрезе каждой локации;

- Локально-сметный расчет на мониторинговый центр;

По согласованию с Заказчиком перечень документации может быть изменен.

Исполнительная документация должны содержать все необходимые 
и достаточные сведения для обеспечения работ по развитию и для эксплуатации сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус».

# Требования к Подрядчику при выполнении работ

При выполнении работ Подрядчик обязан:

- приступить к выполнению, выполнить все работы, сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором;

- при выполнении работ ответственность за сохранность оборудования до окончания приемки лежит на Исполнителе;

- своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они 
не противоречат условиям настоящего Технического задания;

- при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства;

- при выполнении монтажа линий связи и электропитания использовать метод размещения в кабельной канализации, а в случае её отсутствии запросить технические условия на размещение в грунте;

- соблюдать выполнение технических условий при монтаже кабельных линий в кабельной канализации;

- обеспечить проведение работ всеми необходимыми материалами, инструментами и механизмами;

- по окончании работ, обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти с места проведения работ материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ;

- восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство, провести комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, дорожного покрытия и т.д. Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, ПЭУ, сборников цен и других нормативных документов РФ;

- предоставить Заказчику рабочую и исполнительную документацию в электронном виде, в формате *.pdf на flash-накопителе и в бумажном виде в 1 экз.

# Руководящие документы

Работы выполнять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами 
и руководящими документами отрасли:

- Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; 
от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104;

- Руководящие документы отрасли связи РД ВСС РФ, РД 45.120-2000; РД 45.128-2000; РД 45.129-2000 (справочно);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 2.04.09-84 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э - Рабочая документация по Разработке проектно-сметной документации для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап № 5).

# Сертификация

Материалы и Оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы на соответствие действующим в РФ стандартам и разрешены для использования на территории РФ.

# Порядок контроля и приемки работ по развитию Системы

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до дня сдачи выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Техническому заданию) Заказчик должен сформировать приемочную комиссию и письменно уведомить Подрядчика о составе комиссии.

Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в соответствии с программой и методикой испытаний Системы (ПМИ Системы).

В ПМИ указывают:

- перечень объектов, представленных для испытаний;

- перечень требований, которым должны соответствовать объекты;

- условия и сроки проведения испытаний;

- средства для проведения испытаний;

- методику испытаний и обработки их результатов;

- перечень оформляемой документации.

Программа и методика испытаний разрабатывается Подрядчиком для каждого элемента Системы и согласовывается с Заказчиком в следующем порядке:

- не позднее 30 (тридцати) рабочих дней Подрядчик направляет Заказчику на согласование проект ПМИ;

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен согласовать предоставленный проект ПМИ, либо направить конечный перечень обоснованных замечаний со ссылками на пункты настоящего Технического задания, к которым относятся замечания;

- Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен устранить направленные замечания и повторно направить документ на согласование.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента окончания работ Подрядчик должен письменно направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчик письменно извещает Подрядчика о готовности принять участие в приемо-сдаточных испытаниях.

Предварительное согласование сроков может осуществляться в оперативном порядке посредством телефонных переговоров или обмена электронными сообщениями. Достигнутые договоренности фиксируются в установленном порядке в письменном виде.

В ходе проведения приемо-сдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект документации в соответствии с перечнем, указанным в ПМИ.

По факту проведения приемо-сдаточных испытаний составляется протокол приемо - сдаточных испытаний, в котором отражается результат проведения испытаний. 
При обнаружении замечаний, к протоколу прилагается лист учета замечаний, а в решении комиссии указывается срок устранения замечаний. По результатам устранения замечаний Подрядчик не позднее обозначенного срока предоставляет протокол устранения замечаний с указанием решения по каждому замечанию. Приемочная комиссия анализирует протокол и проверяет факт устранения замечаний.

По результату испытаний, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику следующие документы, подписанные со своей стороны (перечень документов может меняться в соответствии с этапом выполнения работ):

- Акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);

- Протокол приемо-сдаточных испытаний Системы;

- Программа и методика испытаний по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5).

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает вышеуказанные документы и направляет один подписанный экземпляр Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от подписания документов с указанием полного перечня замечаний в документах со ссылками на требования Технического задания или нормативно-правовые акты со сроками их устранения.

После устранения замечаний Подрядчик направляет Заказчику исправленные документы.

# Приложение № 1 
к Техническому заданию

Технические характеристики

Таблица 1. Характеристики периферийных устройств

| № поз. | Наименование товара | Наименование показателя | Значение | Ед. изм. | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера Тип 1 | Размер сенсора, не менее | 1/2.8 | Дюймы | 75 |
|  |  | Разрешение сенсора, не менее | 5 | Мп |  |
|  |  | Поддержка цветного изображения | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка режима «день»/«ночь» (ИК-фильтр) | Наличие | - |  |
|  |  | Количество кадров в секунду, не менее | 25 | Кадров/сек |  |
|  |  | Поддержка профиля H.264 | H.264; | Профиль |  |
|  |  | Инфракрасная подсветка в режиме «ночь», не менее | 70 | Метры |  |
|  |  | Длина волны | 850 | нм |  |
|  |  | Количество диодов | 6 | Шт. |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по ширине, не менее | 2560 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по высоте, не менее | 1920 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по ширине, не менее | 1024 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по высоте, не менее | 768 | Пиксели |  |
|  |  | Трансляция нескольких потоков TCP/RTSP видео H.264, минимум | 4 | Поток |  |
|  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTSP |  |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «день» (цветное), не более | 0,05 | лк |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «ночь» (ч/б), не более | 0,001 | лк |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, нижнее значение не более | 5,0 | мм |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, верхнее значение не менее | 50 | мм |  |
|  |  | Цифровая система шумоподавления 3D DNR | Наличие | - |  |
|  |  | Компенсация фоновой засветки BLC, HLC | Наличие | - |  |
|  |  | Расширенный динамический диапазон – аппаратный WDR, не хуже | 120 | дБ |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола TCP/IP | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола IP v4 | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола RTSP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола DHCP | Наличие | - |  |
|  |  | Возможность отображения титров (текст, дата, время) | Наличие | - |  |
|  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие | - |  |
|  |  | Соответствие спецификациям ONVIF | Наличие | - |  |
|  |  | Класс защищённости, не ниже | IP66 | класс |  |
|  |  | Ударопрочность корпуса, не ниже | IK10 | класс |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 45 до + 55 | ⁰С |  |
|  |  | Относительная влажность | до 90 (без конденсата) | % |  |
|  |  | Питание | 12В (DC), PoE с грозозащитой |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл, (алюминиевый сплав) |  |  |
|  |  | Цвет корпуса (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита корпуса | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты корпуса, не более | 277 x 94 x 89.5 | мм |  |
|  |  | Масса камеры, не более | 1200 | г |  |
|  |  | Разъемы | RJ45 Гнездо (8P8C) |  |  |
|  |  |  | DC 5.5x2.1mm (Гнездо) |  |  |
|  |  |  | DC 5.5x2.1mm (Штекер) |  |  |
|  |  |  | RCA (Гнездо) |  |  |
| 2 | Монтажная коробка Тип 1 | Описание | Монтажная коробка для цилиндрических купольных камер |  | 75 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 145х145х50 мм |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, в основании бокса d=24мм, боковые d=24мм и d=19мм. |  |  |
|  |  | Сальники | PG-13.5 и PG-16 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
| 3 | Кронштейн Тип 1 | Описание | Кронштейн на столб для цилиндрических камер |  | 75 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 195*126*42 мм |  |  |
|  |  | Цвет | RAL 7024 муар |  |  |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 145х145х50 мм |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, в основании бокса d=24мм, боковые d=24мм и d=19мм. |  |  |
|  |  | Сальники | PG-13.5 и PG-16 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
| 4 | Видеокамера Тип 2 | Материал | Алюминиевый сплав |  | 25 |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 195*126*42 мм |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Инфракрасная подсветка в режиме «ночь», не менее | 300 | м |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по ширине, не менее | 3840 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по высоте, не менее | 2180 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по ширине, не менее | 1280 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по высоте, не менее | 720 | Пиксели |  |
|  |  | Трансляция нескольких потоков видео H.264, минимум | 3 | Поток |  |
|  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTSP |  |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «день» (цветное), не более | 0,05 | лк |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «ночь» (ч/б), не более | 0,01 | лк |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, нижнее значение, не более | 6,5 | мм |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, верхнее значение не менее | 130 | мм |  |
|  |  | Цифровая система шумоподавления 3D DNR | Наличие | - |  |
|  |  | Компенсация фоновой засветки BLC, HLC | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола TCP/IP | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола IP v6 | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола RTSP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола NTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола ICMP | Наличие | - |  |
|  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие | - |  |
|  |  | Соответствие спецификациям ONVIF | Наличие | - |  |
|  |  | Класс защищённости, не ниже | IP66 | класс |  |
|  |  | Грозозащита TVS, не менее | 8000 | В |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 30 до +60 | ⁰С |  |
|  |  | Дистанционное управление PTZ | Да |  |  |
|  |  | Диапазон поворота | 360 | Градусы |  |
|  |  | Диапазон наклона | -10 -90 | Градусы |  |
|  |  | Предустановки, не менее | 40 |  |  |
|  |  | Оптическое увеличение, не менее | X20 | кратность |  |
|  |  | Патрулирование, не менее | 4 | режимы |  |
|  |  | Функции ИИ | Захват людей, лиц, автомобилей и других транспортных средств |  |  |
|  |  | Вес, не более | 6,5 | кг |  |
| 5 | Монтажная коробка Тип 2 | Описание | Монтажная коробка для поворотных камер |  | 25 |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
| 6 | Кронштейн Тип 2 | Описание | Кронштейн на столб для поворотных камер |  | 25 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |

С целью оперативной замены, ремонта и дальнейшей эксплуатации видеокамер производитель или авторизованный центр производителя, должны располагаться на территории Краснодарского края и / или федеральной территории «Сириус».

Таблица 2. Характеристики коммутационных шкафов ИВН

| № п/п | Наименование | Описание, характеристики, комплектация одной единицы | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 6 камер с ИБП | Порты для IP-камер: 10/100Base-Tx с разъемом RJ-45: 6 шт; количество портов с PoE: 6 шт; стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at; поддержка Passive PoE; мощность на порт: до 60 Вт; бюджет мощности PoE для IP-камер: 160 Вт; расстояние передачи данных и PoE: до 100 м. Uplink порты 1000Base-X c разъемом SFP: 2 шт. Производительность коммутационная матрица: 5,2 Гбит/с; скорость коммутации: 10,65 Mpps; таблица МАС-адресов: 8К; буфер пакетов: 1 Мбит; MTU: 1522 байта. Управление Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNTP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал Встроенная грозозащита да; соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5; максимальный импульс по линии питания: 4 кВ; максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ; время импульса: 1/50 мкс. Питание напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В); максимальная потребляемая мощность: не более 380Вт; потребляемая мощность (без PoE нагрузки; без обогрева отсека с АКБ): не более 10 Вт. Встроенный оптический кросс Корпус материал: пластик ABS; степень защиты от внешних воздействий: IP66; кабельные вводы: Физические параметры масса с АКБ: 23 кг; размеры (без учета кабельных вводов): 500 х 400 х 240 мм. Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) RAL 7024 муар Источник бесперебойного питания резервный режим работы при: полном отключении сетевого напряжения; перекосе фаз; тип аккумуляторных батарей: 12В, 12Ахч. Количество аккумуляторных батарей: 2. Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм – наличие Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм – наличие Патч-корд оптический LC-SC 1м – наличие Патч-корд оптический LC-SC 3м - наличие | 24 |
| 2 | Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 8 камер | Порты для IP-камер - 10/100/1000Base-Tx с разъемом RJ-45: 8 шт; - количество портов с PoE: 8 шт; - стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at; - поддержка Passive PoE; - мощность на порт: до 30 Вт; - бюджет мощности PoE для IP-камер: 160 Вт; - расстояние передачи данных и PoE: до 100 м. Uplink порты - 1000Base-X c разъемом SFP: 2 шт. Производительность - коммутационная матрица: 5,6 Гбит/с; - скорость коммутации: 11,47 Mpps; - таблица МАС-адресов: 8К; - буфер пакетов: 1 Мбит; - MTU: 1522 байта. Управление - Web-интерфейс (IPv4); - Telnet; - SNTP; - SNMP v1, v3; - SNMP Trap; - DHCP Client; - TFTP Client; - Syslog; - системный журнал Встроенная грозозащита - да; - соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5; - максимальный импульс по линии питания: 4 кВ; - максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ; - время импульса: 1/50 мкс. Питание - напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В); - максимальная потребляемая мощность: не более 200Вт; - потребляемая мощность (без PoE нагрузки): не более 10 Вт. Встроенный оптический кросс Корпус - материал: пластик ABS; -Цвет: RAL 7024 муар. степень защиты от внешних воздействий: IP66; - кабельные вводы: Физические параметры - масса: 3,6 кг; - размеры (без учета кабельных вводов): 360 х 240 х 120 мм; Цвет - RAL 7024 муар (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм – наличие Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм – наличие | 9 |

# Приложение № 2 
к Техническому заданию

План-график установки камер видеонаблюдения (Дополнительное Оборудование), переданных Заказчиком

Общий срок выполнения работ до 01.12.2026 г.

Срок выполнения работ № 1 (с даты заключения контракта до 30.09.2026) - 30 камер, принятых в эксплуатацию

Срок выполнения работ № 2 (с даты заключения контракта до 30.10.2026) - 30 камер, принятых в эксплуатацию

Срок выполнения работ № 3 (с даты заключения контракта до 30.11.2026)- 40 камер, принятых в эксплуатацию

| Наименование дополнительного оборудования | Количество, шт. | Дата передачи |
| --- | --- | --- |
| Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 6 камер с ИБП | 24 |  |
| Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 8 камер | 9 |  |
| Кронштейн для коммутатора | 33 |  |
| Модуль SFP TX 1310 нм, RX 1550 нм | 33 |  |
| Модуль SFP TX 1550 нм, RX 1310 нм | 33 |  |
| Патч-корд оптический LC-SC 1м | 33 |  |
| Патч-корд оптический LC-SC 3м | 33 |  |
| Видеокамера Тип 1 | 75 |  |
| Монтажная коробка Тип 1 | 75 |  |
| Кронштейн Тип 1 | 75 |  |
| Видеокамера Тип 2 | 25 |  |
| Монтажная коробка Тип 2 | 25 |  |
| Кронштейн Тип 2 | 25 |  |

- Приложение № 3
к Техническому заданию

Адресный план локаций системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» в 2026 году (Этап № 5)

*По согласованию между Заказчиком и Подрядчиком локации могут быть заменены, но общие количественные показатели не должны меняться.

| № п/п | № локации | Адрес локации | Наименование локации | Широта | Долгота | Направленная |  | Поворотная |  | Общее кол-во |  | Распознавание лиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИВН 014 | Морской Бульвар д. 1 | Морской Бульвар. д. 1 | 43.410886 | 39.935832 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 2 | ИВН 146 | Перспективная Роснефть 3 | Перспективная, Роснефть 3 | 43.417454 | 39.940258 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 3 | ИВН 147 | Перспективная Роснефть 4 | Перспективная, Роснефть 4 | 43.416970 | 39.941083 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 4 | ИВН 148 | Воскресенская-Конт-й 1 | Воскресенская-Конт-й 1 | 43.403699 | 39.979500 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 5 | ИВН 149 | Воскресенская-Конт-й 2 | Воскресенская-Конт-й 2 | 43.403993 | 39.979777 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 6 | ИВН 151 | Урожайная 9 | Урожайная 9 | 43.411069 | 39.980162 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 7 | ИВН 152 | Каспийская 64Г | Каспийская 64Г | 43.413875 | 39.975338 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 8 | ИВН 153 | Каспийская 53 | Каспийская 53 | 43.418598 | 39.966381 | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  |  |
| 9 | ИВН 154 | Диброва-Хоккейная | Диброва-Хоккейная | 43.3950736 | 39.9941662 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 10 | ИВН 155 | Фигурная-Хоккейная | Фигурная-Хоккейная | 43.3948848 | 39.9961135 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 11 | ИВН 156 | Таврическая 1 | Таврическая 1 | 43.389958 | 39.984790 | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 12 | ИВН 157 | Фигурная 32 | Фигурная 32 | 43.3911432 | 39.9907544 | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 13 | ИВН 158 | Бархатные набережная 1 | Бархатные набережная канал 1 | 43.3857069 | 39.9962637 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 14 | ИВН 159 | Бархатные набережная 2 | Бархатные набережная канал 2 | 43.3852609 | 39.9934527 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 15 | ИВН 160 | Крамского 20 | Крамского 20 | 43.3918668 | 39.9864522 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 16 | ИВН 161 | Таврическая-Цимлянская | Таврическая-Цимлянская | 43.389369 | 39.984163 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 17 | ИВН 162 | Цимлянская 12/5 | Цимлянская 12/5 | 43.389489 | 39.983937 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 18 | ИВН 163 | Цимлянская 12/12 | Цимлянская 12/12 | 43.388941 | 39.983386 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 19 | ИВН 164 | Олимпийский пр-т 33 | Олимпийский пр-т 33 | 43.3997516 | 39.9792745 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 20 | ИВН 165 | Олимпийский пр-т- Рекордов | Олимпийский пр-т- Рекордов | 43.398314 | 39.983262 | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  |  |
| 21 | ИВН 166 | Олимпийский пр-т 6/2 | Олимпийский пр-т 6/2 | 43.401560 | 39.973317 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 22 | ИВН 167 | Апрельская-Веселая | Апрельская-Веселая | 43.4037729 | 39.9879542 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 23 | ИВН 168 | Урицкого 18А/2 | Урицкого 18А/2 | 43.388832 | 39.983672 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 24 | ИВН 171 | Парусная 31 | Парусная 31 | 43.4081973 | 39.9403235 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 25 | ИВН 172 | Парусная 4 | Парусная 4 | 43.406869 | 39.943835 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 26 | ИВН 173 | Парусная 39 | Парусная 39 | 43.411700 | 39.937140 | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 27 | ИВН 174 | Храм Переход | Храм Переход | 43.413194 | 39.972158 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 28 | ИВН 175 | Рекордов 5 | Рекордов 5 | 43.401004 | 39.985386 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 29 | ИВН 176 | Храм парковка 2 | Храм парковка 2 | 43.413878 | 39.970528 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 30 | ИВН 177 | Бульвар надежд-Набережная | Бульвар надежд-Набережная | 43.386780 | 39.991020 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 31 | ИВН 178 | Фигурная 30 | Фигурная 30 | 43.3915845 | 39.9929229 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 32 | ИВН 179 | Триумфальная 12А | Триумфальная 12А | 43.4119359 | 39.9428149 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 33 | ИВН 180 | Триумфальная 14 | Триумфальная 14 | 43.4110511 | 39.9463447 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 34 | ИВН 181 | Казачья 24 | Казачья 24 | 43.4150427 | 39.9596431 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 25 |  | 100 |  | 60 |  |

- Приложение № 4

- к Техническому заданию

Карточка средства видеонаблюдения

(в электронном виде)

| Идентификатор |  | Идентификатор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспорт СВН |  |  |  |
| 1 | Адрес установки СВН | Адрес объекта |  |
| 2 | Координаты места размещения камеры (привязка к объекту. на котором установлена камера) | Широта: | lat |
|  |  | Долгота: | lng |
| 3 | Тип камеры (обзорная/направленная) | Тип камеры |  |
| 4 | Модель СВН | Модель камеры |  |
| 5 | Производитель СВН | Производитель |  |
| 6 | IP-адрес камеры. маска. шлюз | ip |  |
|  |  | Маска |  |
|  |  | Шлюз |  |
| 7 | IP:PORT PTZ-хоста камеры | нет |  |
| 8 | Наименование группы камер | Идентификатор |  |
| 9 | Логин пользователя для авторизации на камере | ptzLogin |  |
| 10 | Пароль пользователя для авторизации на камере | ptzPassword |  |
| 11 | Полная ссылка на поток rtsp://ip:port/channel | rtsp |  |
| 12 | Доступность функции управления камерой PTZ | yn |  |
| 13 | Глубина архива в секундах | Локальный архив не предусмотрен |  |
| 14 | Азимут направления камеры в формате ХХХ° | Азимут |  |
| 15 | Высота размещения камеры в метрах | Высота размещения |  |

Эталонное изображение сцены обзора СВН:

Дата создания изображения: Дата создания скриншота

Рисунок № 1. Фрагмент сервиса Яндекс Карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора