Технические требования на

«ОКПД2 28.12.15.190 Поставка гидроструйного аппарата

для нужд Жигулевского филиала»

Лот №

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.12.15.190 Поставка гидроструйного аппарата для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы 2026г.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроструйный аппарат | - шт | - 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция по перечню п 2.1.1 | с даты заключения договора | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к качеству продукции.

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 28.12.15.190 Поставка гидроструйного аппарата для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | - Гидроструйный аппарат | - Рабочее давление | - 50-400 бар |
| 1.2. |  | Регулировка давления | - Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) |
| 1.3. |  | Расход воды | Не менее 15 л/мин |
| 1.4. |  | Насос высокого давления | Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами |
| 1.5. |  | Тип привода насоса ВД | - Фланцевое соединение |
| 1.6. |  | Защита насоса ВД | - Термодатчик защиты от перегрева. Защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению. |
| 1.7. |  | Двигатель | - Электрический двигатель, взрывозащищённое исполнение. Мощность - 11 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току. |
| 1.8. |  | Управление двигателем | - Пускатель с тепловым реле во влагозащищенном корпусе, взрывозащищенное исполнение |
| 1.9. |  | Исполнение | - Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13” (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. |
| 1.10. |  | Вес | - Не более 130 кг |
| 1.11. |  | Габариты | - 1105х685х915 мм |
| 1.12. |  | Комплектация: |  |
| 1.12.1. |  | Гидроструйный аппарат | - 1 шт |
| 1.12.2. |  | Шланг про. 6мм х 15м | 1 шт |
| 1.12.3. |  | Пистолет | - 1 шт |
| 1.12.4. |  | 1 форсунка для поверхностей | - 1шт |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 2.4. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |
| 2.5. | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 3.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: - паспорт (на русском языке); - руководство по эксплуатации (на русском языке); - накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |