филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Тулэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Тулэнерго»

_____________ /С.Ю. Захаров/

«    »                2026 г.

Техническое задание

Производственный экологический контроль (замеры)

Тула-2026 г.

- Наименование работ:

1.1. Организация и проведение работ по лабораторному исследованию атмосферного воздуха аккредитованной лабораторией с предоставлением протоколов замеров установленного образца на источниках выделения вредных веществ, на границе и в контрольных точках объектов негативного воздействия (далее – ОНВ) филиала «Тулэнерго».

2. Объемы, место, адрес, сроки выполнения работ.

2.1. Исследование атмосферного воздуха от организованных источников ОНВ филиала «Тулэнерго» должно включать в себя отбор проб, проведение химико-аналитического исследования и проведение замеров всех необходимых контролируемых веществ: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода и других, с предоставлением протоколов измерений, с указанием в протоколах измерений значений концентрации веществ в мг/м³ и мощности выброса в г/с по каждому контролируемому веществу (Таблица 1 Приложения № 1 Технического задания).

2.2. Исследование атмосферного воздуха по химическому воздействию на границе и за территорией необходимых для контроля объектов ОНВ, должно включать в себя отбор проб, проведение химико-аналитического исследования необходимых веществ в местах отбора проб по обозначенным контрольным точкам в указанных единицах измерения в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 1 к данному Техническому заданию.

2.3. Исследование атмосферного воздуха по физическому воздействию уровня шума в контрольных точках по объектам филиала «Тулэнерго» проводится в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 1 к данному Техническому заданию

2.4. Объемы, место, адрес, сроки выполнения работ представлены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

3. Требования к Исполнителю:

3.1. Организация Исполнителя должна иметь действующий Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация» Министерства экономического развития РФ с соответствующей техническому заданию областью аккредитации, указанной в обязательном приложении к Аттестату.

3.2. Исполнитель должен представить Заказчику следующие обязательные действующие документы:

- Аттестат аккредитации лаборатории с приложением об Области аккредитации и документами Росаккредитации о подтверждении компетентности организации Исполнителя с обязательными приложениями. Срок действия Аттестата аккредитации должен соответствовать сроку выполнения работ по Техническому заданию и Календарному плану (Приложение 1 к Техническому заданию).

3.3. Исполнитель должен иметь собственную лабораторию или действующий договор с лабораторией, прошедшей аккредитацию на техническую компетентность на проведение лабораторных анализов и инструментальных замеров в соответствии с техническим заданием:

В приложении к аттестату аккредитации испытательной лаборатории должны быть указаны: исследуемые объекты – промышленные выбросы предприятий, исследуемая среда, используемые природоохранные нормативные документы федеративные (ПНД Ф), которые предназначены для количественного химического анализа (КХА) и оценки состояния объектов окружающей среды, с целью государственного экологического контроля и мониторинга.

3.4. В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» средства измерений должны быть поверены и внесены в Государственный реестр средств измерений. По требованию Заказчика, в случае спорной ситуации, должны быть предоставлены подтверждающие документы о последней поверке измерительного и испытательного оборудования, прибора.

3.5. Исполнитель, как лицо, ответственное за выполнение настоящего договора, может привлекать в качестве соисполнителя аккредитованные лаборатории.

3.6. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий договора Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

3.7. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность обслуживаемого оборудования.

3.8. Наличие зарегистрированного обособленного подразделения на территории Тульской области.

3.9. Наличие у Исполнителя опыта работы в Тульской области по проведению замеров с оформлением протоколов не менее 5-ти лет.

3.10. Выезд Исполнителя на производственные объекты – места выполнения работ.

4. Услуги по выполнению.

4.1. Организация и проведение работ по лабораторному исследованию атмосферного воздуха аккредитованной лабораторией с предоставлением протоколов замеров установленного образца по всем заявленным в Техническом задании источникам филиала «Тулэнерго».

5. Условия оплаты.

5.1. Оплата стоимости услуг по договору производится после выполнения исследований. Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы испытаний (оригиналы) в соответствии с настоящим Техническим заданием и акт выполненных работ.

5.2. Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком после завершения оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке в течение 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6. Особые условия.

6.1. Оказание услуг по исследованию атмосферного воздуха, в строгом соответствии с требованиями действующей нормативно- технической документации и методик, применяемых в 2025 году, по каждому направлению контроля:

- химико-аналитическое исследование от организованных источников выбросов ОНВ;

- наблюдение за химическим воздействием в расчетных точках ОНВ;

- наблюдение за физическим воздействием на границе объекта ОНВ.

6.2. В стоимость услуг должны быть включены все затраты Исполнителя:

затраты на доставку, оборудование, инвентарь, расходные материалы, заработную плату сотрудников и прочие возможные расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе налоги и другие сборы.

6.3. Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024г. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.12.39.113 – Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | Не применяется |

Приложение №1

к Техническому заданию от ______.              .2026 г.

Таблица 1

План-график проведения замеров концентрации загрязняющих веществ от организованных источников выбросов

на объектах ОНВ филиала «Тулэнерго»

|  | Производство, цех, участок, источник выделения |  | № п/п | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Сроки проведения контроля | Норматив ПДВ (ВСВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | мг/м3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ленинский РЭС (г. Тула, Щегловская засека, 24) | Вентиляционная система участка cлужбы подготовки производства | 0001 | 1) 0143 – марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 2) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота); 3) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000817 0,0041556 0,0006753 | 0,16177 8,22817 1,33711 |
|  |  | Вентиляционная система лаборатории | 0003 | 1) 0302 – азотная кислота (по молекуле HNO3) | 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0003000 | 0,26136 |
|  |  | Вентиляционная система токарного цеха | 0004 | 1) 0143 - марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 1 раз в год | 2026 г. | 0,0003034 | 0,89299 |
|  |  | Вентиляционная система участка вулканизации камер | 0006 | 1) 0330 – сера диоксид | 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000003 | 0,00096 |
| 2 | Новомосковский РЭС (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85) | Дымоход котельной | 0001 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0337 – углерода оксид (Углерод окись;угарный газ); 4) 0703 – Бенз/а/пирен | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0228668 0,0037159 0,0721800 3,65е-09 | 125,13411 20,33454 394,99101 0,00002 |
|  |  | Дымоход котельной | 0002 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0337 – углерода оксид (Углерод окись;угарный газ); 4) 0703 – Бенз/а/пирен | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0228668 0,0037159 0,0721800 3,65е-09 | 125,13411 20,33454 394,99101 0,00002 |
|  |  | Дымоход котельной | 0003 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0337 – углерода оксид (Углерод окись;угарный газ); 4) 0703 – Бенз/а/пирен | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0228668 0,0037159 0,0721800 3,65е-09 | 125,13411 20,33454 394,99101 0,00002 |
|  |  | Вентиляционная система участка зарядки аккумуляторов | 0006 | 1) 0322 – серная кислота (по молекуле H2SO4) | 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000038 | 0,08276 |
| 3 | Новомосковский РЭС (Тульская область, г. Донской, ул. Луговая, д. 1) | Вентиляционная система боксов 1-5 | 0002 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0330 – сера диоксид; 4) 0337 – углерода оксид (Углерод окись; угарный газ); | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0006139 0,0000998 0,0001372 0,0017361 | 4,55768 0,74093 1,01859 12,88904 |
|  |  | Вентиляционная система боксов 6-7 | 0003 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0330 – сера диоксид; 4) 0337 – углерода оксид (Углерод окись; угарный газ); | 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000162 0,0000026 0,0000128 0,0013313 | 0,12027 0,01930 0,09503 9,88375 |
| 3 | Кимовский РЭС (Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18) | Труба сварочного поста | 0001 | 1) 0143 - марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 2) 0342 – фториды газообразные | 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000139 3,2е-0,6 | 0,80306 0,18488 |
| 4 | Богородицкий РЭС (Тульская область, г. Богородицк, ул. Волынкина, д. 11) | Дымоход котельной | 0001 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0337 – углерода оксид (Углерод окись; угарный газ); 4) 0703 - Бенз/а/пирен | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0051401 0,0008353 0,0108270 6,85е-10 | 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 |
|  |  | Дымоход котельной | 0002 | 1) 0301 – азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 2) 0304 – азота (II) оксид (Азот монооксид); 3) 0337 – углерода оксид (Углерод окись; угарный газ); 4) 0703 - бенз/а/пирен | 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0051401 0,0008353 0,0108270 6,85е-10 | 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 |
| 5 | Суворовский РЭС (Тульская область, г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2) | Дымоход котельной | 0001 | 1) 0703 - бенз/а/пирен | 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 1,75е-08 | 0,00047 |
|  |  | Труба сварочного поста | 0003 | 1) 0143 - марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 2) 0342 – гидрофторид (водород фторид;фтороводород) | 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000980 0,0000227 | 0,76700 0,17766 |
|  |  | Труба сварочного поста | 0004 | 1) 0143 - марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 2) 0342 – гидрофторид (водород фторид; фтороводород) | 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0000654 0,0000151 | 1,11713 0,25793 |
| 6 | Ефремовский РЭС (Тульская область, г. Ефремов, ул. Советская, д. 26) | Вентиляционная система сварочного участка | 0001 | 1) 0123 – железа оксид; 2) 0143 – марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); 3) 0342 – фториды газообразные | 1 раз в 5 лет 1 раз в год 1 раз в 5 лет | 2026 г. | 0,0004152 0,0000735 0,0000170 | 32,71049 5,79051 1,33930 |
|  |  | Вентиляционная система токарного участка |  | 1) 0123 – железа оксид; 2) 2930 – пыль образивная | 1 раз в 5 лет 1 раз в год | 2026 г. | 0,0010500 0,0006500 | 82,72162 51,20862 |

Таблица 2

План-график наблюдений за химическим воздействием на границе объектов ОНВ филиала «Тулэнерго»

| № | Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Измеряемые параметры | Количество дней исследования в течение года | Место отбора проб, расчетные точки на границе производственной зоны. (расположение контрольной точки нанесено на карту-схему проекта НДВ) | Тип поста | Вариант методики проведения измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Щекинский РЭС (г. Тульская область, г. Щекино, ул. Тульская, 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 | Максимально-разовые концентрации, мг/м3 | 2 раза в год | РТ19. С севера на границе СЗЗ (координаты, м: X – 170,97 м; Y – 327,52 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 2 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ21. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 379,16 м; Y – 195,91 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 3 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ22. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 312,61 м; Y – 68,93 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 4 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ18. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – 92,85 м; Y – 204,21 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| Ефремовский РЭС (Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 | Максимально-разовые концентрации, мг/м3 | 2 раза в год | РТ15. На границе ЗУ для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу: (г. Ефремов, ул. Строителей, земельный участок № 4А на расстоянии 0 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 2 | Железо диоксид | 123 |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 | Максимально-разовые концентрации, мг/м3 | 2 раза в год | РТ16. На границе ЗУ для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу: (г. Ефремов, ул. Строителей, земельный участок № 4В на расстоянии 0 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 4 | Железо диоксид | 123 |  | 2 раза в год |  |  |  |
| Кимовский РЭС (Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 | Максимально-разовые концентрации, мг/м3 | 2 раза в год | РТ10. С севера на границе СЗЗ (координаты, м: X – 72,96 м; Y – 261,20 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 2 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ12. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 264,18 м; Y – 107,83 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 3 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ13. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 190,40 м; Y – 9,74 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 4 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ9. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – -5,65 м; Y – 153,03 м; высота, м: 2,00 м) | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| Ленинский РЭС (Тульская область, п. Ленинский, ул. Северная, д. 2б) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 | Максимально-разовые концентрации, мг/м3 | 2 раза в год | РТ16. На границе ЗУ для ведения ЛПХ по адресу: рп. Ленинский, ул. Северная, д.1, кв.1 на расстоянии 6 м | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 2 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ17. На границе ЗУ для ведения ЛПХ по адресу: рп. Ленинский, ул. Северная, д.1, кв.1 на расстоянии 19 м | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 3 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ18. На границе ЗУ под блокированную жилую застройку по адресу: рп. Ленинский, ул. Северная, д. 23, кв.1 на расстоянии 44 м | Маршрутный | РД52.04.186-89 |
| 4 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 301 |  | 2 раза в год | РТ19. На границе ЗУ для ведения ЛПХ по адресу: рп. Ленинский, ул. Северная, д. 14, кв.2 на расстоянии 66 м | Маршрутный | РД52.04.186-89 |

Таблица 3

План-график наблюдений за физическим воздействием на границе объектов ОНВ филиала «Тулэнерго»

| № | Место измерения параметра, расчетные точки на границе производственной зоны | Измеряемый параметр | Количество дней исследования в течение года | Кем осуществляется контроль | Вариант методики проведения измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Щекинский РЭС (г. Тульская область, г. Щекино, ул. Тульская, 6) |  |  |  |  |  |
| 1 | РТ19. С севера на границе CЗЗ (координаты, м: X – 170,97 м; Y – 327,52 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 2 | РТ21. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 379,16 м; Y – 195,91 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 3 | РТ22. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 312,61 м; Y – 68,93 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 4 | РТ18. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – 92,85 м; Y – 204,21 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| Ефремовский РЭС (Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10) |  |  |  |  |  |
| 1 | РТ8. С севера на границе СЗЗ (координаты, м: X – 250,99 м; Y – 340,50 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 2 | РТ9. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 340,74 м; Y – 233,45 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 3 | РТ11. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 196,77 м; Y – 9,22 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 4 | РТ13. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – 15,86 м; Y – 215,63 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| Кимовский РЭС (Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18) |  |  |  |  |  |
| 1 | РТ10. С севера на границе CЗЗ (координаты, м: X – 72,96 м; Y – 261,20 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 2 | РТ12. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 264,18 м; Y – 107,83 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 3 | РТ13. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 190,40 м; Y – -9,74 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 4 | РТ9. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – -5,65 м; Y – 153,03 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| Ленинский РЭС (Тульская область, п. Ленинский, ул. Северная, д. 2б) |  |  |  |  |  |
| 1 | РТ12. С севера на границе CЗЗ (координаты, м: X – 215,05 м; Y – 308,13м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 2 | РТ12. С востока на границе СЗЗ (координаты, м: X – 298,49 м; Y – 115,17 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 3 | РТ13. С юга на границе СЗЗ (координаты, м: X – 206,86 м; Y – 36,12 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |
| 4 | РТ9. С запада на границе СЗЗ (координаты, м: X – 35,62 м; Y – 183,27 м; высота, м: 2,00 м) | Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА | 2 раза в год в дневное время суток в теплый и холодный период | Аккредитованная лаборатория | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 МУК 4.3.2194-07 |

Заместитель главного инженера – начальник УПБиПК										М.В. Паничкин

Исп.: C. В. Душенина

(4872) 47-85-77