Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                      г. №

Технические требования

на поставку песчано-гравийной смеси на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 08.12.12. Поставка песчано-гравийной смеси на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка песчано-гравийной смеси (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Требования к Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 2, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка, обозначение | Требование ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природная песчано-гравийная смесь |  | 23735-2014 |
| Физико-механические показатели Продукции |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Регламентированные значения |  |
| 1 | Содержание зерен гравия размером более 5 мм, % | 65-75 |  |
| 2 | Содержание песчаной составляющей, % | 35-25 |  |
| 3 | Наибольшая крупность зерен гравия (D наиб), мм | не более 70 |  |
| 4 | Содержание зерен крупностью свыше D наиб, % | 0-15 |  |
| 5 | Содержание зерен крупностью свыше 2D наиб, % | 0 |  |
| 6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси не более, % | 5 |  |
| 7 | Содержание глины в комках не более, % | 1 |  |
| 8 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг не более | 370 |  |
| 9 | Наличие засоряющих включений | не допускается |  |

Таблица №2

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песчано-гравийная смесь | ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3 000 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 3 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, 2 км. Северо-восточнее станицы Федоровская, верхний бьеф Федоровского подпорного гидроузла, правый берег реки Кубань.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.