УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Республики Бурятия

Д.А. Ильин

"___"__________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ОПС Средний Харлун, расположенного по адресу: 671379, Республика Бурятия, Бичурский район, 
у. Средний Харлун, ул. Кирова, д. 1 для нужд УФПС Республики Бурятия

2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ОПС Средний Харлун, расположенного по адресу: 671379, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Средний Харлун, ул. Кирова, д. 1 для нужд УФПС Республики Бурятия.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора. Окончание выполнения Работ: не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

  - Место выполнения Работ: 671379, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Средний Харлун, ул. Кирова, д. 1. Инвентарный номер 01000300004131.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034
«О противопожарном режиме»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры» (ред. от 27.06.1996);

ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры»;

ГОСТ Р 55017-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

СП 1.13130.2020 (С изменением № 1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 70.13330.2012 (С изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 1)»;

СП 73.13330.2016 (С изменением № 1) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 71.13330.2017 (С изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 12.13130.2009 (С изменением № 1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» от 15.05.2024;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2023 год);

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

6.3.2.  Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.4. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

  - Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме 
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.   Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 1 (одном) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9-15 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ОПС Средний Харлун, расположенного по адресу: 671379, Республика Бурятия, Бичурский район, 
у. Средний Харлун, ул. Кирова, д. 1 для нужд УФПС Республики Бурятия

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,187 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН46-04-010-02 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,321 | ГЭСНр57-01-001-02 |  |
| 4 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-012-01 |  |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-033-02 |  |
| 6 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (прим. для брусков 50х50 мм) | 100 м2 | 0,032 | ГЭСН11-01-033-02 |  |
| 7 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-050-01 |  |
| 8 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-009-01 |  |
| 9 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-053-02 |  |
| 10 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН11-01-036-03 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,275 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 12 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,066 | ГЭСН46-04-006-01 |  |
| 13 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,054 | ГЭСН10-05-001-02 |  |
| 14 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 0,18 | ГЭСН10-05-009-01 |  |
| 15 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | 100 м2 | 0,098 | ГЭСН10-05-009-02 |  |
| 16 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 1,15 | ГЭСН26-01-039-01 |  |
| 17 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,432 | ГЭСН10-05-012-01 |  |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,786 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,786 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,321 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (демонтаж) | т | 0,075 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0585 | ГЭСН46-04-012-01 |  |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0195 | ГЭСН10-01-034-05 |  |
| 24 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,039 | ГЭСН10-01-034-01 |  |
| 25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,013 | ГЭСН15-02-019-05 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,013 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| 27 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,075 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 28 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0638 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 29 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-009-03 |  |
| 30 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр56-01-009-04 |  |
| 31 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,1 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 32 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,032 | ГЭСН10-01-039-06 |  |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,01 | ГЭСН15-02-019-05 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,01 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,3 | ГЭСНр67-01-003-01 |  |
| 37 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 38 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр67-01-004-03 |  |
| 39 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 40 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт | 0,06 | ГЭСНм08-03-594-11 |  |
| 41 | Коробка ответвительная на стене | шт | 4 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 42 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,07 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 43 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-591-01 |  |
| 44 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 | ГЭСНм08-02-390-01 |  |
| 45 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,25 | ГЭСНм08-02-409-09 |  |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,25 | ГЭСНм08-02-412-03 |  |
| 47 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 | ГЭСНм08-02-399-01 |  |
| 48 | Электрообогревательные панели мощностью: 0,75 кВт | 10 шт | 0,4 | ГЭСНм08-03-602-04 |  |
| 49 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 1 | ГЭСН20-04-001-01 |  |
| 50 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | ГЭСНм08-03-599-09 |  |
| 51 | Прибор или аппарат | шт | 3 | ГЭСНм08-03-575-01 |  |
| 52 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: без использования автогидроподъемника | 1000 м | 0,025 | ГЭСН33-04-017-02 |  |
| Заземление |  |  |  |  |  |
| 53 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 | ГЭСНм08-02-472-02 |  |
| 54 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 0,3 | ГЭСНм08-02-471-04 |  |
| 55 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,07 | ГЭСНм08-02-472-10 |  |
| Барьер |  |  |  |  |  |
| 56 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (Демонтаж) | 100 м2 | 0,022 | ГЭСН10-01-014-03 |  |
| 57 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом (Демонтаж) | 100 м2 | 0,022 | ГЭСН15-05-003-03 |  |
| 58 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 м2 | 0,037 | ГЭСН10-01-014-03 |  |
| 59 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом | 100 м2 | 0,037 | ГЭСН15-05-003-03 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 60 | Разборка кладки печей: необлицованных | м3 | 3,2 | ГЭСНр60-01-001-01 |  |
| 61 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами | 100 м2 | 0,01 | ГЭСН10-02-010-03 |  |
| 62 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам | 100 м2 | 0,01 | ГЭСН12-01-007-03 |  |
| Наружные работы |  |  |  |  |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |
| 63 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 0,059 | ГЭСН46-04-008-04 |  |
| 64 | Устройство: козырьков (Демонтаж) | м2 | 4,9 | ГЭСН10-01-052-04 |  |
| 65 | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,058 | ГЭСНр59-01-001-02 |  |
| 66 | Устройство: крылец | м2 | 5,8 | ГЭСН10-01-052-03 |  |
| 67 | Устройство: козырьков | м2 | 4,9 | ГЭСН10-01-052-04 |  |
| 68 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,059 | ГЭСН12-01-033-01 |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| 69 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 0,48 | ГЭСН46-04-008-04 |  |
| 70 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0,26 | ГЭСНр58-01-005-04 |  |
| 71 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0,23 | ГЭСНр58-01-018-02 |  |
| 72 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,48 | ГЭСН12-01-033-01 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |
| 73 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,023 | ГЭСН01-02-057-02 |  |
| 74 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 2,3 | ГЭСН08-01-002-03 |  |
| 75 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0165 | ГЭСН06-01-001-01 |  |
| Ограждение |  |  |  |  |  |
| 76 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок | 100 м2 | 0,3643 | ГЭСНр68-04-004-03 |  |
| 77 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,07 | ГЭСН09-08-001-01 |  |
| 78 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,0066 | ГЭСН09-03-014-01 |  |
| 79 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,398 | ГЭСН09-05-001-01 |  |
| 80 | Окраска суриком за два раза: стальных балок, труб диаметром более 50 мм | 100 м2 | 0,089 | ГЭСН15-04-033-03 |  |
| Туалет |  |  |  |  |  |
| 81 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | 100 м3 строительного объема | 0,025 | ГЭСН46-06-009-05 |  |
| 82 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,015 | ГЭСН01-02-061-01 |  |
| 83 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,025 | ГЭСН01-02-057-02 |  |
| 84 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,07 | ГЭСН10-01-010-01 |  |
| 85 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,096 | ГЭСН10-01-012-01 |  |
| 86 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам | 100 м2 | 0,019 | ГЭСН12-01-007-03 |  |
| Водосточная система |  |  |  |  |  |
| 87 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,218 | ГЭСН12-01-009-02 |  |
| 88 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 12 | ГЭСН12-01-035-03 |  |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.

Требование о предоставлении документов, указанные в пунктах 7-9, устанавливается при необходимости для конкретной закупки.