- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 29.20 Поставка погружных насосов с блоками управления для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

- (Лот №)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: Погружные насосы с блоками управления для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция).

- 27.90.31.110 Поставка погружных насосов с блоками управления для выполнения работ на Угличской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение протокола б/н от 27.05.2026  «Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Погружной насос «Гном 50-25» | шт | 2 |  |
|  | Погружной насос «Гном 400-20» | шт | 2 |  |
|  | Погружной насос «Гном 600-10» | шт | 1 |  |
|  | Шкаф управления МНЗ-1/180-13 | шт | 2 |  |
|  | Шкаф управления СуиЗ Лоцман +L2-100 | шт | 3 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.90.31.110 Поставка погружных насосов с шкафами управления для выполнения работ на Угличской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.90.31.110 Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Погружной насос |  | Марка | Гном 50-25 |
|  |  |  | Конструкционный тип | Вертикальный |
|  |  |  | Конструкция | Центробежный |
|  |  |  | Тип насоса | Погружной |
|  |  |  | Напряжение | В380..420 |
|  |  |  | Максимальный расход Qmax, м³/ч | 50 |
|  |  |  | Максимальный напор, м.вод.ст | 25 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 2-16 |
|  |  |  | Частота тока, Гц | 50 |
|  |  |  | Мощность, Вт | 5500 |
|  |  |  | Тип перекачиваемой среды | Вода |
|  |  |  | Тип электродвигателя | Трехфазный |
|  |  |  | Выходной патрубок, мм или Ду фланца | 77 |
|  |  |  | Шкаф управления (опция) | МНЗ-13 |
|  |  |  | Комплектация БРС (по заказу) | ГМ-65 |
|  |  |  | Масса, кг | 56 |
|  |  |  | Ширина, мм | 240 |
|  |  |  | Длина, мм | 430 |
|  |  |  | Высота, мм | 665 |
| 1.2 | Шкаф управления для погружного насоса «Гном 50-20» |  | Марка | МНЗ-1/180-13 |
|  |  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  |  | Номинальная мощность защищаемого двигателя, кВт | 5,5 |
|  |  |  | Номинальный ток защищаемого двигателя, А | 9,0…13,0 |
|  |  |  | Габариты, мм | 300х250х155 |
|  |  |  | Масса, кг | 5 |
| 1.3 | Погружной насос |  | Марка | Гном 400-20 |
|  |  |  | Конструкционный тип | Вертикальный |
|  |  |  | Конструкция | Центробежный |
|  |  |  | Тип насоса | Погружной |
|  |  |  | Напряжение | В380..420 |
|  |  |  | Максимальный расход Qmax, м³/ч | 400 |
|  |  |  | Максимальный напор, м.вод.ст | 20 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 2-16 |
|  |  |  | Частота тока, Гц | 50 |
|  |  |  | Мощность, Вт | 40000 |
|  |  |  | Тип перекачиваемой среды | Вода |
|  |  |  | Тип электродвигателя | Трехфазный |
|  |  |  | Выходной патрубок, мм или Ду фланца | 165 |
|  |  |  | Шкаф управления (опция) | СуиЗ Лоцман +L2-100 |
|  |  |  | Масса, кг | 450 |
|  |  |  | Ширина, мм | 425 |
|  |  |  | Длина, мм | 560 |
|  |  |  | Высота, мм | 1070 |
| 1.4 | Шкаф управления для погружных насосов: «Гном 400-20», «Гном 600-10» |  | Марка | СуиЗ Лоцман +L2-100 |
|  |  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  |  | Номинальная мощность защищаемого двигателя, кВт | 45 |
|  |  |  | Номинальный ток защищаемого двигателя, А | 100 |
|  |  |  | Габариты, мм | 500х400х220 |
|  |  |  | Масса, кг | 16 |
| 1.5 | Погружной насос |  | Марка | Гном 600-10 |
|  |  |  | Конструкционный тип | Вертикальный |
|  |  |  | Конструкция | Центробежный |
|  |  |  | Тип насоса | Погружной |
|  |  |  | Напряжение | В380..420 |
|  |  |  | Максимальный расход Qmax, м³/ч | 600 |
|  |  |  | Максимальный напор, м.вод.ст | 10 |
|  |  |  | Номинальный ток, А | 2-16 |
|  |  |  | Частота тока, Гц | 50 |
|  |  |  | Мощность, Вт | 45000 |
|  |  |  | Тип перекачиваемой среды | Вода |
|  |  |  | Тип электродвигателя | Трехфазный |
|  |  |  | Выходной патрубок, мм или Ду фланца | 165 |
|  |  |  | Шкаф управления (опция) | СуиЗ Лоцман +L2-100 |
|  |  |  | Масса, кг | 450 |
|  |  |  | Ширина, мм | 425 |
|  |  |  | Длина, мм | 560 |
|  |  |  | Высота, мм | 1080 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |