УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Приморского края АО «Почта России»

________ А. В. Дорофеев

подпись

"___"____________2026 г.

Техническое задание

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования в структурных подразделениях Владивостокского магистрального сортировочного центра УФПС Приморского края АО «Почта России»

Владивосток 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования в структурных подразделениях Владивостокского магистрального сортировочного центра УФПС Приморского края АО «Почта России»

- Перечень принятых сокращений.

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| Работы | Работы по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования |
| ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| МСЦ | Магистральный сортировочный центр |
| ОПС | Отделение почтовой связи |
| УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| МСЦ | Магистрально Сортировочный Центр |
| ГОСТ | Государственный стандарт РФ |
| ГОСТр | Государственный стандарт РФ в области строительства |
| СП | Своды правил |
| ТЗ | Техническое задание |
| Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России) |
| Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |

- Наименование работ.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования в структурных подразделениях ВМСЦ УФПС Приморского края.

- Описание работ, цель, задачи.

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями и технологиями заводов-изготовителей почтообрабатывающего оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, ГОСТов законодательства Российской Федерации.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации проводится для поддержания в рабочем состоянии, предотвращения поломок и простоя, с целью соблюдения контрольных сроков обработки почты, при этом принимая все необходимые меры для сохранения и улучшения эксплуатационных показателей обслуживаемого оборудования.

Все работы должны выполняться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик обеспечивает действенные оперативные меры по устранению замечаний и выполнению рекомендаций по результатам проверок, проводимых Заказчиком, в части качества и объемов выполненных Работ.

- Требования к сроку и месту выполнения работ.

Место выполнения работ.

Работы производятся на территории Заказчика по месту установки почтообрабатывающего оборудования. Адреса, марки и количество оборудования указано в Приложении №1 к Техническому заданию.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования осуществляется Подрядчиком со дня, следующего за днем заключения Договора и по истечении 12 (двенадцати) месяцев.

- Перечень и периодичность выполняемых работ оборудования.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования  проводятся в соответствии с руководящим документом: «Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи», утвержденным Заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» 27 марта 2022 г.; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. за № 823.; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879. (Приложение № 3 к Техническому заданию)

Комплекс работ по профилактическому техническому обслуживанию (ПТО) и ремонту почтообрабатывающего оборудования включает в себя контроль технического состояния, поддержания работоспособности и исправности оборудования, его наладку, ремонт и регулировку. Обеспечивается следующими работами:

1. Проведение текущего ремонта и технического обслуживания оборудования.

2. Проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативно-технической документацией производителя. Объем и перечень операций, проводимых при техническом обслуживании, порядок и последовательность их выполнения определяются инструкцией по эксплуатации и инструкцией по техническому обслуживанию оборудования.

Технический персонал Подрядчика, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт, находится в оперативном подчинении представителя Заказчика и выполняет работы, необходимые для обеспечения работоспособности установленного на предприятии почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

Согласно вышеуказанной технической документации, система планово- предупредительных ремонтов (ППР) предусматривает следующие виды обслуживания и ремонтных работ:

Профилактическое техническое обслуживание (ПТО);

Текущий ремонт (ТР).

  - Перечень почтообрабатывающего оборудования,

адреса места нахождения, периодичность его (их) обслуживания и ремонта, виды и объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте

в Владивостокский МСЦ

| № | Наименование Оборудования | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) | Количество оборудования | Кол-во ПТО ед. за 12 мес. | Кол-во ТР ед. за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер ленточный КТС2 2,5-1,5 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Конвейер подвесной станина основная-2х секционный | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Конвейер телескопический стационарный КТС2 3,1-2,3 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 4 | 24 | 8 |
| 4 | Конвейер телескопический универсальный КТУ1 01 | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 3 | 18 | 6 |
| 5 | Конвейер телескопический универсальный КТУ1 3,1-2,3 | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | Конвейер телескопический стационарный КТС2 3,1-2,3 | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 1 | 6 | 2 |
|  | Итого: |  | 11 | 66 | 22 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортеров, конвейеров. ПТО транспортеров, конвейеров проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - проверить визуально ленту транспортера (конвейера), очистить от грязи и пыли, проверить состояние поверхности ленты, сшивки, состояние защитных ограждений, крепежа и облицовки, при необходимости произвести рихтовку и крепление, устранить задиры, уровень масла в редукторе (при необходимости долить); - проверить работу транспортера (конвейера) путем трехкратных пусков остановов (с интервалами не менее 3 мин.). Проверить правильность хода ленты и цепной передачи, при наличии неплановой работы, перекосов, трения об отбортовку и других неисправностей установить причину и устранить; прослушать работу транспортера (конвейера) при возникновении посторонних шумов установить причину и устранить; - проверить работу механизма выдвижения, изменения угла наклона, механизма поворота шлюзовой дверки, если таковые имеются; проверить работу системы сигнализации, аварийной остановки, а также работу пульта управления; замеченные недостатки устранить. Стационарные ленточные транспортеры (конвейеры), встроенные в технологическую цепочку обработки почтовых грузов, опробываются трехкратным включением всей технологической цепочки. - проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца; - очистить от грязи и пыли цепь и звездочки, проверить состояние звеньев цепи и звездочек, смазать цепную передачу, проверить крепление звездочек и их соосность; - произвести профилактику моторной группы; - произвести ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Отрегулировать натяжение ленты; - проверить визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления; - проверить работу всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума; - замеченные неисправности устранить. ТР транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - ослабить и снять ленту, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год); - снять боковые ограждения, кожуха, облицовку. При необходимости отрихтовать, очистить, непригодные элементы заменить; - провести текущий ремонт моторной группы; - промыть в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки; - отремонтировать и отрегулировать тормозные устройства, если такое имеется; - отремонтировать и отрегулировать механизм поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм; - осмотреть механизм выдвижения ленты и механизм угла наклона, если таковые имеются. Очистить механизмы от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать; - снять все ролики, вскрыть корпуса подшипников всех барабанов, очистить и промыть их, негодные детали заменить, смазать подшипники, проверить свободу вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм; - натянуть ленту транспортера (конвейера), сшить, склеить её (проводится один раз в год); - путем пробных пусков проверить работу пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.); - промерить сопротивление изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения; - обкатать транспортер (конвейер) на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.; - заново покрасить транспортер (конвейер); |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование Оборудования | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) | Количество оборудования | Кол-во ПТО ед. за 12 мес. | Кол-во ТР ед. за 12 мес. |
| 1 | Тележка большегрузная прицепная | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 7 | 28 | 14 |
| 2 | Тележка для перемещения грузов ЯПМ-160 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 3 | 12 | 6 |
| 3 | Тележка контейнерная КК 1750 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | тележка платформенная со съемными бортами | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 19 | 76 | 38 |
| 5 | тележка ТБ | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 90 | 360 | 180 |
| 6 | Тележка с подъемным дном | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,2 | 8 | 32 | 16 |
| 7 | Тележка контейнерная КК 1750 | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 53 | 212 | 106 |
| 8 | Тележка большегрузная прицепная | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 41 | 164 | 82 |
| 9 | Тележка с подъемным дном | г. Артем, ул. Сайбеля,41 | 2 | 8 | 4 |
|  | Итого: |  | 225 | 900 | 450 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт почтовых тележек ПТО почтовых тележек проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - очистить тележки от грязи и пыли; - осмотреть и проверить работу ходовой части, колёса тележек, шкворни, поворотный круг должны свободно проворачиваться и не иметь люфтов. Резина на колёсах не должна иметь трещин и надрывов, должна прочно крепиться на ступицах; - проверить состояние и работу рулевой тяги, фиксатора рулевой тяги, тормоза и цепного крюка; - проверить наличие смазки трущихся частей, при необходимости смазать: два раза в год, весной и осенью; при эксплуатации тележек в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе необходимо полностью разобрать ходовую часть и заменить смазку на зимнюю или летнюю; - осмотреть настил, каркас тележки (контейнера). При необходимости очистить, отрихтовать, подварить трещины и подкрасить; - проверить состояние крепления всех деталей, при необходимости восстановить утерянный крепёж, подтянуть ослабленные крепления. Все замеченные неисправности, в том числе и деформацию деталей, устранить. ТР почтовых тележек предусматривает выполнение следующего объема работ: - разобрать ходовую часть тележки, очистить от грязи и старой смазки; подшипники промыть керосином и смазать новой смазкой; проверить биение ободов; негодные детали заменить; - очистить от ржавчины, грязи каркас и настил, трещины в трубках и сварных швах заварить, вмятины, пробоины настила устранить; - выправить рулевую тягу, осмотреть, отремонтировать и отрегулировать тормоза, фиксатор нулевой тяги и сцепной крюк; - покрасить заново; - проверить качество работы тележки обкаткой на холостом ходу при номинальной нагрузке. |  |  |  |  |  |  |

5.3 Перечень работ по ремонту конвейера (транспортера)

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Замена ленты конвейерной ширина 650, толщина 4 мм |
| 2 | Замена замка соединительного механического к конвейерной ленте или сшивка сыромятной лентой |
| 3 | Замена полиамидной конвейерной ленты шириной 700 мм, толщиной 3,5 мм |
| 4 | Спайка полиамидной ленты |
| 5 | Футеровка приводных барабанов |
| 6 | Замена ролика поддерживающего конвейера |
| 7 | Замена ролика опорного конвейера |
| 8 | Замена электродвигателя нового образца конвейера |
| 9 | Замена электродвигателя старого образца конвейера |
| 10 | Замена ремня приводного электродвигателя конвейера |
| 11 | Замена муфты электродвигателя конвейера |
| 12 | Замена редуктора конвейера |
| 13 | Замена мотор-редуктора конвейера |
| 14 | Замена соединительной муфты редуктора конвейера |
| 15 | Замена электропроводки конвейера |
| 16 | Замена выключателя конечного конвейера |
| 17 | Замена механизма срабатывания концевых выключателей конвейера |
| 18 | Замена цепи приводной роликовой однорядной ПР19,05-3180 в комплекте с соединительным замком конвейера |
| 19 | Замена замка соединительного для цепи приводной роликовой однорядной ПР19,05-3180 конвейера |
| 20 | Замена цепи приводной роликовой однорядной ПР15,875-2300-2 в комплекте с соединительным замком конвейера |
| 21 | Замена замка соединительного для цепи приводной роликовой однорядной ПР15,875-2300-2 конвейера |
| 22 | Замена барабана выдвижного секции конвейера |
| 23 | Замена барабана приводного конвейера |
| 24 | Замена барабана натяжного конвейера |
| 25 | Замена звездочки (сборки/выдвижения/движения ленты вперед/назад) конвейера |
| 26 | Замена подшипника (в роликах/барабанах/валах) конвейера |
| 27 | Замена кнопок (вперед, назад, стоп,) конвейера |
| 28 | Замена кнопок (выдвижение, сборка) конвейера |
| 29 | Замена кнопки питания на щите конвейера |
| 30 | Замена кнопки аварийной остановки конвейера |
| 31 | Замена пульта управления конвейером в сборе |
| 32 | Замена пускателя реверсного в сборе конвейера |
| 33 | Замена трансформатора конвейера |
| 34 | Замена реле 24В конвейера |
| 35 | Замена автомата 16А конвейера |
| 36 | Замена магнитного пускателя щита управления конвейера |
| 37 | Замена крышки защиты магнитного пускателя |
| 38 | Замена шкафа управления в сборе конвейера |
| 39 | Замена щита управления конвейера |
| 40 | Замена устройства натяжения вала конвейера |
| 41 | Замена защитного ограждения конвейера |
| 42 | Замена приемного столика конвейера со стороны улицы |
| 43 | Установка заземления конвейера без монтажа контура |
| 44 | Подключение конвейера к электросети |
| 45 | Закрепление конвейера |
| 46 | Ремонт рамы конвейера |
| 47 | Ремонт моторной группы конвейера |
| 48 | Ремонт кабельных соединений конвейера |
| 49 | Покраска конвейера |
| 50 | Ремонт автоматики конвейера |

5.4. Перечень работ по ремонту окна обмена почты

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Замена механизма закрывания окна обмена почты |
| 2 | Замена уплотнителя створок окна обмена почты |
| 3 | Замена петель створки окна обмена почты |
| 4 | Замена внутренней обшивки створок окна обмена почты |
| 5 | Замена наружной обшивки створок окна обмена почты |
| 6 | Замена защитного устройства створки окна обмена почты |
| 7 | Замена пружин створок окна обмена почты |
| 8 | Замена ролика створок окна обмена почты |
| 9 | Покраска окна обмена почты |
| 10 | Регулировка закрывания окна обмена почты |

5.5. Перечень работ по ремонту тележки платформенной

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Замена фиксатора рулевой тяги тележки платформенной |
| 2 | Замена шкворня тележки платформенной |
| 3 | Замена тормоза тележки платформенной |
| 4 | Замена рычага тормоза тележки платформенной |
| 5 | Замена подшипника оси колеса тележки платформенной |
| 6 | Ремонт поворотного круга тележки платформенной |
| 7 | Ремонт рулевой тяги тележки платформенной |
| 8 | Ремонт фиксатора рулевой тяги тележки платформенной |
| 9 | Ремонт тормозов тележки платформенной |
| 10 | Покраска тележки платформенной |

5.6 Перечень используемых запасных частей и материалов при выполнении работ

| № | Наименование материалов | Характеристика материалов | ГОСТ | Количество (на 12 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 203 | ГОСТ 8338-75 | 6 шт. |
| 2 | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 204 | ГОСТ 8338-75 | 6 шт. |
| 3 | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 205 | ГОСТ 8338-75 | 6 шт. |
| 4 | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 206 | ГОСТ 8338-75 | 6 шт. |
| 5 | Подшипники | 180205 | ГОСТ 8338-75 | 2 шт. |
| 6 | Круг стальной | Ду60 | ГОСТ 2590-2006 | 4 м. |
| 7 | Замок | RS 62NC | отсутствует | 3 шт. |
| 8 | Звездочка | z=22; t=19,05 | ГОСТ 591-69 | 1 шт. |
| 9 | Звездочка | z=16; t=19,05 | ГОСТ 591-69 | 1 шт. |
| 10 | Цепь | t=19,05 | ГОСТ 13568-2017 | 2 шт. |
| 11 | Смазка | Вязкость 3 класса | ГОСТ 21150-2017 | 2,5 кг. |
| 12 | Электроды | ОК 46 3,0*350 | ГОСТ 9467-75 | 2,5 кг. |
| 13 | Масло | Минеральное | отсутствует | 5 л. |
| 14 | Пускатель | Магнитный | ГОСТ 15150-69 | 2 шт. |
| 15 | Кнопка | "ПУСК" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 шт. |
| 16 | Кнопка | "СТОП" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 шт. |
| 17 | Кнопка | "АВАРИЙНЫЙ СТОП" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 шт. |
| 18 | Усиленный клеймёный блок | 2х8 мод. | отсутствует | 1 шт. |
| 19 | Возвратная пружина | TA-071 | отсутствует | 1 шт. |
| 20 | Пружинный крючок | TA-073 | отсутствует | 1 шт. |
| 21 | Задний прижим | TA-074 | отсутствует | 1 шт. |
| 22 | Предохранитель | 60/125 | ГОСТ 17242-86 | 2 шт. |
| 23 | Контактодержатель | КПД-6 | отсутствует | 5 шт. |
| 24 | Контакт неподвижный | КПЕ-6 | отсутствует | 5 шт. |
| 25 | Контактный мост | КПЕ-6 | отсутствует | 4 шт. |
| 26 | Контакт неподвижный | КПД-6 | отсутствует | 6 шт. |
| 27 | Диод | 160А | ГОСТ 17465-80 | 2 шт. |
| 28 | Мост контактный | КПД-6 | отсутствует | 4 шт. |
| 29 | Ось балки рулевого моста | C1W01-21601 | отсутствует | 2 шт. |
| 30 | Подшипник | Игольчатый 942/50 | ГОСТ 4060-2025 | 2 шт. |
| 31 | О-Кольцо | C1W01-21901 | отсутствует | 2 шт. |
| 32 | Сальник | C1W01-20801 | ГОСТ 8752-79 | 4 шт. |
| 33 | Фитинг | ZBT33001.2-88 | отсутствует | 2 шт. |
| 34 | Стопорный штифт | C1W01-21201 | отсутствует | 4 шт. |
| 35 | Болт | М6 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 36 | Болт | М8 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 37 | Болт | М10 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 38 | Болт | М12 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 39 | Болт | М17 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 40 | Гайка | М6 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 41 | Гайка | М8 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 42 | Гайка | М10 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 43 | Гайка | М12 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 44 | Гайка | М17 | ГОСТ 7798-70 | 6 шт. |
| 45 | Шайба | М6 | ГОСТ 7798-70 | 12 шт. |
| 46 | Шайба | М8 | ГОСТ 7798-70 | 12 шт. |
| 47 | Шайба | М10 | ГОСТ 7798-70 | 12 шт. |
| 48 | Шайба | М12 | ГОСТ 7798-70 | 12 шт. |
| 49 | Шайба | М17 | ГОСТ 7798-70 | 12 шт. |
| 50 | Круг стальной | Ду16 | ГОСТ 2590-2006 | 20 м. |
| 51 | Труба стальная | 45х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 10 м. |
| 52 | Колесо | Для тележек | ГОСТ 11112-70 | 10 шт. |
| 53 | Кольцо стопорное | DIN 471 | ГОСТ 13942-86 | 10 шт. |
| 54 | Кольцо стопорное | DIN 472 | ГОСТ 13942-86 | 10 шт. |

Материалы предоставляются Подрядчиком.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ.

- Требования к порядку выполнения работ

  - Требования к качеству выполнения работ

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей почтообрабатывающего оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, ГОСТов в частности использовать ГОСТ 8338-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные», ГОСТ 7798-70 « Болты и гайки с шестигранной головкой класса точности В», ГОСТ 9467-75 «Электроды для ручной дуговой сварки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические», ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные», ГОСТ 2590-2006 «Прокат стальной горячекатаный круглый», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные», ГОСТ 11112-70 «Колеса с массивными резиновыми шинами для безрельсового транспорта», ГОСТ 13942-86 «Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них», ГОСТ 8752-79 «Манжеты армированные резиновые».

  - Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочее время с 08-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

В случае аварийных поломок подрядчик выезжает на объект заказчика круглосуточно.

Работы выполняются в месте расположения оборудования или доставляется Подрядчиком в свой ремонтный цех, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка оборудования в ремонтный цех Подрядчика и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов осуществляется силами и средствами Подрядчика.

  - Требования к безопасности

Выполняемые работы должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:

-	ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-	«Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года N 782н.

Выполнять Работы, надлежащего качества, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленными законодательством Российской Федерации и Договором. Обеспечивать при выполнении Работ сохранность имущества Заказчика.

Предварительно согласовать с Заказчиком технологическое отключение и перерывы работающего оборудования на время выполнения Работ.

Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности. Работники, привлекаемые Подрядчиком, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами и позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Копии документов предъявляются Подрядчиком по запросу Заказчика.

Обеспечить достаточное количество инженерно-технических работников, необходимое для обеспечения качественного выполнения Работ.

Содержать имущество в надлежащем состоянии в соответствии с правилами технической эксплуатации, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами и требованиями, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик почтового оборудования и средств механизации.

Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.

Содержать места непосредственного выполнения Работ (производственные помещения отделений почтовой связи) в чистоте и порядке.

Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Оборудования, его экологическое и санитарное состояние. Если оборудование в результате действий или бездействия Подрядчика, или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Подрядчик обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Заказчику.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик после окончания выполнения работ, направляет представителю Заказчика, подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах в сроки и способом, предусмотренные договором.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы.

Гарантийные обязательства на выполненные работы возлагаются на Подрядчика в соответствии с Договором.

- Перечень приложений

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Адреса и список почтообрабатывающего оборудования Владивостокского МСЦ |
| 2 | Спецификация почтообрабатывающего оборудования по видам обслуживания и ремонту |
| 3 | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи от 27.03.2022 г |

Приложение № 1

к техническому заданию на Выполнение работ

по техническому обслуживанию и

ремонту почтообрабатывающего оборудования

в структурных подразделениях

Владивостокского магистрального сортировочного центра

УФПС Приморского края АО «Почта России»

Список почтообрабатывающего оборудования Владивостокского МСЦ и адреса

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Кол-во | Ед. измерения | Местонахождение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Транспортеры и конвейеры | КТС 2 2,5-1,5 | 1 | шт |  |
|  | Транспортеры и конвейеры | КТС 2 3,1-2,3 | 4 | шт |  |
|  | Транспортеры и конвейеры | КПС 2-х секционный | 1 | шт | г. Владивосток; ул. Верхнепортовая, 2. |
|  | Окно обмена почты универсальное | ООПУ | 5 | шт |  |
|  | Транспортеры и конвейеры | КТУ1 01 | 3 | шт | г. Артем; ул. Владимира Сайбеля, 41. |
|  | Транспортеры и конвейеры | КТУ1 3.1-2.3 | 1 | шт |  |
|  | Транспортеры и конвейеры | КТС 2 3,1-2,3 | 1 | шт |  |
|  | Окно обмена почты универсальное | ООПУ | 5 | шт |  |

Приложение № 2

к техническому заданию на Выполнение работ

по техническому обслуживанию и

ремонту почтообрабатывающего оборудования

в структурных подразделениях

Владивостокского магистрального сортировочного центра

УФПС Приморского края АО «Почта России»

Спецификация почтообрабатывающего оборудования по видам

обслуживания и ремонту

| № | Перечень почтообрабатывающего оборудования и видов его обслуживания в Владивостокский МСЦ |
| --- | --- |
|  | ПТО Конвейер ленточный модель: КТС2 2.5-1,5 |
|  | ТР Конвейер ленточный модель: КТС2 2.5-1,5 |
|  | ПТО Конвейер подвесной станина основная-2х секционный |
|  | ТР Конвейер подвесной станина основная-2х секционный |
|  | ПТО Конвейер телескопический стационарный КТС2 3,1-2,3 |
|  | ТР Конвейер телескопический стационарный КТС2 3,1-2,3 |
|  | ПТО Конвейер телескопический универсальный КТУ1 01 |
|  | ТР Конвейер телескопический универсальный КТУ1 01 |
|  | ПТО Конвейер телескопический универсальный КТУ1 3.1-2.3 |
|  | ТР Конвейер телескопический универсальный КТУ1 3.1-2.3 |
|  | ПТО Тележка большегрузная прицепная |
|  | ТР Тележка большегрузная прицепная |
|  | ПТО Тележка для перемещения грузов ЯПМ-160 |
|  | ТР Тележка для перемещения грузов ЯПМ-160 |
|  | ПТО Тележка контейнерная |
|  | ТР Тележка контейнерная |
|  | ПТО Тележка платформенная со съемными бортами |
|  | ТР Тележка платформенная со съемными бортами |
|  | ПТО Тележка ТБ |
|  | ТР Тележка ТБ |
|  | ПТО Тележка с подъемным дном |
|  | ТР Тележка с подъемным дном |

Приложение № 3

к техническому заданию на Выполнение работ

по техническому обслуживанию и

ремонту почтообрабатывающего оборудования

в структурных подразделениях

Владивостокского магистрального сортировочного центра

УФПС Приморского края АО «Почта России»

РЕГЛАМЕНТ

РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

ПОЧТООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ В ОБЪЕКТАХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Редакция №2 от 27.03.2022 г.

(Приложено отдельным файлом.)