Приложение № 1

к Техническому заданию

Описание сортировочной системы

## 1.1 Краткая информация о системе

1.1.1 Структура системы

Структура системы обработки данных показана ниже:

Вся система состоит из следующих подсистем и модулей:

- Основной приводной ленточный конвейер.

- Основная сортировочная линия с каретками.

- Система Визуального Распознавания

Для быстрого определения номера ярлыка на отправлениях используется фиксированное изображение высокоскоростного считывателя кодов с разрешением 5,12 и 20миллионов пикселей.

- Интеллектуальная Подающая Система

(состоит из нескольких подающих станций и автоматически подает отправления на основной сортировочный конвейер).

- Система Управления состоит из шкафа распределения электропитания, шкафа управления, преобразователя частоты двигателя. Она контролирует работу ленточного конвейера и каретки.

- WCS Система

Принципиальная схема Системы:

1.1.2 Описание Функций Системы

Сортировочная система состоит из кареток, оснащенных малым двухсторонне-вращающимся ленточным ремнем  на котором в свою очередь, располагается  отправление. Каретки постоянно циркулируют по кругу, сдвигая отправления вправо или влево при помощи приводного ремня, производя сортировку отправлений. Сортировка осуществляется сбросом почтового отправления с каретки по информации полученной от WCS после считывания штрих-кода почтового отправления.

Сортировочная система позволяет сортировать отправления с разными размерами и видами, доставляя отправления в назначенный выход безопасно и точно.  Однако, учитывая диапазон несущей способности каретки, габариты предмета должны быть не больше (500 мм*400 мм *400 мм) и весом до 12 кг.

Основные функции системы сортировки представлены ниже:

- Станция подачи.

Подающая станция является одним из основных модулей SPS.Оператор размещает почтовое отправление на ней, затем почтовое отправление, по средствам секционных конвейеров, транспортируется на основную сортировочную линию.

- Получение штрих-кода почтового отправления или индекса или адреса назначения

Через систему визуального распознавания штрих-код идентифицируется автоматически. Рекомендуется для почтового отправления использовать штрих-код типа RTM0001 и S10. После распознавания данные о штрих-коде передаются в WCS. Затем из WCS информация поступает на сервер обмена «Почты России», Сервер обмена предоставляет WCS информацию о выходе, в который должно быть сброшено почтовое отправление.

- Доставка отправления в правильный выход

В соответствии с информацией о номере выхода, отправление направляется в соответствующий выход. Когда каретка, перевозящая отправление, прибывает к назначенному выходу, отправление выгружается путем вращения двигателя ленты на самой каретке. Затем информация о том, что почтовое отправление было сброшено в выход предается на сервер «Почты России».

- Мониторинг состояния системы в реальном времени

Графическая система мониторинга используется для отображения рабочего состояния системы сортировки в режиме реального времени (SCADA).

- Журнал операций

Каждое сканирование и результаты распознавания системы и каждой операции записываются для отслеживания и анализа.

- Двусторонний вращающийся блок загрузки (каретка)

Каждый блок загрузки оснащен ремнем, который приводиться в движение двигателем и может вращаться в обоих направлениях, что позволяет одновременно выполнять функцию приема и выгрузки на выход отправлений.

- Сортировочные выходы

Выходы расположены слева и справа от линии сортировки.

- Почтовые отправления

В процессе сортировки могут использоваться почтовые отправления разного типа. Следующие почтовые отправления не могут быть обработаны: размер и вес менее 100 * 100 * 1 мм (30 г) или более 500 * 400 * 400 мм (12 кг), почтовое отправление без штрих-кода, без адресной информации, отправления круглой формы с нестабильным центром тяжести.

- Гибкая настройка ширины выхода

Для сбора почтовых отправлений в большую емкость, например пластиковый контейнер, ширина выхода может быть изменена: ширина малого выхода составляет 750 мм, а ширина большого выхода - 1500 мм.

- Зависимость точности сортировки от скорости движения сортировочной линии

Точность сортировки может быть достигнута путем изменения скорости движения сортировочной линии в соответствии со спецификой отправлений. Минимальная скорость сортировки составляет 2 м / с, а максимальная скорость сортировки 2,5 м / с.

- Скорость сортировки

При максимальной скорости сортировки 2,5 м / с, максимальная производительность сортировки при сбросе в обе стороны может достигать 12 000 единиц в час.

1.1.3 Особенности системы

Технология магнитной левитации провода главной линии

- Технология магнитной левитации провода обладает такими характеристиками, как быстрая скорость, чувствительный запуск/остановка, низкое энергопотребление и низкий уровень шума.

- Автоматическое выравнивание отправлений во время подачи

Отправления перемещаются на каретку точно за счет интеллектуальной системы подачи.

- Высоконадежная промышленная технология беспроводной связи

Используются ведущие в мире промышленные технологии беспроводной связи, отличающиеся стабильной связью и высокой скоростью;

- Система сканирования изображения

Системой для сканирования изображения, автоматически распознает номер накладной по фотографии.

- Система управления.

## 1.2 Схема комплектации шкафа управления

Модульный конвейер				Система сортировки

Рис.:3 Схема комплектации шкафа управления

Шкаф управления Модульным конвейером и ленточным конвейером: управляет работой модульной ленты и ленточного конвейера

Шкаф управления SPS: контролирует работу сортировщика мелких посылок

| Модульный ленточный и ленточный конвейер/Modular Belt&Belt Conveyor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметка в шкафу /Mark in cabinet | Комплектующие /Comonment | Назначение/Usage |
| A4 | ПЛК/PLC | Отметка для ПЛК / Only mark for PLC |
| CPU 1215C |  | Модель ПЛК /model/PLC |
| U1 | Источник питания/Power | Импульсный источник питания 24 В/ Power supply of 24V switch/24V |
| QF1 | Автоматический выключатель/Air-breaker | ВН выключатель нагрузки /Load switch |
| QF2 |  | Импульсный источник питания 24 В /Power supply of 24V switch/24V |
| QF3 |  | Розетка с тремя отверстиями /Socket |
| QF4 |  | Радиатор и освещение/ Raiator and ilumination |
| QF5 |  | Запасной /Spare |
| QF6 |  | Выход 1 /Chute1 |
| QF7 |  | Выход 2 /Chute2 |
| QF8 |  | Выход 3 /Chute3 |
| QF9 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |
| QF10 |  | Питание в шкафу 24В /Cabinet 24V power |
| QF11 |  | Питание в шкафу 24В/ Cabinet 24V power |
| X1 | Разъем /Socket | Розетка /Socket |
| X2 |  | Розетка /Socket |
| FU1 | Плавкий предохранитель /Fuse | Защита основной линии /Protection for main line |
| KA1-21 | Промежуточное реле/Auxiliary relay | For 1 Q point |
| KA22-42 |  | For 1 Q point |
| 401 | Внутри шкафа /Inside cabinet | 24В-GND/24В-Клемма заземления провода |
| 301 |  | 24В-VCC/24В-Напряжение питания |
| 400 | Внешний шкаф /Outside cabinet | 24В-GND/24В-Клемма заземления провода |
| 300 |  | 24В-VCC/24В-Напряжение питания |
| Alarm light | Сигнальный терминал/Signal terminal | Управление сигнальной лампой /Alram light control |
| 24V-VCC | VCC | Положительный полюс /Positive |
| 24V-GND | GND | Отрицательный полюс/ Negative |
| A2 | Выключатель/ Switch | Обмен сигналами /Signal exchange |
| V1 | Частотно-регулируемый привод /Variable-frequency Drive | Сервомеханизм /servo drive |
| V2 |  | Сервопривод-Запасной /servo drive-sapre |
| FU2-8 | Терминальная линия/ Terminal line |  |
| FU2-2 |  |  |
| FU2-3 |  |  |
| FU2-4 |  |  |
| FU2-1 |  |  |
| FU2-5 |  |  |
| FU2-6 |  |  |
| C01 |  | Централизованное управление/ Centerlized control |
| C02 |  | Выходной запасной /Output spare |
| C03 |  | Входной запасной /Input spare |
| B01 |  | Выход 1/ Chute1 |
| B02 |  | Выход 2 /Chute2 |
| B03 |  | Выход 3 /Chute3 |
| XS1 |  | Линия подачи главного кабеля /Line feeder of main cable/ |
| V |  | Мотор-редуктор /Gear motor |
| A01 |  | Выход 1 /Chute1 |
| A02 |  | Выход 2 /Chute2 |
| A03 |  | Выход 3 /Chute3 |

| SPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметка в шкафу/Mark in cabinet | Комплектующие /Comonment | Назначение /Usage |
| A | Трехфазное питание /Three phase power | Трехфазное питание/Three phase power |
| B |  |  |
| C |  |  |
| F1 | Плавкий предохранитель /Fuse | Очередность фаз счетчика электроэнергии/ Power meter phase |
| F2 |  | Очередность фаз счетчика электроэнергии/ Power meter phase |
| F3 |  | Очередность фаз счетчика электроэнергии /Power meter phase |
| F4 |  | Счетчик электроэнергии L1/ Power meter L1 |
| F5 |  | Сигнальная лампочка источника питания (линия KM1) /Power Indicator (KM1 Line) |
| F6 |  | Контур управления питанием 48 В 1/48 В Control loop of 48V power supply 1 |
| F7 |  | Контур управления питанием 48 В 2/48 В Control loop of 48V power supply 1 |
| F8 |  | Контур управления питанием 48 В 3/48 В Control loop of 48V power supply 1 |
| F9 |  | Контур управления питанием 48 В 4/48 В Control loop of 48V power supply 1 |
| KA 1-1 | Силовое реле/ Rely | Контроль источника питания 48 В /Control of 48V power supply |
| KA 1-2 |  | Контроль источника питания 48 В /Control of 48V power supply |
| KA 1-3 |  | Контроль источника питания 48 В /Control of 48V power supply |
| KA 1-4 |  | Контроль источника питания 48 В /Control of 48V power supply |
| KA 2 |  | Красный модуль сигнальной лампы /Red module of alarm light |
| KA 3 |  | Зеленый модуль сигнальной лампы /Green module of alarm light |
| KA 4 |  | Желтый модуль световой сигнализации /Yellow module of alarm light |
| KA 5 |  | Модуль зуммера световой сигнализации /Buzzer module of alarm light |
| KA 6 |  | Синий модуль сигнальной лампы /Blue module of alarm light |
| KA 7-1 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-2 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-3 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-4 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-5 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-6 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-7 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-8 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 7-9 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 8-1 |  | Пуск частотно-регулируемого привода/ Variable-frequency drive start |
| KA 8-2 |  | Вентилятор двигателя LIM /LIM motor fan |
| KA 9-1 |  | Сброс реле безопасности /Safety Rely rese |
| KA 9-2 |  | Аварийная остановка ленточного конвейера/ E-stop of belt conveyor |
| KM1 | Контактор переменного тока /AC Contactor | Управление основным источником питания /Main power supply control |
| KM2-1 |  | Контроль источника питания 48 В/ Control of 48V power supply |
| KM2-2 |  | Контроль источника питания 48 В/ Control of 49V power supply |
| KM2-3 |  | Контроль источника питания 48 В/ Control of 50V power supply |
| KM2-4 |  | Контроль источника питания 48 В/ Control of 51V power supply |
| MLCS |  |  |
| Phase Protector |  | Фазовый протектор/ Phase Protector |
| QF2-1 | Air Breaker/ Автоматический прерыватель | Устройство защиты от перенапряжения /Surge protection Device |
| QF2-2 |  | Запасное/ Spare |
| QF1 |  | Автоматический выключатель в литом корпусе /moulded case circuit breaker |
| QF3-1 |  | Источник питания 48В/ 48 power supply |
| QF4 |  | Кондиционер /Air conditioning |
| QF5-1 |  | Система сканирования/ Scanning system |
| QF6 |  | Освещение шкафа /Cabinet illumination |
| QF7 |  | Вентилятор двигателя LIM/ LIM motor fan |
| QF8-1 |  | Подающая станция /Infeed station |
| QF8-2 |  | Подающая станция/ Infeed station |
| QF8-3 |  | Подающая станция/ Infeed station |

| SPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметка в шкафу/Mark in cabinet | Комплектующие /Comonment | Назначение /Usage |  |
| QF8-4 | Автоматический выключатель Airbreak | Запасная станция подачи /Spare of infeed station |  |
| QF9 |  | Источник питания 24В /24 power supply |  |
| QF10 |  | Розетка в шкафу /Socket inside cabinet |  |
| QF13-1 |  | Принтер/ Printer |  |
| QF13-2 |  | Принтер /Printer |  |
| QF15-1 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-2 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-3 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-4 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-5 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-6 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-7 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-8 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| QF15-9 |  | Преобразователь частоты /Variable-frequency Drive |  |
| SIMATIC S7-1500 | ПЛК PLC | Программный логический контроллер /Program Logic Controller |  |
| SIMATIC EP 200SP | Расширение ПЛК PLC Extension | Модуль расширения ПЛК /PLC extension module |  |
| SPD | Устройство защиты от перенапряжения Surge protection Device | Устройство защиты от перенапряжения/ Surge protection Device |  |
| Splitter N | Сплиттер Splitter | Разветвитель нейтрального провода /Splitter of neutral wire |  |
| Splitter 〨 |  | Разветвитель заземляющего провода /Splitter of earth wire |  |
| TA1 | Однофазный источник питания Single Phase Power Supply | Желтый однофазный источник питания/ Yellow single phase power |  |
| TA2 |  | Зеленая однофазная мощность /Green single phase power |  |
| TA3 |  | Красный однофазный источник питания/ Red single phase power |  |
| VF1 | преобразователь частоты Variable-frequency Drive | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF2 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF3 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF4 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF5 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF6 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF7 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF8 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| VF9 |  | Частотный преобразователь двигателя LIM/ Variable-frequency Drive of LIM motor |  |
| V5 | Источник питания Power Supply | Выключатель питания 24 В /24V power switch |  |
| X1 | Терминальная линия Terminal line | Клемма 48В линии /Terminal of 48V line |  |
| X2: Alarm Light |  | Предупреждающий световой сигнал/ alarmlight |  |
| X3：Speed signal |  | Модуль сигнала скорости /Speed signal module |  |
| X4-1 |  | Модуль сигнала мощности сканирующей системы/ Power signal module of scanning system |  |
| X5：DI Point |  | Цифровой вход/Digital input |  |
| X6-1：DQ Point |  | Цифровой вход/Digital input |  |
| X6-2：DQ Point |  | Цифровой вход/Digital input |  |
| X8 |  | Питание вентилятора двигателя LIM /Power supply of fan of LIM motor |  |
| X9-1：VFD485 |  | Линия связи частотно-регулируемого привода/ Communication line of Variable-frequency Drive |  |
| X100 |  | Освещение в шкафу /Cabinet illumination |  |
| X101 |  | Клеммная линия питания принтера /Terminal line of power supply of printer |  |
| X102 |  | Клеммная линия шкафа питания 24В выхода /Termianl line of 24V power supply cabninet of chute |  |
| X12 |  | Клеммная линия линии электропитания двигателя LIM /Terminal line of LIM motor power supply line |  |
| X24-1:24V |  | Положительная клемма 24 В постоянного тока / Positive terminal line of 24V DC |  |
| X24-2:0V |  | Положительная клемма 24 В постоянного тока /Positive terminal line of 24V DC |  |
| X40:Safety Rely |  | Сигнальный шлейф реле безопасности /Signal loop of safety rely |  |
| XID 24VDC |  | Серийный номер модуля ПЛК/ Serial number of PLC module |  |
| XPSAF5130 |  | Серийный номер реле безопасности/ Serial number of safety rel |  |
| 6E67193-68P00-0DA0 |  | Серийный номер модуля ПЛК/ Serial number of PLC module |  |

## 2.1 Подача электропитания

### 2.1.1 Подключение распределительного шкафа электропитания

Питание всей системы осуществляется главным выключателем в шкафу управления (как показано на рисунке ниже). При включении автомата появится надпись «ON», и в шкаф управления будет подаваться трехфазное напряжение 380В.

ON- включение распределительного шкафа питания

Рис.: 4 Подключение распределительного шкафа питания

### 2.1.2 Включение электропитания оборудования

После того, как главный выключатель электропитания распределительного шкафа включен, а электрический шкаф находится под напряжением (цифровой индикатор на двери будет указывать напряжение по каждой фазе, подаваемого электропитания и загорятся две лампы (желтая и зеленая), отмеченные красным прямоугольником).

Оператор нажимает зеленые кнопки «Пуск» на дверцах главного шкафа управления для подачи электропитания на модульную ленту, ленточный конвейер и SPS в последовательности, указанной на рис. 5 (№1 (на шкафу управления электропитанием), №2 (на дверце шкафа управления модульной лентой и ленточным конвейером) и №3 (на дверце главного шкафа управления SPS). После нажатия кнопки светятся зеленым и система готова к запуску.

3

2

1

Рис. 5: Включение электропитания на Шкафу управления

### 2.1.3 Включение электропитания силового оборудования

Линейные двигатели сортировочной линии управляются автоматическими выключателями QF 15-1/2/3/4/5/6/7/8/9 (шкаф SPS). Оператор поднимает автоматический выключатель, чтобы подать напряжение 220 В.

автоматический  выключатель

Рис. 6: Автоматические выключатели

Желтый кабель, соединяющий главный шкаф управления с модульным ленточным шкафом, подает питание на приводной двигатель модульного ленточного конвейера. Взвести автоматический выключатель QF-1 в шкафу управления модульной ленты для подачи электропитания на двигатель.

Поднимите автоматический выключатель QF 2-2 в главном шкафу управления для подачи питания на двигатели ленточных конвейеров.

2.2 Управление основной линией

### 2.2.1 Запуск основной линии

1

Подготовка: убедитесь в отсутствии посторонних предметов на линии, после чего на главном щите управления зажмите зеленую кнопку подачи электричества ① до тех пор, пока дисплей SCADA и WCS не будет включен.

Запуск основной линии

- Дважды щелкните SCADA, затем программное обеспечение WCS, а затем клиент MQTT. Нажмите на иконку «подключение» MQTT до тех пор, пока он не будет подключен. Проверьте 5 значков в верхнем углу программного обеспечения WCS, пока все они не станут зелеными.

- На WCS нажмите кнопку «пуск» и дождитесь, когда скорость дойдет до 2.00м/с.

Кнопка пуск в Интерфейсе WCS

- На щите управления модульным и ленточным конвейером нажмите кнопку «пуск», подождите 5 секунд. Затем нажмите на кнопку «пуск» на подающих станциях, подавайте почтовое отправление.

Кнопка пуск на шкафу управления

Кнопка пуск панели подающей станции

### 2.2.2 Общий интерфейс системы

8

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), именно Система Сбора и Мониторинга данных, контролирует работу сортировочного оборудования в режиме реального времени.

7

4

9

2

6

3

5

Общий Интерфейс WCS

Основной интерфейс SCADA разделен на несколько функциональных областей, включая область кнопок управления, область мониторинга состояния системы, область сигнализации неисправностей, область мониторинга основной линии и область описания цвета каретки.

- Область кнопок управления: запуск, остановка и настройка системы, которая помогает операторам проверять проблемы

- Область мониторинга работоспособности системы: отражает состояние работоспособности подсистемы

- Область мониторинга в реальном времени: анимация в реальном времени, которая показывает статус SPS

- Описание цвета мониторинга в реальном времени: описание цвета состояния SPS

- Область данных оперативного мониторинга: оперативные данные, показывающие состояние подсистемы SPS

- Область тревоги: здесь будет показано описание сигнализации подсистемы

- Область журнала неисправностей: информация о неисправностях подсистемы записи

- Область входа администратора: вход администратора для настройки

- Область настройки: настройка параметров системы

### 2.2.3 Подробный интерфейс текущего контроля сортировочной линии

Область мониторинга состояния системы

Зеленый и красный цвета показывают состояние работоспособности подсистемы. Зеленый цвет указывает на нормальное соединение, а красный-на отсутствие соединения.

Интерфейс WCS

  - Cервер: Он отслеживает состояние соединения между брокером MQTT Почты России и клиентом Wayzim MQTT.

  - 1# Штрихкод: Система штрих-кодов -это система, с помощью которой сортировщик по штрих-коду получает информацию об отправлении.

  - Система управления скоростью: управляет скоростью сортировочной линии в цикле

  - Система управления выходами: управляет выгрузкой посылок на сортировочной линии

  - Система управления тележками: контролирует связь между контроллером оператора, OPC-сервером и промышленным WLAN

Рис. 14: Общий вид в Интерфейсе WCS

В программе мониторинга в режиме реального времени отображается анимация, которая показывает состояние работы линии сортировки SPS. В программе также отображаются количество и местоположение выходов для сброса посылок и скатов, аварийных выключателей, источников подачи тока (48В), механизмов противоударной системы  и основной двигатель сортировочной линии (LIM). Зеленый цвет показывает стандартную работоспособность SPS, красный - была нажата аварийная кнопка после чего сортировочная линия остановилась, в этом случае оператору необходимо провести проверку и возобновить работу.  Отображение зеленого цвета 48-вольтового источника тока в программе показывает нормальную работу, а красный цвет показывает неисправность, которую должен устранить оператор.

Легенда цветов, описывающих состояния выходов

Состояние выходов в Интерфейсе WCS

Зеленый цвет: открыт

Серый цвет: закрыт

Красный цвет: полный мешок/контейнер или почтовое отправление застряло на выходе

Желтый цвет: почтовое отправление застряло на верхней части одного выхода из 10 выходов в группе

Часто встречающиеся проблемы

Статусы каретки

Остановка: каретка закрыта

В наличии: Почтовое отправление на каретке

Не распознанное: Штрих-код не распознается

Нет штрих-кода: Сканеры не находят штрих-код на посылке из-за отсутствия штрих-кода или скрытого штрих-кода или штрих-кода на нижней части почтового отправления

Нет выхода сортировки：нет указания о выходе от сортировщика Почты России

Состояние отказа тележки

Состояние отказа тележки

Легенда цветов, описывающих состояния тележек

№ 1 тележка имеет доп. ФЭ (фотоэлектрический) сигнал: По причине присутствия посторонних предметов на рельсовой системе сортировщика, данные предметы могут блокировать лучи сканера, в результате свет от лучей передней каретки вызывает погрешность в расчетах равную 600мм (длинна 1-й каретки).

№ 1 тележка отсутствует ФЭ сигнал: Ситуация когда происходит обратное от описанного выше. По причине ослабления или отсутствия перегородки, датчик корректировки производит вычисление с погрешностью в расчетах равную 600мм (длинна 1-й каретки).

Вице-тележка потеряла 2 ФЭ сигнала: Проблема с кабелем сигнала вице-каретки (обрыв, не контакт и т.д.).

Ручной: тележка отключена вручную

Сообщение: ошибка связи внутри этой каретки

Под № 1 тележкой установлен набор датчиков защиты от корреляции. Когда они проходят через перегородку L-type flap (у каждой тележки есть L-type, который может вычислить положение тележки), сигнал между датчиками защиты от корреляции блокируется один раз, а затем система вычисляет расстояние в 600 мм, увеличивая его в свою очередь, чтобы можно было рассчитать путь и положение каретки.

L-type flap

Область данных мониторинга в реальном времени

Интерфейс WCS

- Скорость основной линии: показывает в реальном времени скорости сортировочной линии

- Электрическая частота двигателя: показывает в реальном времени частоту электропитания двигателя

- Время: Время открытия программы

- Объем сортировки: количество отсортированных посылок

- Успешно считано: количество успешно идентифицированных с помощью системы штрих-кодов

- Нераспознанное количество: количество не распознанных посылок

- Коэффициент распознавания: Процент успешно прочитанных штрих-кодов посылок

- Эффективность: Количество успешно отсортированных почтовых отправлений

- Предупреждающее сообщение: Отображение информации о неисправности

### 2.2.4 Система информирования об аварийном состоянии

Информация об аварийном состоянии должна отображаться в интерфейсе SCADA следующим образом

Подсистема,

Интерфейс WCS

Обозначение состояния системы:

- Красное состояние означает, что SPS отключен от сервера Почты России.

- Если этот значок становится красным, это означает, что система BCR неисправна или отключена.

- Если этот значок стал красным, это означает, что скорость сортировочной линии неисправна или нестабильна.

- Если этот значок становится красным, это означает, что выход для сброса посылок не может быть открыт или закрыт.

- Если этот значок становится красным, это означает, что функция подачи и разгрузки не нормально работает.

Область SPS

Интерфейс WCS

- Если выход становится красным, это означает, что разгрузка выхода для сброса посылок невозможна.

- Если этот значок становится красным, это означает, что соответствующий двигатель LIM неисправен.

- Если этот значок станет красным, это означает, что была нажата соответствующая кнопка аварийной остановки.

- Если этот значок становится красным, это означает, что было срабатывание антиударного устройства каретки, контролирующего состояние направляющей каретки. Если имеется повреждение направляющей антиударное устройство сигнализирует об этом.

- Если этот значок становится красным, это означает, что соответствующий блок питания 48 В неисправен.

### 2.2.5 Выключение системы и выход из WCS

  - Перед выключением необходимо прекратить подачу почтовых отправлений, и убедиться, что операторы также прекратили работу на линиях.

  - Убедиться, что на сортировочной линии не осталось неотсортированных отправлений.

Процесс остановки SPS в Интерфейсе WCS

  - Нажмите кнопку «стоп» в программе WCS, дождитесь скорости ленты до показателя “0”, а затем закройте WCS

  - В клиенте MQTT нажмите на красную кнопку до статуса «Отсоединение» и затем закройте окно.

Процесс о закрытии в Интерфейсе WCS

  - Выключите компьютер через интерфейс на мониторе.

  - На шкафу управления модульным и ленточным конвейером нажмите кнопку «стоп».

Кнопка «Стоп» на шкафу управления.

  - На главном щите управления SPS нажмите кнопку «СТОП», чтобы остановите подачу питания.

Кнопка Стоп на главном шкафу управления SPS

  - На главном щите управления нажмите кнопку «стоп», остановите подачу электропитания (Последовательность обратна последовательности подаче питания).

Кнопка «Стоп» на главном шкафу управления

## 2.3 Подготовка к работе линии подачи

Состав подающей станции

Станция подачи SPS предназначена для перемещения почтовых отправлений посредством транспортировки по сортировочной линии. Она имеет высоту 400 мм на антресоли и представляет собой 4-х секционную модель, которая включает секцию погрузки, секцию взвешивания, секцию ожидания, секцию сортировки. Рабочие места операторов выделены желтым цветом, и служат для сбора отправлений, поступающих по скатам выходов конвейерной ленты и последующей загрузки данных отправлений на погрузочную секцию. Секция погрузки оснащена датчиками для определения размеров и включения последующей секции. Если почтовое отправление превышает допустимые значения обработки, то датчик определения размеров автоматически остановит отправление на секции взвешивания и перейдет в режим ожидания до тех пор, пока оператор не воспользуется функцией обратного хода, чтобы вернуть отправление и погрузить ее в NC выход.

Секция взвешивания включает динамические весы и датчик срабатывания следующей секции ожидания. Если вес отправления определен, то оно перемещается в секцию ожидания, которая в свою очередь взаимодействует с секцией сортировки, при наличии пустой каретки, выполняется погрузка данного почтового отправления на основную линию сортировщика.

## 3.1 Эксплуатация линии подачи

### 3.1.1 Эксплуатация пульта управления и шкафа управления электрооборудованием линии подачи

Рис. 29: Панель подающей станции

Описание функции кнопок панели:

Авто/Ручной: Выбор режима работы станции. Ручной режим для ремонта, автоматический режим для подачи.

Запуск: Начало работы.

Стоп: Остановка станции. Завершение работы.

Задний ход: Включение обратного хода движения ленты. Удерживайте кнопку для включения обратного движения (на себя) ленты на линии подачи.

Сброс: Удаление статистической информации на станции.

Аварийная остановка: Для аварийного останова.

Синяя лампа: Светится при включении функции «Задний ход».

Когда главный шкаф управления включен и подано питание（Пожалуйста, обратитесь к разделу 2.1）, выполните следующие действия, чтобы запустить подающую станцию:

- Открыть шкаф управления станции подачи

- Перевести вверх 2 автоматических выключателя (рис. 30).

Автоматический включатель на Шкафу управления подающей станции

Убедитесь, что дисплей блока управления включен, тогда подающая станция готова к запуску.

### 3.1.2 Индикатор состояния линии подачи

На подающей станции установлена сигнальная лампа, а на блоке управления установлен световой индикатор.

предупреждающая лампа：

Лампы Подающей станции

- Зеленый свет: подающая станция запущена и работает в обычном режиме. (рис. 31)

- Красный свет: Нажата кнопка аварийного останова. (рис. 31)

Панель Подающей станции

- Пуск: Для выполнения запуска подающей станции нажмите кнопку один раз, и под нажатой кнопкой загорится зеленый свет.

- Задний ход: Удерживайте кнопку, после чего, под нажатой кнопкой загорится желтый свет, и лента будет вращаться в обратном направлении для возврата отправлений.

### 3.1.3 Запуск линии подачи

Подающая станция должна запускаться только при выходе сортировщика на рабочую скорость вращения.

- Убедитесь, что почтовое отправление отсутствует на станции подачи и никто не трогает ремни.

- Убедитесь в наличии электропитания в главном шкафе управления, а также в том, что   линия сортировки работает в нормальном режиме со скоростью 2,0 м / с.

- Убедитесь, что поворотная ручка «Авто / Ручной» указывает на «Авто».

- Нажмите кнопку «Пуск», запустятся все 4 секции ленточных конвейеров и убедитесь, что все работают нормально.

- Начать подачу посылок

Кнопка Пуск панели Подающей станции

### 3.1.4 Подача

Подающая секция — это место где происходит загрузка отправлений на сортировочную линию. Оператор загружает отправления согласно стандартному методу погрузки посылок, и контролирует процесс работы конвейерной ленты.

  - Размер (длина, ширина и высота) и предел диапазона веса упаковки, следующие: длина: 100 мм ~ 500 мм, ширина: 100 мм ~ 400 мм, высота: 1мм ~ 400 мм, Вес: 0,03 кг ~ 12 кг. Отправления, не подходящие под этот лимит, не должны помещаться на платформу подачи. В противном случае это повлияет на нормальную сортировку системы и снизит эффективность сортировки:

  - По причине фокусного расстояния может быть невозможным сделать четкое изображение и считывание штрих-кода с отправлений, высота которых составляет более 400 мм.

  - Когда почтовое отправление помещается на подающую станцию, край отправления должен быть параллелен подающей параллельной линии, таким образом товар доставляется к каретке через подающую станцию, он должен быть точно доставлен в среднее положение каретки. Отправления, не соответствующие спецификации запрещено загружать на ленту. Для правильного размещения отправления обратитесь к следующему рисунку:

Подающая станция

В процессе загрузки посылок оператор должен обратить внимание на следующий пункт:

- При подаче запрещается прикасаться руками к защитному ограждению и датчикам рамки подающей станции.

- Запрещено опираться на станцию подачи;

- Если в процессе работы на подающей станции аварийная лампа мигает красным цветом, оператор должен отключить питание подающей станции, выключив автомат в шкафу управления.

### 3.1.5 Остановка подающей станции

- Убедитесь, что на станции подачи нет почтового отправления и никто не трогает ремни.

- Удерживайте кнопку «Стоп» нажатой до тех пор, пока подающие линии не остановятся.

Кнопка Стоп панели Подающей станции

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации, незамедлительно нажмите кнопку аварийной остановки, чтобы остановить работу подающей станции.

Аварийная остановка панели Подающей станции

### 3.1.6 Возврат

Если на линию подачи было погружено отправление, не вписывающееся в  рамки  условий погрузки  (габариты, вес и т.д.), или необходимо отменить погрузку отправления, то оператору необходимо долго нажимать кнопку «Задний ход», чтобы вернуть отправление и поместить ее в NC выход. NC выход рядом с подающей станцией предназначен для накопления отправлений нестандартной формы (например, круглых), крупногабаритных посылок (более 500*400*400 мм).

Для этого выполните следующие действия:

- Остановите подающую станция, нажав кнопку «СТОП»

- Убедитесь, что никто не трогает ремни

- Нажмите кнопку «Задний ход»

Кнопка Задний ход панели Подающей станции

- Возьмите почтовое отправление не соответствующее спецификации и положить ее в NC выход для ручной обработки.

NC выход

### 3.1.7 Сброс

При необходимости очистки данных и перезапуска программы действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что подающие ленты остановлены

- Уберите все отправления и убедитесь, что никто не работает и не прикасается к ленте.

- Нажмите кнопку «Перезагрузка» и очистите данные.

Кнопка перезагрузка панели подающей станции

- Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» до тех пор, пока все подающие ленты не вернутся в нормальный режим работы.

Кнопка Пуск подающей станции

- Заново начать работу подачи.

## 3.2 Эксплуатация выходов

### 3.2.1 Конфигурация выходов

Механический процесс

При необходимости переконфигурации выхода из-под мешка на выход под контейнер,

- Сдвиньте разборный треугольный блок вверх параллельно пластине, затем поднимите треугольный блок с помощью рукоятки, чтобы снять треугольный разделитель. (Обратите внимание: только снимите разборный треугольный разделитель с рукояткой）

- Снимите два стопорных болта, которые соответствуют держателю для мешка выхода под контейнер, а затем снимите держатель мешка.

Конфигурация выходов

При необходимости переконфигурации выхода из-под контейнера на выход под мешок,

- Выровняйте зубья на нижней части разборного треугольного разделителя с соединением на большой пластине (для более удобного использования возьмите зубья на прямой стороне треугольного разделителя в качестве ориентира), чтобы все зубья были встроены в большую пластину, а затем с помощью рукоятки потяните треугольный разделитель вниз.

- Установите соответствующий держатель мешка на балку, выровняйте монтажные отверстия, а затем установите стопорные болты.

Конфигурация выходов

Программный процесс

В системе WCS выбрать <объединить> для конфигурации выходов как ниже,

Конфигурация выходов по Системе WCS

### Состояние выхода

Кнопки, находящиеся у выходов, управляют работой выходов, сигнальные огни (кратковременное мигание, длительное мигание) помогают оператору получать информацию о состоянии работы выхода.

Состояние выходов

Кнопки управления выходами со световой индикацией

Один дисплей обслуживает два выхода

Кнопки управления выходами со световой индикацией. Каждая кнопка для своего выхода.

- Когда выход находится в рабочем состоянии, при этом емкость для отправлений не заполнена, все световые индикаторы выхода и аварийный сигнал выключены.

- Когда мешок заполнен, срабатывает датчик заполнения, при этом индикатор выхода быстро мигает, а индикатор аварийной сигнализации мигает красным, указывая оператору на наполнение емкости.

- При замене емкостей для отправлений, оператор нажимает дважды на кнопку, находящуюся у выхода. Сигнальная лампа горит длительное время, принтер находится в процессе печати этикеток.

- После завершения замены емкостей, оператор удерживает кнопку выхода нажатой, пока сигнальная лампа не погаснет. Процесс сброса отправлений в выход возобновится.

- Если оператор хочет закрыть выход при не наполненной емкости, необходимо нажать кнопку выхода три раза.

### 3.2.2 Закрытие выхода

Существует 2 способа закрытия выходов:

3.2.2.1 Закрытие большого количества выходов через WCS

Откройте WCS и войдите в интерфейс настройки.

Интерфейс WCS

Войдите в интерфейс настройки выходов и введите номера выходов, которые планируется закрыть, и нажмите кнопку «Выключить».

Окно «Настройки выходов»

3.2.2.2 Закрытие выхода с помощью кнопки

Найти соответствующую кнопку выхода

Нажмите один раз кнопку, чтобы закрыть выход (рис. 46)

Закрытие выхода

### 3.2.3 Затор

3.2.3.1 Затор в выходе

Когда выход забивается отправлениями, срабатывает датчик затора, и система автоматически останавливает выгрузку посылок в этот выход, индикатор выхода быстро мигает, а сигнальная лампа мигает красным.

Затор в выходах

3.2.3.2 Блокировка выхода

Когда выход заблокирован отправлениями, срабатывает датчик блокировки, и система автоматически останавливает выгрузку посылок в эту группу лотков (10 из 1 группы). Все индикаторы выхода в этой группе горят долго, а индикатор аварийной сигнализации мигает красным.

Блокировка выхода

### 3.2.4 Распределение почтовых отправлений

После подачи отправления на линию сортировки система автоматически определит выход для выгрузки отправления, логика будет следующей.

Логика распределения ПО

## 3.3 Аварийная остановка

### 3.3.1 Аварийная остановка

В случаи чрезвычайной ситуации, нажмите на кнопку аварийной остановки.

Щиты управления

На щите управления сортировщиком есть две кнопки аварийной остановки и еще одна на щите управления модульной и конвейерной лентой.

Аварийная остановка на шкафу управления

- Сортировочная система

Смонтировано 25 кнопок аварийной остановки, которые располагаются около выходов. Еще 6 кнопок аварийной остановки находятся на подающих станциях.

Аварийная остановка сортировочной ленты

- Подающие станции

Здесь расположены 6 кнопок аварийной остановки на пульте управления, которые расположены по правой стороне от линии подачи.

Аварийная остановка подающей станции

(4) Модульная лента

Здесь расположены 6 кнопок аварийной остановки на пульте управления, которые расположены на краю выхода модульной ленты и недалеко от подающих станций.

Аварийная остановка в модульной ленте

(5) Ленточный конвейер

Здесь кнопки аварийной остановки расположены на платформе обслуживания, внешней стороне ленточного конвейера. Всего смонтировано 5 кнопок.

Кнопка аварийного останова конвейерной линии

### 3.3.2 Сброс аварийного останова

3.3.2.1 SPS сброс аварийного останова

- Коснитесь нажатой кнопки аварийной остановки и поверните по часовой стрелке.

Сброс SPS

- Нажмите кнопку «СБРОС» на главном шкафу управления.

Сброс SPS

- Следуйте процессам в разделе 2.2.1, чтобы запустить сортировщик.

3.2.2.2 Сброс отправлений с конвейерной ленты

Коснитесь нажатой кнопки аварийной остановки и поверните по часовой стрелке. Нажмите кнопку «СБРОС» на шкафу управления модульной ленты, а затем нажмите зеленую кнопку «ПУСК», чтобы запустить модульную ленту.

Сброс модульных лент

3.2.2.3 Сброс авариного останова конвейерной линии.

Коснитесь нажатой кнопки аварийной остановки и поверните по часовой стрелке.

Сброс ленточного конвейера

## 3.4 Эксплуатация ленточного конвейера и модульного конвейера

### 3.4.1 Схема последовательности операций

Модульный конвейер и ленточный конвейер

Модульный конвейер и ленточный конвейер используются для транспортировки отправлений. Отправления сначала транспортируются ленточным конвейером на модульную ленту, а затем транспортируются к станции подачи через модульную ленту по желобам.

Запуск и остановка ленточного и модульного конвейера контролируется со шкафа управления модульной лентой

- Нажмите зеленую кнопку на шкафу управления модульной лентой, чтобы одновременно запустить модульную ленту и ленточный конвейер; Будет подан звуковой сигнал. Зеленая лампа на колонне шкафа управления загорится.

- нажмите красную кнопку на шкафу управления модульной лентой, чтобы остановить модульную ленту и ленточный конвейер; Зеленая лампа на колонне погаснет

Шкаф управления модульной ленты

Опционально, при помощи переключателя «авто/ручной» можно выбирать режим работы линии.

Шкаф управления ленточного конвейера (опционально для Самары и Уфы)

- Когда выход доступен для сброса отправления (горит зеленый свет на панели управления выходом) ПО будут автоматически сбрасываться; когда выход заполнится, то загорится желтый свет и подача ПО в данный выход будет прекращена;

### 3.4.2 Указания по безопасной эксплуатации

Вход в зону для обслуживания оборудования разрешен только обслуживающему персоналу.

- Запрещается открывать корпус двигателя или прикасаться к двигателю во время работы машины.

Указание по безопасной эксплуатации

- Запрещается прикасаться к ленте во время работы машины.

- запрещается удалять застрявшие почтовые отправления во время работы оборудования. Очистка разрешается только после остановки машины.

- Только обученный персонал допускается к самостоятельным работам по проверке и ремонту.

- Запрещается проливать жидкость на ремень или какие-либо электрические или электронные компоненты.

- Запрещено подниматься или пересекать ленточный конвейер во время его работы.

- Запрещается изменять настройки или компоненты системы без согласования поставщика оборудования.

## 4.1 Выключение линии подачи

- Убедитесь, что на поверхности станции подачи нет отправлений.

Выключение линии подачи

- Нажмите и удерживайте кнопку «стоп» на блоке управления до тех пор, пока вся линия не остановится.

Кнопка Стоп панели подающей станции

- Нажмите кнопку «стоп» на главном шкафу управления и отключите питание станции подачи.

Кнопка Стоп на шкафу управления

## 4.2 Остановка основной линии

- Подготовка: убедитесь, что операторы на подающих станциях остановили работу, на оборудовании нет людей или отправлений.

Остановка основной линии

- Нажмите кнопку «стоп» в программе WCS, дождитесь пока показатель скорости ленты будет показывать “0”, а затем закройте WCS

- В клиенте MQTT нажмите на красную кнопку до статуса «Отсоединение» и затем закройте клиент.

Процесс остановки в Интерфейсе WCS

- Выключите компьютер стандартным способом (через меню «Пуск»-«Выключение питания»).

- На щите управления модульным и ленточным конвейером нажмите кнопку «стоп».

Кнопка панели на шкафу управления модульных и ленточных конвейеров

- На главном шкафу управления SPS нажмите кнопку «cтоп».

- На главном щите управления нажмите кнопку «стоп», остановите подачу электропитания.

Кнопка панели на главном шкафу управления

## 4.3 Отключение электропитания оборудования

Для отключения электропитания определенного оборудования, см. раздел 1.1.3.

Автоматический выключатель на шкафу управления

## 4.4 Отключение основного электропитания

OFF- Выключение распределительного шкафа питания

После того, как вся система остановлена программно, для обесточивания оборудования, опустите главный автоматический выключатель в правом-верхнем углу главного шкафа управления, чтобы отключить подачу электропитания к шкафу управления и всему оборудованию.

Автоматический выключатель на шкафу управления