Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень услуг по стандартному (плановому, регламентному) техническому обслуживанию Оборудования и ПО Сортировочной системы

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | Ежедневное техническое обслуживание ТО-1 |
| 1.1 | Проверка нахождения напряжения источника питания в допустимом для системы диапазоне и наличия фазы в источнике питания. |
| 1.2 | Проверка состояния инвертора. |
| 1.3 | Проверка наличия посторонних звуков, чрезмерной вибрации и других отклонений во время движения линий. Если есть какой-либо шум, замените ролик или подшипник. |
| 1.4 | Проверка состояния подачи отправления на линии подачи, в том числе, нормальная ли подача отправления и расстояние смещения отправлений. |
| 1.5 | Проверка функции взвешивания динамических весов. |
| 1.6 | Очистка пыли и посторонних предметов с фотоэлектрического датчика линий подачи перед включением питания, проверка на затенение и правильность работы фотоэлектрического датчика и датчика скорости. |
| 1.7 | Осмотр сортировочного оборудования перед началом работы на наличие посторонних предметов на направляющих и каретках, роликовой ленте проверка наличия ненормальных звуков во время работы кареток и других конвейеров. |
| 1.8 | Очистка поверхности ленты каретки и проверка наличия в каретке посторонних предметов (шпагат, скотч, обрывки бумаги и т. д.), проверка работоспособности каждой каретки. |
| 1.9 | Проверка исправности вентилятора линейного двигателя, немедленно замените его в случае неисправности. |
| 1.10 | Проверка системы OBR, работоспособность источника света в оттенках серого и не ослаблен ли кронштейн. |
| 2 | Еженедельное техническое обслуживание ТО-2 |
| 2.1 | Очистка пыли внутри каждой линии подачи. |
| 2.2 | Проверка состояния лент конвейерных линий на наличие отклонений и износа. |
| 2.3 | Проверка состояния всех типов роликов и подшипников конвейерных линий на наличие шумов или износа. |
| 2.4 | Проверка состояния работы двигателей конвейерных линий и приводных ремней. |
| 2.5 | Проверка основной и синхронизирующих лент каждого модуля каретки на наличие отклонений, наличие ненормального звука износа ведущего колеса каретки. |
| 2.6 | Проверка состояния каждой cross-belt каретки, приоритетная аналитика cross-belt кареток, функционирующих неправильно в качестве ключевых проверок. |
| 2.7 | Запуск программы самопроверки каретки, например программы разгрузки с фиксированной ячейкой и проверка состояние работы каретки. |
| 2.8 | Проверка износа кабеля связи каретки (путем осмотра рельса движения каретки) и проверка предупреждающих сообщений в SCADA. |
| 2.9 | Проверка OBR и кронштейна шкалы яркости на наличие каких-либо отклонений, а также снижения качества измерительной зеркальной световой завесы. Очистка окна фотоэлемента от пыли и пятен. |
| 2.10 | Проверка работоспособности OBR и источника света в оттенках серого. Очистка при наличии пыли и грязи. |
| 2.11 | Проверка работоспособности OBR и оттенков серого цвета, включая изображения, результаты идентификации и т. д. |
| 2.12 | Проверка и запись данных мониторинга оборудования: в том числе состояние кареток, предупреждающих сообщений оборудования и т.д. Фоновые рабочие данные оборудования включают объем отсортированных отправлений, эффективность линий подачи отправлений, объем сортировки OBR, качество сортировки/процент отбраковки, количество повторных циклов обработки отправлений, отправления вне сортплана, отправления отсутствуют в БД и т.д. Результаты анализа с рекомендациями должны быть отражены в АСУ ИП |
| 3 | Ежемесячное техническое обслуживание ТО-3 |
| 3.1 | Проверка ленты конвейерных линий на предмет серьезных повреждений и поверхность роликов на наличие пыли. |
| 3.2 | Смазка подшипников конвейерных линий. |
| 3.3 | Проверка состояния кнопок, световых индикаторов и сигнальных ламп конвейерных линий и замена поврежденных деталей. |
| 3.4 | Проверка ленты кареток на наличие серьезных повреждений и регулировка натяжения ленты. |
| 3.5 | Проверка наличия ослабления соединения и заземления между каретками. |
| 3.6 | Произвольная проверка условий крепления и соединения всех деталей, закрепленных винтами и гайками на оборудовании, включая статические механические детали: направляющий рельс, кронштейн рельса, линейный двигатель, устройство предотвращения столкновений и другие фиксированные винты, гайки. |
| 3.7 | Проверка затяжки фиксированных гаек Т-типа между всеми каретками. Проверка затяжки фиксированных болтов всех двигателей кареток и редуктора. Фиксация болтов приводного и горизонтального колес каретки. |
| 3.8 | Проверка состояния износа приводного и направляющего колеса каретки, а также отсутствия ослабленных муфт между каретками. Приводные колеса регулярно заменяются каждый год. Проверка подэлектродной платы каретки на наличие трения с линейным двигателем, стуки, при наличии звука отрегулируйте линейный двигатель. |
| 3.9 | Очистка направляющих рельс сортировщика. |
| 3.10 | Проверка всех кнопок и световых индикаторов шкафов управления и замена поврежденных деталей. |
| 3.11 | Проверка состояния дисплеев сортировочных выходов, кнопок и сигнальных ламп и замена поврежденных деталей. |
| 3.12 | Проверка кнопок аварийного останова и замена поврежденных деталей. |
| 3.13 | Проверка наличия посторонних предметов или деформаций в контактном элементе электрощетки, очистка электрощетки. Если установлено, что щетка изнашивается, ширина лезвия щетки меньше или равна 4 мм, необходимо заменить лезвие щетки. Замена контактного элемента при его износе или регулярная замена электрощетки после 2 лет эксплуатации. |
| 3.14 | Проверка плат и преобразователей частоты на сортировочной линии и линиях подачи, и все виды преобразователей двигателя. |
| 3.15 | Проверка работоспособности всех вентиляторов электрического шкафа, замена в случае неисправности или каждые шесть месяцев. |
| 3.16 | Проверка работоспособности программы отображения и мониторинга |
| 4 | Ежеквартальное техническое обслуживание ТО-4 |
| 4.1 | Общая система сортировки. Проверка функционирования световых индикаторов, сигнальных ламп, акустических сигналов и кнопочных панелей. |
| 4.2 | Ячейка. Проверка состояния и натяжения ленты. |
| 4.3 | Ячейка. Проверка износа, отклонения и состояния направляющего профиля ленты. |
| 4.4 | Ячейка. Проверка натяжения зубчатого ремня двигателя. |
| 4.5 | Мотор. Визуальный осмотр на наличие отклонений от нормы. |
| 4.6 | Конвейеры. Очистка корпуса, удаление посторонних веществ. |
| 4.7 | Конвейеры. Поверхность ленты. Очистка с помощью теплой воды и нейтрального мыла или нейтрального пенообразователя. |
| 5 | Полугодовое техническое обслуживание ТО-5 |
| 5.1 | Проверка направляющего рельса и компенсационных зазоров. |
| 5.2 | Фотоэлементы (кодировщик, центрирующие фотоэлементы и т. д.). Очистка и проверка правильности выравнивания. |
| 5.3 | Проверка крепления кронштейнов фотоэлементов. |
| 5.4 | Узлы и соединения. Проверка механической сборки, электрических соединений и свободного движения шаровых шарниров. |
| 5.5 | Каретка. Общая проверка состояния узла каретки (износ колес, свободное движение шаровых опор и т. д.). |
| 5.6 | Каретка. Проверка фиксации болтов и гаек. |
| 5.7 | Каретка. Проверка работоспособности и состояния чистящих направляющий рельс щеток. |
| 5.8 | Ячейка. Проверка фиксации болтов и гаек. |
| 5.9 | Ячейка. Проверка крепления ячейки на блоке каретки. |
| 5.10 | Ячейка. Проверка работоспособности электрических соединений. |
| 5.11 | Мотор. Проверка состояния ремней, шкивов и амортизаторов. |
| 5.12 | Мотор. Проверка натяжения приводных ремней. |
| 5.13 | Проверка износа ведущих колес (равномерный и равномерно распределенный на двух колесах). |
| 5.14 | Мотор. Ведущие колеса. Проверка вращения. |
| 5.15 | Мотор. Проверка работоспособности пружины. |
| 5.16 | Мотор. Зацепление колес на перехватывающей лопасти. Убедитесь, что оба колеса полностью включены процесс. |
| 5.17 | Мотор. Проверка фиксации болтов и гаек. |
| 5.18 | Мотор. Электрические соединения. Проверка работоспособности. |
| 5.19 | Линия подачи. Инструментальная проверка состояния подшипников. |
| 5.20 | Конвейеры. Проверка состояния и износа компонентов (ролик, лента и т. д.). |
| 5.21 | Конвейеры. Натяжные винты натяжного ролика. Очистка и смазка. |
| 5.22 | Проверка состояния и износа компонентов (ролик, лента и т.д.). |
| 5.23 | Натяжные винты натяжного ролика. Очистка и смазка. |
| 5.24 | Электрооборудование. Линия подачи. Фильтры охлаждающих вентиляторов на электрошкафах и щитах. Очистка и проверка их правильного функционирования. |
| 5.25 | Электрооборудования. Линия подачи. Проверка аварийных кнопок. |
| 5.26 | Электрооборудование. Сортировочная система. Фильтры охлаждающих вентиляторов на электрошкафах и щитах. Очистка и проверка их правильного функционирования. |
| 5.27 | Электрооборудование. Сортировочная система. Электрошкаф с платой привода. Проверка функционирования. |
| 5.28 | Электрооборудование. Сортировочная система. Проверка аварийных кнопок. |
| 6 | Годовое техническое обслуживание ТО-6 |
| 6.1 | Проверка уровня наклона кареток. |
| 6.2 | Проверка общего состояния сортировщика. |
| 6.3 | Проверка направляющих рельсов на аномальный износ. |
| 6.4 | Индуктор и антенна. Проверка параллельности, расстояние между индуктором и антенной. |
| 6.5 | Общая система сортировки. Запуск оборудования (стартовые рампы и т. д.). Проверка работоспособности. |
| 6.6 | Ячейка. Скорость ячеек. Проверка с помощью тестового отправления. |
| 6.7 | Мотор. Проверка узлов привода и контроллеров двигателя. |
| 6.8 | Мотор. Пусковое устройство для электростатического заряда. Проверка компонентов на износ и обеспечение контакта, замена деталей. |
| 6.9 | Конвейеры. Проверка крепления всех элементов, уделяя особое внимание подвижным элементам (например, блокируемой ступицы со шкивом). |
| 6.10 | Конвейеры. Детальная проверка роликов на аномальный износ. |
| 6.11 | Конвейеры. Проверка динамической нагрузки двигателя и настроек привода. |
| 6.12 | Конвейеры. Проверка натяжения и износа ремней. |
| 6.13 | Электрооборудование. Линия подачи. Световые индикаторы, сигнальные лампы, акустические сигнальные устройства, кнопки и панели управления. Проверка крепления и правильного функционирования. |
| 6.14 | Электрооборудование. Линия подачи. Электрические шкафы и щиты, клеммные винты. Произвольная проверка крепление винтов клемм. |
| 6.15 | Электрооборудование. Линия подачи. Генеральная чистка внутренних элементов электрошкафов и щитов. |
| 6.16 | Электрооборудование. Линия подачи. Очистка электрооборудования на лентах (фотоэлемент, выключатели, датчики приближения, барьеры и т. д.). |
| 6.17 | Электрооборудование. Линия подачи. Проверка креплений и регулировка электрооборудования на лентах (фотоэлемент, выключатели, датчики приближения, барьеры и т. д.). |
| 6.18 | Электрооборудование. Линия подачи. Проверка крепления и настройка измерительных приборов (например, амперметра, вольтметра и т. д.) на электрошкафах. |
| 6.19 | Электрооборудование. Линия подачи. Электропроводка. Точечный визуальный контроль и проверка крепления кабелей и разъемов. |
| 6.20 | Электрооборудование. Сортировочная система. Световые индикаторы, сигнальные лампы, акустические сигнальные устройства, кнопки и панели управления. Проверка крепления и правильного функционирования. |
| 6.21 | Электрооборудование. Сортировочная система. Электрические шкафы и щиты, клеммные винты. Произвольная проверка крепление винтов клемм. |
| 6.22 | Электрооборудование. Сортировочная система. Генеральная чистка внутренних элементов электрошкафов и щитов. |
| 6.23 | Электрооборудование. Сортировочная система. Проверка креплений и регулировка электрооборудования на лентах (фотоэлемент, выключатели, датчики приближения, барьеры и т. д.). |
| 6.24 | Электрооборудование. Сортировочная система. Проверка крепления и настройка измерительных приборов (например, амперметра, вольтметра и т. д.) на электрошкафах. |
| 6.25 | Электрооборудование. Сортировочная система. Электропроводка. Точечный визуальный контроль и проверка крепления кабелей и разъемов. |
| 7. | Сопровождение ПО (СПО) |
| 7.1 | Анализ функционирования системы в том числе посредством удаленного подключения; |
| 7.2 | Восстановление работоспособности системы в случае сбоя установленного программного обеспечения |
| 7.3 | Анализ системных журналов, с целью обнаружения причины сбоя, и дальнейшим устранении неисправности; |
| 7.4 | Периодические обновления, установленных пакетов программного обеспечения (кроме системного программного обеспечения) с созданием резервных копий. Проведение данных работ согласовываются с Заказчиком. |
| 7.5 | Инсталляция патчей/приложения/обновления для установленного программного обеспечения; |
| 7.6 | Изменение настроек ПАК в процессе производственной деятельности в т.ч периодические обновления, установленных пакетов программного обеспечения (кроме системного программного обеспечения, если его обслуживание передано заказчику) с созданием резервных копий; |
| 7.7 | Консультация по вопросам использования программного обеспечения; |
| 7.8 | Актуализация инструкций. |
| 7.9 | Восстановление ПО из резервной копии в случае невозможности восстановить его работоспособность другими способами. |
| 7.10 | Техническое обслуживание аппаратной инфраструктуры |
| 7.11. | Восстановление работоспособности системы в случае сбоя аппаратной инфраструктуры |

Все работы по техническому обслуживанию программного обеспечения фиксируются и детально описываются в системе АСУ ИП.