Технические требования на выполнение работ

Разработка подразделов проектной документации в части объектов хвостового хозяйства I и II очереди «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и «Сети связи» по объекту строительства:

«ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Строительство хвостохранилища II очереди».

Лот №0467-ОСН ПРОД-ДОХ-2026-ВНИИГ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	- ведомости объёмов работ и ведомости объемов материалов к каждому подразделу в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз. Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:	6

2.2.	Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела проектной документации Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5. Сети связи.	18

:	18

2.3.	Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела проектной документации  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	18

2.4.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	20

2.4.1.	Требования к видам и объемам работ	20

2.4.2.	Требования к срокам выполнения работ	20

2.5.	Требования к качеству работ	22

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ГОСТ | Государственные стандарты РФ |
| СП | Свод правил |
| СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |
| ЦММ | Цифровая модель местности |
| МПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| АУПС | Автоматическая установка пожарной сигнализации |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| СПС | Система пожарной сигнализации |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| АПТ | Автоматическое пожаротушение (система автоматического пожаротушения) |
| ТБЭ | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |
| ИОС | Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического обеспечения |
| ПД | Проектная документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| СС | Сети связи |
| ТЗ | Техническое задание |
| НСОВ | Насосная станция оборотного водоснабжения |

#### Наименование закупаемой продукции

Разработка подразделов проектной документации  в части объектов хвостового хозяйства I и II очереди по объекту строительства: «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Строительство хвостохранилища II очереди».

#### Цель выполнения работ

Разработка подразделов проектной документации  по объектам «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн. тонн руды в год. Строительство хвостохранилища II очереди» и «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн. тонн руды в год. Реконструкция отдельных сооружений хвостохранилища I очереди» в части:

- Раздел 5. Сети связи;

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

#### - ведомости объёмов работ и ведомости объемов материалов к каждому подразделу в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз. Существующее положение

Удоканское месторождение меди расположено в Каларском районе Забайкальского края в 40 км к юго-востоку от районного центра поселка Чара (23 км к югу от поселка Новая Чара) и одноименной железнодорожной станции Восточно-Сибирской железной дороги Байкало-Амурской магистрали, и в 650 км к северо-востоку от административного центра Забайкальского края – города Чита.

Район месторождения имеет сложный интенсивно расчлененный горный рельеф с высотой вершин 1950 – 2050 м и крутыми склонами. Среднегорный рельеф в пределах хребта Удокан с абсолютными отметками поверхности 1100 - 1800 м. Склоны крутые, средней крутизны и пологие, с развитыми на них обширными полями курумов. Участок строительства относится к зоне распространения многолетнемерзлых грунтов.

Хвостохранилища I и II очередей предназначено для складирования сгущенных хвостов обогащения I и II очередей ГМК «Удокан».

Хвостохранилища I и II очередей являются объектами размещения отходов производства.

Сейсмичность в районе строительства – 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Строительство хвостохранилища II очереди» и «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Реконструкция отдельных сооружений хвостохранилища I очереди» | Забайкальский край, Каларский район, пос. Удокан | «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Хвостовое хозяйство» |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов проектной документации:

-	Технические условия на подключение к сетям связи;

-	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;

-	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;

-	Раздел 4. Конструктивные решения;

-	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения;

-	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

-	Раздел 6. Технологические решения;

-	Технические отчеты по инженерным изысканиям.

Перечень исходных данных может быть расширен по мере необходимости при выполнении работ.

#### Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора. Иные требования и сведения общего характера

Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при прохождении государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации и согласования документации с Заказчиком до получения всех необходимых согласований и положительных заключений.

Субподрядчик в рамках договорных обязательств отрабатывает, снимает замечания и сопровождает при согласовании  разделов проектной документации с Генеральным Заказчиком.

# Требования к продукции

#### Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:

- - Всё электротехническое оборудование должно иметь местное управление по локальной системе;

- - Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);

- - В рамках комплектов проектной документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела проектной документации Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5. Сети связи.

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» https://docs.cntd.ru/document/902087949

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- СП 519.1325800.2023 «Сети связи. Правила проектирования» https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/196/7hth38ftzl10ypxt57yhutke6pf5yjyq/SP-519.pdf

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела проектной документации  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/?ysclid=moijkvmh29471098425

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/?ysclid=moijmczuht559866768

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «технический регламент о безопасности здания и сооружений» https://base.garant.ru/400832303/

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» https://docs.cntd.ru/document/902087949

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/1d2/%D0%A1%D0%9F44.13330.2011%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» https://istkult.ru/upload/medialibrary/998/e6b5nxn6oe3hzau5xni7bpn5aby7t81u/SP-131.13330.2020.-Stroitelnaya-klimatologiya..pdf?ysclid=moijvzpobq967089323

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» https://docs.cntd.ru/document/573536177?ysclid=moijxgr7n5904979105.

- ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. https://docs.cntd.ru/document/1200003611?ysclid=moik0huhyn539192652.

- СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. https://docs.cntd.ru/document/1200098833?ysclid=moik1addwm809065365.

- СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности https://docs.cntd.ru/document/1200071145?ysclid=moik215jnm955646897.

- СП 485.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. https://docs.cntd.ru/document/573004280?ysclid=moik2sce3k596525423.

- СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. https://docs.cntd.ru/document/566249686?ysclid=moik37larj460936338.

- СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения. https://docs.cntd.ru/document/351102147?ysclid=moik3xs512151904554.

- СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. https://docs.cntd.ru/document/565248961?ysclid=moik4imgwb881864776.

- ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. https://docs.cntd.ru/document/9051953?ysclid=moik57yl3d355140158.

- СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. https://docs.cntd.ru/document/565248963?ysclid=moik5pxbvh493247816.

- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf

- СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851474.htm

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Текстовая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Графическая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Ведомость объемов работ. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Текстовая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Графическая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Ведомость объемов работ. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Текстовая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. | С даты, следующей за датой заключения Договора. | 30.10.2026 г. |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Графическая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. |  |  |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи. Ведомость объемов работ. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. |  |  |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Текстовая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. |  |  |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Графическая часть. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. |  |  |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Ведомость объемов работ. Объекты хвостового хозяйства. Хвостохранилище II оч. |  |  |

#### Требования к качеству работ

Наименование работ: Разработка подразделов проектной документации в части объектов хвостового хозяйства I и II очереди «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и «Сети связи» по объекту строительства: «ГМК «Удокан». II очередь строительства производительностью не менее 36,0 млн тонн руды в год. Строительство хвостохранилища II очереди».

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Подраздел проектной документации «Сети связи». | - указать характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства; - Диспетчеризация технологического и инфраструктурных комплексов; - описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения; - в рамках подраздела проектной документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. - в графической части должны быть представлены принципиальные схемы и планы сетей связи. |
|  | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | - описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) описание системы, характеристики оборудования; - автоматическая система пожаротушения - описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций - в рамках раздела проектной документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Требования к разрабатываемым комплектам проектной документации |  |
| 1.2.1. | Подраздел «Сети связи». | - Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Отчётную документацию оформить в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 1.2.2. | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | - Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Отчётную документацию оформить в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов проектной документации | Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| - 1.5 | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Подраздел «Сети связи». | Состав и оглавление раздела ПД должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Оформление разделов ПД должно соответствовать: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. Разработанная и согласованная проектная документация, предоставляемая для проведения экспертизы, должна быть подписана электронной подписью (УКЭП) всеми лицами, участвующими в ее разработке согласно письма Минстрой России № 4409-КМ/14 от 30.01.2026 г. в силу изменения в ГрК РФ часть 16 ст. 55.5-1. c 01.03.2026 г. |
|  | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Состав и оглавление раздела ПД должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Оформление разделов ПД должно соответствовать: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. Разработанная и согласованная проектная документация, предоставляемая для проведения экспертизы, должна быть подписана электронной подписью (УКЭП) всеми лицами, участвующими в ее разработке согласно письма Минстрой России № 4409-КМ/14 от 30.01.2026 г. в силу изменения в ГрК РФ часть 16 ст. 55.5-1. c 01.03.2026 г. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
| - 1.6.1 | Порядок приемки | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |
| 1.7.1 | Оформление документации | ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| - 2 | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
| - 2.1 | Ответственность и гарантии подрядчика | В соответствии с условиями договора |
| - 3 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| - 3.1 |  | В соответствии с условиями договора |