Техническое задание на

Оказание услуг по содержанию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания изображения регистрационных знаков транспортных средств

Система автоматической фотовидеофиксации (далее - комплексы) предназначена для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и распознания изображения регистрационных знаков транспортных средств.

Перечень сокращений и обозначений:

| № п/п | Сокращения и обозначения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТС | Транспортное средство |
| 2. | ТСАФ | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации |
| 3. | СПО | Специальное программное обеспечение |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 5. | КФВФ | Комплекс фотовидеофиксации |
| 6. | ЧДНР | Число Дней Нормальной Работоспособности |

1.Цели и задачи.

- Целью оказания услуг по содержанию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания изображения регистрационных знаков транспортных средств является поддержка в круглосуточном работоспособном состоянии комплексов и их программного обеспечения путем периодического оказания услуг по их профилактике, обслуживанию, контролю технического состояния и ремонту.

- Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соответствие качества, объема и периодичности оказанных услуг.

- Единица измерения - одна отработанная Смена каждой единицы Комплекса.

- Смена – Продолжительность функционирования каждой единицы Комплекса в течение 24 часов в сутки.

- В случае возникновения аварийной ситуации (не зависящей от внешних факторов), длительностью более 23 часов за смену, то данная смена к учёту не подлежит, Заказчиком не оплачивается.

Под аварийной ситуацией (не зависящей от внешних факторов) следует понимать ситуацию, последствиями которой является выход из строя, полная или частичная потеря работоспособности Комплекса.

- В случае если количество неработающих комплексов входящих в систему (кроме комплексов, неработающих по вине 3-х лиц и/или по запросу Заказчика), в сутки составляет более 3 % от общего количества комплексов, данная смена для всех комплексов системы учету не подлежит, Заказчиком не оплачивается.

2.Общие требования.

- Услуги должны оказываться в отношении комплексов в количестве 621 штука. Перечень мест установки Комплексов (Приложение №1). Объем услуг (Приложение №2) должен производиться в соответствии с эксплуатационными требованиями завода изготовителя комплексов (Приложение №6).

- Исполнитель в течении 5 рабочих дней с даты заключения Договора представляет Заказчику список должностных лиц Исполнителя ответственных за организацию оказания услуг.

- Исполнитель и Заказчик в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора осуществляют совместный объезд Комплексов и на основании полученных данных Исполнитель составляет акт технического состояния комплексов (Приложение № 3).

- Исполнитель отвечает за комплектность Комплексов и обеспечивает целостность (сохранность) Комплексов, а в случае утери целостности (сохранности) восстанавливает (ремонтирует) комплексы, либо производит замену на новые, определенные в Договоре, комплексы.

- -

- Исполнитель в течении 5 рабочих дней с даты заключения Договора должен организовать службу круглосуточной технической поддержки (диспетчерскую) и письменно уведомить Заказчика.

- В ходе оказания услуг Исполнитель обязан за свой счет обеспечивать обслуживание и работоспособность не менее 26 комплектов автономных источников электрического питания КФВФ, в т.ч приобретение необходимого количества запасных аккумуляторных батарей .

- В случае отсутствия технической возможности организовать постоянное подключение электропитания, Исполнитель обеспечивает установку альтернативных источников питания, которые обеспечивают Комплексы бесперебойным электропитанием на весь период оказания услуг по Договору.

- В случае изменения технических условий подключения электроэнергии (по независящим от Заказчика обстоятельствам) к комплексам, Исполнитель обязуется провести комплекс мероприятий по получению и реализации новых технических условий по технологическому присоединению.

- -

- Исполнитель обеспечивает бесперебойное и устойчивое функционирование Комплексов при любых погодных условиях обеспечивая выполнение функции заявленных производителем данных комплексов (не менее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с даты подписания акта технического состояния и в течение всего срока оказания услуг по Договору).

- Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученную в рамках исполнения Договора.

- Исполнитель ежедневно производит мониторинг работы комплексов с целью выявления неисправностей. При необходимости организуется выезд к месту установки неисправного комплекса с целью устранения неисправностей.

- Все расходы, связанные с демонтажем, монтажом, транспортировкой комплексов и их запасных частей до места оказания услуг и к месту установки, а также восстановление и переустройство линий электропитания, восстановление целостности корпусов, размещенного на рубеже оборудования; кронирование деревьев при закрытии ветками зоны фиксации комплекса, контроль исправной работы грозозащиты, профилактическая чистка узлов (внешних, внутренних), чистка оптики, настройка комплексов производится за счет Исполнителя без дополнительной оплаты и входит в стоимость Договора.

- Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при оказании услуг, в том числе с работой на опорах, занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).

- В ходе оказания услуг Исполнитель ежемесячно ведет, заполняет и предоставляет Журналы учета оказанных услуг, а также готовит и предоставляет фотоотчет оказанных услуг по каждому комплексу. Журналы должны содержать отметку оказанных услуг, подпись и расшифровку подписи (инициалы и фамилия) лица, оказавшего услуги.

- Исполнитель и Заказчик в течении 10 рабочих дней с даты окончания оказания услуг осуществляют совместный объезд Комплексов и на основании полученных данных Исполнитель и Заказчик составляют и подписывают акт технического состояния комплексов (Приложение № 3).

- Все услуги должны оказываться в соответствии с требованием руководства по эксплуатации оборудования (Приложение №6) и с действующими нормами охраны труда.

- Исполнитель подготавливает оборудование и самостоятельно без дополнительной оплаты организовывает метрологическую поверку Комплексов с последующим предоставлением свидетельств о поверке Заказчику. Поверка производится в соответствующих аккредитованных/аттестованных организациях. Перечень комплексов, требующих проведения метрологической поверки (Приложение №7).

- Исполнитель обеспечивает смену дислокации КФВФ по требованию Заказчика в период действия Договора, в течение 30 рабочих дней с даты поступления к нему письменной заявки Заказчика, самостоятельно и за свой счет, по адресам, указанным Заказчиком согласно (Приложения № 9).

- Используемая при оказании услуг по содержанию комплексов автомобильная техника Исполнителя должна быть брендирована логотипом ГКУ РБ ЦОДД (изображение и текстовые блоки) (Приложение № 10). Работы по брендированию производятся за счет Исполнителя по следующим параметрам:

передние двери (левое и правое) – герб Республики Башкортостан: высота 290 мм, ширина 275 мм;

задние двери (левое и правое) – телефон дежурной службы ГКУ РБ ЦОДД: высота 55 мм, ширина 850 мм;

передние и задние двери (левые и правые) – наименование Учреждения (две строки): высота 400 мм, ширина 1200 мм;

капот логотип Учреждения: высота 600 мм, ширина 600 мм.

2.22 Используемые при оказании услуг по содержанию КФВФ сигнальные жилеты должны быть брендированы логотипом Заказчика (Приложение № 11).

3. Требования к системе мониторинга.

3.1. Исполнитель обеспечивает подключение Комплексов и передачу информации с Комплексов в имеющуюся у Заказчика систему мониторинга (СПО «Дорис Платформа», Реестровая запись №12265 от 14.12.2021) для обеспечения непрерывного мониторинга и контроля работоспособности Комплексов (наличие связи с комплексом, поверка, статистика работы комплекса за выбранный период (время корректной работы комплекса, количество зафиксированных ТС).

3.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает настройку, взаимодействие и передачу комплексами фотовидеофиксации необходимой информации в СПО «Дорис Платформа».

3.3. В целях обеспечения мониторинга, Исполнитель обеспечивает передачу Комплексами информации в систему мониторинга Заказчика, в соответствии с протоколом обеспечения интеграционной совместимости с СПО «Дорис Платформа», указанным в Приложении № 5 к Описанию объекта закупки.

3.4. В целях обеспечения совместного мониторинга работоспособности комплексов Заказчик обеспечивает Исполнителю совместный доступ к системе мониторинга (СПО «Дорис Платформа»).

3.5. Заказчик по средствам системы мониторинга обеспечивает возможность формировать отчет о Числе Дней Нормальной Работоспособности Комплексов (ЧДНР).

3.6. Нарушение условий настоящего раздела является существенным нарушением Договора.

4.Техническое обслуживание комплексов

4.1. Техническое обслуживание считается поддержание оборудования Комплекса в работоспособном состоянии, посредством своевременного проведения Исполнителем всех регламентных настроечных работ.

Техническое обслуживание осуществляется в процессе эксплуатации Комплексов. При выполнении регламентных работ допускается кратковременная, не более одного часа, остановка работы Комплексов с их отключением от внешних сетей. Все отключения Комплексов должны производиться после согласования с Заказчиком.

Техническое обслуживание проводится в строгом соответствии с требованиями: - руководством по эксплуатации комплексов; методикой поверки; требованиям ГОСТ 15.601-98 и регламенту технического обслуживания и ремонта Комплекса.

4.2.  К ненадлежащему исполнению обязательств по Договору, не относятся случаи отсутствия информации с комплексов, связанные с неисправностью каналов связи, либо отключению комплекса от электроэнергии, при условии своевременного (в течении 24 часов с момента отключения) извещения в адрес Заказчика о произошедшем отключении электроэнергии. В случае отключения комплекса от электроэнергии, Исполнителю в кратчайшие сроки необходимо предоставить официальное подтверждение отсутствия промышленного электропитания из сетевой компании.

4.3.  В случае выявления Исполнителем факта возникновения аварийной ситуации на комплексах в процессе обслуживания, Исполнитель незамедлительно должен уведомить об этом Заказчика.

В случае выявления факта возникновения аварийной ситуации Заказчиком, Заказчик должен немедленно довести данную информацию до Исполнителя. В срок не более 8 рабочих часов с момента поступления информации от Заказчика об аварийной ситуации Исполнитель должен обеспечить прибытие на место дислокации Комплекса, на котором возникла аварийная ситуация, своих работников;

В течение 1 рабочего дня с момента прибытия работников Исполнителя на место дислокации Комплекса, на котором возникла аварийная ситуация, Исполнитель должен установить причину неисправности оборудования путем проведения предварительной диагностики и уведомить о результатах Заказчика.

4.4. Исполнитель обязан с момента прибытия сотрудников на место дислокации неисправного комплекса:

- устранить неисправность в течении 4 часов (срок может быть продлен Заказчиком при наличии объективных причин).

- в случае невозможности устранения аварийной ситуации на месте, при необходимости произвести демонтаж неисправной составной части комплекса с составлением дефектной ведомости и Акта осмотра оборудования.

- в случае невозможности устранения аварийной ситуации на месте, Исполнитель производит за свой счет замену вышедшего из строя оборудование на аналогичное и восстанавливает работоспособность в срок не более 5 рабочих   дней с даты выявления неисправности, на период проведения ремонта, но не более срока действия Договора.

4.5. В стоимость обслуживания включены все расходы, в том числе на доставку, транспортировку оборудования, входящего в элементы системы, до места ремонта, при необходимости, а также расходы, связанные с организацией внеплановой поверки комплексов в специализированной организации.

5. Ремонт комплексов.

5.1. Ремонтом считается комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования Комплексов и его составных частей, обеспечивающий эксплуатацию.

5.2. При оказании услуг по ремонту составных частей комплексов Исполнитель должен действовать согласно требованиями руководства по эксплуатации, а также иной документацией на ТСАФ (Приложение №6).

5.3 Ремонт Комплексов, производится Исполнителем самостоятельно и без дополнительной оплаты, включая приобретение запасных частей и расходных материалов.

5.4. Срок ремонта составляет не более 10 рабочих дней с момента выхода из строя Комплекса.

5.5. Ремонт составных частей комплексов осуществляется силами Исполнителя.

5.6. В случае, если ремонтно-восстановительные работы комплексов потребуют проведения его внеплановой метрологической поверки, указанная поверка должна быть выполнена Исполнителем по завершении ремонта самостоятельно за счет собственных средств.

5.7. В случае невозможности ремонта Комплекса или составных частей Комплекса силами Исполнителя, Исполнитель за свой счет отправляет вышеуказанное оборудование на диагностику и ремонт в адрес завода-изготовителя данного Комплекса.

5.8. В случае невозможности восстановления составных частей Комплекса по причине прекращения производства комплектующих, необходимых для ремонта, Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить письменное заключение от завода-изготовителя в срок не более 5 рабочих дней, подтверждающее факт снятия комплекса с производства и отсутствия комплектующих, необходимых для ремонта.

5.9. В случае невозможности восстановления составных частей Комплекса в соответствии с п.5.7, Исполнитель в срок не более 5 рабочих дней производит замену неисправных составных частей Комплекса за свой счет на аналогичные составные части, и восстанавливает работоспособность Комплекса.

6. Требования к материалам, используемым при оказании услуг.

6.1 Исполнитель обязуется производить ремонт комплексов с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя.

6.2 Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.3 Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть оригинальными, изготовленными предприятиями (производителями) Комплексов, либо изготовленными по лицензии предприятия (производителя).

6.4 Сертификаты и/или свидетельства на материалы, используемые при оказании услуг, а также иные документы, подтверждающие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляются Заказчику по его требованию.

7. Требования к Исполнителю.

7.1. При оказании услуг необходимо обеспечить соблюдение всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, правил безопасности дорожного движения, противопожарной и экологической безопасности, охраны труда и безопасность их результатов, а также требования руководств по эксплуатации, а также иной документации на ТСАФ (Приложение №6).

8. Состав системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и распознания изображения регистрационных знаков транспортных средств

Тип 1: 621 комплекс аппаратно-программный «Автоураган-ВСМ2»;

- Приложения к техническому заданию:

- Приложение №1 – Перечень мест установки комплексов;

- Приложение №2 – Ведомость объемов и стоимости оказанных услуг;

- Приложение №3 – Форма акта технического состояния Комплексов;

- Приложение №4 – Требования к формату передачи данных с комплексов в СПО «Паутина»  ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД РОССИИ;

- Приложение №5 – Требования к формату передачи данных СПО «ДОРИС Платформа»;

- Приложение №6 – Копия руководства по эксплуатации комплекса «Автоураган-ВСМ2»;

- Приложение №7 – Перечень ТСАФ для проведения поверки;

- Приложение №8 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период;

- Приложение № 9 – Перечень адресов для потенциальной передислокации;

- Приложение № 10 – Брендирование автомобилей Исполнителем;

- Приложение № 11 – Брендирование сигнальных жилетов Исполнителем.