Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию периферийного оборудования рубежей контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области

КТРУ 33.12.20.000-00000001 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения | усл. ед. | 242 |

Перечни используемых в настоящем документе сокращений и определений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень сокращений

| Сокращение/ Термин | Определение |
| --- | --- |
| Бэкап | Резервная копия данных |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КТС, оборудование | Комплекс технических средств. Периферийное оборудование рубежей контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области |
| МАС-адрес | Уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице сетевого оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. |
| Время решения | Время, фактически затраченное Исполнителем на обработку обращения. Период времени от присвоения заявке статуса «Зарегистрировано» до присвоения статуса «Выполнено». Время, в течение которого заявка находится в статусе «Приостановлено», не входит в длительность решения |
| Услуги | Перечень операций по регламентному обслуживанию компонентов КТС. |
| РоЕ | Технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet |
| Система TN-C-S | Система заземления в соответствии с требованиями ПУЭ7 |
| СПД | Сеть передачи данных |
| LLDP | Протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения |
| PEN-проводник | Совмещенный нулевой рабочий с нулевым защитным проводники |
| Рубеж контроля | Место расположения периферийного оборудования региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области |
| ТЗ | Техническое задание |
| АПК БГ | Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Сроки оказания Услуг

С момента подписания договора, до 31.12.2026.

  - Место оказания Услуг

Места установки периферийного оборудования рубежей контроля с указанием количества оборудования региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области, в соответствии с Приложением №10 к Техническому заданию.

  - Регламент предоставления услуги

Услуга по эксплуатационно-техническому обслуживанию периферийного оборудования рубежей контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области предоставляется в соответствии с Приложениями №2 и №3 к ТЗ.

1.4. Результаты оказания услуги.

Результатом оказания услуги в рамках исполнения является следующий перечень услуг, зафиксированных в соответствующих журналах оказания услуг:

- Устранение нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля (в соответствии с заявками Заказчика)

- Регламентное обслуживание компонентов КТС на рубеже контроля (1 раз на протяжении периода)

- Проведение анализа работоспособности доступности и производительности компонентов КТС на рубеже контроля

  - Порядок оформления и предъявления результатов оказания Услуг

Результаты оказания Услуг передаются Заказчику в порядке и в соответствии со сроками предоставления Услуг, определенными Договором и Техническим заданием. Требования к составу и оформлению предъявляемых Заказчику результатов, а также сроков оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС (в соответствии с п.4 Приложения № 1 к ТЗ) (определяются Исполнителем и направляются в адрес Заказчика письмом) и ТЗ.

Исполнитель должен предоставить документы (отчеты, фотографии и видеозаписи с места обслуживания и пр.) в электронном виде в соответствии с Договором. Документы в электронном виде должны представляться на цифровом носителе информации (CD или DVD-диск или USB-накопитель), в формате, совместимом с MS Office.

По завершению исполнения Договора Заказчиком может быть проведена оценка качества оказания услуг, на основании отчетных документов, предоставленных Исполнителем.

- ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- инвентаризация оборудования, размещенного на рубежах контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области.

- обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, размещенного на рубежах контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области.

- ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- осуществление технического обслуживания КТС рубежа контроля,

- обеспечение непрерывности процессов сбора, обработки и хранения информации в оборудования, размещенного на рубежах контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области.

- оказание консультаций Заказчику.

- СВЕДЕНИЯ О КТС РУБЕЖА КОНТРОЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Назначение КТС:

# - трансляция видеоизображения в режиме реального времени с рубежа контроля в ЦОД АПК «Безопасный город» с целью дальнейшей обработки средствами региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач;

- передачи данных в ЦОД АПК «Безопасный город» средствами СПД;

- бесперебойной работы оборудования, размещенного на рубеже контроля;

- сбора телеметрических данных в систему проведения анализа работоспособности ЦОД АПК «Безопасный город».

- ведение журналов событий на рубеже контроля.

# Состав КТС:

- Видеокамера;

- Шкаф пункта видеонаблюдения (коммутатор);

- Вводно-распределительное устройство;

- Система заземления;

- Линейные сооружения, обеспечивающие электроснабжение и СПД рубежа контроля;

- Выносной прибор учета.

# Состав документации КТС приведён в таблице .

Таблица 2 – Перечень документации на КТС.

| № п.п. | Документ | Способ передачи документов |
| --- | --- | --- |
|  | Техно-рабочий проект | нарочно |
|  | Рабочая документация | нарочно |
|  | Исполнительная документация | нарочно |
|  | Исходно-разрешительная документация | нарочно |

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Исполнителя направляет Исполнителю официальное письмо с запрашиваемыми документами, список которых приведён в таблице .

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Общие требования к порядку оказания Услуг

Оказание Услуг должно осуществляться в соответствии со следующими Приложениями к ТЗ и Договору:

- Приложение № 1 к ТЗ: «Соглашение об уровне качества Услуг»;

- Приложение № 2 к ТЗ: «Регламент оказания Услуг»;

- Приложение № 3 к ТЗ: «Данные о сотрудниках Исполнителя для доступа к местам оказания Услуг»;

- Приложение № 4 к ТЗ: «Образец Журнала оказания услуги по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля»;

- Приложение № 5 к ТЗ: «Образец Журнала оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля»;

- Приложение № 6 к ТЗ: «Образец Журнал выявленных дефектов в результате проведения анализа работоспособности доступности и производительности компонентов КТС на рубеже контроля»;

- Приложение № 7 к ТЗ: «Образец Акта приема передачи оборудования»;

- Приложение № 8 к ТЗ: «Образец Дефектная ведомость»;

- Приложение №9 к ТЗ: «Образец Акт оказанных Услуг»;

- Приложение №10 к ТЗ: «Места установки периферийного оборудования рубежей контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области».

Для оказания Услуг Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя информации обеспечивает Исполнителю доступ к оборудованию КТС рубежей контроля региональной платформы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области (список IP-адресов технических средств для проведения удаленной диагностики).

  - Перечень оказываемых Услуг приведён в таблице 3.

Таблица 3 -- Перечень услуг.

| № п.п. | Перечень Услуг | Периодичность оказания Услуг | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля | По результатам проведения анализа работоспособности в соответствии с Регламентом проведения анализа работоспособности компонентов; В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ; | Приложение № 2 к ТЗ; |
| 2. | Регламентное обслуживание компонентов КТС на рубеже контроля | В соответствии с Регламентом | Приложение № 1 к ТЗ; |

  - При оказании услуг Исполнитель обязан:

    - В течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты заключения Договора направить официальным письмом Заказчику перечень ответственных лиц (с указанием контактных данных: адреса электронной почты, номера телефона), составленный по форме Приложения №4 к Договору;

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора направить официальным письмом Заказчику плановые сроки оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС (в соответствии с п.4 Приложения № 1 к ТЗ) для согласования.

    - Принять от Заказчика Оборудование на обслуживание в срок не позднее 4-х рабочих дней с даты заключения Договора по акту приема-передачи, оформленному по форме Приложения №6 к Договору;

    - По согласованию с Заказчиком, но не позднее «31» декабря 2026 года вернуть Заказчику все имущество, переданное Заказчиком Исполнителю при заключении Договора, в технически исправном состоянии (соответствующему износу на момент передачи Исполнителю до начала оказания услуг) по акту приема-передачи, оформленному по форме Приложения №6 к Договору, а также актуальные логины и пароли от оборудования КТС.

В случае досрочного прекращения исполнения государственного Договора Исполнитель обязан передать Заказчику имущество по акту приема-передачи, оформленному по форме Приложения №6 к Договору, а также актуальные логины и пароли от оборудования КТС в срок не позднее 2 рабочих дней с даты прекращения исполнения обязательств по Договору.

    - В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора организовать за свой счет и своими силами удаленный доступ к обслуживаемому оборудованию КТС, по схеме, согласованной с заказчиком, посредством VipNet.

    - Осуществлять криптографическую защиту передаваемых данных по каналу связи в соответствии ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры». Средства криптографической защиты, используемые для защиты канала связи, должны быть сертифицированы ФСБ России.

    - Оказывать услуги в соответствии с нормативными и правовыми документами в области обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техник безопасности а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

    - Оказывать услуги в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ г. «Технический регламент о пожарной безопасности» и Приказом Федерального агентства по техническому регулированию № 1190 от 14.07.2020 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Иметь действующий пропуск и разрешения на въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону в соответствии с Порядком, утвержденным приказом ФСБ России от 28 февраля 2023 г. № 102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим» на весь период производства оказания услуг.

    - Иметь действующий допуск на производство высотных работ в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» на весь период оказания услуг.

    - Иметь действующий допуск на производство работ с электроустановками в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» на весь период оказания услуг.

    - Иметь в наличии иные допуски и разрешения, предусмотренные действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

    - Оказывать услуги в соответствии с:

- решениями и нормами, предусмотренными технологическими инструкциями;

- инструкцией по эксплуатации;

- иной эксплуатационной документацией на технические и программные средства предприятий-изготовителей и разработчиков;

- правилами устройства электроустановок;

- межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- производственно-отраслевыми нормативными документами по монтажно-наладочным работам систем автоматизации;

- нормами безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

5.3.14. В соответствии с запросом Заказчика в срок не более 3х рабочих дней с даты получения запроса представить Заказчику официальным письмом сведения о фактически оказанных на момент поступления запроса услугах (не чаще одного раза в календарный месяц).

  - Требования к конфиденциальности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» Исполнитель обязан:

- обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения, полученных результатов, а также сведений ограниченного доступа, которые могут стать ему известны в ходе исполнения Договора (далее – конфиденциальная информация) в течение 2 лет с даты заключения Договора;

- использовать доступ к информационным ресурсам Заказчика только в целях оказания Услуг, не копировать, не размножать и не распространять в любой форме любые материалы, содержащиеся на рубежах контроля без предварительного письменного разрешения Заказчика;

- принять все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации;

- не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика.

- КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В течение срока оказания услуг Исполнитель устраняет все выявленные недостатки оказанных Услуг в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты направления запроса от Заказчика.

# Приложение 1

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию

- Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе (далее – Требования) приведены в таблице 1. Иные термины и сокращения установлены Договором и ТЗ.

- Приоритеты оказания услуг

Приоритет оказания услуг определяется согласно срокам оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС (в соответствии с п.4 Приложения № 1 к ТЗ). Допускается внесение изменений в График оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля по согласованию с Заказчиком.

- Контрольные сроки решения (выполнения) работ

Исполнитель должен оказать услуги, указанные в таблице 5 не менее 1 раза в отношении каждого рубежа контроля (в Приложении №11 к Договору) в период с даты подписания государственного Договора до 31.12.2026 г. включительно.

- Порядок регламентного обслуживания компонентов КТС на рубеже контроля

Регламентное обслуживание компонентов КТС на рубеже контроля осуществляется в соответствии с требованиями таблицы 4.

Таблица 4 -- Порядок обслуживания компонентов КТС.

| № п.п. | Типы операций | Периодичность | Отчет по услугам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регламентное обслуживание компонентов КТС на рубеже контроля | В соответствии с установленным перечнем операций, (таблица 5 Требований), в соответствии с Приложением №2 к ТЗ | Журнал оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля (Приложение № 6 к Договору) |
| 2. | Проведение анализа работоспособности доступности и производительности компонентов КТС на рубеже контроля | В соответствии с Регламентом проведения анализа работоспособности компонентов КТС на рубеже контроля; В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ; | Журнал выявленных дефектов в результате проведения анализа работоспособности доступности и производительности компонентов КТС на рубеже контроля (Приложение № 7 к Договору) |
| 3. | Устранение нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля | По результатам проведения анализа работоспособности в соответствии с Регламентом проведения анализа работоспособности компонентов; В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ; | Журнал оказания услуги по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля (Приложение № 5 к Договору) |

В рамках оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС Исполнитель должен выполнять установленный перечень операций (таблица 5).

Таблица 5 -- Перечень операций по регламентному обслуживанию компонентов КТС.

| № | Оборудование | Проверка | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера | удаленная диагностика работоспособности | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием по технологии РоЕ | 1 раз в период |
|  |  | проверка связи с шкафом пункта видеонаблюдения | 1 раз в период |
|  |  | функциональная проверка ведения журнала событий | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности заполнения наименований | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности соединения с сервером точного времени | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности маски изображения | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия МАС-адреса | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности и корректировка настроек телеметрических параметров для системы проведения анализа работоспособности | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия пломб | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия коррозии | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности закрепления | 1 раз в период |
|  |  | проверка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик | 1 раз в период |
|  |  | корректировка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик | 1 раз в период |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка герметичности соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности заполнения реквизитов доступа | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности сетевых настроек | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения качества СПД | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия серийного номера | 1 раз в период |
|  |  | производство бэкапа | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика о выявленных в результате проведения анализа работоспособности неисправностях и производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС | при необходимости |
|  | Шкаф пункта видеонаблюдения | удаленная диагностика работоспособности | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным выходным электропитанием по технологии РоЕ | 1 раз в период |
|  |  | проверка связи с внешней СПД | 1 раз в период |
|  |  | функциональная проверка ведения журнала событий | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности заполнения наименований | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности соединения с сервером точного времени | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия МАС-адреса | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности настроек телеметрических параметров для системы проведения анализа работоспособности | 1 раз в период |
|  |  | проверка отключения небезопасных протоколов | 1 раз в период |
|  |  | проверка отключения неиспользуемых портов | 1 раз в период |
|  |  | проверка отключения разрешений о передачи данных о коммутаторе (LLDP) | 1 раз в период |
|  |  | проверка технического состояния и обслуживание аккумуляторной батареи | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия пломб | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия коррозии | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности закрепления | 1 раз в период |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка герметичности соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности заполнения реквизитов доступа | 1 раз в период |
|  |  | проверка корректности сетевых настроек | 1 раз в период |
|  |  | проверка отключения неиспользуемых сетей | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия серийного номера | 1 раз в период |
|  |  | производство бэкапа | 1 раз в период |
|  |  | проверка аппаратной исправности шкафа по индикации CPU | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика о выявленных в результате проведения анализа работоспособности неисправностях и производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС | при необходимости |
|  | Вводно-распределительное устройство | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия коррозии | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности закрепления | 1 раз в период |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка герметичности соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика о выявленных в результате проведения анализа работоспособности неисправностях и производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС | при необходимости |
|  | Система заземления | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности закрепления | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка обеспечения необходимого сопротивления заземляющего проводника | 1 раз в период |
|  |  | Проверка корректности разделения PEN-проводника в системах TN-C-S | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика о выявленных в результате проведения анализа работоспособности неисправностях и производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС | при необходимости |
|  | Линейные сооружения | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия габарита | 1 раз в период |
|  |  | проверка соответствия втяжений | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика о выявленных в результате проведения анализа работоспособности неисправностях и производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС | при необходимости |
|  | Выносной прибор учета | проверка соответствия серийного номера | 1 раз в период |
|  |  | сбор данных прибора учета | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия повреждений | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия пломб | 1 раз в период |
|  |  | проверка наличия коррозии | 1 раз в период |
|  |  | проверка надежности закрепления | 1 раз в период |
|  |  | оповещение Заказчика с целью привлечения сетевой организации при наличии дефектов | при необходимости |

  - Требования к операциям, производимым дистанционно

К дистанционным операциям относятся следующие виды операций в соответствии с таблицей 5:

- удаленная диагностика работоспособности;

- проверка обеспечения стабилизированным входным/выходным электропитанием по технологии РоЕ;

- проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием;

- проверка связи с шкафом пункта видеонаблюдения и с внешней СПД;

- функциональная проверка ведения журнала событий;

- проверка корректности заполнения наименований;

- проверка корректности соединения с сервером точного времени;

- проверка корректности маски изображения;

- проверка соответствия МАС-адреса;

- проверка корректности и корректировка настроек телеметрических параметров для системы проведения анализа работоспособности;

- проверка отключения небезопасных протоколов;

- проверка отключения неиспользуемых портов;

- проверка отключения разрешений о передачи данных (LLDP);

- проверка корректности сетевых настроек;

- проверка отключения неиспользуемых сетей;

- производство бэкапа.

Операции, производимые дистанционно, осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение информационной безопасности. Дистанционные операции должны производиться с учетом:

- доступности оборудования;

- актуального программного обеспечения оборудования;

- настроенного сбора статистической информации, ошибках и данных производительности оборудования;

- анализа лог-файлов для выявления отклонений в работе оборудования;

- анализа данных о состоянии оборудования в режиме реального времени, не реже одного раза в месяц, полученных посредством проведения анализа работоспособности;

- диагностики производительности для обнаружения и устранения возможных сбоев в работе оборудования.

- резервных копий конфигураций оборудования;

- восстановления конфигурации оборудования в случае аварий;

- ограничения доступа к оборудованию и сетевым ресурсам только авторизованным пользователям;

- ведения журнала выполненных услуг;

- актуальной схемы сети, отображающей топологию, типы оборудования и их взаимосвязи;

- требований руководств по эксплуатации и инструкции по настройке эксплуатируемого оборудования;

- требований технорабочего проекта и исполнительной документации, передаваемой заказчиком.

При производстве дистанционных операций, дополнительно необходимо:

- зафиксировать актуальные реквизиты доступа в соответствии с полученной документацией;

- определить актуальную марку и завод-изготовитель обслуживаемого оборудования;

- определить серийный номер (при наличии возможности);

- зафиксировать версию установленного программного обеспечения (при наличии возможности);

- выполнить корректные настройки зоны обзора для видеокамер в соответствии с требованиями технорабочего проекта, рабочей и исполнительной документации передаваемыми Заказчиком (при необходимости);

- зафиксировать текущие отказы на обслуживаемом оборудовании;

- зафиксировать факт обеспечения бесперебойным питанием (при необходимости);

- зафиксировать факт обеспечения электропитанием по технологии РоЕ;

- определить корректность сетевых настроек с учетом актуальной IP-адресации, MAC-адресов и разделения по VLAN;

- выполнить выгрузку журналов, актуальных на момент производства работ (при наличии возможности);

- определить корректность описания оборудования;

- определить корректность получения точного времени;

- определить корректность передачи телеметрических данных по протоколам SNMP;

- произвести отключение небезопасных протоколов и неиспользуемых портов при необходимости;

- выполнить резервную копию конфигурации (при наличии возможности).

В процессе оказания дистанционных услуг, необходимо:

- определить соответствие порядка отработки устройств и элементов технических средств, проведения анализа работоспособности и управления алгоритмам технической документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания;

- подготовить к включению и включение в работу технических средств для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования;

- выполнить уточнение статических и динамических характеристик объекта, произвести корректировку значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

- выполнить испытание и определение пригодности технических средств для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей;

- выполнить анализ работы технических средств в эксплуатации.

Услуги, выполняемые дистанционно, должны производиться в соответствии согласованными сроками оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС (в соответствии с п.4 Приложения № 1 к ТЗ).

Лицо Исполнителя, ответственное за выполнение каждого этапа дистанционных услуг, должно регулярно информировать заказчика о ходе выполнения работ, выявленных проблемах и решениях, предложенных Заказчику.

Весь комплекс оказываемых услуг должен производиться с учетом требований утвержденного технорабочего проекта, рабочей и исполнительной документации, включающей схемы подключения, спецификации оборудования, планы размещения оборудования и другие необходимые данные, выдаваемые Заказчиком. Услуги должны выполняться в соответствии с действующими на территории РФ стандартами и нормативными документами.

Перед началом производства операций необходимо провести проверку совместимости обслуживаемого оборудования с существующей инфраструктурой. Для обеспечения дистанционных операций параметры сети (IP-адресация, маршрутизация, VLAN и др.) должны быть настроены в соответствии с требованиями технорабочего проекта «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области». Информационный обмен при производстве дистанционных операций по обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля должен производиться с использованием зашифрованного канала связи. После завершения настроек необходимо провести тестирование работоспособности оборудования, чтобы убедиться в корректном функционировании всех компонентов.

По результатам производства дистанционных операций, Исполнитель должен составить акт по форме, приведенной в Приложении №8 к Договору.

  - Требования к операциям, производимым на рубеже контроля

К операциям, производимым на рубеже контроля, относятся следующие виды в соответствии с таблицей 5:

- проверка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик;

- корректировка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик;

- очистка от снега / грязи / наледи;

- проверка надежности коммутационных соединений;

- проверка герметичности соединений;

- проверка корректности заполнения реквизитов доступа;

- проверка корректности сетевых настроек;

- проверка обеспечения качества СПД;

- проверка соответствия серийного номера;

- производство бэкапа;

- производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС;

- проверка наличия повреждений;

- проверка наличия пломб;

- проверка наличия коррозии;

- проверка надежности закрепления;

- проверка отключения неиспользуемых сетей;

- проверка соответствия серийного номера;

- проверка аппаратной исправности шкафа по индикации CPU;

- проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием;

- проверка обеспечения необходимого сопротивления заземляющего проводника;

- проверка корректности разделения PEN-проводника в системах TN-C-S;

- проверка соответствия габарита;

- проверка соответствия втяжений;

- оповещение Заказчика с целью привлечения сетевой организации при наличии дефектов.

Операции, производимые на рубеже контроля, должны производиться с учетом требований предприятий-изготовителей технических средств, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

Производство операций в целях устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС должны включать в себя при необходимости:

- доставку оборудования и/или материалов на объекты;

- подъем оборудования в помещения;

- подготовку рабочего места с учетом норм организации дорожного движения на период производство работ у проезжей части, действующих на территории РФ;

- сборку и установку монтажных конструкций для доступа к оборудованию;

- прокладку кабелей на объектах.

Оборудование должно быть подготовлено к безопасному проведению мероприятий, проводимых на рубеже контроля:

- оборудование должно быть в чистом виде;

- проверена правильность соединений;

- осмотрен и выправлен в необходимых случаях монтаж;

- оборудование должно быть освобождено от случайно оставшихся проводов, кабелей и прочих посторонних предметов.

По окончанию работ должен быть вывезен строительный мусор.

Операции, проводимые на рубеже контроля, должны выполняться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом Исполнителя. Работники Исполнителя должны иметь при себе документы, подтверждающие гражданство РФ. Исполнитель заранее передаёт Заказчику список сотрудников, задействованных в мероприятиях.

Мероприятия должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с учетом условий по обеспечению пожарной и электробезопасности, требованиями технорабочего проекта, рабочей и исполнительной документации передаваемыми Заказчиком.

При повреждении существующих объектов инфраструктуры, оборудования и прочих элементов, Исполнитель за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 10 дней с даты обращения Заказчика.

При проверке требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик, необходимо учитывать скорости перемещения объектов, находящихся в зоне видимости видеокамер, чтобы минимизировать появление нерезких изображений и «смазов» на записанных видеокадрах.

При выполнении проверки требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик необходимо обеспечить минимизацию или исключение:

- «слепых» зон сцен обзора видеокамеры;

- перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами, баннерами и прочими объектами;

- «засветки» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив видеокамеры);

- статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.).

- вибрации;

- действий третьих лиц (вандализм, хищение);

- явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора видеокамер.

При оказании услуг, выполняемых на рубеже контроля, необходимо предусмотреть:

- проверку монтажа технических средств на соответствие требованиям технорабочего проекта, рабочей и исполнительной документации, инструкций предприятий - изготовителей оборудования, разработанным схемам, требованиям технорабочего проекта, а также выделенным Заказчиком подсетям и требованиям оператора связи;

- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок в соответствии с разработанными схемами;

- проверку правильности прохождения сигналов.

Зоны обзора видеокамер должны соответствовать требованиям технорабочего проекта, передаваемого Заказчиком.

Помещения для бытовых нужд, складирования оборудования и инструментов не предоставляются. Хранение инструментов осуществляется Исполнителем за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность инструментов Исполнителя не несет. Складирование на территории объектов и в местах общественного пользования запрещено.

Замена неисправного оборудования (видеокамеры и шкафы пункта видеонаблюдения/коммутатор) на рубеже контроля осуществляется при наличии ЗИП у Заказчика. Производство работ по текущему ремонту возможно при отсутствии гарантий производителя оборудования и работ, выполненных на рубеже контроля. В случае невозможности выполнения работ по текущему ремонту, Исполнитель обязуется передать неисправное оборудование Заказчику с целью диагностики и устранения неисправностей в профильных технических центрах. Приемка и передача оборудования осуществляется по Акту в соответствии с требованиями Приложения №8 к Договору.

По результатам производства операций, выполняемых на рубеже контроля, Исполнитель должен составить акт по форме, приведенной в Приложении №9 к Договору, в двух экземплярах, один экземпляр оставить в шкафу пункта видеонаблюдения, второй экземпляр передать Заказчику.

- Режим работы компонентов КТС

Исполнитель должен обеспечить режим работы КТС в соответствии с установленными параметрами (таблица 6 Соглашения).

Таблица 6 -- Режимы работы компонентов КТС.

| № п.п. | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешенное время (окно) проведения плановых регламентных работ | 08:00-17:00 часов (время московское) |
| 2. | Порядок проведения плановых и регламентных работ | В соответствии с: Регламентом оказания услуг |

# Приложение 2

к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Общие положения

Настоящий Регламент устанавливает требования к порядку оказания услуг по поддержанию в исправном состоянии КТС на рубежах контроля.

Регламент разработан с целью:

- определения перечня компонентов, подлежащих обслуживанию;

- определения процедуры обслуживания компонентов;

- определения перечня компонентов, подлежащих регламентному обслуживанию;

- определения процедуры регламентного обслуживания компонентов;

- определения процедуры восстановления компонентов КТС на рубежах контроля;

- определения процедуры восстановления работоспособности технических средств оказания Услуг;

- определения формы отчета по оказанным Услугам.

Под регламентным обслуживанием понимаются профилактические мероприятия, выполняемые специалистом Исполнителя в соответствии с таблицей 5 Приложения № 1 к ТЗ.

Контрольные сроки решения (выполнения) обращений по Услугам выполнения запросов на обслуживание и восстановление компонентов приведены в Приложении № 1 к ТЗ «Соглашение об уровне качества Услуг».

- Требования к услугам

  - Услуга «Регламентное обслуживание КТС на рубеже контроля»

В процессе оказания услуги Исполнитель должен обеспечить оказание услуг по регламентному обслуживанию компонентов КТС в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ, с учетом ведения Журнала оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля, в котором должно быть отражены выполненные операции.

На техническое обслуживание Исполнитель принимает оборудование, указанное в п. 4.5 ТЗ.

В случае обнаружения неисправности оборудования и в случае отсутствия оборудования по адресу его размещения, Исполнитель указывает Заказчику на обнаруженные неисправности (или отсутствие) оборудования КТС в день обнаружения данных фактов с конкретными рекомендациями по их устранению в форме дефектной ведомости в соответствии с требованиями Приложения №9 к Договору.

Мероприятия по регламентному обслуживанию выполняются в соответствии с таблицей 5 Соглашения.

По результатам оказанных услуг необходимо сделать запись в Журнале оказания услуги по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля, приведенному в Приложении № 6 к Договору.

По заявке Заказчика Исполнитель должен провести смену учетных данных (логины и пароли) КТС, с предоставлением графика проведения работ, учитывающим распорядок дня Заказчика и с учетом действующей парольной политики Заказчика.

    - Требования к выполнению операции по настройке компонента КТС на рубеже контроля

В рамках выполнения операции Исполнитель должен осуществлять изменения в настройках компонентов КТС (Таблица 5 ТЗ), по результатам удаленной диагностики.

В рамках выполнения операции Исполнитель должен осуществлять:

- диагностику и определение неисправностей;

- восстановление работоспособности компонента, после проведения квалифицированным сотрудником Исполнителя услуги по замене вышедших из строя компонентов Системы, при наличии необходимых ЗИП на складе Заказчика.

    - Требования к выполнению операции по изменению конфигурации компонентов КТС

В рамках выполнения операции Исполнитель должен осуществлять изменения в конфигурации компонентов КТС (Таблица 5 ТЗ):

- изменение аппаратной конфигурации компонентов в случае возникшей аварии, повлекшей за собой замену компонентов специалистами Исполнителя на аналогичные, при наличии необходимых ЗИП на складе Заказчика.

2.1.3. Изменение состава КТС на рубеже контроля.

В соответствии с запросом Заказчика Исполнитель должен проводить внеочередные работы по диагностике, обслуживанию и изменению состава КТС на рубеже контроля в течение 10 дней с момента получения запроса (включают в себя монтаж оборудования, демонтаж оборудования, доставка на склад Заказчика, прокладка линий передачи данных и прочие работы, в соответствии с запросом Заказчика. Видеокамеры и шкафы видеонаблюдения (уличные коммутаторы) предоставляются Заказчиком. Прочее оборудование, являющееся частью КТС рубежа контроля (в том числе расходные материалы в виде кабельной продукции и прочего оборудования рубежа контроля (монтаж, опломбирование и пр. осуществляется с учетом необходимых требований и согласований и т.п.) предоставляются Исполнителем.

  - Услуга «Устранение нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля»

    - Требования к операции

В рамках выполнения операции специалист Исполнителя проводит дистанционную (удаленную) диагностику отказа (неисправности) компонента. При необходимости специалист Исполнителя связывается с уполномоченным представителем Заказчика для получения дополнительной информации.

В случае успешного восстановления работоспособности дистанционно сотрудник Исполнителя вносит в Журнал оказания услуги по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля (Приложение №5 к Договору) информацию о действиях по восстановлению работоспособности компонента КТС, дате их выполнения и фамилии сотрудника Исполнителя.

Устранение нештатных ситуаций при работе компонентов КТС производится дистанционно сотрудником Исполнителя.

В зависимости от результатов проведённой диагностики сотрудник Исполнителя выполняет действия в соответствии с пп. 2.2.1.1. и/или пп. 2.2.1.2. настоящего Регламента.

      - Устранение нештатной ситуации при работе компонентов КТС на рубеже контроля, вызванной программным сбоем (в срок не более 3-х календарных дней).

Устранение осуществляется восстановлением программного обеспечения и/или настроек программного обеспечения, микрокодов и/или настроек микрокодов из резервной копии. При отсутствии удаленного доступа к оборудованию, у которого был зафиксирован программный сбой, Исполнитель осуществляет выезд на рубеж контроля в целях выполнения действий с подключением к оборудованию локально.

      - Устранение нештатной ситуации при работе компонентов КТС на рубеже контроля, вызванной аппаратным сбоем (в срок не более 3-х календарных дней).

В случае аппаратного сбоя специалистами Исполнителя обеспечивается восстановление работоспособности, путем текущего ремонта (при возможности) или замены компонентов КТС, при наличии необходимых ЗИП на складе Заказчика. Производство работ по текущему ремонту возможно при отсутствии гарантий производителя оборудования и работ, выполненных на рубеже контроля. В случае невозможности выполнения работ по текущему ремонту. Исполнитель обязуется передать неисправное оборудование Заказчику с целью диагностики и устранения неисправностей в профильных технических центрах. Приемка и передача оборудования осуществляется по Акту в соответствии с требованиями Приложения №8 к Договору.

- Контроль результатов

Контроль результатов осуществляется записью в соответствующем Журнале оказания услуги по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля (приведенному в Приложении № 5 к Договору), и приложением к записи, включающим в себя фото/видеоотчет об оказанных услугах, а также фото с указанием серийных номеров оборудования и метками даты/времени.