ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку серверного и коммутационного оборудования

Термины и определения

  - Общие сведения

  - Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) содержит характеристики поставляемых Товаров.

  - Назначением закупки является поставка серверного и коммутационного оборудования (далее Товар).

  - Плановые сроки начала и окончания поставки

  - Поставщик приступает к выполнению поставки с момента подписания Договора.

  - Поставка товара Поставщиком определяется Приложением №1 к настоящему Договору.

  - Срок поставки позиций 1-3 Спецификации: не более 21 дней с даты подписания договора. Срок поставки позиций 4-9 Спецификации: не более 84 дней с даты подписания договора. Фактический срок поставки определяется согласно предложения победителя закупочной процедуры.

  - Требования к товару

  - Поставщик должен осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией, содержащей перечень поставляемых товаров и требования к их функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, приведенной в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Адрес поставки определяет Заказчик.

  - Товар должен поставляться в полностью укомплектованном, готовом к эксплуатации виде. Товар должен быть готов к эксплуатации без закупки каких-либо дополнительных запасных частей и комплектующих.

  - Товар не должен требовать каких-либо дополнительных финансовых или материальных расходов в течение предполагаемого срока гарантийного обслуживания.

  - Товар должен соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

  - Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов государств – членов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

  - В комплект поставки должны быть включены все непоименованные 
в Приложении № 1 к Техническому заданию, но необходимые для работы товара интерфейсные кабели, носители с драйверами, а также комплект документов на русском языке в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

  - Поставляемое электронное оборудование (устройства), указанные в Спецификации к настоящему Техническому заданию, должны быть произведены на территории Российской Федерации.

  - Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Получателя Товара и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Факторы, оказывающие вредное воздействие на здоровье со стороны всех компонентов поставляемого Товара (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д.), не должны превышать действующих норм.

  - Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

  - Поставляемый Товар должен быть работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и включать все необходимые для работы компоненты (в том числе крепёж и иные компоненты, необходимые для соблюдения гарантии, регламентного обслуживания и обеспечения регистрации аппаратного обеспечения за Заказчиком).

  - Поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

  - Установку поставленного оборудования на стационарные посты размещения на объекте и подключение к сетям связи и электроснабжения выполняет Заказчик.

  - По факту осуществления поставки Товара Поставщик представляет Заказчику на подписание акт о приеме (поступлении) оборудования по форме ОС-14, товарную накладную по форме ТОРГ-12, а также счет-фактуру (при необходимости), оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Гарантийные обязательства

  - Дата подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной по форме 
ТОРГ-12 (Акта приема-передачи) является датой поставки Товара и началом исчисления гарантийных обязательств.

  - Гарантийный срок на поставляемые товары, перечисленные в приложении № 1 к Техническому заданию, должен быть не менее 3-х лет и соответствовать срокам, указанным в гарантии Поставщика, представленной по форме, приведенной в Приложении № 3 к Техническому заданию.

  - Все недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока Поставщик устраняет за свой счет.

  - Поставщик гарантирует возврат денежных средств, уплаченных за Товар, в случае невозможности устранения им недостатков Товара в гарантийный период.

Перечень приложений к Техническому заданию

- Приложение №1 Состав и требования к значениям характеристик поставляемого товара.

- Приложение № 2. Перечень документов, передаваемых совместно с товаром.

- Приложение № 3. Гарантия поставщика (форма).

- Приложение № 4. Спецификация

## Приложение № 1

к Техническому заданию

Состав и требования к значениям характеристик поставляемого товара.

| № п/п | Наименование (или эквивалент), характеристики (конфигурация) поставляемых товаров, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | ПАК Средства виртуализации на российской платформе в составе |  |
| 1.1. | Сервер с характеристиками не хуже: - Форм-фактор сервера не более 1U для установки в стандартную 19” телекоммуникационную стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие не менее двух установленных процессоров поколения Intel 5th GEN Emerald Rapids, не менее 24 ядер тактовой частотой 2.9ГГц и объемом кеш-памяти не менее 60МБ в каждом процессоре - Наличие не менее 32 слотов оперативной памяти типа DDR5, поддерживающих планки памяти с тактовой частотой не менее 4800 MHz и возможностью расширения объема памяти сервера до 8TB - Наличие не менее 32 установленных планок памяти объемом не менее 64GB с тактовой частотой не менее 5600 MHz - Наличие не менее 4-х сдвоенных (резервирование N+1) вентиляторов активного воздушного охлаждения с горячей заменой - Наличие не менее 10-ти отсеков на передней панели для накопителей NVME U.2 GEN4/SAS4/SATA c функцией горячей замены. Для накопителей NVMe должна быть поддержка прямого подключения PCI-E без использования SAS-экспандеров. Не менее 2 установленных твердотельных накопителей SATA объемом не менее 960ГБ с допустимым количеством перезаписей всего объема накопителя в день не менее 1 DWPD - Наличие не менее 1 слота OCP 3.0 GEN4 - Наличие не менее 3 слотов PCI-E x16 GEN4 - Наличие интегрированного аппаратного RAID контроллера для накопителей NVME/SAS/SATA на фронтальной панели сервера, не занимающего слот PCI-E в сервере, с поддержкой типов RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и встроенной энергонезависимой кеш памятью не менее 8GB - Поддержка интегрированного аппаратного контроллера для не менее 2-х накопителей NVME m.2 на задней панели сервера c объединением накопителей в RAID1 - Поддержка модуля безопасности TPM 2.0 - Наличие не менее 2-х блоков питания горячей замены мощностью не менее 1100W, поддержкой автоматического переключения Fault Tolerant Redundant (FTR) для обеспечения надежности, с энергоэффективностью 80 Plus Titanium и с поддержкой стандарта управления питанием PMBus 1.3+ - Наличие не менее двух кабелей питания длиной не менее 2 метров для подключения к PDU в стойке - Наличие скользящих направляющих для крепления сервера в стандартную 19” стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие интегрированного в материнскую плату сетевого адаптера Ethernet, имеющего не менее 2-х портов стандарта Base-T с пропускной способностью не менее 1 Гбит/c - Наличие двух сетевых адаптеров Ethernet, каждый из которых имеет не менее 2-х портов стандарта SFP+/SFP28 с пропускной способностью не менее 10/25 Гбит/c, включая не менее 1 оптического трансивера SFP+ с пропускной способностью 10Gb/s и не менее 1 оптического трансивера SFP28 c пропускной способностью 25Gb/s - Наличие встроенной системы управления сервером и модуля управления BMC со следующим функционалом: - Наличие выделенного, физически и логически изолированного модуля управления (BMC) с отдельным сетевым интерфейсом (1GbE) - Поддержка стандартных протоколов: IPMI 2.0, Redfish (SCVMM, Swordfish), SNMP v3 - Наличие виртуальной графический консоли для удаленного доступ к BIOS, ОС, загрузочным экранам сервера через браузер - Управление дисковой подсистемой сервера непосредственно из виртуальной консоли управления BMC - Передача медиа: монтирование ISO-образов, USB-устройств (флешки, DVD-приводы) как локальных ресурсов на удаленном сервере - Мониторинг состояния и энергопотребления компоненотв сервера: процессоров, памяти (с выводом сбойных DIMM), дисков, вентиляторов, блоков питания, PCIe-устройств. - Централизованное обновление прошивок всех компонентов (BIOS, дисков, HBA, сетевых карт) без перезагрузки ОС - Гранулярные права для администраторов, операторов, читателей - Расширенная аутентификация пользователей и интеграция со сторонними системами аутентификации - Изоляция трафика с применением IP Filtering и VLAN Tagging - Интеграция со сторонними системами централизованного управления ИТ инфраструктурой - Российский производитель с присутствием на рынке России не менее 5 лет, количеством сервисных центров производителя в России не менее 150, количеством городов России, в которых присутствуют сервисные центры производителя, не менее 90 - Наличие гарантии производителя и срока технической поддержки производителя не менее 3-х лет, время приёма заявок о неисправности 24/7, замена вышедших из строя компонентов включено в техническую поддержку, оперативность замены вышедших из строя компонентов - отправка на следующий рабочий день после подтверждения неисправности производителем | 1 |
|  | ПАК Средства системы хранения данных на российской платформе. В составе |  |
| 2.1. | Сервер с характеристиками не хуже: - Форм-фактор сервера не более 1U для установки в стандартную 19” телекоммуникационную стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие не менее двух установленных процессоров поколения Intel 5th GEN Emerald Rapids, не менее 24 ядер тактовой частотой 2.9ГГц и объемом кеш-памяти не менее 60МБ в каждом процессоре - Наличие не менее 32 слотов оперативной памяти типа DDR5, поддерживающих планки памяти с тактовой частотой не менее 4800 MHz и возможностью расширения объема памяти сервера до 8TB - Наличие не менее 32 установленных планок памяти объемом не менее 64GB с тактовой частотой не менее 5600 MHz - Наличие не менее 4-х сдвоенных (резервирование N+1) вентиляторов активного воздушного охлаждения с горячей заменой - Наличие не менее 10-ти отсеков на передней панели для накопителей NVME U.2 GEN4/SAS4/SATA c функцией горячей замены. Для накопителей NVMe должна быть поддержка прямого подключения PCI-E без использования SAS-экспандеров. Не менее 2 установленных твердотельных накопителей SATA объемом не менее 960ГБ с допустимым количеством перезаписей всего объема накопителя в день не менее 1 DWPD - Наличие не менее 1 слота OCP 3.0 GEN4 - Наличие не менее 3 слотов PCI-E x16 GEN4 - Наличие интегрированного аппаратного RAID контроллера для накопителей NVME/SAS/SATA на фронтальной панели сервера, не занимающего слот PCI-E в сервере, с поддержкой типов RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и встроенной энергонезависимой кеш памятью не менее 8GB - Поддержка интегрированного аппаратного контроллера для не менее 2-х накопителей NVME m.2 на задней панели сервера c объединением накопителей в RAID1 - Поддержка модуля безопасности TPM 2.0 - Наличие не менее 2-х блоков питания горячей замены мощностью не менее 1100W, поддержкой автоматического переключения Fault Tolerant Redundant (FTR) для обеспечения надежности, с энергоэффективностью 80 Plus Titanium и с поддержкой стандарта управления питанием PMBus 1.3+ - Наличие не менее двух кабелей питания длиной не менее 2 метров для подключения к PDU в стойке - Наличие скользящих направляющих для крепления сервера в стандартную 19” стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие интегрированного в материнскую плату сетевого адаптера Ethernet, имеющего не менее 2-х портов стандарта Base-T с пропускной способностью не менее 1 Гбит/c - Наличие двух сетевых адаптеров Ethernet, каждый из которых имеет не менее 2-х портов стандарта SFP+/SFP28 с пропускной способностью не менее 10/25 Гбит/c, включая не менее 1 оптического трансивера SFP+ с пропускной способностью 10Gb/s и не менее 1 оптического трансивера SFP28 c пропускной способностью 25Gb/s - Наличие встроенной системы управления сервером и модуля управления BMC со следующим функционалом: - Наличие выделенного, физически и логически изолированного модуля управления (BMC) с отдельным сетевым интерфейсом (1GbE) - Поддержка стандартных протоколов: IPMI 2.0, Redfish (SCVMM, Swordfish), SNMP v3 - Наличие виртуальной графический консоли для удаленного доступ к BIOS, ОС, загрузочным экранам сервера через браузер - Управление дисковой подсистемой сервера непосредственно из виртуальной консоли управления BMC - Передача медиа: монтирование ISO-образов, USB-устройств (флешки, DVD-приводы) как локальных ресурсов на удаленном сервере - Мониторинг состояния и энергопотребления компоненотв сервера: процессоров, памяти (с выводом сбойных DIMM), дисков, вентиляторов, блоков питания, PCIe-устройств. - Централизованное обновление прошивок всех компонентов (BIOS, дисков, HBA, сетевых карт) без перезагрузки ОС - Гранулярные права для администраторов, операторов, читателей - Расширенная аутентификация пользователей и интеграция со сторонними системами аутентификации - Изоляция трафика с применением IP Filtering и VLAN Tagging - Интеграция со сторонними системами централизованного управления ИТ инфраструктурой - Российский производитель с присутствием на рынке России не менее 5 лет, количеством сервисных центров производителя в России не менее 150, количеством городов России, в которых присутствуют сервисные центры производителя, не менее 90 Наличие гарантии производителя и срока технической поддержки производителя не менее 3-х лет, время приёма заявок о неисправности 24/7, замена вышедших из строя компонентов включено в техническую поддержку, оперативность замены вышедших из строя компонентов - отправка на следующий рабочий день после подтверждения неисправности производителем |  |
| 2.2 | Система хранения данных с блочным доступом с характеристиками не хуже: - Форм-фактор СХД не более 2U для установки в стандартную 19” телекоммуникационную стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие сдвоенных контроллеров, работающих в режиме Active-Active с объемом кэш-памяти не менее 16GB на один контроллер и поддержкой подключения не менее 276 дисков - Поддержка RAID 1, 5, 6, 10, и ADAPT RAID - Наличие не менее 24 отсеков для накопителей 2.5” SAS и SSD с интерфейсом подключения не менее 12Gb/s SAS - Наличие не 24 накопителей с горячей заменой SAS SSD емкостью не менее 3.84ТБ с пропускной способностью не менее 24Gb/s с допустимым количеством перезаписей всего объема накопителя в день не менее 1 DWPD - Наличие на каждом контроллере не менее 4-х портов iSCSI c пропускной способностью не менее 25Gb/s, включая оптические трансиверы SFP28 по количеству портов - Наличие не менее 2-х блоков питания горячей замены мощностью не менее 580W, с энергоэффективностью 80 Plus Titanium и с поддержкой стандарта управления питанием PMBus 1.3+ - Наличие не менее двух кабелей питания длиной не менее 2 метров для подключения к PDU в стойке - Наличие скользящих направляющих для крепления СХД в стандартную 19” стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие функционала автоматического тиринга данных, тонкого выделения пространства, снапшотов (не менее 1024), копирования томов, асинхронной репликации, интеграции с VMware vSphere (ESXi) vCenter; SRM, Microsoft Hyper-V - Наличие встроенной системы управления СХД со следующим функционалом: - Наличие выделенного на каждом контроллере физически и логически изолированного модуля управления с отдельным сетевым интерфейсом (1GbE) - Поддержка стандартных протоколов: CLI, Redfish/Swordfish REST API - Наличие виртуальной графический консоли HTML5 GUI для удаленного доступа и управления СХД - Российский производитель с присутствием на рынке России не менее 5 лет, количеством сервисных центров производителя в России не менее 150, количеством городов России, в которых присутствуют сервисные центры производителя, не менее 90 - Наличие гарантии производителя и срока технической поддержки производителя не менее 3-х лет, время приёма заявок о неисправности 24/7, замена вышедших из строя компонентов включено в техническую поддержку, оперативность замены вышедших из строя компонентов - отправка на следующий рабочий день после подтверждения неисправности производителем | 1 |
| 2.3 | Система хранения данных с блочным доступом с характеристиками не хуже: - Форм-фактор СХД не более 2U для установки в стандартную 19” телекоммуникационную стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие сдвоенных контроллеров, работающих в режиме Active-Active с объемом кэш-памяти не менее 16GB на один контроллер и поддержкой подключения не менее 264 дисков - Поддержка RAID 1, 5, 6, 10, и ADAPT RAID - Наличие не менее 12 отсеков для накопителей 3.5” NL-SAS с интерфейсом подключения не менее 12Gb/s SAS - Наличие не 12 накопителей с горячей заменой NL-SAS емкостью не менее 20ТБ с пропускной способностью не менее 12Gb/s - Наличие на каждом контроллере не менее 4-х портов iSCSI c пропускной способностью не менее 25Gb/s, включая оптические трансиверы SFP28 по количеству портов - Наличие не менее 2-х блоков питания горячей замены мощностью не менее 580W, с энергоэффективностью 80 Plus Titanium и с поддержкой стандарта управления питанием PMBus 1.3+ - Наличие не менее двух кабелей питания длиной не менее 2 метров для подключения к PDU в стойке - Наличие скользящих направляющих для крепления СХД в стандартную 19” стойку глубиной не менее 1000 мм - Наличие функционала автоматического тиринга данных, тонкого выделения пространства, снапшотов (не менее 1024), копирования томов, асинхронной репликации, интеграции с VMware vSphere (ESXi) vCenter; SRM, Microsoft Hyper-V - Наличие встроенной системы управления СХД со следующим функционалом: - Наличие выделенного на каждом контроллере физически и логически изолированного модуля управления с отдельным сетевым интерфейсом (1GbE) - Поддержка стандартных протоколов: CLI, Redfish/Swordfish REST API - Наличие виртуальной графический консоли HTML5 GUI для удаленного доступа и управления СХД - Российский производитель с присутствием на рынке России не менее 5 лет, количеством сервисных центров производителя в России не менее 150, количеством городов России, в которых присутствуют сервисные центры производителя, не менее 90 - Наличие гарантии производителя и срока технической поддержки производителя не менее 3-х лет, время приёма заявок о неисправности 24/7, замена вышедших из строя компонентов включено в техническую поддержку, оперативность замены вышедших из строя компонентов - отправка на следующий рабочий день после подтверждения неисправности производителем | 1 |
| 2.4 | Коммутатор с характеристиками не хуже: - Форм-фактор коммутатора не менее 1U для установки в стандартную 19” телекоммуникационную стойку глубиной не менее 800 мм; - Направление воздушного потока от портов к блокам (Port Side Intake) - Не менее 48 портов форм-фактора SFP28 с поддержкой скорости 10/25 Гбит/с Ethernet; - Не менее 8 портов форм-фактора QSFP28 а поддержкой скорости 40/100 Гбит/с Ethernet; - Выделенные порты: 1 порт управления 10/100/1000Mb/s Ethernet (RJ-45), 1 консольный последовательный порт RS-232 (RJ-45); 1 порт USB; - Поддержка стекирования до 4 устройств; - Пропускная способность не менее 4 Тб/с; - Скорость коммутации пакетов не менее 2800 млн.п/с - Размер таблицы MAC-адресов не менее 128 000 записей; - Размер таблицы ARP-адресов не менее 96 000 записей; - Размер таблицы маршрутизации IPv4 (Unicast) не менее 350 000 записей; - Размер таблицы маршрутизации IPv4 (Multicast) не менее 4 000 записей; - Количество зон VRF не менее 1 024; - Количество записей правил ACL не менее для входящих 28 000 / для исходящих 4000; - Количество имён VLAN не менее 4 090; - Поддерживаются пакеты увеличенного размера Jumbo-frame не менее 9 200 байт; - Поддерживается следующий функционал L2: Voice VLAN, Super-VLAN и private VLAN; назначение VLAN на основе MAC-адресов, портов, протоколов и IP-подсетей; GVRP; базовый QinQ и селективный QinQ; протоколы STP (IEEE 802.1.d), RSTP (IEEE 802.1w) и MSTP (IEEE 802.1s); защита кольцевых топологий ERPS (G.8032); протокол агрегации портов LACP (IEEE 802.3ad); протокол обнаружения устройств LLDP / LLDP-MED; - Поддерживается следующий функционал L3: Статический и динамический ARP; DHCP-сервер, DHCP-клиент, DHCP relay и DHCP snooping; DNS; DHCPv6-сервер, DHCPv6-клиент, DHCPv6-ретранслятор и DHCPv6-snooping; Neighbor Discovery (ND) и ND snooping; GRE-туннель; Equal and Weighted Cost Multi-Path (ECMP); балансировка нагрузки на основе пакетов и потоков; - Поддерживаются протоколы динамической IP-маршрутизации: RIP и RIPng; OSPFv2 и OSPFv3; GR; IS-ISv4 и IS-ISv6; BGP4 и BGP4+; MCE; IPv6 Stateless auto configuration; IPv4 / IPv6 VRF; IPv4 / IPv6 PBR; - Поддерживаются протоколы VXLAN: EVPN VXLAN tunnel establishment; LAN access to VXLAN; IPv4 over IPv4; Distributed gateway; IPv6 over IPv4; Using an SVI to connect to the VXLAN network; Using a routed interface to connect to the VXLAN network; Proxy ARP (отвечающий с реальным MAC адресом); ND proxy (отвечающий с реальным MAC адресом); ND reply (отвечающий с реальным MAC адресом); EVPN VXLANVXLAN static route; Anycast gatewayVXLAN bridging mode; VXLAN routing mode; Proxy ARP (отвечающий с MAC адресом шлюза); Configuring the UDP port number in VXLAN packets; Static VXLAN tunnel creation; - Поддерживаются протоколы для Multicast трафика: IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 и IGMP-proxy; IGMPv1-, IGMPv2-, IGMPv3-snooping; IGMP filtering and IGMP fast leave; PIM-DM, PIM-SM и PIM-SSM; PIM-SSM для IPv4 и IPv6; MSDP для междоменной multicast рассылки; MLD v1, MLD v2; MLD-snooping; MSDP; PIM-SMv6; проверка IP-адреса источника multicast рассылки; проверка порта источника multicast рассылки; multicast querier; - Поддерживаются списки доступа: стандартные IP ACL (аппаратные ACL на основе IP-адресов); расширенные IP ACL (аппаратные ACL на основе IP-адресов или номеров TCP/UDP-портов); расширенные MAC ACL (аппаратные ACL на основе MAC-адресов источника, MAC-адресов назначения и optional Ethernet type); ACL экспертного уровня (аппаратные ACL на основе гибких комбинаций идентификатора VLAN, типа Ethernet, MAC-адреса, IP-адреса, номера порта TCP / UDP, типа протокола и временного диапазона); ACL, основанные на времени; ACL80 и IPv6 ACL; перенаправление ACL; - Поддерживаются механизмы обеспечения качества обслуживания: идентификация портового трафика; ограничение скорости трафика на порту; классификация трафика 802.1p / DSCP / ToS; классификация трафика на основе приоритетов 802.1p, приоритетов DSCP и IP-прецедентов; управление перегрузками: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR и SP+WFQ; предотвращение перегрузок tail drop, RED и WRED; количество очередей на каждом порте не менее 8; ограничение скорости в каждой очереди; - Поддерживаются функции защиты: Multi-AAA; протоколы контроля доступа RADIUS и TACAS+; фильтрация недопустимых MAC-адресов; подавление широковещательного шторма; BPDU guard; аутентификация и авторизация RADIUS; аутентификация 802.1x на основе портов и MAC-адресов; аутентификация IEEE802.1X, аутентификация в обход MAC-адреса (MAB), аутентификация 802.1X на основе интерфейса и MAC-адреса; веб-аутентификация; HTTPS; SSHv1 и SSHv2; Global IP-MAC binding; ICMPv6; IPv6-адресация и Path MTU Discovery; изоляция и защита портов; IP source guard; SAVI; предотвращение спуфинга ARP; различные функции защиты от атак, защиту от ARP-спуфинга, защиту от атак DHCP / DHCPv6, защиту от ICMP-атак, защиту от ND-атак, защиту от атак IP-сканирования, а также настройка типов пакетов для дополнительной защиты от атак; 3-tuple binding: IP-адрес, MAC-адрес и порт; предотвращение подмены ARP; фильтрация недопустимых MAC-адресов и MAB-аутентификация; аутентификация Portal и Portal 2.0; проверка ARP; DAI; ограничение скорости передачи пакетов ARP; подавление широковещательных штормов; защита BPDU; Loose и strict RPF; uRPF ignoring default routes; - Поддерживается функционал отказоустойчивости: REUP; ERPS (G.8032); RLDP / RLDP, определение связности каналов второго уровня, обнаружение однонаправленных каналов (UDLD) и VLAN-based loop control; протокол обнаружения каналов передачи данных (DLDP); IPv4 VRRP v2 / v3 и IPv6 VRRP; BFD; мониторинг каналов связи, оповещение о неисправностях и удаленный шлейф на основе стандарта 802.3ah (EFM); GR для RIP, OSPF, BGP и других протоколов маршрутизации; - Поддерживаются протоколы управления и мониторинга: SPAN, RSPAN и ERSPAN; sFlow; NTP и SNTP; FTP и TFTP; SNMP v1 / v2 / v3; RMON (1, 2, 4, 9); различные типы групп RMON, включая группы событий, группы тревог, группы истории и группы статистики, а также частные группы расширения тревог; RMON используется для реализации статистики Ethernet, исторической статистики и функций сигнализации; NETCONF; Зеркалирование (Mirroring) на основе потока, а также зеркалирование портов N:1 и 1:N; CWMP; gRPC; OpenFlow Special 1.3; анализ таблицы потоков, определяемых всеми протоколами; передача заданных пакетов на контроллер; конфигурирование IP-адреса и порта контроллера; уведомление контроллера об изменении состояния порта; CLI (Telnet/Console), SSH, Syslog, SNMP over IPv6, Telnet v6; FTP / TFTP v6, DNS v6 и NTP для IPv6; - Наличие не менее 2-х блоков питания горячей замены с резервированием N+1; - Наличие не менее 4-х блоков вентиляторов горячей замены; - Наличие не менее двух кабелей питания длиной не менее 2 метров для подключения к PDU в стойке; - Поддерживается электропитание от сети переменного тока 220В; - Максимальная потребляемая мощность не более 300 Вт; - Вес не более 8,5 кг; - Наличие оптических трансиверов форм-фактора SFP28 на скорости 25Гб/с для мультимодовой оптики с разъёмами LC на дальность до 100 м не менее 24 шт. в комплекте; - Наличие активного оптического кабеля прямого подключения с разъёмами форм-фактора QSFP28 на скорости 100Гб/с длиной 1 м не менее 1 шт. в комплекте; - Наличие оптических патч-кордов duplex LC-LC 50/125 mm OM4 длиной 3м с оболочкой LSZH не менее 9 шт. в комплекте; - Российский производитель с присутствием на рынке России не менее 5 лет; - Наличие гарантии производителя и срока технической поддержки производителя не менее 3-х лет, время приёма заявок о неисправности 24/7, замена вышедших из строя компонентов включено в техническую поддержку, оперативность замены вышедших из строя компонентов - отправка на следующий рабочий день после подтверждения неисправности производителем | 2 |
| 2.5 | Диск OEM ETANBCF DX1/200S5 HD NL 12TB 7.2k 3.5 AF Ёмкость; 12 ТБ. - Скорость вращения 7200 об/мин - Форм-фактор 3.5" - Назначение Для сетевого оборудования - Интерфейс SAS.. | 65 |
| 2.6 | KVM Консоль ATEN | 1 |
| 2.7 | KVM адаптер Интерфейс 1 x RJ-45 Female 1 x USB Type A 1 x HDB-15 | 32 |
| 2.8 | IP KVM переключатель - Дистанционных подключений: 1; - Локальных подключений: 1; - Каскадируемый: Да; - Разъемы: HDB-15, VGA, USB, HDMI, RJ-45; - Возможность 32 независимых одновременных подключений с совместным использованием | 1 |
| 2.9 | Диск OEM ETASANF DX1/200S5 Value SSD SAS 1.92TB 2.5 Ёмкость 1,92 ТБ - Тип SSD - Форм-фактор 2.5". | 54 |

## Приложение № 2

к Техническому заданию

# Перечень документов, передаваемых совместно с товаром

Совместно с товаром должны быть предоставлены документы:

- документы, подтверждающие гарантию;

- копия сертификата соответствия;

- инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);

Документы, подтверждающие гарантию:

- гарантия поставщика на все товары, перечисленные в приложении № 1 к Техническому заданию, предоставляется Заказчику по форме, представленной в приложении №3 к Техническому заданию;

- в случае наличия гарантии производителя товара, документы, подтверждающие гарантию производителя товара (гарантийный талон и др.), предоставляются Заказчику.

Копия сертификата соответствия (предоставляется, если товар подлежит обязательной сертификации):

- копия сертификата соответствия предоставляется Заказчику на каждое наименование товара, перечисленное в соответствующем(их) пункте(ах) приложения № 1 к Техническому заданию;

- копии сертификатов соответствия предоставляются Заказчику в электронном виде в формате PDF.

Инструкция по эксплуатации (руководство пользователя):

- инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) предоставляется Заказчику на каждую единицу товара из перечисленных в соответствующем(их) пункте(ах) приложения № 1 к Техническому заданию;

- копии инструкций по эксплуатации (руководств пользователя) предоставляются Заказчику в электронном виде в формате PDF.

## Приложение № 3

к Техническому заданию

# Гарантия поставщика (форма)

| Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |

Настоящей гарантией ___________________________________ (далее – Поставщик) принимает на себя гарантийные обязательства
                                                       (полное наименование организации – Поставщика)

в соответствии с условиями договора единовременной поставки товара № ___________________________ от ДД.ММ.ГГГГ 
на _________________________________________________________________________________________________ (далее – Договор),
                                                                                                              (предмет договора)	
заключенного между <Наименование Заказчика> и Поставщиком.

Поставщик обязуется предоставлять гарантийное обслуживание на весь поставленный товар, указанный в настоящем техническом задании, в полном объеме согласно условиям Договора.

Сведения о поставленном товаре и гарантийном сроке

| № п/п | Полное наименование организации – Получателя товара | Адрес поставки товара | Наименование товара (в соответствии с Приложением № 1 к договору, приложением № 1 к техническому заданию) | Наименование страны происхождения товара | Количество товара | Серийный номер | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ |
| … | … | … | … |  | … | … | с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ |
| 5 |  |  |  |  |  |  | с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ |

Руководитель организации – Поставщика			          ____________________________              ______________________

М.П.                        (подпись)                                                                     (ФИО)