Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 30.11.33.190 «Поставка лодки с подвесным мотором и прицепом в г. Якутск для нужд АО "Сахаэнерго"»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции 	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции ОКПД2 30.11.33.190 «Поставка лодки с подвесным мотором и прицепом в г. Якутск для нужд АО "Сахаэнерго"»

Цель использования закупаемой продукции: Доставка пассажиров и тех. грузов к месту проведения работ по воде, для нужд АО «Сахаэнерго».

Иные требования и сведения общего характера

1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лодка для перевозки пассажиров и тех грузов | шт | 1 |
| 2. | Подвесной лодочный мотор | шт | 1 |
| 3. | Прицеп для лодок и катеров | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п.п. | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 30.11.33.190 «Поставка лодки с подвесным мотором и прицепом в г. Якутск для нужд АО "Сахаэнерго" | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 30.11.33.190 «Поставка лодки с подвесным мотором и прицепом в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Лодка для перевозки пассажиров и тех грузов: |  |  |  |  |
|  | Марка | Вельбот 51 или эквивалент | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | ГОСТ 19105-79 Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования | Соответствие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Масса, кг. | Не более 460 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Толщина днища/бортов, мм. | Не более 4/3 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Материал корпуса | Алюминиевый лист АМг-5м | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Длина, м. | Не более 5,20 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Ширина, м. | Не более 2,00 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Высота борта на мидле, м. | Не более 0,9 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Высота борта на носу, м. | Не более 0,84 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальная скорость, км/ч. | Не более 80 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Высота транца, мм. | Не более 510 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Максимальная мощность двигателя, л.с. | Не менее 85 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Грузоподъемность, кг. | Не менее 55 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Пассажировместимость, чел. | Не менее 5 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Стационарный топливный бак, л. | Не менее 99 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Тип устанавливаемого двигателя | Подвесной | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Комплектация к лодке: |  |  |  |  |
| 1.1.17.1 | Экстерьер: | Рулевое управление (редуктор, руль, трос) Самоотливной рецесс Носовой рым Окрашенные консоли с клееными стеклами Кнехт 3 шт. Профиль с Т-пазом по периметру кокпита Стекольная рамка с калиткой, каленое стекло Весла Тент транспортировочный | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.17.2 | Топливная система | Бак 99 л. Заливная горловина Датчик уровня топлива Указатель уровня топлива Сапун | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.17.3 | Интерьер | Сиденья водителя и пассажира складные на рундуках Бардачок в пассажирской консоли Ступенька-рундук между консолями Два поручня в кокпите Полки вдоль бортов с окантовкой Палуба-пайолы из нескользящей ламинированной фанеры 9мм. Оклейка пайол кокпита винилом Рундук-сиденье кормовой поперечный Тент ходовой Мягкие накладки на кормовые рундуки | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.17.4 | Электрика | Гнездо 12В Блок переключателей Выключатель массы Клеммы аккумуляторные Место под аккумулятор Трюмная электрическая помпа Навигационные и стояночные огни | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Подвесной лодочный мотор: |  |  |  |  |
|  | Марка мотора | SUZUKI DF90 ATL или эквивалент | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | ГОСТ 28556-2016 Моторы лодочные подвесные. Общие требования. Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные | Соответствие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Тип двигателя | Бензиновый | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Тактность | 4-тактный | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Мощность max¦min, л.с. | Не менее 90/80 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Количество цилиндров, шт. | 4 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Охлаждение | Жидкостное | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Система газораспределения | Не менее 16-valve | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Выхлопная система | Сквозь ступицу винта | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Объем двигателя, см3 | Не менее 1500 и не более 1600 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Тип топлива | Не ниже АИ92 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Система подачи топлива | Инжекторный | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Система зажигания | Полностью полупроводниковая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Система смазки | Циркулярная | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Диапазон макс. Оборотов об/мин | В диапазоне от 5000 до 6000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Генератор, V/А | 12/25 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Аккумулятор, Ah | 100 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Управление | Дистанционное | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Контроллер, д/у | Механический | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Система запуска | Электростартер | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Подъем | Электрогидравлический (трим) | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Угол регулировки | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Транец плавсредства, мм. | Не менее 508 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Вращение винта | Правое | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Редукция | Не менее 2,15:1 и не более 2,59:1 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Диапазон винтов | От 11 до 25 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Лопастей гребного винта, шт. | Не менее 3 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Передачи | F-N-R | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Вес, кг. | Не менее 156 и не более 170 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Длина, мм. | Не более 580 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Ширина, мм. | Не более 1870 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Высота, мм. | Не более 1000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Вместимость масла: |  |  |  |  |
|  | Картер, мл. | Не более 4000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Редуктор, мл. | Не более 850 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Прицеп для лодок и катеров: |  |  |  |  |
|  | Марка | Прицеп для лодок и катеров | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | ГОСТ 52281-2004 Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования | Соответствие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Грузоподъемность, кг. | Не менее 420 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Длина, мм. | Не менее 5900 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Ширина, мм. | Не менее 2100 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Высота, мм. | Не менее 1140 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Масса полная, кг. | Не более 760 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Тип ТСУ, кг. | Шар 50мм. | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Сцепное устройство, кг. | Не менее 1350 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Число осей/колес | 2/4 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Подвеска | Рессорная | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Количество рессор | Не менее 3 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Размер колес | Не менее R13 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Дорожный просвет, мм. | Не менее 234 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Длинна перевозимого судна, м. | Не более 5,45 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Опоры для судна | Ложементы | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Петли для крепления груза, шт. | Не менее 4 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Защитное покрытие | Цинк | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Фонари | Накаливания | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Штекер | 7-pin | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 | Согласие с требованием | ### Не требуется |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Выполнение предпродажной подготовки | Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемого товара на любом авторизованном техническом центре | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на лодку (маломерное судно): 12 месяцев; Гарантийный срок на подвесной лодочный мотор: 12 месяцев; Гарантийный срок на прицеп: 12 месяцев; Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок: поставка расходных материалов и запчастей на техническое обслуживание. Начинает действовать с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД). | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Гарантийные обязательства | Распространяются в полном объеме на поставляемый товар, на все составляющие его части (комплектующие изделия), а также на запасные части |  |  |  |
|  | Гарантийные обязательства | Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении лодки для перевозки пассажиров и тех грузов, подвесного лодочного мотора, прицепа для лодок и катеров или эквивалента и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации лодки для перевозки пассажиров и тех грузов, подвесного лодочного мотора, прицепа для лодок и катеров или эквивалента или условий его хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка лодки для перевозки пассажиров и тех грузов, подвесного лодочного мотора, прицепа для лодок и катеров или эквивалента и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - сертификат качества в 1 (один) экз.; - технический паспорт лодки на русском языке в 1 (один) экз.; - технический паспорт мотора на русском языке в 1 (один) экз.; - технический паспорт прицепа на русском языке в 1 (один) экз.; - инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (один) экз.; - упаковочный лист в 1 (один) экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (два) экз.; - накладная ТОРГ-12 в 2 (два) экз; - счет на оплату в 1 (один) экз.; - акт приема-передачи в 2 (два) экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Сведения о новизне | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), свободной от третьих лиц и работоспособной. | Согласие с требованием |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

- Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки Коммерческого предложения.