Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Целью является обеспечение Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск грузовым автотранспортом для производства работ на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» в рамках исполнения договоров подряда.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Грузовой автотранспорт | 29.10.4 | шт | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукци

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Грузовой автотранспорт | шт | 1 | С даты подписания договора | В течении 60 дней |

2.1.3. Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

«Наименование продукции «ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала № 1.1.  Таблицы 2.1)

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Грузовой автомобиль | Модель | КАМАZ 6520-53 или аналог | - |
|  |  | Весовые параметры и нагрузки |  |  |
|  |  | Грузоподъемность шасси, кг. | 20000 |  |
|  |  | Полная масса а/м, кг. | 33100 |  |
|  |  | Нагрузка на заднюю тележку, кг. | 7720-8200 |  |
|  |  | Нагрузка на переднюю ось, кг. | 5305-6300 |  |
|  |  | Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |  |
|  |  | Двигатель |  |  |
|  |  | Модель двигателя | Cummins |  |
|  |  | Мощность, л.с. | 400 |  |
|  |  | Экологический класс | Евро-5 |  |
|  |  | Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |  |
|  |  | Трансмиссия |  |  |
|  |  | Сцепление | диафрагменное, однодисковое |  |
|  |  | Коробка передач | механическая, шестнадцатиступенчатая |  |
|  |  | Блокировка | МКБ |  |
|  |  | Самосвальная установка |  |  |
|  |  | Направление разгрузки | назад |  |
|  |  | Объем платформы, куб. | 20 |  |
|  |  | Угол подъема платформы, градусов | 50 |  |
|  |  | Кабина |  |  |
|  |  | Исполнение | Без спального места, с высокой крышей |  |
|  |  | Механизм опрокидывания | С механическим приводом |  |
|  |  | Тип кабины | Расположенная над двигателем |  |
|  |  | Колеса и шины |  |  |
|  |  | Размер обода | 9,00-22,5 |  |
|  |  | Тип колес | Дисковые |  |
|  |  | Шины | 315/80 R22.5 |  |
|  |  | Тормоза |  |  |
|  |  | Диаметр барабана, мм | 420 |  |
|  |  | Привод | пневматические |  |
|  |  | Ширина тормозных накладок, мм | 180 |  |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  |  | Кондиционер, шт. | 1 |  |
|  |  | Автономный отопитель кабины, шт. | 1 |  |
|  |  | Сиденье водителя на пневмоподвеске, шт. | 1 |  |
|  |  | Мультимедийная система (БИС), шт. | 1 |  |
|  |  | Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, шт. | 1 |  |
|  |  | АКБ, В/Ач | 2*12/190 |  |
|  |  | Ключ от дверей кабины и выключателя приборов и стартера, шт. | 2 |  |
|  |  | Вилка буксировочная, шт. | 2 |  |
|  |  | Набор инструментальный минимальный, комплект | 1 |  |
|  |  | Огнетушитель, шт. | 1 |  |
|  |  | Знак аварийной остановки шт. | 1 |  |
|  |  | Домкрат гидравлический, шт. | 1 |  |
|  |  | Запасное колесо, шт. | 1 |  |
|  |  | Упор противооткатный, шт. | 2 |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| 3.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 3.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 4.1. | Сроки гарантии | Не менее гарантии завода изготовителя с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Руководство по эксплуатации; - Сервисная книжка; - Ведомость эксплуатационных документов; - Паспорт транспортного средства; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 6.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |

Механик

Жигулевского Филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск                                                                     Д.Г.Власов