ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж системы видеонаблюдения на территории улицы Красина в г. Смоленске

1. Общие положения

  - Место выполнения Работ: Смоленская область, город Смоленск, ул. Красина.

1.2. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.

Окончание: до «15» октября 2026г. (до указанной даты результат Работы должен быть передан Заказчику).

Исполнитель вправе выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1.3. Документы, подлежащие передачи Заказчику до момента приемки Работ:

- акт о приемке выполненных работ – в 2-х экз.

- счет на оплату,

- счет-фактуру (при наличии),

иные документы, подтверждающие исполнение Договора (при необходимости) (указанные документы прикрепляется к документу о приемке Подрядчиком);

- исполнительную документацию на выполненные работы – в 2 экз. на бумажном носителе, и на электронном носителе – в 1 экз. исполнительная документация предоставляется в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, подтверждающую соответствие Объекта требованиям проектной документации на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, в том числе документацию предприятия-изготовителя на оборудование, необходимую для его эксплуатации и/или использования.

1.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ:

5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Производство работ по устройству системы наружного видеонаблюдения на улице Красина в г. Смоленске выполняется в рамках благоустройства улицы Красина в г. Смоленске и должно осуществляться без закрытия пешеходного движения по пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить ежедневную уборку мест производства работ.

2.2. Обеспечить в ходе выполнения работ  мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.3. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование существующих электрических сетей, инженерных систем и оборудования.

2.4. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося линейного объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок и возможных неблагоприятных последствий для Заказчика.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен ресурсно-индексным методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 704,60 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ 64,00 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих 113,33 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| монтажных работ 360,47 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов 0,71 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Оборудования 221,49 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих 230,06 чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат 0,00 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов 1,51 чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  |  |  |  | 10 шт | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,32 |  |  |  |  | 6 251,35 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,03 |  |  | 331,47 |  | 9,94 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 12,29 |  | 6,145 |  |  | 468,31 |  | 2 877,76 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 12,29 |  | 6,145 |  |  | 547,38 |  | 3 363,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 4,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 655,80 |  | 6,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 407,49 |  | 4,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,68 |  | 0,34 |  |  | 9,34 |  | 3,18 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,2 | 170,67 | 1,32 | 225,28 |  | 45,06 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,2 | 224,80 | 1,32 | 296,74 |  | 59,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 369,57 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 125,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255,42 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 629,88 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 877,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 003,94 |  | 15 001,97 |
| 2 О | ТЦ_61.3.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_1.1 | Уличная IP видеокамера AMATEK AC-IS505ZS 5Мп 2,7-13,5 мм с автофокусом |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 24 990,00 |  | 124 950,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 950,00 |
| 3 | ТЦ_59.1.22.00_67_6731079769_30.01.2026_02_2.1 | Кронштейн металлический универсальный на столб. |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 980,00 |  | 9 900,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |
| 4 | ТЦ_59.1.22.00_67_6731079769_30.01.2026_02_3.1 | Amatek AV-BB3F Металлическая распределительная коробка для уличных видеокамер |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 970,00 |  | 9 850,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 850,00 |
| 5 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 864,50 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 2,06 |  |  | 419,66 |  | 864,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 85,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 1 625,49 |  | 146,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 547,38 |  | 49,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 655,80 |  | 59,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 407,49 |  | 36,67 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 |  | 0,66 |  |  | 43,07 |  | 28,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 284,07 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,88 | 136,95 |  | 20,54 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,17 |  | 0,17 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 33,31 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,015 |  | 0,015 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 2 226,65 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,03 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 3,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,24 |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 17,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,43 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 921,92 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 484,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 892,17 |  | 4 892,17 |
| 6 | ТЦ_20.4.04.00_67_6731079769_30.01.2026_02_4.1 | Шкаф монтажный ЦМО (ШТВ-НЭ-4.4.21-3ААА-Т2) ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 46 900,00 |  | 46 900,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 900,00 |
| 7 | ГЭСН09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  |  |  | т | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,035*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6055 |  |  |  |  | 241,21 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,3 |  | 0,6055 |  |  | 398,37 |  | 241,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05145 |  |  |  |  | 27,24 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0035 | 1 803,79 | 1,41 | 2 543,34 |  | 8,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0035 |  |  | 547,38 |  | 1,92 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0042 |  |  | 1 625,49 |  | 6,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0042 |  |  | 547,38 |  | 2,30 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,06 |  | 0,0371 | 1 703,30 | 1,37 | 2 333,52 |  | 86,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,06 |  | 0,0371 |  |  | 547,38 |  | 20,31 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,86 |  | 0,0301 | 13,44 | 1,48 | 19,89 |  | 0,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,00665 |  |  | 655,80 |  | 4,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,00665 |  |  | 407,49 |  | 2,71 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0784 | 4,35 | 1,21 | 5,26 |  | 0,41 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,45 |  | 0,15575 |  |  | 95,44 |  | 14,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,57 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,95 |  | 0,06825 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 8,61 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,59 |  | 0,02065 | 41,38 | 1,45 | 60,00 |  | 1,24 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,175 |  | 0,076125 |  |  | 9,34 |  | 0,71 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 31 |  | 1,085 | 142,68 | 0,88 | 125,56 |  | 136,23 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,14 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 27,43 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000004 | 70 296,20 | 1,32 | 92 790,98 |  | 0,04 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000035 | 231 787,35 | 1,55 | 359 270,39 |  | 1,26 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,000175 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 25,98 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0006545 | 307,84 | 0,78 | 240,12 |  | 0,16 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000011 | 60 258,20 | 0,98 | 59 053,04 |  | 0,06 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0000679 | 136 760,00 | 1,01 | 138 127,60 |  | 9,38 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,00103 |  | 0,0000361 | 16 496,03 | 0,82 | 13 526,74 |  | 0,49 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0000109 | 51 280,15 | 1,57 | 80 509,84 |  | 0,88 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000021 | 98 526,45 | 1,5 | 147 789,68 |  | 3,10 |
| Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,45 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 249,66 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 166,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 218,57 |  | 1 022,65 |
| 8 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,035 | 1 | 0,035 | 105 278,81 | 1,41 | 148 443,12 |  | 5 195,51 |
|  |  | Объем=0,035*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195,51 |
| 9 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 4 355,28 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,3 |  | 9,3 |  |  | 468,31 |  | 4 355,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 187,32 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 1 610,46 |  | 644,18 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 468,31 |  | 187,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,81 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,01 | 284,15 | 1,5 | 426,23 |  | 4,26 |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  |  | м | 4,21 |  | 4,21 | 2,27 | 1,52 | 3,45 |  | 14,52 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 0,3 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 58,78 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 | 978,09 | 1,32 | 1 291,08 |  | 129,11 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0003 | 4 338,27 | 1,46 | 6 333,87 |  | 1,90 |
|  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0001 | 1 050 091,70 | 1,08 | 1 134 099,04 |  | 113,41 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,06 | 899,56 | 1,61 | 1 448,29 |  | 86,90 |
|  | 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,00002 | 47 961,85 | 1,83 | 87 770,19 |  | 1,76 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,03 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 5,76 |
|  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 | 840,04 | 1,23 | 1 033,25 |  | 103,33 |
|  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 232,20 | 1,38 | 320,44 |  | 6,41 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,08 | 189,97 | 1,36 | 258,36 |  | 20,67 |
| Н | 999-0005 | Масса |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 733,59 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 87,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 542,60 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 088,34 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 089,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 998,64 |  | 11 998,64 |
| 10 О | ТЦ_62.4.02.00_67_6731079769_30.01.2026_02_5.1 | Блок питания AC/DC WDR-240-48 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 700,00 |  | 12 700,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 700,00 |
| 11 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,1635 | 1 | 0,1635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,5*109) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 30,9015 |  |  |  |  | 10 994,75 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 189 |  | 30,9015 |  |  | 355,80 |  | 10 994,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 994,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 994,75 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 9 785,33 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 4 397,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 993,76 |  | 25 177,98 |
| 12 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,1635 | 1 | 0,1635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,5*109) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,8922 |  |  |  |  | 5 050,22 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 15,8922 |  |  | 317,78 |  | 5 050,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,22 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 4 494,70 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2 020,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 734,01 |  | 11 565,01 |
| 13 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  |  | 100 м | 1,09 | 1 | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=109 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5232 |  |  |  |  | 178,20 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 0,5232 |  |  | 340,59 |  | 178,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0218 |  |  |  |  | 8,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0218 |  |  | 655,80 |  | 14,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0218 |  |  | 407,49 |  | 8,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,38 |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,08 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 181,47 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 95,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,04 |  | 481,82 |
| 14 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 358,10 | 1,52 | 544,31 |  | 544,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,31 |
| 15 | ГЭСНм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,23 | 1 | 2,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(114+109) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,8566 |  |  |  |  | 3 213,25 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,42 |  | 9,8566 |  |  | 326,00 |  | 3 213,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0446 |  |  |  |  | 18,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 655,80 |  | 29,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 407,49 |  | 18,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260,67 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 64,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231,42 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 134,48 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 648,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 635,62 |  | 8 107,44 |
| 16 | ФСБЦ-20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм |  |  |  |  | м | 227,46 | 1 | 227,46 | 85,48 | 1,08 | 92,32 |  | 20 999,11 |
|  |  | Объем=(114+109)*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 999,11 |
| 17 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 2,23 | 1 | 2,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=223 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,0197 |  |  |  |  | 4 788,29 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,39 |  | 12,0197 |  |  | 398,37 |  | 4 788,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0892 |  |  |  |  | 42,58 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 1 625,49 |  | 72,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 547,38 |  | 24,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 655,80 |  | 29,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0446 |  |  | 407,49 |  | 18,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,25 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 29,7259 | 5,87 | 0,97 | 5,69 |  | 169,14 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,001338 | 43 821,53 | 1,31 | 57 406,20 |  | 76,81 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0446 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 5,31 |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,1115 | 696,63 | 1,23 | 856,85 |  | 95,54 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,027206 | 1 610,33 | 1,22 | 1 964,60 |  | 53,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 332,87 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 95,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 830,87 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 685,94 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 463,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 640,50 |  | 12 578,32 |
| 18 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 2,49 | 1 | 2,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((302+150+20)-223) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,5567 |  |  |  |  | 1 815,25 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,83 |  | 4,5567 |  |  | 398,37 |  | 1 815,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0498 |  |  |  |  | 23,78 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0249 |  |  | 1 625,49 |  | 40,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0249 |  |  | 547,38 |  | 13,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0249 |  |  | 655,80 |  | 16,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0249 |  |  | 407,49 |  | 10,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,23 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 33,1917 | 5,87 | 0,97 | 5,69 |  | 188,86 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,001494 | 43 821,53 | 1,31 | 57 406,20 |  | 85,76 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0498 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 5,93 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,030378 | 1 610,33 | 1,22 | 1 964,60 |  | 59,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,06 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 36,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839,03 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 783,86 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 937,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005,68 |  | 4 994,14 |
| 19 | ТЦ_21.1.04.01_67_6731079769_30.01.2026_02_7.1 | Кабель SkyNet FTP outdoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 305 м, box, черный |  |  |  |  | м | 308,04 | 1 | 308,04 |  |  | 62,00 |  | 19 098,48 |
|  |  | Объем=302*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 098,48 |
| 20 | ТЦ_21.1.04.00_67_6731079769_30.01.2026_02_8.1 | Cabeus SEG-9-01x04-D-J-PE-OUT Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, loose tube |  |  |  |  | м | 153 | 1 | 153 |  |  | 175,00 |  | 26 775,00 |
|  |  | Объем=150*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 775,00 |
| 21 | ТЦ_21.1.05.00_67_6731079769_30.01.2026_02_8.1 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВБШвнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030856 |  |  |  |  | м | 20,4 | 1 | 20,4 |  |  | 185,00 |  | 3 774,00 |
|  |  | Объем=20*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 774,00 |
| 22 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_30.01.2026_02_9.1 | Сальник MG32 d кабеля 18-25мм DEKraft 32164DEK 32164DEK |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 160,00 |  | 480,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |
| 23 | ГЭСНм10-03-026-10 | Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,4 |  |  |  |  | 5 934,83 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,2 |  | 16,4 |  |  | 361,88 |  | 5 934,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 309,08 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,66 |  |  | 1 610,46 |  | 1 062,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,33 |  | 0,66 |  |  | 468,31 |  | 309,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 043,05 |
|  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  |  |  |  | м2 | 0,45 |  | 0,9 | 71,62 | 1,55 | 111,01 |  | 99,91 |
|  | 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  |  |  |  | м3 | 0,008 |  | 0,016 | 175 456,94 | 0,69 | 121 065,29 |  | 1 937,04 |
|  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  |  |  |  | кг | 0,025 |  | 0,05 | 105,25 | 1,16 | 122,09 |  | 6,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 349,86 |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 118,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 243,91 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 619,52 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 872,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 980,14 |  | 17 960,28 |
| 24 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_16.1 | Промышленный коммутатор управляемый GL-SW-G206-8PSG(BT). NIKOMAX,8*10/100/1000Мбит/с PoE (af/at),2*10/100/1000Мбит/с PoE (BT),2*1Гбит/с SFP, 2*2.5Гбит/с SFP,Крепление на DIN-рейку, 2*ввода питания, питание 12-55В (блок питания 420Вт поставляется отдельно), -40С+85С. |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 55 344,17 |  | 55 344,17 |
|  |  | Цена=66413/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 344,17 |
| 25 О | ТЦ_61.1.00.00_67_6731079769_30.01.2026_02_17.1 | Маршрутизатор MikroTik RB760iGS |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |
| 26 | ГЭСНм10-07-019-01 | Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 9 643,79 |
|  | 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,6 |  | 19,6 |  |  | 492,03 |  | 9 643,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,05 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,08 | 174,93 | 1,12 | 195,92 |  | 15,67 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00005 |  | 0,00005 | 70 296,20 | 1,32 | 92 790,98 |  | 4,64 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,6 |  | 0,6 | 978,09 | 1,32 | 1 291,08 |  | 774,65 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н |  |  |  |  | т | 0,00132 |  | 0,00132 | 4 800,85 | 1,5 | 7 201,28 |  | 9,51 |
|  | 08.3.03.04-0032 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 162 683,20 | 0,98 | 159 429,54 |  | 1,59 |
|  | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  |  | т | 0,00123 |  | 0,00123 | 67 306,50 | 0,85 | 57 210,53 |  | 70,37 |
|  | 10.3.02.03-0024 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 40-0,5 |  |  |  |  | кг | 0,12 |  | 0,12 | 1 168,52 | 1,61 | 1 881,32 |  | 225,76 |
|  | 20.2.10.03-0001 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 | 360,00 | 1,23 | 442,80 |  | 8,86 |
| Н | 999-0005 | Масса |  |  |  |  | т | 0,0038 |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 754,84 |
| 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 192,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 643,79 |
|  | Пр/812-051.4-1 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 9 065,16 |
|  | Пр/774-051.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 4 339,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 352,59 |  | 24 352,59 |
| 27 О | ТЦ_61.1.03.03_67_6731079769_22.09.2025_02_9.3 | Абонентский терминал (ONT) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| 28 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 96 |  |  |  |  | 59 993,28 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 48 |  |  | 653,82 |  | 31 383,36 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 48 |  |  | 596,04 |  | 28 609,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 993,28 |
| 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 199,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 993,28 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 53 993,95 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 27 596,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 594,67 |  | 142 784,01 |
| 29 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,013155 | 1 | 0,013155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,115*5)+(0,1481*5)) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0280202 |  |  |  |  | 10,78 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,13 |  | 0,0280202 |  |  | 384,69 |  | 10,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0002632 |  |  |  |  | 0,11 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0001316 | 6,62 | 1,48 | 9,80 |  | 0,00 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0001316 |  |  | 1 610,46 |  | 0,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0001316 |  |  | 468,31 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0001316 |  |  | 655,80 |  | 0,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0001316 |  |  | 407,49 |  | 0,05 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0085508 | 4,52 | 1,44 | 6,51 |  | 0,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,0001184 | 80 322,25 | 1,37 | 110 041,48 |  | 13,03 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  |  | кг | 1,4 |  | 0,018417 | 60,60 | 1,5 | 90,90 |  | 1,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 10,24 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 172,94 |  | 41,74 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 835,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 334,98 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 272,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 520,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 002,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 296,96 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,89 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 424,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 539,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 589,98 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 473,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 038,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 149,48 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 095,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 104,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 405,71 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 494,17 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 042,14 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 644,45 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 995,69 |
|  |  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 969,34 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 777,48 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 494,17 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 230,0634202 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,5071132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 835,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 334,98 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 272,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 520,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 002,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 296,96 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,89 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 424,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 539,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 589,98 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 473,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 038,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 149,48 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 095,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 104,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 405,71 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 494,17 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 969,34 |
|  |  | Договорной коэффициент К=0,8940695787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 541,54 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 059,13 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 600,67 |