Техническое задание

на диагностику, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования установки MENERGA.

(ОКПД2- 33.12.18.000)

1. Общие сведения

- Объект: установка MENERGA.

- Местоположение: Киевская ул., 2а, г. Советск, Калининградская область, Россия, 238750

- Заказчик: Акционерное общество

«Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш»

ИНН: 3911011203

2. Цель работ
Обеспечение бесперебойной и эффективной работы установки Menerga

путём:

- выявления текущих неисправностей и потенциальных проблем

(диагностика);

- выполнения планового технического обслуживания;

- устранения выявленных неисправностей (ремонт).

3. Объём работ

3.1. Диагностика:

- визуальный осмотр установки на предмет повреждений, коррозии,

следов утечки;

- проверка герметичности воздуховодов и соединений;

- контроль состояния фильтров (загрязнение, необходимость замены);

- диагностика электрических соединений и кабелей (целостность,

контакты);

- проверка работы двигателей и вентиляторов (шум, вибрация, температура);

- тестирование системы автоматики и управления (датчики,

контроллеры, панели);

- измерение параметров работы установки:

  - расход воздуха;

  - давление в системе;

  - температура приточного/вытяжного воздуха (18-21°С);

  - влажность воздуха;

- анализ энергоэффективности и сравнение с паспортными данными;

- составление дефектной ведомости с указанием выявленных

неисправностей и рекомендаций по их устранению.

3.2. Техническое обслуживание:

- очистка корпуса и внутренних компонентов от пыли и загрязнений;

- замена воздушных фильтров (при необходимости);

- смазка подвижных частей (подшипники, механизмы заслонок);

- очистка теплообменников и рекуператоров;

- проверка и подтяжка электрических соединений;

- калибровка датчиков температуры, влажности, давления;

- обновление программного обеспечения системы управления (при

наличии обновлений);

- проверка дренажной системы (прочистка при засорении);

- контроль уровня и качества рабочих жидкостей (если применимо).

- Техническое обслуживание проводится дважды в год: при переходе к зимней эксплуатации и при переходе к летней эксплуатации.

3.3. Ремонт:

- ремонт проводится по результатам выявленных неисправностей или по заявке Заказчика.

- настройка и регулировка системы после ремонта;

- проведение тестового запуска и проверка параметров работы.

4. Требования к выполнению работ

- Работы выполняются в соответствии с технической документацией

производителя Menerga и действующими нормативными актами РФ.

Используются оригинальные запасные части и расходные материалы Menerga либо сертифицированные аналоги.

- Доставка персонала — силами и за счёт Исполнителя, на собственном автотранспорте.

- Персонал Исполнителя имеет соответствующую квалификацию и

допуск к работам с климатическим оборудованием.

- Все измерения проводятся с использованием поверенных приборов.

- По завершении работ предоставляется отчёт с результатами

диагностики, перечнем выполненных работ и рекомендациями по

дальнейшей эксплуатации.

5. Сроки выполнения

- Диагностика: 2 рабочих дня с момента начала работ.

- Техническое обслуживание дважды в год: при переходе к зимней эксплуатации и при переходе к летней эксплуатации.

- Ремонт производить в течении 2 рабочих дней после выявления неисправностей или после получения заявки от Заказчика.

- Общий срок выполнения всех работ: не более 5 рабочих дней.

6. Критерии приёмки
Установка считается принятой после:

- подтверждения соответствия параметров работы паспортным данным производителя;

- отсутствия ошибок и аварийных сигналов в системе управления;

- подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ обеими

сторонами;

- предоставления полного комплекта отчётной документации;

- проведение тестового запуска и проверка параметров работы.

7. Отчётная документация
Исполнитель предоставляет заказчику:

- акт дефектовки, диагностики с перечнем выявленных дефектов;

- дефектную ведомость (при наличии неисправностей);

- акт выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- протокол измерений параметров работы установки;

- гарантийные талоны на заменённые компоненты (при наличии);

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации и графику планового

обслуживания.

8. Гарантийные обязательства

- Гарантия на выполненные работы: не менее 12 месяцев.

- Гарантия не распространяется на компоненты, не заменённые в ходе

ремонта.

9. Контакты ответственных лиц

- От заказчика: Сергей Владимирович Ремнев (начальник цеха)

Телефон: 8(40161) 6-21-42

Почта: sovmet@yandex.ru