УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела по имущественным вопросам

___________ А.С. Усов

"___"__________2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделений почтовой связи УФПС Костромской области

г. Кострома, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделений почтовой связи УФПС Костромской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью устранения аварийных и опасных ситуаций, улучшения условий работы персонала отделений почтовой связи УФПС Костромской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания договора.

- Место выполнения Работ:

157451 Костромская область, Кологривский район, Илешевское сельское поселение, пос. Красный Бор, ул. Школьная, д.2.,

157441 Костромская область, Кологривский мр-н, Ильинское сельское поселение, п Воймас, ул Школьная, д 3, пом 1, ком 1.,

156519 по адресу: Костромская область, р-н Костромской, п Никольское, ул Зеленая, д 6.,

157211, по адресу: Костромская область, Галичский район, д. Челсма, дом 38А.,

157160 Костромская область, Чухломский район, деревня Ильинское, Центральная улица, 2.,

157200 г. Галич, ул. Касаткиной 12.,

157817 Костромская обл., Нерехтский р-н., с. Григорцево, Ленина пл., д.3.,

157222 Костромская область, р-н. Галичский, с. Берёзовец, ул. Бориса Лебедева, д. 13.,

157423. Костромская область, Межевской район, с. Селино.,

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- технические характеристики работ:

ремонт крыльца и прилегающих зон, устройство пандуса, устройство сигнализации вызова персонала.

- функциональные характеристики работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии со сметой.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

- описание результата выполненных работ;

Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Целью выполнения работ является повышение безопасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018)
«О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» (ред. от 20.09.2019 года);

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

– СП 70.13330.2012 (с изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменением № 1)»;

– СНиП 21-01-97 (с изменениями № 1, 2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011);

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 49.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 03 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;

# – Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н (ред. от 20.12.2018).

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

- РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5, Разделы 6-10 Приложения);

- СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

# – СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная ред. СНиП 12-01-2004).,

# – СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».,

# – СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».,

# – СП 17.13330.2017 «Кровли».,

# – СП 29.13330.2011 (с изм. 1, 2) "Полы": Регламентирует устройство напольных покрытий.,

# – СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.

- Условия выполнения работ

6.2.1.		Работы должны выполняться в рабочее время в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда, и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации, и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9.	Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ 
с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н 
(ред. от 20.12.2018).

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру, счет.

4.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 пп.1-4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость АНФ 02/09 | 10-15 |

Приложение №1

АНФ 02/09 Утверждена приказом ФГУП «Почта России» от 31.12.2010 № 554-п

АО «ПОЧТА РОССИИ»

УФПС Костромской области, ГКСиЭ

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«01» декабря 2025 г.

1. Комиссия в составе: Руководителя отдела по имущественным вопросам А.С. Усова Руководителя ГКСиЭ В.В. Шамова Гл. специалиста ГКСиЭ М.Н. Авдеева

произвела осмотр:

Текущие ремонты в ОПС

(наименование объекта основных средств)

(инвентарный номер ___).

УФПС Костромской области

( наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования вышеуказанного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

| № | Работы по устранению выявленных дефектов | Един. изм | Кол-во |  | Срок исправления | И Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отсутствует счетчик электрической энергии, для обеспечения учёта. |  | Шт | 1 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| 2. Снятие электропроводки. |  | этаж | 10 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Требуется отсоединение проводов от: этажной распаячной коробки |  | коробка | 4 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Требуется прокладка новых проводов силовой электропроводки в трубах |  | м | 39 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходимо установить ыключатели двухполюсные, номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 27 В |  | 10 шт | 0,4 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходима пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича |  | 100 отверстий | 0,04 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходим короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм |  | 100 м | 0,2 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходим монтаж электросчетчика для учёта электроэнергии |  | 100 шт | 0,01 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходимо отсоединение проводов от: центральной распаячной коробки |  | коробка | 8 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Требуется короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм |  | 100 м | 0,1 |  | 30 сентября 2026 г | Шамов В.В. |
| - Необходимо выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |
| - Необходима прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м | 0,02 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходима установка радиатора алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 |  | 100 шт | 0,01 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Требуется кран шаровой ПВХ |  | шт | 1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Требуется бурение скважины. |  | 100 м | 0,1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходимо выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м | 0,2 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 107-127 мм. |  | шт | 1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходима установка насоса погружного |  | 10 шт | 0,1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходимо выполнить устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов. |  | 100 м2 | 0,15 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Устройство обрешетки: сплошной из досок |  | 100 м2 | 0,1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Устройство конька |  | 100 м | 0,1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  | 100 м2 | 0,1 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Требуется ремонт туалета |  | 100 м | 0,02 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Требуется ремонт печи: промазка трещин в кладке |  | шт | 3 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Высококачественная штукатурка откосов |  | 100 м2 | 0,05 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами |  | 100 м2 | 0,05 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходимо устройство козырька над входом без покрытия |  | шт | 2 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходимо выполнить окраску металлических огрунтованных поверхностей: |  | 100 м2 | 0,02 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Необходимо выполнить огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой |  | 100 м2 | 0,02 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм |  | 100 шт | 0,08 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм |  | 100 м2 | 0,06 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Монтаж металлического каркаса |  | т | 0,17 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью |  | 100 м2 | 0,05 | 30 сентября 2026 г |  | Шамов В.В. |
| - Требуется ремонт печи. |  | 100 шт | 0,01 |  |  | Шамов В.В. |

Всего _34__(Тридцать четыре) позиции

| Подписи председателя и членов комиссии: Руководитель отдела по имущественным вопросам |  | __________________ |  | А.С. Усов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель ГКСиЭ |  | __________________ |  | В.В. Шамов |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Гл. специалист ГКСиЭ |  | __________________ |  | М.Н. Авдеев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |