- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.94.11.110 Поставка крепежных изделий на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.94.11.110 Поставка крепежных изделии на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Анкер клиновой М16х200 | шт. | 838 |  |
|  | Забивной анкер М16 (цинка) | шт. | 2934 |  |
|  | Шпилька М16х1000 мм | шт. | 2934 |  |
|  | Шайба увеличенная М16 | шт. | 22934 |  |
|  | Гайка М16 | шт. | 2934 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 25.94.11.110 Поставка крепежных изделии на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала. | с даты подписания договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-8 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 25.94.11.110 Поставка крепежных изделии на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Клиновой анкер 20/130х280 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Материал | оцинкованная сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.2 |  | Диаметр | 20 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.3 |  | Резьба | M20 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.4 |  | Длина | 280 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.5 |  | Тип основания | бетон, армированный бетон, камень | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.6 |  | Глубина отверстия | 125 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.7 |  | Диаметр просверленного отверстия | 20 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.8 |  | Общая глубина заделки | Не менее 116 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.9 |  | Эффективная глубина посадки | Не менее 70 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.10 |  | Диаметр отверстия для крепления | 22 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.11 |  | Момент затяжки при монтаже | Не менее 160 Нм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.12 |  | Толщина прикрепляемого материала (Полезная длина) | Не менее 130 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.13 |  | Нагрузка на вырывание | Не менее 19,8 кН | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.14 |  | Покрытие | Гальванизированное | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.15 |  | Длина резьбы | Не менее 55 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.1.16 |  | Тип анкера | клиновой | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2 | Клиновой анкер 20/100х240 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Материал | оцинковання сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.2 |  | Диаметр, мм | 20 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.3 |  | Резьба | M20 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.4 |  | Длина | 280 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.5 |  | Тип основания | бетон, армированный бетон, камень | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.6 |  | Глубина отверстия | 125 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.7 |  | Диаметр просверленного отверстия | 20 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.8 |  | Общая глубина заделки | Не менее 116 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.9 |  | Эффективная глубина посадки | Не менее 70 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.10 |  | Диаметр отверстия для крепления | 22 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.11 |  | Момент затяжки при монтаже | Не менее 160 Нм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.12 |  | Толщина прикрепляемого материала (Полезная длина, мм) | Не менее 130 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.13 |  | Нагрузка на вырывание | Не менее 19,8 кН | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.14 |  | Покрытие | Гальванизированное | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.15 |  | Длина резьбы | Не менее 55 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.2.16 |  | Тип анкера | клиновой | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.3 | Гайка DIN 582 M20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | DIN | 582 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.3.2 |  | Диаметр резьбы | М20 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.3.3 |  | Материал изготовления | Сталь оцинкованная | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.3.4 |  | Рабочая нагрузка | Не менее 12 Кн | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.3.5 |  | Тип | Рым - гайка | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4 | Анкер распорный М16х200 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Диаметр резьбы | М16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.2 |  | Тип | Распорный | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.3 |  | Диаметр установки, мм | 16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.4 |  | Длина анкера, мм | 200 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.5 |  | Материал | сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.6 |  | Покрытие | оцинкованный | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.7 |  | Шпилька | наличие | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.8 |  | Гайка | наличие | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.9 |  | Шайба | Наличие | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.10 |  | Тип основания | бетон, кирпич и камень, армированный бетон | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.4.11 |  | Нагрузка на вырыв: | Не менее 12,0 кН | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5 | Забивной анкер М16 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Диаметр резьбы | М16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5.2 |  | Диаметр установки | 20 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5.3 |  | Длина анкера | 65 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5.4 |  | Материал | Сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5.5 |  | Покрытие | Желтопассивированный | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.5.6 |  | Комплектация | Гильза | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6 | Шпилька М16х1000 мм |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Длина | 1000 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.2 |  | Диаметр резьбы | М16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.3 |  | Класс прочности | 5.8 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.4 |  | Направление резьбы | Правая | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.5 |  | Материал | Сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.6 |  | Покрытие | Цинк | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.7 |  | DIN | 975 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.6.8 |  | Шаг резьбы | 2 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7 | Шайба увеличенная М16 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Резьба | М16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.2 |  | Внутренний диаметр | 17 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.3 |  | Внешний диаметр | Не менее 48 мм | Указание характеристик | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.4 |  | DIN | 9021 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.5 |  | Толщина | 3 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.6 |  | Материал | Сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.7.7 |  | Покрытие | Цинк | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8 | Гайка М16 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Диаметр резьбы | М16 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.2 |  | Направление резьбы | Правая | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.3 |  | Размер под ключ | 24 мм | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.4 |  | Класс прочности | 8 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.5 |  | DIN | 934 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.6 |  | Материал | Сталь | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.7 |  | Покрытие | Цинк | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 1.8.8 |  | Шаг резьбы | 2 | Согласие с требованием | Паспорт на изделие | -//- |
| 2. | Требования к качеству продукции |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к новизне поставляемого товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | до склада Усть-Среднеканской ГЭС п. Усть-Среднекан, Магаданская область. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка | 1. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 2. Коробка влагозащищенная, продукция должна быть в консервирующей смазке. 3. Обеспечение целостности упаковки с учетом транспортировки до места назначения. |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.(паспорт, руководство по применению) |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Протокол испытаний, сертификат соответствия, паспорт. |  |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.