УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента безопасности

___________________Б.В.Костюк

«      » _________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

- Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| Заказчик, предприятие | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры), в лице УФПС г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области |
| Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который выполняет работы по договору, заключаемым с Заказчиком. |
| Техническое задание (ТЗ) | Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору |
| Объект защиты | Объекты почтовой связи УФПС г. Санкт –Петербурга и Ленинградской области |

- Наименование работ

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

3. Описание работ, цели и задачи

Работы по повышении огнестойкости конструкций зданий, повышение уровня пожарной безопасности проводится на основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Целями и задачами проведения работ являются минимизация негативных последствий от воздействия опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, причинению ущерба имуществу предприятия, а также обеспечение требуемой огнезащитной эффективности конструкций и снижение их пожарной опасности.

- Требование к сроку и месту выполнения работ

Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных  дней со дня начала выполнения работ.

Работы проводятся по адресам:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь обрабатываемой поверхности, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание объекта почтовой связи с ОПС № 188800 | Ленинградская область, г. Выборг , ул. Крепостная д. 30 | 2632,0 м2 |
| 2 | Здание объекта почтовой связи с ОПС № 188230 | Ленинградская область , г. Луга, пр. Кирова д. 58/8 | 1952,0 м2 |

5. Характеристики выполняемых работ

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Подрядчик выполняет из своего оборудования и материалов в соответствии с техническим заданием, рабочей документацией (проектом огнезащиты) : № 004-26; № 005-26.

Рабочая документация (проект огнезащиты) в бумажном виде передается Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.

Все отступления от рабочей документации согласовываются с Заказчиком, предложенные изменения не должны влиять на эффективность выполнения работ Подрядчиком.

Материалы и оборудование, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.

Подрядчик за свой счет своевременно обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ.

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-232-96) и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.

Все применяемые Подрядчиком материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе производства работ и передаются по окончанию работ в составе исполнительной документации.

6. Требования к выполнению работ

6.1 Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

­	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации);

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ 53292-2009 – Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе;

- ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты.  Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- Руководство ВНИИПО МВД России от 6 мая 1999 г.;

- Термины и определения в настоящем Техническом задании приняты в соответствии ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения.

Работы на объекте должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.

Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и производство работ на объекте.

При выполнении работ Подрядчик вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок выполнения работ и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их выполнения до срока окончания таких работ.

Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

6.2. Условия выполнения работ

Перед началом выполнения работ, Подрядчик должен:

- согласовать с Заказчиком этапы производства работ;

- при необходимости согласовать с Заказчиком отключение инженерных коммуникаций;

- согласовать с Заказчиком подключение оборудования.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечивается Подрядчиком своими силами и за свой счет.

При проведении работ по огнезащите Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время;

- использовать ограждающие средства, предупреждающие о проведении работ в местах их производства;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ. Каждый вид скрытых работ сдавать с оформлением актов на скрытые работы.

При  окончании выполнения работ по огнезащите Подрядчик обязан своими силами и за свой счет осуществить проверки качества огнезащитной обработки в соответствии  Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Результаты контроля качества фиксируются в акте проверки качества огнезащитной обработки и также предоставить заключения (протоколы) о состоянии огнезащитной обработки от независимой испытательной лаборатории, имеющей аккредитацию МЧС на проведение испытания качества пропитки огнезащитным составом.

В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории огнезащитными составами и веществами и (или) отходами. Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет. По окончании работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений от мусора. Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Подрядчик должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда, пожарной безопасности, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ, с минимальным уровнем шума.

Складирование мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.

6.3. Требования к безопасности

При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, противопожарных санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Подрядчик в период исполнения договора обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и производство работ на Объекте.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

6.4 Требования к конфиденциальности

Подрядчик не должен использовать полученную конфиденциальную информацию в своих целях и для получения выгоды.

Не разглашать полученные сведения третьим лицам.

При первой же попытке посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации или выведать ее сообщать об этом руководству почтамта.

Строго выполнять все требования и нормы правовых актов в отношении конфиденциальных данных.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Подрядчик принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5 Требования к сдаче-приемке работ

Подрядчик извещает письменно Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.

При сдаче выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

- исполнительную документацию, протоколы, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ;

- акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- правила эксплуатации и технического обслуживания;

- акт проверки соответствия качества огнезащитной обработки.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Подрядчик несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика из-за некачественно выполненных работ.

8. Специальные требования

Наличие у Подрядчика действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании  деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств, в частности на  выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

9. Перечень приложений

- Приложение №1 -  Рабочая (проектная) документация  №004-26;

- Приложение №2 -  Рабочая (проектная) документация №005-26.

Руководитель  ГПБ

ОФЗиИТЗ УФПС СПб и ЛО                                                                    В.Е. Смирнов

Приложение № 1

к Техническому заданию

Рабочая (проектная) документация № 004-26

Ленинградская область, г. Выборг , ул. Крепостная д. 30

(отдельным документом)

Приложение № 2

к Техническому заданию

Рабочая (проектная) документация№ 005-26

Ленинградская область , г. Луга, пр. Кирова д. 58/8,

(отдельным документом)