ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE

на поставку компьютерной и оргтехники в рамках проекта УКД

для нужд УФПС Новосибирской области

- Общие положения:

  - Наименование закупки: поставка компьютерной и оргтехники в рамках проекта УКД для нужд УФПС Новосибирской области

- Наименование, количество, технические характеристики поставляемого товара:

  - Основные сведения о поставляемом товаре: наименования, количество, технические характеристики поставляемого товара приведены в Таблице № 1.

  - При заключении договора настоящее техническое задание является его неотъемлемой частью, а сведения о товаре вносятся в Таблицу № 1 в соответствии с условиями, предложенными участником закупки, с которым заключается Договор.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование | Параметры соответствия товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок в сборе |  | штука | 7 |
|  | Корпус | Общие характеристики: Типоразмер – «mid tower»; Материал корпуса: сталь (допустимы вставки из полимерных материалов); Толщина стенок корпуса – не менее 400 мкм; Цвет – черный или серый. Внутренняя наполняемость: Количество отсеков 2.5" – не менее 2; Количество внутренних отсеков 3.5" – не менее 2; Количество отсеков 5.25" – не менее 1; Размеры (Ш*Г*В)– не менее 200*430*377 мм; Наличие портов (разъемов) на передней панели: USB версии не ниже 2.0 – не менее 2; USB версии не ниже 3.0 – не менее 1; Общее количество разъемов USB – не менее 3; Аудиовыход – не менее 1; Разъем для микрофона – не менее 1; аудиовыход и разъем для микрофона – раздельные; |  |  |
|  | Блок питания | Общие характеристики: Расположение – внутреннее; Стандарт блока питания – ATX 12V версии не ниже 2.4; Мощность блока питания – не менее 500 Вт; Диаметр вентилятора – не менее 120мм; Коррекция фактора мощности (PFC) – активная; Питание от электросети 220V. Коэффициент полезного действия (КПД) – не менее 80% (наличие сертификата не ниже 80 PLUS); Наличие кнопки включения/выключения питания; Разъемы: 24PIN ATX – не менее 1; SATA – не менее 3; 4+4 pin CPU – не менее 1 |  |  |
|  | Системная плата: | Общие характеристики: Форм –фактор – microATX; Версия PCI Express – не ниже 3.0 Разъем процессора (Socket) – совместим с процессором (позиция 1.4) Наличие портов (разъемов) на системной плате: Слоты для модулей оперативной памяти – не менее 2 (совместимость слотов с позицией 1.6; SATA – не менее 4 (из них SATA версии не ниже 3.0 – не менее 2); Слот М2 – не менее 1 (совместимость слота с позицией 1.7); Для подключения USB версии не ниже 2.0 (без учета портов USB на задней панели) – не менее 1; Для подключения USB версии не ниже 3.0 (без учета портов USB на задней панели) – не менее 1; Слот расширения PCI Express x16 – не менее 1; Слот расширения PCI Express x1 – не менее 1; Наличие портов (разъемов) на задней панели: Разъемы для видеовыходов – не менее 2 (из них HDMI – не менее 1, VGA или DVI – не менее 1); LAN (RJ-45) с поддержкой скорости 100/1000 Мбит/сек – не менее 1; USB – не менее 4 (из них USB версии не ниже 2.0 – не менее 2; USB версии не ниже 3.0 – не менее 2); Аудиоразъемы – не менее 3 (из них разъем для микрофона – не менее 1; аудиовход – не менее 1; аудиовыход – не менее 1) |  |  |
|  | Центральный процессор: | Технология изготовления (литография) – не более 14нм; Наличие встроенного контролера оперативной памяти; Базовая тактовая частота центрального процессора – не менее 2,6 ГГц; Максимальная тактовая частота в турбо режиме – не менее 4.4 ГГц; Количество ядер центрального процессора – не менее 6; Количество потоков – не менее 12; Объем кэш-памяти (L3) – не менее 12 МБ; Наличие встроенного видеоядра (видеоадаптера); Версия PCI Express – не ниже 3.0; Максимальное тепловыделение – не более 65 W Совместимость с материнской платой (позиция 1.3) |  |  |
|  | Кулер процессора | Питание от 4-pin коннектора материнской платы; Конструкция системы охлаждения – башенная (радиатор + вентилятор), наличие не менее 2-х тепловых трубок; Тип подшипников – гидродинамический; Материал радиатора – алюминий или медь; Скорость вращения вентилятора – не менее 500 об/мин; Уровень шума – не более 31 дБа; TDP – не менее 100 W Совместимость: AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700 Совместимость с процессором (позиция 1.4)) и материнской платой (позиция 1.3) |  |  |
|  | Оперативная память: | Количество модулей памяти – не менее 1; Объем одного модуля – не менее 8 Гб; Общий объем памяти – не менее 16 Гб; Форм-фактор – DIMM 288-pin; Тип памяти – DDR4; Минимальная частота – не менее 2666 МГц; Количество тактов от момента запроса данных до их считывания с модуля памяти (CL) – не более 19 циклов; Все модули памяти, входящие в состав системного блока, имеют одинаковые характеристики |  |  |
|  | Запоминающее устройство (жесткий диск): | Форм фактор –M.2 (2280); Тип носителя – SSD; Объем памяти – не менее 240 Гб; Протокол подключения – NVME; Интерфейс подключения - PCI-E 3.0 x4; Максимальная скорость чтения – не менее 3400 Мб/с; Максимальная скорость записи – не менее 1100 Мб/с; Максимальный ресурс записи (TBW) – не менее 170ТБ |  |  |
|  | Манипулятор (Мышь): | Проводное подключение; Интерфейс подключения – USB; Тип мыши – оптическая; Количество клавиш мыши – не менее 2 (без учета колеса прокрутки); Наличие колеса прокрутки с функцией нажатия; Дизайн – возможность работы правой и левой рукой; Разрешение оптического сенсора – не менее 800 точек/дюйм; Габаритные размеры (ширина*высота*глубина) – не менее 62х38х113 мм Вес – не менее 90г Длина провода – не менее 1,8м; Цвет – совпадает с цветом корпуса системного блока |  |  |
|  | Клавиатура: | Проводное подключение; Интерфейс подключения – USB; Конструкция клавиатуры: классическая (имеет клавиши прямоугольной формы, расположенные горизонтальными рядами параллельно друг другу); Наличие русской и английской раскладки; Наличие цифрового блока; Общее количество клавиш – не менее 103; Размер клавиатуры (ширина*высота*глубина) – не менее 459х17х182 мм (размеры указаны при условии нахождения клавиатуры в горизонтальном положении); Вес клавиатуры – не менее 900г; Длина провода – не менее 1,65м; Цвет – совпадает с цветом корпуса системного блока. |  |  |
|  | Монитор Тип 1 | Монитор «MSI Pro MP242A» или эквивалент Параметры эквивалентности: Параметры экрана: Диагональ экрана – не менее 23.8 дюймов; Соотношение сторон экрана – 16:9; Угол обзора – не менее 178º; Максимальное разрешение – не менее 1920х1080; Тип матрицы – IPS; Яркость изображения – не менее 250кд/м2; Контрастность – не менее 1000:1; Максимальная частота обновления кадров – не менее 75Гц; Время отклика – не более 5мс; Технология защиты зрения – Flicker Free, Low Blue Light Наличие разъемов: VGA – не менее 1; DVI-D или HDMI – не менее 1. | штука | 4 |
|  | Монитор Тип 2 | Монитор «MSI PRO MP275Q» или эквивалент Параметры эквивалентности: Параметры экрана: Диагональ экрана – не менее 27 дюймов; Соотношение сторон экрана – 16:9; Угол обзора – не менее 178º; Максимальное разрешение – не менее 2560x1440; Тип матрицы – IPS; Яркость изображения – не менее 300 кд/м2; Контрастность – не менее 1300:1; Максимальная частота обновления кадров – не менее 100 Гц; Время отклика – не более 4 мс; Технология защиты зрения – Flicker Free, Low Blue Light Наличие разъемов: HDMI – не менее 1; DisplayPort или HDMI или USB Type-C – не менее 1. | штука | 2 |
|  | Многофункциональное устройство (МФУ) | Многофункциональное устройство (МФУ) «Canon i-SENSYS MF453dw» или эквивалент Параметры эквивалентности: Общие параметры: Функциональность – не менее 3 в 1 (принтер, копир, сканер); Наличие ЖК-дисплея; Частота процессора не менее – не менее 1 600 МГц; Объем установленной оперативной памяти – не менее 1 ГБ; Интерфейсы подключения: Ethernet (RJ-45) стандарта 10/100 Base TX; WiFi USB (версии не ниже 2.0 Hi-Speed); # Параметры печати: # Наличие функции автоматической двухсторонней печати; # Ресурс картриджа, рекомендованного производителем оборудования – не менее 3 000 страниц (при 5% заполнении листа формата А4); # Максимальная скорость печати – не менее 38 стр./мин; # Максимальная месячная нагрузка – не менее 80 000 страниц; # Максимальное разрешение печати – не менее 1200*1200 dpi; # Время выхода первого отпечатка – не позднее 6,5 сек; # Параметры копирования: # Наличие функции автоматического двухстороннего копирования; # Максимальная скорость копирования – не менее 38 стр./мин; # Время выхода первой копии – не позднее 6,6 сек; # Максимальное разрешение копирования – не менее 600*600 dpi; # Параметры сканирования: # Наличие функции автоматического двухстороннего сканирования; # Тип сканера планшетный и протяжный; # ADF не менее чем на 50 листов; # Максимальная скорость сканирования – не менее 30 стр./мин; # Максимальное разрешение сканирования – не менее 1200*1200 dpi; Комплектация: Наличие в комплекте не менее одного оригинального картриджа | штука | 1 |

  - Поставляемый товар соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».;

  - Весь поставляемый товар в обязательном порядке должен быть укомплектован комплектующими (сопряженными деталями и оборудованием), необходимыми для нормальной эксплуатации в обычных условиях, в том числе интерфейсными кабелями.

  - Дополнительные требования

    - Системные блоки поставляются в собранном виде. Детали и комплектующие каждого компьютера (системного блока) должны быть полностью совместимы с деталями и комплектующими остальных компьютеров (системных блоков), входящих в поставку, для обеспечения взаимозаменяемости комплектации (деталей) товара между собой.

    - Все комплектующие и детали, входящие в состав системного блока, должны быть совместимы между собой и обеспечивать его работу без установки дополнительного оборудования или замены каких-либо частей (деталей) системного блока.

- Требования к качеству поставляемого товара:

  - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что, должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым (дата изготовления не ранее чем за 8 месяцев до момента заключения договора), то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

  - Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ и/или ТУ, целям использования товара, указанным в соответствующей Спецификации. Товар поставляется в стандартной упаковке изготовителя, с указанием информации об изготовителе и Товаре, с учетом необходимых маркировок:

- тип товара;

- номер партии на коробке и на товаре (если производителем установлено его наличие) совпадают;

- информация о производителе, его товарный знак;

- дата изготовления;

- иная информация, которую производитель сочтёт необходимым разместить.

  - Товар внутри упакован в неповреждённую упаковку, предохраняющую Товар от повреждения, от воздействия влаги и света.

  - Поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

  - На Товаре присутствует маркировка производителя, его товарный знак с указанием необходимой идентифицирующей информации. Внутри упаковки приложены инструкция по пользованию (на русском языке), а также другая сопроводительная документация, которая включает в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.

  - В случае выявления недостатков Товара при его приемке, Поставщик обязан заменить Товар с выявленными недостатками на новый Товар, если не докажет, что недостатки товара возникли по вине Заказчика.

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на весь поставляемый Товар устанавливается пунктом 1.10 Договора

  - При наличии в комплекте поставки гарантийного талона (талонов) на поставляемый товар, все гарантийные талоны должны предоставляться поставщиком в заполненном виде. Предоставление незаполненного гарантийного талона может являться основанием для отказа в приемке товара.

  - Поставщик обязан обеспечить поставку товара свободного от любых прав третьих лиц.

  - Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Отсутствие у Заказчика гарантийного талона на поставляемый товар не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:

    - Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика;

    - Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в сроки и на условиях, установленные пунктом 1.10.2 Договора.

    - При причинении вреда имуществу Заказчика (или имуществу его территориальных органов) вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

- Место поставки товара (адрес):

630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 58а.

- Срок (период) поставки товара:

В течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.

Если участник закупки предлагает к поставке системный блок заводской сборки и комплектации (соответствующий характеристикам, указанным в настоящем техническом задании), при условии, что завод-изготовитель комплектует такой системный блок компьютерной мышью собственного производства, считается что такая компьютерная мышь соответствует условиям (характеристикам) указанным в техническом задании, при этом участник обязан в своей заявке на участие указать модель системного блока, предлагаемого к поставке, а в таблице с характеристиками для компьютерной мыши вместо фактических параметров компьютерной мыши указать «заводская комплектация»

Если участник закупки предлагает к поставке системный блок заводской сборки и комплектации (соответствующий характеристикам, указанным в настоящем техническом задании), при условии, что завод-изготовитель комплектует такой системный блок клавиатурой собственного производства, считается что такая клавиатура соответствует условиям (характеристикам) указанным в техническом задании, при этом участник обязан в своей заявке на участие указать модель системного блока предлагаемого к поставке, а в таблице с характеристиками для клавиатуры, вместо фактических параметров клавиатуры указать «заводская комплектация»