Заместитель директора –

Зам директора по строительству     «Саяно Шушенского филиала»

АО «Гидроремонт-ВКК»

__________________ В.Н. Корнилов

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования

на поставку металлического каркаса поддерживающих конструкций обтекаемой забральной балки ВСП Угличская ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции.	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.	6

2.2.	Требования к качеству продукции.	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	10

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	10

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	10

4.	Приложения.	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| КМД | Конструкции металлические деталировочные |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство элегазовое |
| кг | Килограмм |
| м | Метр |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

Наименование закупаемой продукции.

Металлический каркас поддерживающей конструкции обтекаемой забральной балки ВСП Угличская ГЭС

Цель использования закупаемой продукции.

Замена обтекаемой забральной балки ВСП Углиской ГЭС». Продукция предназначена производства строительно-монтажных работ.

Требования к продукции.

Требования к объемам и срокам поставки.

Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Общий вес, (кг)/(т) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел ПД №6, 1968.03.02-ПОС2.1, Том 31-2, 1968.03-20-31-000 ВО |  |  |  |  |  |
|  | Ст1 … Ст6 |  |  |  |  |
|  | Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 (С245) | т |  | 3,78 | (т) |
|  | Lобщ=143 м |  |  |  |  |
|  | Лист 18 ГОСТ 19903-2015 (С245) | т |  | 0,65 | (т) |
|  | Лист 12 ГОСТ 19903-2015 (С245) | т |  | 0,15 | (т) |
|  | Круг 160 ГОСТ 2500-2006 (С245) | т |  | 1,56 | (т) |
|  | Оп1 … Оп8 |  |  |  |  |
|  | Лист 18 ГОСТ 19903-2015 (С245) | т |  | 0,54 | (т) |
|  | Лист 18 ГОСТ 19903-2015 (С245) | т |  | 0,56 | (т) |
|  | Круг 140 ГОСТ 2500-2006 (С245) | т |  | 0,45 | (т) |
|  | Связи |  |  |  |  |
|  | Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 | т |  | 0,93 | (т) |
|  | Lобщ=191 м |  |  |  |  |
|  | Круг 60 ГОСТ 2500-2006 (С245) | т |  | 0,2 | (т) |
|  | Винт стойки |  |  |  |  |
|  | Круг 110 ГОСТ 2500-2006 (С245) | т |  | 1,76 | (т) |
|  | Стандартные изделия |  |  |  |  |
|  | Анкер- шпилька HST М20х215 HILTI | шт/кг |  | 176/160 | (шт/кг) |
|  | Анкер-шпилька HT RE 100 М24 HILTI | шт/кг |  | 88/120 | (шт/кг) |
|  | Болт М16х50.5.8 | шт/кг |  | 264/30 | (шт/кг) |
|  | Гайка М16.5 | шт/кг |  | 264/10 | (шт/кг) |
|  | Болт М20х90.5.8 | шт/кг |  | 320/64 | (шт/кг) |
|  | Гайка М20.5 | шт/кг |  | 320/23 | (шт/кг) |
|  | Шайба 20 | шт/кг |  | 176/3 | (шт/кг) |
|  | Гайка М24.5 | шт/кг |  | 160/20 | (шт/кг) |
|  | Гайка М24.5-L | шт/кг |  | 160/20 | (шт/кг) |
|  | Гайка низкая М72.5 | шт/кг |  | 33/43 | (шт/кг) |
|  | Вилка М24 по DIN 1480 | шт/кг |  | 160/144 | (шт/кг) |
|  | Вилка М24-L по DIN 1480 | шт/кг |  | 160/144 | (шт/кг) |
|  |  |  | Всего | 12,0 | (т) |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлический каркас поддерживающей конструкции обтекаемой забральной балки ВСП Угличская ГЭС | С даты заключения договора |  |

Требования к качеству продукции.

Таблица 2.2. Требования к продукции.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Металлоконструкции должны быть изготовлены в соответствии с приложением №1 настоящих ТТ «Рабочая документация» и Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Сейсмичность района строительства – 7 баллов. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки |  | Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33 Рабочие дни с 8-00 до 17-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствую-щей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - паспорта качества; - товарную накладную унифициро-ванной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке. - Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции. - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |
|  | Специальные требования |  |  |
|  | Разработка комплектов КМД и согласование их с представителями Генподрядчика, Проектировщика и Заказчика до начала изготовления металлоконструкций. |  |  |
|  | Выполнение антикоррозийной защиты металлоконструкций в соответствии с приложением №1 настоящих ТТ «Рабочая документация». |  |  |
|  | Поставка металлоконструкций с полным комплектом крепежей в соответствии с приложением №1 настоящих ТТ «Рабочая документация». |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения.

- Рабочая документация

Приложение № 1 к ТТ

Рабочая документация

| №№ | Шифр РД | Наименование | Изменение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1968.03-20-31-000 ВО | Поддерживающая конструкция обтекаемой забральной балки. Чертёж общего вида |  |  |