Техническое задание

на восстановление работоспособности автоматических скоростных комплексов весового и габаритного контроля

Состав Работ:

            - Восстановление работоспособности автоматических скоростных комплексов весового и габаритного контроля (АСКВГК), расположенных по адресам:

- Автомобильная дорога - расположенная на км 313+780 – км 314+480 автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск - Нарьян-Мар»;

- Автомобильная дорога – расположенная на км 27+230 – км 27+930 автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян- Мар»;

- Автомобильная дорога – расположенная на км 3-690 – км 4+390 автомобильной дороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск»;

- Автомобильная дорога - расположенная на участке «Подъезд к промышленному узлу Эжвинский» км 3+250 – км 3+950 автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;

- Автомобильная дорога – расположенного на участке км. 2+157-км 2+87 автомобильной дороги «Сыктывкар-Кудымкар»;

- Автомобильная дорога – расположенного на км 31+037 – км 31+737 автомобильной дороги «Подъезд к г. Усинску» от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»

- Посредством приведения дорожного покрытия (дорожной одежды) в месте установки АСКВГК в соответствии установленным строительным нормам и правилам, ГОСТ Р 50597-2017, требованиям пункта 2.1 Руководства по эксплуатации Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении "ИБС ВИМ", а также замены средства измерения "Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении ИБС ВИМ" на аналогичное новое (не бывшее в употреблении) средство измерения, имеющее поверку. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерения к применению, в соответствии с требованиями государственного контракта № 0107200002718000647 от 27.07.2018, Технического задания к нему и пункта 2.2, раздела 4 Руководства по эксплуатации Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении "ИБС ВИМ". Виды работ по монтажу Системы:

- монтаж силоприемных модулей (пьезоэлектрические датчики), модуль определения скатности (модуль позиционирования ТС на полосе движения) и модуль обнаружения ТС, измерения длины ТС (индукционные контуры) в асфальто- или цементобетонное покрытие автомобильной дороги.

- произвести монтаж на установленных Г-образных опорах видеокамер и прожекторов ИК-подсветки.

- монтаж на установленном П-образной опоре оптические лазерные устройства (модули измерения габаритных размеров ТС).

- подключить все модули к шкафу с электронной частью системы, установленному на вертикальной стойке П-образной опоры.

- произвести настройку и калибровку Системы

- настроить передачу результатов измерений Системы во внешнюю информационную систему Заказчика,

- обеспечить проведение первичной поверки Системы органом Государственной метрологической службы,

- обеспечить выполнение требований к состоянию дорожного полотна в месте установки Системы,

- обеспечить такие сроки и условия проведения работ по монтажу модулей в дорожное полотно, чтобы температура окружающего воздуха при проведении работ и в течение не менее трех суток до них, была не ниже 10˚С. Выпадение атмосферных осадков в этот период не допускается.

- подвести электрическое питание от сети переменного тока со следующими параметрами в точке подключения:

напряжение, В от 187 до 242

частота, Гц от 49 до 51

мощность, не менее, кВА 1,5

Также выполнить обязательства по получению документов и согласований, предусмотренных в п.4.8. Договора в сроки, определенные Графиком исполнения обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.  Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком.

Выполнение работ проводится в целях исполнения Заказчиком Государственного контракта от № 0107200002718000647 от 27.07.2018 (имеется в свободном доступе на сайте zakupki.gov.ru), заключенного между ПАО «Ростелеком» и ГКУ РК «Дорожный контроль», а также в рамках Судебного решения:

- Дело №А29-7991/2020 от 03.12.2021;

- Дело №А29-15627/2020 от 02.09.2021;

- Дело №А29-15628/2020 от 14.03.2022;

- Дело №А29-15559/2020 от 02.09.2021;

- Дело №А29-8492/2021 от 14.02.2022;

- Дело №А29-7250/2020 11.01.2021.

Срок выполнения работ до 01 сентября 2026 года.