# Техническое задание

- Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ / ОКПД2 | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество / Объем | Применение национального режима по ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 43.21.10.290 | Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения в г.Барнауле | условная единица | 1 | Не установлено | - |
| 2 | 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | штука | 4 | Ограничение в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. | - |
| 3 | 26.70.13.000-00000008 | Камера видеонаблюдения | штука | 6 | Ограничение в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. | - |
| 4 | 26.30.11.110-00000041 | Коммутатор | штука | 6 | Ограничение в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. | - |
| 5 | 58.29.11.000-00000003 | Программное обеспечение | штука | 10 | Запрет в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. | - |
| 6 | 26.51.63.130-00000002 | Счетчик электроэнергии | штука | 5 | Запрет в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | - |
| 7 | 26.30.30.000-00000011 | Шкаф телекоммуникационный | штука | 2 | Ограничение в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. | - |

2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя)

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: установлены в соответствии с Договором.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: установлены в соответствии с Договором.

Требование к гарантийному обслуживанию товара: не установлено.

Требование к расходам на эксплуатацию товара: не установлено.

3. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено.

4. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено.

5. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Вид работ | Установка камер видеонаблюдения |
| Требования к работам | Соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленным законодательством Российской Федерации и Договором |

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак | Наименование характеристики товара | Тип характеристики | Единица измерения характеристики товара | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения количества товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Камера видеонаблюдения |  | Исполнение | качественная |  | уличная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  | Тип конструкции камеры | качественная |  | купольная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Число мегапикселей матрицы | количественная |  | ≥4,00 и <8,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | качественная |  | ≥ 2560x1440 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип камеры | качественная |  | цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дальность подсветки | количественная | метр | ≥ 100,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | качественная |  | металлический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | количественная |  | 30,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Камера видеонаблюдения |  | Исполнение | качественная |  | уличная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 6 |
|  |  |  | Тип конструкции камеры | качественная |  | цилиндрическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Число мегапикселей матрицы | количественная |  | ≥ 4,00 и < 8,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | качественная |  | ≥ 2560x1440 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип камеры | качественная |  | цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дальность подсветки | количественная | метр | ≥ 50,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | качественная |  | металлический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ночная съемка | качественная |  | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | количественная |  | 30,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Коммутатор |  | Блок питания | качественная |  | встроенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 6 |
|  |  |  | Количество блоков питания | количественная | штука | 1,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип блоков питания | качественная |  | фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип коммутатора | качественная |  | управляемый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип передачи данных | качественная |  | FC | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип электропитания | качественная |  | AC | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Программное обеспечение | Интиллект (Intellect) или эквивалент | Вид лицензии | качественная |  | простая (неисключительная) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 10 |
|  |  |  | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | качественная |  | (02.08) Средства мониторинга и управления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей | количественная | штука | ≥ 1,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Способ предоставления | качественная |  | копия электронного экземпляра | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Счетчик электроэнергии |  | Количество фаз | количественная |  | 1,00 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 5 |
|  |  |  | Тип | качественная |  | многотарифный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный ток | количественная | Ампер | ≥ 60,00 и < 80,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | количественная | Ампер | ≥ 1,00 и ≤ 5,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | качественная |  | Щитовой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип отсчетного устройства | качественная |  | Электронный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | количественная | Вольт | ≥ 230,00 и < 380,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 6 | Шкаф телекоммуникационный |  | Высота, U | количественная |  | ≥ 60,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 2 |
|  |  |  | Максимальная распределенная нагрузка | качественная | килограмм | < 100,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Полезная глубина | количественная | миллиметр | < 600,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | качественная |  | неразборный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип размещения | качественная |  | настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | количественная | миллиметр | ≥ 500,00 и < 1000,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

6. Требования (условия), связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и другие документы. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику после производства работ, выполненных с использованием этих материалов.

Контроль качества работ должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяться на входной, операционный и периодический.

Входной контроль предусматривает внешний осмотр поступивших на объект материалов, на их соответствие сопроводительным документами (паспортами, сертификатами).

Операционный контроль производится в ходе выполнения работ и обеспечивает строгое соблюдение технологии работ, своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению.

Операционный контроль должен осуществляться повседневно Подрядчиком.

Периодический контроль и освидетельствование качества выполняемых работ, а также и промежуточная приемка выполняется Заказчиком.

6.2. Состав работ по установке камер видеонаблюдения в г. Барнауле.

Объем, содержание работ определяются настоящим Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Договору), проектно-сметной документацией (Приложение №2 к Договоруу), действующими в Российской Федерации на момент выполнения работ нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими требованиями действующих правил, приказов, строительных норм, стандартов, санитарных норм и правил.

Работы по установке камер видеонаблюдения на территории города Барнаула должны выполняться с соблюдением требований санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2.1 Требования к технике безопасности монтажных работ:

Электроснабжение оборудования должно быть выполнено согласно техническим условиям для присоединения камер видеонаблюдения к электрическим сетям, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России 
от 08.07.2002 №204.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близстоящих домов в период выполнения работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

6.2.2. Технические требования к оборудованию:

Требования к оборудованию и работам должны соответствовать проектно-сметной документации (Приложение №2 к Договоруу).

6.2.3. Монтажные работы.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы на используемый материал:

- санитарно-эпидемиологические заключения на используемый материал;

- заверенные копии сертификатов соответствия продукции, на товары, подлежащие обязательной сертификации;

- заверенные копии технических паспортов и результатов испытаний используемых материалов и конструкций;

- акт ввода в эксплуатацию (подписывается приемочной комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика, УМВД России по г.Барнаулу).

Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику ключи от распределительных шкафов.

Монтаж камер видеонаблюдения необходимо осуществить с подключением их к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» посредством монтажа волоконно-оптических линий от узлов связи комплекса «Безопасный город» в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Договоруу).

Камеры видеонаблюдения устанавливаются согласно проектно-сметной документации (Приложение №2 к Договоруу) на территориях, находящихся в собственности (пользовании, владении) города Барнаула, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в границах города Барнаула:

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе здания торгово-офисного центра «Гулливер парк» по адресу: 
пр-кт Красноармейский, 51а;

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе здания по адресу: пл.Победы, 1;

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе гостиницы «Центральная» по адресу: пр-кт Ленина, 57;

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе гостиницы «Сибирь» по адресу: пр-кт Социалистический, 116;

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе здания по адресу: ул.Советской Армии, 166;

Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, территория в районе здания по адресу: пр-кт Строителей, 54.

Маркировка товаров (материалов), используемых при выполнении работ, должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка» и содержать товарный знак и (или) другие реквизиты предприятия-изготовителя.

Ответственность за согласование прокладки коммуникаций на объектах, находящихся в собственности третьих лиц, несет Заказчик, при этом Подрядчик на основании доверенности, выданной Заказчиком, вправе выполнить указанные согласования самостоятельно.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Концепции построения и развития от 03.12.2014 №2446-р аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2014 №39;

«О Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- Методические рекомендации «АПК «Безопасный город». Построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 22.02.2015 №2-4-87-12-14;

- Методические рекомендации по оценке технического задания на создание пилотного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденные заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» от 04.09.2015 №14-4-3727;

- Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденные председателем Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» от 28.06.2017 №4516п-П4.

- Правила благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденные решением Барнаульской городской Думы 
от 19.03.2021 № 645;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Примечание: Проектно-сметная документация, описание объекта закупки являются приложением к извещению (за исключением указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименование производителя), и находятся в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте http://www.zakupki.gov.ru/ Характеристики эквивалентных товаров должны соответствовать указанным в проектно-сметной документации.