Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского

филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», №27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №16  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС заключенные между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC091V LED36S/840 PSU W60L60 4000К 36Вт 220-240В 3600лм IP20 | 27.40.39.113 | шт | 223 |
|  | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 180 Магистраль Ш1-2, IP67 | 27.40.39.113 | шт | 14 |
|  | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС-48 Д 4000К 7000лм IP67 | 27.40.39.113 | шт | 16 |
|  | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 65 Магистраль Ш1-2 65Вт 8100лм IP67 | 27.40.39.113 | шт | 10 |
|  | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-36 Д 4000К 38Вт 5320лм IP67 | 27.40.39.113 | шт | 2 |
|  | Светильник светодиодный накладной Световые технологии STAR LED 1418000020 4000К 17Вт 230В 1700лм IP65 | 27.40.39.113 | шт | 37 |
|  | Светильник светодиодный накладной Эра SPB-103-2-40K-012 4000К 12Вт 75-260В 1150лм IP65 (с оптико-акустическим датчиком) | 27.40.39.113 | шт | 3 |
|  | Светильник светодиодный настенный IEK ДПА 2101 LDPA0-2101-30-K01 4000К 1.5Вт 3.6В 180лм 260х100х47мм IP20 с аварийным аккумулятором | 27.40.39.113 | шт | 8 |
|  | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-18 Д 4000К 22Вт IP67, скоба | 27.40.39.113 | шт | 7 |
|  | Светильник светодиодный Фокус УСС-24НВ 4000К 25Вт, матовое стекло, скоба | 27.40.39.113 | шт | 7 |
|  | Светильник светодиодный Фокус УСС-24Д 4000К 28Вт, матовое стекло, скоба | 27.40.39.113 | шт | 10 |
|  | Светильник светодиодный СПО-18, 4000К, матовое стекло, накладной, ФОКУС. | 27.40.39.113 | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, матовое стекло, скоба, ФОКУС | 27.40.39.113 | шт | 64 |
|  | Светодиодный светильник Леда-1200-55 ЭКО IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) | 27.40.39.113 | шт | 65 |
|  | Светильник светодиодный Леда-600-27 IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) | 27.40.39.113 | шт | 43 |
|  | Модуль светодиодный Line 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835 Аргос | 27.40.39.113 | шт | 700 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC091V LED36S/840 PSU W60L60 4000К 36Вт 220-240В 3600лм IP20 | шт | 88 | С даты подписания договора | Не позднее 12.01.2026* |
| 1.3. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС-48 Д 4000К 7000лм IP67 | шт | 2 |  |  |
| 1.5. | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-36 Д 4000К 38Вт 5320лм IP67 | шт | 2 |  |  |
| 1.9. | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-18 Д 4000К 22Вт IP67, скоба | шт | 4 |  |  |
| 1.11. | Светильник светодиодный Фокус УСС-24Д 4000К 28Вт, матовое стекло, скоба | шт | 10 |  |  |
| 1.12. | Светильник светодиодный СПО-18Д, 4000К, матовое стекло, накладной, ФОКУС. | шт | 4 |  |  |
| 1.13. | Светильник светодиодный УСС-18НВ, матовое стекло, скоба, ФОКУС | шт | 64 |  |  |
| 1.14. | Светодиодный светильник Леда-1200-55 ЭКО IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) | шт | 65 |  |  |
| 1.15. | Светильник светодиодный Леда-600-27 IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) | шт | 40 |  |  |
| 1.16. | Модуль светодиодный Line 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835 Аргос | шт | 700 |  |  |
| Заявка 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 180 Магистраль Ш1-2, IP67 | шт | 1 | С 01.02.2027* | по 15.02.2027* |
| 2.3. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС-48 Д 4000К 7000лм IP67 | шт | 14 |  |  |
| 2.9. | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-18 Д 4000К 22Вт IP67, скоба | шт | 2 |  |  |
| 2.10. | Светильник светодиодный Фокус УСС-24НВ 4000К 25Вт, матовое стекло, скоба | шт | 7 |  |  |
| 2.12. | Светильник светодиодный СПО-18Д, 4000К, матовое стекло, накладной, ФОКУС. | шт | 1 |  |  |
| Заявка 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC091V LED36S/840 PSU W60L60 4000К 36Вт 220-240В 3600лм IP20 | шт | 4 | С 01.06.2027* | по 15.06.2027* |
| 3.2. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 180 Магистраль Ш1-2, IP67 | шт | 5 |  |  |
| 3.4. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 65 Магистраль Ш1-2 65Вт 8100лм IP67 | шт | 10 |  |  |
| 3.7. | Светильник светодиодный накладной Эра SPB-103-2-40K-012 4000К 12Вт 75-260В 1150лм IP65 (с оптико-акустическим датчиком) | шт | 3 |  |  |
| 3.15. | Светильник светодиодный Леда-600-27 IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) | шт | 3 |  |  |
| Заявка 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC091V LED36S/840 PSU W60L60 4000К 36Вт 220-240В 3600лм IP20 | шт | 31 | С 01.09.2027* | по 15.09.2027* |
| 4.3. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 180 Магистраль Ш1-2, IP67 | шт | 8 |  |  |
| 4.7. | Светильник светодиодный накладной Световые технологии STAR LED 1418000020 4000К 17Вт 230В 1700лм IP65 | шт | 37 |  |  |
|  | Светильник светодиодный настенный IEK ДПА 2101 LDPA0-2101-30-K01 4000К 1.5Вт 3.6В 180лм 260х100х47мм IP20 с аварийным аккумулятором | шт | 8 |  |  |
|  | Светильник светодиодный СПО-18Д, 4000К, матовое стекло, накладной, ФОКУС. | шт | 1 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«Наименование продукции ОКПД2 [27.40.39.113] (позиции № 1.1. - 1.16. Таблицы 2.1) Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC091V LED36S/840 PSU W60L60 4000К 36Вт 220-240В 3600лм IP20 |  | Тип изделия |  | Светильник встраиваемый | ГОСТ Р 55705-2013 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Тип источника света |  | LED |  |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | ~ 220 |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | 3400 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Тип ПРА |  | LED драйвер с управлением по току |  |  |  |
|  |  |  | Оптическая часть |  | Рассеиватель |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 595 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 595 |  |  |  |
|  |  |  | Высота, мм |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -10 до +40 |  |  |  |
| 1.2. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 180 Магистраль Ш1-2 IP67 |  | Тип изделия |  | Светильник на консоли | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 22500 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Ш1-2 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.3. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС-48 Д 4000К 50Вт 7000лм IP67 |  | Тип изделия |  | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 4900 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.4. | Светильник светодиодный консольный Фокус УСС 65 Магистраль Ш1-2 65Вт 8100лм IP67 |  | Тип изделия |  | Светильник на консоли | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 6370 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 65 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.5. | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-36Д 4000К 38Вт 5320лм IP67 |  | Тип изделия |  | Светильник на консоли | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 3700 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 170-264В |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.6. | Светильник светодиодный накладной Световые технологии STAR LED 1418000020 4000К 17Вт 230В 1700лм IP65 |  | Серия |  | STAR LED | ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Настенный |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | 1700 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Металлик |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -30 до +40 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
| 1.7. | Светильник светодиодный накладной Эра SPB-103-2-40K-012 4000К 12Вт 75-260В 1150лм IP65 (с оптико-акустическим датчиком) |  | Тип изделия |  | Светильник | ГОСТ IEC 60598-1— 2017 |  |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Накладной |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | 1080 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса |  | Белый |  |  |  |
| 1.8. | Светильник светодиодный настенный IEK ДПА 2101 LDPA0-2101-30-K01 4000К 1.5Вт 3.6В 180лм 260х100х47мм IP20 с аварийным аккумулятором |  | Тип изделия |  | Светильник | ГОСТ IEC 60598-1— 2017 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа |  | Настенный |  |  |  |
|  |  |  | Тип работы аварийного светильника |  | Непостоянный |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Время работы в аварийном режиме, ч |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Форма |  | Прямоугольная |  |  |  |
|  |  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4500 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -10 до +40 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы, ч |  | 30000 |  |  |  |
|  |  |  | Емкость аккумулятора, Ач |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия |  | Пластик |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |  |
| 1.9. | Светильник светодиодный уличный Фокус УСС-18 Д 4000К 22Вт IP67, скоба |  | Тип изделия |  | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 2156 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.10. | Светильник светодиодный Фокус УСС-24НВ 4000К 25Вт, скоба |  | Тип изделия |  | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 2186 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | AC 20-38 / DC 20-55 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.11. | Светильник светодиодный Фокус УСС-24Д 4000К 28Вт, скоба |  | Тип изделия |  | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 2800 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.12. | Светильник светодиодный СПО-18, 4000К, матовое стекло, накладной, ФОКУС. |  | Тип изделия |  | Светильник накладной | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 2610 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 50 |  |  |  |
| 1.13. | Светильник светодиодный УСС-18НВ, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС. |  | Тип изделия |  | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Материал защитного стекла |  | поликарбонат |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм |  | 1190 |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | AC12-38/ DC12-55 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Частота питающей сети, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, С° |  | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  | 67 |  |  |  |
| 1.14. | Светодиод-ный светиль-ник Леда-1200-55 ЭКО IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) |  | Тип изделия |  | Светильник светодиодный | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Общее освещение производственных помещений. |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение сети |  | ~120-250В |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности, cosφ |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  | Энергетическая эффективность |  | Не менее 130 лм/Вт |  |  |  |
|  |  |  | КПД |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсации |  | ˂1% |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4000К |  |  |  |
|  |  |  | Индекс светопередачи |  | ˃80 Ra |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации |  | -250С/+450С |  |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодных линеек |  | Не менее 6 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Частота сети |  | 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  | Тип светильника |  | LED |  |  |  |
|  |  |  | Мощность |  | 55Вт |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность светильника |  | 5000 Лм |  |  |  |
|  |  |  | IP |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Сталь |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | Накладной |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Тип окраски корпуса |  | Порошковое напыление |  |  |  |
|  |  |  | Материал плафона |  | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
|  |  |  | Цвет плафона |  | Матовый |  |  |  |
|  |  |  | Д/Ш/В, мм |  | 1200х200х50 |  |  |  |
| 1.15. | Светильник светодиодный Леда-600-27 IP54, ТЭС (Технологии энергосбережения г. Самара) |  | Тип изделия |  | Светильник накладной | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Общее освещение производственных помещений. |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение сети |  | ~120-250В |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности, cosφ |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  | Энергетическая эффективность |  | Не менее 130 лм/Вт |  |  |  |
|  |  |  | КПД |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсации |  | ˂1% |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура |  | 4000К |  |  |  |
|  |  |  | Индекс светопередачи |  | ˃80 Ra |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации |  | -250С/+450С |  |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодных линеек |  | Не менее 3 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Частота сети |  | 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  | Тип светильника |  | LED |  |  |  |
|  |  |  | Мощность |  | 27Вт |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность светильника |  | 4500 Лм |  |  |  |
|  |  |  | IP |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Сталь |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления |  | Накладной |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Тип окраски корпуса |  | Порошковое напыление |  |  |  |
|  |  |  | Материал плафона |  | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
|  |  |  | Цвет плафона |  | Матовый |  |  |  |
|  |  |  | Д/Ш/В, мм |  | 600х200х50 |  |  |  |
| 1.16. | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос |  | Номинальное напряжение, В |  | 28…32 | ГОСТР 56230— 2014/ IEC/PAS 62717:2011 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт |  | Не более 9,6 |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | 4534 |  |  |  |
|  |  |  | Количество светодиодов, шт |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Лм/Вт |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, (длина/ ширина/высота) мм (без учета разъема) |  | 145*43*1,6 |  |  |  |
|  |  |  | Материал основы линейки |  | алюминий (AL) |  |  |  |
|  |  |  | Вид коммутации |  | Пайка/Разъем SMD 2*2 |  |  |  |
|  |  |  | Температура цветовая, К |  | 4000 |  |  |  |
| -  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | Место поставки |  | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| - 2.2. |  | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| - 2.3. |  | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. |  | Сроки гарантии |  | На продукцию, указанную в п. п. 1.9, 1.16, 1.17, 1.78, 1.79, 1.99, 1.100 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На продукцию, указанную в п. п. 1.65, 1. 72, 1.88, 1.89, 1.94, 1.101, 1.102, срок гарантии должен составлять 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На остальные позиции, равный 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| - 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные, документы, предусмотренные п.3.3. договора |  |  |  |  |
| - 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.