Техническое задание

на выполнение работ по технической укрепленности помещений главной распределительной кассы на объекте почтовой связи

УФПС Рязанской области АО «Почта России»

Рязань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ГРК/ касса | Главная распределительная касса |
| 3 | Заказчик, Общество | УФПС Рязанской области АО «Почта России» |
| 4 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 5 | Объект | Объект почтовой связи |
| 6 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет Работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
| 7 | Работы/ Выполнение работ по технической укрепленности | Выполнение строительно-монтажных работ по технической укрепленности помещений главной распределительной кассы на Объекте почтовой связи |
| 8 | РФ | Российская Федерация |
| 9 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 10 | СП | Свод правил |
| 11 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12 | ТЗ | Техническое задание |
| 13 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все ее функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной Обществом |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по технической укрепленности помещений главной распределительной кассы на объекте почтовой связи УФПС Рязанской области АО «Почта России», расположенного по адресу: г Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Выполнить работы по технической укрепленности помещений ГРК, относящегося к помещениям второй категории по виду и концентрации в нем/ них материальных ценностей (помещения постоянного хранения денежных средств, валюты и ценных бумаг, главные кассы объектов), с третьей зоной защиты от взлома строительных конструкций согласно Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты», утвержденным МФД РФ 20.12.1996.

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов Работ (приложение к ТЗ) в помещении ГРК, находящемся в Объекте.

- Цель выполняемых Работ:

–	надлежащее обеспечение защиты:

1)	Объекта от проникновения преступников на время, необходимое для выявления и пресечения нарушения;

2)	персонала Объекта и посетителей от вооруженных нападений;

3)	хранимых денежных средств, материальных и других ценностей от хищений с использованием квалифицированных методов взлома;

4) текущий ремонт помещений.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Окончание Работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

- Местом выполнения Работ является Объект, находящийся по адресам: г Рязань, Рязань-2 ст, д 3, пом Н2.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Виды работ:

- демонтаж имеющегося в помещении ГРК дверного металлического блока;

- монтаж нового металлического дверного блока;

- соединение каждого из концов металлических прутков обрешетки с рамой металлического дверного блока с внутренней стороны ГРК (по всему периметру дверного блока) способом электрической сварки;

- демонтаж существующей металлической обрешетки (при необходимости), монтаж новой металлической обрешетки;

- устройство цементно-песчаной неармированной стяжки пола толщиной не менее 22 мм бетоном класса прочности на сжатие не ниже В22.5 (согласно ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия») и устройство наливных полов;

- покраска стен и обрешетки внутри помещения ГРК;

- покрытие пола ламинированным напольным покрытием (ламинатом) классом не ниже 33, общей толщиной не менее 8 мм с последующей установкой напольного ПВХ плинтуса в соответствии с ГОСТ 32304-2013 «Межгосударственный стандарт. Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия»;

- монтаж накладных растровых люминесцентных/ светодиодных светильников и выключателей для открытой проводки.

- Технические требования к работам

- Требования к устанавливаемым дверям

Все элементы (конструкции) дверного блока окрасить краской по металлу серого цвета (оттенок серого цвета согласовать с Заказчиком).

1-я внешняя дверь (устанавливается только при наличии тамбура): дверь с дверным полотнищем из сплошного стального листа толщиной не менее 3 мм, усиленная с внутренней стороны по краям периметра (без отступа) и диагоналям стальным профилем (металлический уголок) с толщиной стенок 5 мм и шириной полок (стороны металлического уголка) не менее 50 мм.

Стальной металлический лист (полотнище) крепится к раме двери из стального профиля (металлический уголок) способом электрической сварки сплошным сварочным швом. (Допускается установка дверей заводского производства с аналогичными характеристиками.)

2-я (внешняя) дверь: дверь с дверным полотнищем из сплошного стального листа толщиной не менее 3 мм, усиленная с внутренней стороны по краям периметра (без отступа) и диагоналям стальным профилем (металлический уголок) с толщиной стенок 5 мм и шириной полок (стороны металлического уголка) не менее 50 мм.

Стальной металлический лист (полотнище) крепится к раме двери из стального профиля (металлический уголок способом электрической сварки сплошным сварочным швом. (Допускается установка дверей заводского производства с аналогичными характеристиками.)

В стесненных условиях дверь может быть оборудована передаточным узлом – комплексной конструкцией заполнения проема для передачи ценностей, вмонтированной в дверную конструкцию. Включает шлюз («лоток») для передачи ценностей и оконную раму с защитным остеклением. Переговорное устройство может поставляться отдельно. Передаточный узел должен отвечать требованиям к пулестойкости, установленным 
ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний» и к устойчивости, соответствующей I классу устойчивости к взлому, согласно ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний».

3-я (внутренняя) дверь: решетчатая дверь из стального прутка с диаметром сечения не менее 16 мм, с размером ячеек не более 150 х 150 мм (по внутреннему краю прутков), которые привариваются способом электрической сварки по периметру и диагоналям к раме из стального профиля (уголок с толщиной стенок 5 мм и шириной полок не менее 50 мм), а также в каждом месте пересечения прутков и соединения их с металлической рамой.

Дверной короб: дверная коробка ширина 900мм высота 2000мм из стального швеллера «П»-образного сечения с толщиной стенок не менее 5 мм.

Верхние и нижние горизонтальные концы швеллеров металлического короба должны выступать на 120 мм в правую и левую стороны и при установке короба должны быть заглублены в кирпичные стены с последующим цементированием.

Подрядчик передает Заказчику не менее двух комплектов ключей от всех имеющихся замков на устанавливаемые дверные блоки.

- Требования к стенам, перекрытиям, перегородкам

Капитальными наружными стенами, перекрытиями, перегородками считаются такие, которые выполнены из кирпичной или каменной кладки толщиной не менее 360 мм, бетонных стеновых блоков толщиной не менее 
200 мм, бетонных камней толщиной 90 мм в два слоя, железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм.

Капитальными внутренними стенами (перегородками) считаются такие, которые выполнены аналогично капитальным наружным стенам, либо выполненные из спаренных гипсобетонных панелей толщиной 80 мм каждая с проложенной между ними металлической решеткой из арматуры диаметром не менее 10 мм и размером ячейки не более 150 х 150 мм или из кирпичной кладки толщиной не менее 120 мм, армированной металлической решеткой.

Наружные стены, перекрытия, полы и перегородки, не отвечающие указанным выше требованиям, с внутренней стороны по всей площади должны быть укреплены металлическими решетками из арматуры диаметром не менее 16 мм и размером ячейки не более 150 x 150 мм, затем оштукатуриваются. Решетки привариваются к прочно вмонтированным в стену и перекрытие на глубину 80 мм стальным анкерам, диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100 x 50 x 6 мм, пристреливаемым к бетонным поверхностям или деревянным перекрытиям (потолку) четырьмя дюбелями диаметром не менее 8 мм и длиной не менее 
10 мм) с шагом не более 500 мм.

В случае соседства помещений, предназначенных для хранения материальных ценностей, с помещениями других организаций (например, с котельными, бойлерными, техническими подвалами, подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и другими) стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны укрепляются по всей граничащей площади, как указано выше. Все элементы строения защищаемого помещения (пол, потолок, стены) закрываются клеткой из стального прутка диаметром сечения не менее 16 мм с размером ячеек не более 150 х 150 мм (по внутреннему краю прутков), свариваемой способом электрической сварки в каждом перекрестии.

Металлические прутки обрешетки присоединяются способом электрической сварки к каркасу из металлического уголка толщиной стенок не менее 5 мм и шириной полок не менее 50 мм.

При необходимости возведения внутренних стен допускается их выполнение из спаренных гипсобетонных панелей толщиной не менее 80 мм, каждая с проложенной между ними металлической решеткой.

- Требования к окнам

Оконные проемы помещения ГРК оборудуются металлическими решетками. Решетки изготовляются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размером 150 x 150 мм. В местах пересечения прутья необходимо сварить. Концы прутьев решетки монтируются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются цементным раствором или привариваются к металлическим конструкциям. При отсутствии возможности заглубления в стену или приварки к металлическим конструкциям решетка обрамляется уголком размером 75 x 75 x 6 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм (к закладным деталям из стальной полосы размером 100 x 50 x 6 мм, пристреливаемым к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями диаметром не менее 8 мм и длиной не менее 10 мм) с шагом не более 500 мм на защищаемых поверхностях. Минимальное количество анкеров должно быть не менее двух на каждую сторону.

В помещении, где все окна оборудуются решетками, одну из них оборудовать раздвижной/ распашной решеткой с навесным замком.

Окно передаточного узла оборудовать передаточным и переговорным устройством, окно должно иметь размеры, достаточные для взаимного визуального контроля кассира и клиента за пересчетом денег. Минимальные размеры оконного проема: высота – 600 мм; ширина – 400 мм. Остекление по устойчивости к пробиванию должно соответствовать классу Б2 согласно ГОСТ 30826-2014. «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия». Допускается вместо передаточного устройства в нижней части окна предусматривать отверстие шириной 400 мм и высотой 50 мм, запираемое изнутри на замок створкой, соответствующей I классу устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний». Рабочая поверхность для оформления бумаг должна располагаться на высоте 1,1 м от пола и иметь ширину 200-240 мм со стороны кассы и 300-350 мм снаружи.

- Требования к вентиляционным шахтам, коробам, дымоходам и иным отверстиям

На вентиляционные шахты, короба, дымоходы, отверстия в стенах, предназначенные для инженерных сетей, необходимо установить стальную решетку из прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячейки не более 
50 х 50 мм.

- Требования к запирающим устройствам

В качестве запирающих устройств, устанавливаемых на дверях, применить врезные/ накладные внутренние несамозащелкивающиеся замки.

Внешние и внутренние двери должны иметь по два внутренних замка, разных по секрету, расположенных на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Ригель одного из замков должен быть прямоугольным с сечением не менее 3 см2.

Для запирания входных дверей в помещение(-я) ГРК используются замки повышенной секретности типа «Аблой», сувальдные с двухбородочным ключом, цилиндровые штифтовые двух- и более рядные.

Часть цилиндра врезного замка, выступающая за дверное полотно с наружной стороны двери, должна быть защищена от обламывания или сбивания предохранительной накладкой, розеткой, щитком. Выступающая часть цилиндра после установки предохранительной накладки, розетки, щитка должна составлять не более 2 мм.

В замках, предназначенных для запирания входных дверей, крепление накладок, розеток, щитков должно осуществляться только с помощью винтов.

Дополнительно в помещении кассы предусмотреть стальной засов для запирания решетчатой двери. Величина выхода засова должна составлять не менее 22 мм. Запорная планка должна быть прочной с толщиной не менее 3 мм и хорошо закрепленной на дверной коробке.

Сплошная стальная дверь (внешняя дверь) должна быть оборудована двумя противовзломными упорами (при закрытии двери заходят в конструктивные отверстия дверного короба) с приспособлением для опечатывания.

- Применяемые при выполнении Работ материалы и оборудование Подрядчик согласовывает с Заказчиком тип и марку оборудования, строительных и отделочных материалов, цветовых решений отделки путем направления предложений на электронный адрес Заказчика, указанный в заключенном договоре. Направленные Подрядчиком вышеуказанные предложения Заказчик обязан рассмотреть и согласовать в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения либо направить предложения об их корректировке. Согласование предложений или предложения о корректировке перечня материалов и оборудования Заказчик направляет так же посредством электронной почты.

- Требования по формированию стоимости выполнения работ по технической укрепленности помещения(-ий) ГРК

- В стоимость Работ входят:

–	стоимость металлических элементов (изделий, конструкций), стоимость упаковки;

–	расходы, связанные с доставкой, разгрузкой и погрузкой материалов, изделий, конструкций;

–	расходы на монтаж элементов средств технической укрепленности помещения ГРК с заглублением концов металлического дверного короба в кирпичные (железобетонные) стены с последующим цементированием;

–	стоимость отделочных работ в ГРК;

–	стоимость уборки и вывоза строительного мусора после окончания работ по демонтажу и монтажу средств технической укрепленности помещения ГРК;

–	налоги, сборы и иные платежи в соответствии с законодательством РФ;

–	иные расходы, связанные с выполнением Работ.

5.3.2.	Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора с Заказчиком:

1)	выполняет контрольные замеры, при необходимости корректирует указанную в приложении к ТЗ Ведомость объемов Работ с обязательным согласованием с Заказчиком;

2)	разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику сметную документацию, выполненную в соответствии с Ведомостью объемов Работ (приложение к ТЗ) и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ приказом от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Сметная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и в электронном виде, в редактируемом формате в 2 (двух) экземплярах.

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Методикой определения сметной стоимости.

При уменьшении стоимости Работ по результатам разработки сметной документации приемка Работ осуществляется в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией.  В случае превышения стоимости Работ по результатам разработки сметной документации относительно цены договора Подрядчик применяет к сметному расчету понижающий коэффициент до цены договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 N 944 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций";

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр (ред. от 23.06.2025) "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ от 04.08.2020 № 421/пр;

- ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия»;

- ГОСТ 30826-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия»;

- ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892);

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр (ред. от 23.06.2025) "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Условия выполнения работ

- Работы на Объекте выполняются в строгом согласовании с Заказчиком.

- Не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения Работ Подрядчик обязан направить список работников и копии их удостоверений личности в подразделение почтовой безопасности Общества для оформления пропусков. Подрядчик обязан обеспечить на Объекте(-ах) наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

- Работы должны выполняться в условиях эксплуатируемого Объекта с 8 часов до 18 часов в рабочие дни, суббота и воскресенье – выходной.

- Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП, стандартов, указанных в подп. 6.1 п. 6 ТЗ.

- По окончании Работ Подрядчик выполняет уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику. Не допускается складирование Подрядчиком строительного мусора на Объекте и территории Заказчика, включая прилегающую к Объекту.

- Подрядчик обязан вести общий журнал Работ по унифицированной форме № КС-6 для отражения технологической последовательности, сроков, качества выполнения и условия производства Работ. В общий журнал Работ вносятся замечания работников, контролирующих производство и безопасность Работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей Заказчика. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в общем журнале Работ.

- Подрядчик обязан обеспечить качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение Работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ.

- В случае повреждения отделки помещения или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

- Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

При выполнении Работ Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций. Все данные о поступившем материале должны вноситься в журнал входного контроля.

- Подрядчик обязан вести журнал по технике безопасности, оформлять акты на скрытые работы и соблюдать следующие требования:

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892);

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр (ред. от 23.06.2025) "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

- Требования к безопасности

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение лицами, привлекаемыми для выполнения Работ, требований техники безопасности и правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

–	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–	Правил по охране труда в строительстве реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н;

–	ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство».

- Подрядчик своим приказом назначает лиц, ответственных за производство Работ, охрану труда, технику безопасности на Объекте(-ах) и прилегающей к нему (ним) территории Заказчика. Копию приказа с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц в соответствии с приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

- Требования к конфиденциальности

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения договора. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по договору. Требования к конфиденциальности устанавливаются в договоре.

- Требования к сдаче-приемке работ

- В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика указанных в п. 6.6 ТЗ отчетных документов Заказчик осуществляет приемку результата выполненных Работ с участием Подрядчика.

- Приемка Работ по договору выполняется на основании утвержденной Заказчиком сметной документации, порядок формирования которой указан в п. 5.3.2 ТЗ.

- Обнаруженные дефекты устраняются до сдачи Объекта в эксплуатацию. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), подготовленный на основании утвержденной Заказчиком сметной документации, в количестве 2 (двух) экземпляров при условии соответствия выполненных Работ требованиям ТЗ. В случае обнаружения при приемке выполненных Работ отступлений от требований ТЗ, недоделок, ненадлежащего выполнения Работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений направляет Подрядчику в письменном виде уведомление о ненадлежащем выполнении Работ с подробным указанием недостатков в выполненных Работах. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о ненадлежащем выполнении Работ обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет. После устранения выявленных недостатков процедура сдачи-приемки выполненных Работ осуществляется повторно.

- После подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), акта проверки состояния технической укрепленности помещения(-ий) ГРК, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта освидетельствования скрытых работ в количестве 2 (двух) экземпляров Подрядчику направляются вторые экземпляры данных документов.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ в полном объеме передает Заказчику нарочно на бумажном носителе оформленные и подписанные следующие отчетные документы:

–	акт проверки состояния технической укрепленности помещения(-ий) ГРК в 2 (двух) экземплярах;

–	акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах;

–	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах;

–	акт освидетельствования скрытых работ в 2 (двух) экземплярах;

–	общий журнал Работ (форма № КС-6) в 2 (двух) экземплярах;

–	оформленную исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах сброшюрованную, в бумажном виде, а также в электронном виде в формате *.pdf с оттиском оригинальной печати Подрядчика, в том числе:

- копии сертификатов соответствия на использованные при выполнении Работ материалы, изделия, оборудование и конструкции, а также технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы, использованные в Работах материалы, оборудование – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, использованных материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям указанных в п. 6.1 ТЗ СНиП, технической и нормативно-технической документации к поставляемым оборудованию и материалам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия направляет Подрядчику в письменном виде требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и возобновляется после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика. При использовании материалов иностранного производства вся техническая документация, в том числе инструкция по монтажу и эксплуатации, должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов Работ | 15-18 |

Приложение к ТЗ

Ведомость объемов Работ

| № п/п | Наименование | Необходимые работы | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1: 2 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Окна | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0648 |
| 2 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,036 |
| 3 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0648 |
| 4 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,0432 |
| 5 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0432 |
| 6 |  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,144 |
| 7 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,036 |
| 8 |  | Обрамление проемов угловой сталью / уголок 75*75*6- 1пм=6,89кг длина обрамления -14,4пм/ | т | 0,099216 |
| 9 |  | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,0576 |
| 10 |  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича- окно для передаточного узла | м3 | 0,77 |
| 11 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых-окно для передаточного узла | 100 м2 | 0,015 |
| 12 | Двери | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| 13 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы с устройством короба из швеллера | м2 | 4,2 |
| 14 | Отделочные работы | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,411 |
| 15 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,5163 |
| 16 |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,5163 |
| 17 |  | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 | 0,5163 |
| 18 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,5163 |
| 19 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,411 |
| 20 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%/Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. | 100 м2 | 0,82608 |
| 21 |  | Устройство подмостей для окраски | 100 м2 | 0,83 |
| 22 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,5464 |
| 23 |  | Установка стеновых панелей внутренних -Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые гидрофобизированные , толщина 80 мм | 100 шт | 0,71 |
| 24 |  | Устройство каркасной сетки- 150*150-*16 мм | 100 м2 | 1,5464 |
| 25 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | 100 шт | 3,85 |
| 26 |  | Установка анкеров для крепления каркасной сетки | т | 0,035 |
| 27 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 1,5464 |
| 28 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,5464 |
| 29 |  | Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком | 100 м2 | 0,265 |
| 30 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,015 |
| 31 | Электромонтажные работы | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 |
| 32 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,08 |
| 33 |  | Монтаж -Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | 100 шт | 0,1 |
| 34 |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,04 |
| 35 | Мусор | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,2 |
| 36 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 8 км | 1 т груза | 1,2 |
| 37 |  | Размещение отходов | м3 | 1 |
| Раздел 2: подвал |  |  |  |  |
| 38 | Демонтажные работы | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0294 |
| 39 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,125 |
| 40 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,062 |
| 41 | Монтажные работы | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,04225 |
| 42 |  | Монтаж металлической перемычки над проемом | т | 0,014 |
| 43 |  | Установка металлических дверных блоков | м2 | 2,1 |
| 44 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,06325 |
| 45 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,06325 |
| 46 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0294 |
| 47 |  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,098 |
| 48 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,14 |
| 49 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,145 |
| 50 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,062 |
| 51 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,062 |
| 52 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,062 |
| 53 | Сантехнические работы | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора | м | 12 |
| 54 |  | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт | 0,01 |
| 55 |  | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,01 |
| 56 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 |
| 57 | Мусор | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,105 |
| 58 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 8 км | 1 т груза | 0,105 |
| 59 |  | Размещение отходов | м3 | 0,09 |