ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию элементов интеллектуальной транспортной

системы Самарской области. Региональный уровень

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Цель оказания услуг (выполнения работ): поддержание в исправном, работоспособном состоянии оборудования и программного обеспечения подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков интеллектуальной транспортной системы Самарской области в целях сбора данных о параметрах транспортных потоков на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Самарской области.

  - Адреса размещения оборудования указаны в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию;

  - В процессе содержания необходимо оказывать услуги (выполнять работы), а также применять материалы и оборудование, указанные в Приложении №1 к Техническому заданию;

  - Описание мероприятий, выполняемых в рамках оказания услуг по техническому обслуживанию, указано в Приложении №1.1 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

  - Исполнитель обязан обеспечить надлежащее техническое обслуживание и эксплуатационное состояние оборудования (детекторы транспорта (ТОР-ИКС.Лайт-2, ТОР-ИКС.Лайт-4, THOR-X3), программно-аппаратные комплексы (Thor-X Интенсивность, в том числе видеокамеры)), а также программного обеспечения (NETVISION TRAFFIC, NETVISION FINDER)  подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков, требуемых для нужд функционирования интеллектуальной транспортной системы.

  - На срок действия договора Исполнитель обязан:

организовать предоставление представителям Заказчика информацию о состоянии объектов по запросу;

осуществлять контроль состояния оборудования и программного обеспечения в целях профилактики работы оборудования, а также оперативного устранения выявленных недостатков;

осуществлять техническую поддержку и обслуживание программного обеспечения подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков.

  - Исполнитель должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами и специализированной техникой.

  - До начала выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику утвержденные и согласованные с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области схемы организации дорожного движения и ограждения мест выполнения работ. При оказании услуг/выполнении работ, утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться непосредственно на объекте.

  - Исполнитель при выполнении работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.

  - Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора должен предоставить действующие сертификаты обучения на техническое обслуживание (или иные документы), выданные производителем используемого Заказчиком программного обеспечения (регистрационный номер 6721 от 09.06.2020 и 6749 от 09.06.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

  - Оказанные услуги/выполненные работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

  - Настоящее Техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих работу оборудования и программного обеспечения в исправном состоянии в течение всего срока действия Договора.

  - Услуги должны быть оказаны, работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

  - Исполнитель собственными силами производит ежедневный мониторинг оборудования и программного обеспечения на предмет работоспособности, передачи видеопотока, передачи данных о проездах и прочей статистической информации. Государственный заказчик предоставляет учетные данные для входа на оборудование и программное обеспечение.

  - Исполнителем ведется исполнительная документация при оказании услуг, выполнении работ в соответствии с требованиями нормативных документов. Все факты выполнения аварийно-восстановительных работ должны фиксироваться в общем журнале производства работ.

  - Выявленные представителями Исполнителя и Заказчика в период действия Договора дефекты, а также сроки и методы их устранения должны быть указаны в журнале дефектов по форме, указанной в приложении №3 к Техническому заданию, который ведется в бумажном и электронном виде с возможностью удаленного редактирования. Доступ к электронной версии журнала в том числе предоставляется Заказчику, Государственному заказчику.

  - Контроль качества оказания услуг, выполнения работ осуществляется Исполнителем, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика.

  - Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям:

-  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,

- ГОСТ и другой действующей нормативной документации.

  - Содержание оборудования и программного обеспечения должно гарантировать его непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность оборудования, в том числе встроенного программного обеспечения;

- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения;

- бесперебойную работу программного обеспечения подсистемы мониторинга параметров транспортного потока;

- бесперебойную передачу данных о проездах в интеллектуальную транспортную систему Самарской области.

  - Оплата за услуги по техническому обслуживанию 1 единицы оборудования, а также программного обеспечения производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического числа выполненных работ по техническому обслуживанию. Отчетный период по Договору принимается равным 1 календарному месяцу.

  - Оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения формируются с учетом коэффициента, который является отношением количества дней работы оборудования и программного обеспечения без сбоев в отчетном периоде к общей продолжительности отчетного периода в днях соответственно.

  - При оказании услуг, выполнении аварийно-восстановительных работ Исполнитель должен обеспечивать объекты материалами, изделиями, и оборудованием по мере необходимости. Все применяемые Исполнителем изделия, материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Гарантии качества распространяются на все услуги, аварийно-восстановительные работы, выполненные (оказанные) Исполнителем, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, а также на используемые при этом материалы. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование, изделия и материалы составляет 2 года. Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие их эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.

  - Исполнитель обязан обеспечить точность подсчета транспортных средств не менее 90% при условии нормальных погодных условий.

  - Исполнитель обязан обеспечить обновление встроенного программного обеспечения оборудования и программного обеспечения до последней актуальной версии при ее наличии и предоставлении производителем оборудования или разработчиком программного обеспечения.

  - Безопасность выполнения работ в электроустановках должна оказываться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Исполнитель обеспечивает обучение персонала безопасным методам труда, проверку знаний следует проводить в соответствии с правилами техники безопасности.

  - Ответственность за безопасность при оказании услуг, выполнении работ несет Исполнитель.

  - Услуги по техническому обслуживанию, аварийно-восстановительные работы не должны приводить к ухудшению взаимодействия оборудования между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Оборудование на объекте и подсистема в целом не должны терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на автоматизированных рабочих местах. Подсистема в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей.

  - Услуги по содержанию должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов или части телекоммуникационной системы.

  - Работы по устранению непредвиденных отказов оборудования выполняются по мере необходимости в сроки, указанные в Приложении №3 к Техническому заданию.

  - Исполнитель проводит также текущий ремонт кабельного хозяйства и линий электроснабжения объектов, устранение провисов на линиях.

  - Граница зоны ответственности Исполнителя по каналу связи определяется от SFP-порта коммутатора/медиаконвертера, расположенного в шкафу дорожного контроллера, до конечного оборудования.

  - Граница зоны ответственности Исполнителя по электропитанию определяется от нижних контактов автоматического выключателя, установленного в шкафу дорожного контроллера, до конечного оборудования.

  - После проведения оказания услуг по техническому обслуживанию, выполнению аварийно-восстановительных работ, обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности оборудования.

  - При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок.

  - Контроль качества оказанных услуг, выполненных работ и применяемых материалов осуществляется Исполнителем и представителем Заказчика в порядке, установленном Договором. Перед началом выполнения работ, оказанием услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику паспорт и сертификаты (при обязательной сертификации) на материалы и оборудование, подлежащие использованию.

  - Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказываемых услуг (выполняемых работ) соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

  - Контроль качества выполненных работ осуществляется работниками из числа инженерно-технического персонала Исполнителя, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика. Контроль качества используемых материалов осуществляется Исполнителем. Заказчику предоставляются сертификаты качества (при необходимости экологической сертификации).

  - Во время выполнения работ Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей.

  - В рамках реализации настоящего технического задания в целях мониторинга работоспособности и устранения сбоев в работе программного обеспечения и оборудования Исполнитель обязан организовать удаленный доступ в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Государственным заказчиком. Затраты на организацию удаленного доступа, в том числе приобретение программного обеспечения, оборудования и организация канала связи, возлагаются на Исполнителя и не возмещаются Заказчиком. Обеспечение информационной безопасности и ответственность за ее нарушение возлагается на Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

  - Заказчик вправе в случае нарушения сроков устранения дефектов, не соответствия применяемой техники и материально - технических ресурсов требованиям настоящего Договора вносить в Журнал производства работ, а также направлять в письменной форме предписания, обязательные для исполнения Исполнителем.

- Нормативные требования

4.1. При оказании услуг (выполнении работ) необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.4.281-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»;

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)»;

ГОСТ Р 59105-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ №903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

- Требования к обеспечению информационной безопасности

  - Исполнитель осознаёт, что выполняет работы в отношении элементов Интеллектуальной транспортной системы Самарской области, являющейся значимым объектом критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

  - Исполнителю запрещено привлекать к оказанию услуг (выполнению работ) соисполнителей без письменного согласования Заказчика.

  - В течении 10 (десяти) дней с даты начала Договора Исполнитель представляет в адрес Заказчика исчерпывающий перечень лиц, задействованных в доступе к ЗО КИИ Государственного заказчика. В случае изменений в перечне лиц в процессе исполнения договора, Исполнитель обязан представить Заказчику актуализированный перечень в течении 2 (двух) дней с даты изменений.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и критической информационной инфраструктуры.

  - Исполнитель собственными силами обязан обеспечить:

а) ведение журнала учета доступа сотрудников Исполнителя к серверному программному обеспечению ЗО КИИ в электронном и бумажном виде, включая ФИО сотрудника, дату и причину взаимодействия с ЗО КИИ;

б) инструктирование персонала Исполнителя в части информационной безопасности ЗО КИИ;

в) планирование мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ, в частности:

- обновление программного обеспечения (серверного и периферийного оборудования) с целью удаления уязвимостей информационной безопасности;

- недопущение неконтролируемого доступа персонала Исполнителя в инфраструктуру ЗО КИИ;

- недопущение доступа к ЗО КИИ персонала Исполнителя, не имеющего на доступ оснований (полномочий) и не задействованного в исполнении данного Договора;

- анализ угроз безопасности информации в рамках оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав ЗО КИИ, последствий от их реализации и представление Заказчику предложений по устранению угроз информационной безопасности;

- обеспечение подготовки персонала Исполнителя в части действий в нештатных ситуациях в ходе технического обслуживания ЗО КИИ.

- реагирование на инциденты информационной безопасности (признаки постороннего вторжения, вмешательства, воздействия на оборудование и программное обеспечение) в ходе технического обслуживания элементов ЗО КИИ и незамедлительное информирование Заказчика о выявленных инцидентах информационной безопасности;

- обеспечение целостности и доступности данных.

г) информирование представителей Заказчика о проведенных работах, характеристиках обновлений программного обеспечения и обучение представителей Заказчика, Государственного заказчика работе с новыми и измененными функциями программного обеспечения;

д) организация идентификации и аутентификации персонала Исполнителя при доступе к программным и программно-аппаратным компонентам ЗО КИИ (персональный логин и пароль);

е) при осуществлении удаленного доступа к ЗО КИИ применять сертифицированные средства защиты информации (СЗИ) соответствующего класса с действующим сертификатом и предъявлять Заказчику сертификаты ФСТЭК и ФСБ при запросе.

  - При подключении к ЗО КИИ Исполнитель обязан исключить подключение к общедоступной сети Интернет на устройствах, с которых организуется подключение к ЗО КИИ.

  - При реализации сетевого подключения к ЗО КИИ Исполнитель обязан исключить подключение персонала Исполнителя к ЗО КИИ с использованием личных устройств (мобильных и стационарных).

  - Любые изменения в конфигурации ЗО КИИ, реализуемые Исполнителем, должны проходить процедуру согласования Заказчиком. Изменение конфигурации (сетевой, адресной, программной и аппаратной) без ведома Заказчика не допускается.

  - Исполнитель должен обеспечить стабильность функционирования оборудования, программного обеспечения и подсистем после обновления программного обеспечения.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан проверять сетевое оборудование на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных).

  - В случае выявления Исполнителем признаков постороннего проникновения в шкаф (повреждение замка шкафа, признаки попыток взлома шкафа, подключение постороннего оборудования в шкафу и пр.) Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика.

  - Исполнитель не имеет права передавать рабочую, техническую информацию, в том числе о составе ЗО КИИ, принципах построения сети, программной и аппаратной архитектуре, протоколах передачи данных, сетевой адресации, данных аутентификации (логины и пароли) и применяемых средствах защиты информации третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае выявления Заказчиком установленного по инициативе Исполнителя программного обеспечения, не находящегося на момент действия настоящего Договора в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Исполнитель обязан за свой счет заменить программное обеспечение на соответствующее требованиям п. 2.14 настоящего Задания в течении срока действия Договора.

  - В случае выявления Заказчиком установленного по инициативе Исполнителя оборудования, не находящегося на момент действия настоящего договора в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Исполнитель обязан за свой счет заменить оборудование на соответствующее требованиям п. 2.15 настоящего Технического задания в течении срока действия Договора.

  - Исполнитель несёт полную материальную и юридическую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по обеспечению информационной безопасности ЗО КИИ.

  - По факту окончания оказания услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика АКТ об уничтожении информации, полученной от Заказчика в ходе выполнения работ, а также ставшей ему известной в процессе выполнения работ, с направлением распорядительного документа Исполнителя, о назначении ответственного лица за уничтожение информации в рамках данного Договора.

  - В рамках исполнения требований Заказчика в части информационной безопасности Исполнитель ведет и представляет Заказчику по итогам отчетного периода следующую документацию:

- журнал регистрации резервного копирования;

- журнал доступа к ЗО КИИ ИТС;

- журнал обновлений программного обеспечения и баз данных;

- журнал учета паролей.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг (выполняемых аварийно-восстановительных работ), применяемых материалов и оборудования

Таблица №1

| Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Виды услуг по техническому обслуживанию: |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание детектора транспорта | ед. |
| 2 | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (в т.ч. видеокамера 1 шт.) | ед. |
| 3 | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (в т.ч. видеокамеры 2 шт.) | ед. |
| 4 | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (в т.ч. видеокамера 3 шт.) | ед. |
| 5 | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (в т.ч. видеокамера 4 шт.) | ед. |
| 6 | Техническое обслуживание программного обеспечения | ед. |
| II. Иные виды услуг (выполняемых аварийно-восстановительных работ): |  |  |
| 7 | Демонтаж видеокамеры с вычислительным блоком | ед. |
| 8 | Демонтаж модуля связи и управления | ед. |
| 9 | Демонтаж инфракрасного прожектора | ед. |
| 10 | Демонтаж шкафа связи и электроснабжения | ед. |
| 11 | Демонтаж кронштейна крепления детектора транспорта | ед. |
| 12 | Демонтаж выносной консоли | ед. |
| 13 | Демонтаж корпуса щита учетно-распределительного | ед. |
| 14 | Демонтаж автоматического выключателя | ед. |
| 15 | Демонтаж устройства защиты питания | ед. |
| 16 | Демонтаж розетки | ед. |
| 17 | Демонтаж блока питания | ед. |
| 18 | Демонтаж медиаконвертера | ед. |
| 19 | Демонтаж роутера | ед. |
| 20 | Демонтаж кабеля | м. |
| 21 | Демонтаж детектора транспорта | ед. |
| 22 | Демонтаж муфты оптической | ед. |
| 23 | Демонтаж видеокамеры | ед. |
| 24 | Демонтаж вычислительного модуля программно-аппаратного комплекса | ед. |
| 25 | Демонтаж программно-аппаратного комплекса | ед. |
| 26 | Демонтаж патчкорда оптического | ед. |
| 27 | Демонтаж модуля SFP | ед. |
| 28 | Демонтаж коммутатора | ед. |
| 29 | Демонтаж вентилятора | ед. |
| 30 | Демонтаж термостата | ед. |
| 31 | Демонтаж РОЕ-инжектора | ед. |
| 32 | Демонтаж нагревателя шкафного конвекционного | ед. |
| 33 | Монтаж, подключение, настройка и юстировка детектора транспорта | ед. |
| 34 | Монтаж, подключение, настройка и юстировка видеокамеры с вычислительным блоком | ед. |
| 35 | Монтаж, подключение и юстировка инфракрасного прожектора | ед. |
| 36 | Монтаж и подключение модуля связи и управления | ед. |
| 37 | Монтаж и подключение шкафа связи и электроснабжения | ед. |
| 38 | Монтаж кронштейна крепления детектора транспорта | ед. |
| 39 | Монтаж выносной консоли | ед. |
| 40 | Монтаж щита учетно-распределительного навесного | ед. |
| 41 | Монтаж и подключение автоматического выключателя | ед. |
| 42 | Монтаж и подключение устройства защиты питания | ед. |
| 43 | Монтаж и подключение розетки на DIN-рейку с заземлением контактов | ед. |
| 44 | Монтаж и подключение блока питания | ед. |
| 45 | Монтаж и подключение медиаконвертера | ед. |
| 46 | Монтаж, подключение и настройка роутера | ед. |
| 47 | Монтаж и найстройка модуля видеокамеры | ед. |
| 48 | Демонтаж модуля видеокамеры | ед. |
| 49 | Монтаж термокожуха видеокамеры | ед. |
| 50 | Демонтаж термокожуха видеокамеры | ед. |
| 51 | Монтаж объектива видеокамеры | ед. |
| 52 | Демонтаж объектива видеокамеры | ед. |
| 53 | Монтаж кронштейна видеокамеры | ед. |
| 54 | Демонтаж кронштейна видеокамеры | ед. |
| 55 | Монтаж, подключение и настройка программно-аппаратного комплекса | ед. |
| 56 | Монтаж и подключение патчкорда оптического | ед. |
| 57 | Монтаж модуля SFP | ед. |
| 58 | Монтаж, подключение и настройка коммутатора | ед. |
| 59 | Монтаж и подключение вентилятора | ед. |
| 60 | Монтаж и подключение термостата | ед. |
| 61 | Монтаж и подключение РОЕ-инжектора | ед. |
| 62 | Монтаж и подключение нагревателя шкафного конвекционного | ед. |
| 63 | Монтаж, подключение и настройка вычислительного модуля программно-аппаратного комплекса | ед. |
| 64 | Монтаж муфты-кросс оптической | ед. |
| 65 | Сварка кабеля оптического | ед. |
| 66 | Проверка целостности линии оптического кабеля | ед. |
| 67 | Интеграция оборудования в программное обеспечение (1 источник) | ед. |
| 68 | Прокладка кабеля методом подвеса | м |
| 69 | Прокладка кабеля по телу опоры в ПНД гофрированной трубе 25 мм и подключение | м |
| 70 | Прокладка кабеля в теле опоры и подключение | м |
| 71 | Прокладка и подключение кабеля в шкафу | м |

Таблица №2

| Перечень материалов и оборудования, применяемых при оказании услуг, выполнении работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | III. Материалы, оборудование, программное обеспечение |  |
| 1 | Автоматический выключатель C2 | ед. |
| 2 | Автоматический выключатель C10 | ед. |
| 3 | Автоматический выключатель C16 | ед. |
| 4 | Автоматический выключатель, дифференциальный 6А | ед. |
| 5 | Автоматический выключатель, дифференциальный 25А | ед. |
| 6 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | ед. |
| 7 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм | ед. |
| 8 | Вентилятор SNR-FAN1238 | ед. |
| 9 | Термостат NO+NC 10A 230B IP20 | ед. |
| 10 | Муфта-кросс оптическая МКО-Ц8/С09-5SC ССД | ед. |
| 11 | ПНД гофрированная труба 25 мм | м |
| 12 | Провод ПуГВ 1х10 | м |
| 13 | Кабель СИП-4 2х16 | м |
| 14 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 | м |
| 15 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 | м |
| 16 | Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 | м |
| 17 | Кабель ParLan complex F/UTP 4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,5 | м |
| 18 | Кабель оптический с несущим элементом, 4 волокна | м |
| 19 | Кабель оптический комбинированный с медными жилами с выносным силовым элементом (4 волокна, медные жилы 2х2,5) | м |
| 20 | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1 IP66 ЩУ-1 1 | ед. |
| 21 | Устройство защиты питания УЗП-220 | ед. |
| 22 | Блок питания БП-5В | ед. |
| 23 | Блок питания NDR-240-48 | ед. |
| 24 | Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом | ед. |
| 25 | Роутер IRZ RL-22w | ед. |
| 26 | Патчкорд оптический SNR-PC-SC/UPC-A-1m | ед. |
| 27 | Модуль SFP WDM | ед. |
| 28 | Коммутатор промышленный управляемый 8 портов 10/100/1000Т 802.3at PoE + 2 порта 10/100/1000Т + 2 порта 100/1G/2.5G SFP | ед. |
| 29 | РОЕ-инжектор PI-300-1A | ед. |
| 30 | Нагреватель шкафный конвекционный ШКН 220В 100Вт | ед. |
| 31 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | ед. |
| 32 | Детектор транспорта Thor - X3 | ед. |
| 33 | Видеокамера с вычислительным блоком | ед. |
| 34 | ИК-прожектор | ед. |
| 35 | Программно-аппаратный комплекс Thor-X Интенсивность | ед. |
| 36 | Кронштейн крепления | ед. |
| 37 | Шкаф связи и электроснабжения | ед. |
| 38 | Выносная консоль, длина не менее 0,7 м | ед. |
| 39 | Оптический патч-корд | ед. |
| 40 | Модуль видеокамера DH-IPC-HF71242F-Z-X | ед. |
| 41 | Термокожух для видеокамеры PFH610V | ед. |
| 42 | Объектив для видеокамеры DH-PLZ21C0-p | ед. |
| 43 | Кронштейн для камеры PFB604W | ед. |
| 44 | Вычислительный модуль программно-аппаратного комплекса | ед. |
| 45 | NETVISION FINDER. Лицензии на обработку данных с источника (камеры/направления) | ед. |
| 46 | NETVISION TRAFFIC. Лицензии на обработку данных с источника (камеры/направления) | ед. |
| 47 | Thor-X Интенсивность. Лицензии на обработку данных с источника (камеры/направления) | ед. |

Приложение №1.1 к Техническому заданию

Описание мероприятий, выполняемых в рамках оказания услуг по техническому обслуживанию

| № | Вид услуг | Перечень мероприятий | Периодичность оказания услуг (выполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание детектора транспорта | - осмотр, проверка целостности видеокамеры с вычислительным блоком, модуля связи и управления, инфракрасного прожектора, щита электрического, крепежных элементов, оборудования электроснабжения и связи. - проверка работы запорных элементов видеокамеры с вычислительным блоком, модуля связи и управления, щита электрического, надёжности закрытия крышки. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой; - проверка работоспособности видеокамеры с вычислительным блоком, модуля связи и управления, инфракрасного прожектора, щита электрического, электрического и сетевого оборудования. Восстановление работоспособности при неисправностях; - очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, коррозии видеокамеры с вычислительным блоком, модуля связи и управления, инфракрасного прожектора, щита электрического, электрического и сетевого оборудования, крепежных элементов (наружных и внутренних поверхностей), окраска локальных повреждений; - проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка и протяжка контактов; - проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости; - протяжка винтовых клемм, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов; - проверка целостности заземления; - общесистемное (нефункциональное) обновление программного обеспечения (при необходимости по мере выхода обновлений); - поддержание встроенного программного обеспечения в рабочем состоянии; - протяжка крепежных элементов, в том числе выносной консоли. Восстановление положения оборудования и консолей; - юстировка изображения с использованием дорожных конусов и измерительной рулетки; - юстировка положения ИК-прожектора; - осмотр кабельных линий; - устранение провисов кабелей над проезжей частью ниже 5 метров, в том числе с заменой крепежных элементов при необходимости; - регулировка терморегулятора в соответствии с внешними погодными условиями. - проверка точности подсчета транспортных средств путем проведения сравнения полученных данных с натурным подсчетом за период не менее 15 минут; - опиловка деревьев в целях обеспечения обзора (при необходимости); - устранение мелких неисправностей. | Не менее 1 раза в месяц |
|  | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (в т.ч. видеокамеры 1-4 шт.) | - осмотр, проверка целостности шкафа программно-аппаратного комплекса, электрического шкафа, шкафа связи и электроснабжения, видеокамеры, ИК-прожектора, электрического и сетевого оборудования, крепежных элементов; - проверка работоспособности программно-аппаратного комплекса, видеокамеры, электрического и сетевого оборудования, ИК-прожектора, электрического и сетевого оборудования. Восстановление работоспособности при неисправностях; - очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, коррозии шкафа программно-аппаратного комплекса, шкафа связи и электроснабжения, видеокамеры, ИК-прожектора, электрического шкафа, электрического и сетевого оборудования, крепежных элементов (наружной и внутренней). Окраска локальных повреждений, устранение мелких повреждений; - проверка работы запорных элементов программно-аппаратного комплекса, щита электрического, шкафа связи и электроснабжения, видеокамеры, надёжности закрытия крышки. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой; - проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка и протяжка контактов; - протяжка винтовых клемм, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов; - проверка целостности заземления; - проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости; - общесистемное (нефункциональное) обновление программного обеспечения (при необходимости по мере выхода обновлений); - поддержание встроенного программного обеспечения в рабочем состоянии; - проверка точности подсчета транспортных средств путем проведения сравнения полученных данных с натурным подсчетом за период не менее 15 минут; - осмотр кабельных линий; - устранение провисов кабелей над проезжей частью ниже 5 метров, в том числе с заменой крепежных элементов при необходимости; - протяжка крепежных элементов, в том числе выносной консоли; восстановление положения оборудования и консолей; юстировка изображения с использованием дорожных конусов и измерительной рулетки; - юстировка положения ИК-прожектора; - опиловка деревьев в целях обеспечения обзора (при необходимости); - регулировка терморегулятора в соответствии с погодными условиями; - устранение мелких неисправностей. | Не менее 1 раза в месяц |
|  | Техническое обслуживание программного обеспечения | - приём заявок о сбоях в работе от Заказчика; - предоставление Заказчику информации о функциональных возможностях программного обеспечения, ответы на вопросы по работе с программным обеспечением; - установка общесистемных (нефункциональных) обновлений программного обеспечения (при необходимости по мере выпуска обновлений) направленных на повышение стабильности; - мониторинг состояния программного обеспечения, а также передачи данных между программным обеспечением и периферийным оборудованием; - внесение изменений в настройки программного обеспечения, в том числе в операционную систему при необходимости; - разработка отчетов о работе программного обеспечения и оборудования по запросу Заказчика в соответствии с согласованной формой; - создание резервных копий программного обеспечения на ресурсах Заказчика не реже 1 раза в месяц, а также перед обновлением программного обеспечения; - обновление оффлайн картографической подложки (при необходимости); - актуализация перечня пользователей программного обеспечения; - диагностика и устранение неисправностей программного обеспечения в случае их выявления. | Ежедневно в период действия Договора |

Приложение №2 к Техническому заданию

| № п/п | Адрес размещения оборудования |
| --- | --- |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Полевая |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Осипенко |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Челюскинцев |
|  | ул. Ново-Садовая/Северо-Восточная Магистраль/ул. Соколова/пр. Ленина |
|  | ул. Ново-Садовая/пр. Масленникова |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Николая Панова |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Шмидта |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Новомайская |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (в город) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (из города) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (в город) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (из города) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (в город) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (из города) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Комплекс профилакториев» |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Советской Армии / ДК Современник» |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «ТЦ Апельсин» |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Ново-Садовая улица» (ул. 22-го Партсъезда) |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» (дублер ул. Ново-Садовая) |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Шверника |
|  | ул. Ново-Садовая/РЖД-Медицина |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Ново-Вокзальная |
|  | ул. Ново-Садовая/ул. Аминева/ул. Губанова |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Сквер Солнечная Поляна» |
|  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Барбошина поляна» |
|  | ул. Ново-Садовая/Пр. Кирова |
|  | ул. Демократическая/ул. Георгия Димитрова |
|  | ул. Демократическая/ООТ «Демократическая улица» (ул. Ташкентская) |
|  | ул. Демократическая/ООТ «Турбаза Дубки» |
|  | ул. Демократическая/ООТ «Пионерлагерь им. Гагарина» |
|  | ул. Демократическая/ул. Арена 2018 |
|  | ул. Демократическая/ООТ «Кладбище Сорокины Хутора» |
|  | ул. Демократическая/ООТ «Сорокины Хутора» |
|  | Красноглинское шоссе/ул. Зеленодольская |
|  | Красноглинское шоссе/ул. Управленческая |
|  | Красноглинское шоссе/ул. Ногина |
|  | Красноглинское шоссе/ул. Симферопольская |
|  | Красноглинское шоссе/ул. Зеленая |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Дома ЭМО» |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Развилка» |
|  | Красноглинское шоссе/2-й Южный проезд |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Полтавская улица» |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Завод Электрощит» |
|  | Красноглинское шоссе/улица Жигули, 1Б |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «41-й километр» |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Холодильник № 2» |
|  | Красноглинское шоссе/ООТ «Река Сок» |
|  | Волжское шоссе/ООТ «18-й километр» |
|  | Волжское шоссе/10-й проезд |
|  | Волжское шоссе, д. 107 |
|  | Волжское шоссе/ул. 2-я Стадионная |
|  | Волжское шоссе/ООТ «Посёлок» |
|  | Волжское шоссе/ООТ «Сорокины Хутора» |
|  | Волжское шоссе/ул. Сергея Лазо |
|  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Степана Разина |
|  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Школьная |
|  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Северная |
|  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ООТ «Переезд» |
|  | Волжский – Курумоч – «Урал», п. Курумоч, ООТ «Курумоч – 1» |
|  | Волжский – Курумоч – «Урал» п. Курумоч, ул. Максима Горького, д.40 |
|  | Волжский – Курумоч – «Урал» п. Курумоч, ООТ «Курумоч – 2» |
|  | Волжский - аэропорт "Курумоч", п. Волжский, мкр. Жилгородок, 3Г |
|  | Волжский - аэропорт "Курумоч", п. Волжский, ООТ «Жилгородок» |
|  | Обход г. Самары, п. Придорожный, ООТ "Яицкое" |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Буровиков |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ООТ СУ-2 "Востокмонтажгаз" |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Сабирзянова |
|  | Тольятти - Ягодное, с. Ягодное, ООТ "Ладья Благополучия" |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Журнал регистрации дефектов

Журнал регистрации дефектов № _____

| по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало оказания услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание оказания услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выявленных дефектов в период с ______________ по _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о возникновении неисправности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Элемент | Идентификатор элемента | Описание неисправности | Результат диагностики |

| Информация об устранении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Способ устранения неисправности | Описание нового элемента (в случае замены) | Срок устранения |