- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.24.1 Поставка электрического инструмента на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2 Цель использования закупаемой продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

3.1 Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.24.1 Поставка электрического инструмента на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

#### 1.2 Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена с целью выполнения работ на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках договора 574-РЕМ от 17.07.2025г, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Шуруповерт аккумуляторный | шт. | 2 |  |
|  | Перфоратор электрический | шт. | 2 |  |
|  | Сверлильный станок стационарный (патрон для сверла Ф4-20 мм) | шт. | 1 |  |
|  | Магнитная дрель с подачей эмульсии и регулировкой оборотов | шт. | 1 |  |
|  | Установка алмазного бурения Ф50-250 мм | шт. | 1 |  |
|  | Торкрет-установка – комплекс оборудования для напыления цементного раствора | шт. | 1 |  |
|  | Бетоносмеситель Кранц 200 л | шт. | 2 |  |

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Ед. изм | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОКПД2 28.24.1 Поставка электрического инструмента на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала | Усл. ед. | 1 | С даты подписания договора сторонами | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора сторонами* |
| - * - не ранее 01.03.2027. Дата обусловлена отсутствием персонала для приемки материала на площадке производства работ Усть — Среднеканской ГЭС. |  |  |  |  |  |

#### 3.1 Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 28.24.1 Поставка электрического инструмента на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

| № п/п | Наименование продукции, параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Шуруповерт аккумуляторный |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Тип двигателя | щеточный |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.2 | Max крутящий момент | Не менее 60 Нм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.3 | Жестк. вращ. момент | Не менее 60 Нм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.4 | Тип аккумулятора | Li-Ion |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.5 | Напряжение аккумулятора | Не менее 18 В |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.5 | Емкость аккумулятора | Не менее 2 А*ч |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.6 | Устройство аккумулятора | слайдер |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.7 | Количество аккумуляторов в комплекте | Не менее 2 шт. |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.8 | Тормоз двигателя | наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.9 | Тип патрона | быстрозажимной |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.10 | Крепление патрона | 9/16 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.11 | Блокировка шпинделя | наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.12 | Размер зажимаемой оснастки минимальный | Не более 2 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.13 | Размер зажимаемой оснастки максимальный | Не менее 13 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.14 | Число скоростей | Не менее 2 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.15 | Время заряда | Не более 1 часа |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.16 | Зарядное устройство | В комплекте |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.17 | Тип | аккумуляторный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2 | Перфоратор электрический |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Тип двигателя | щеточный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2 | Тип хвостовика | sds-plus |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.3 | Мощность | Не менее 1010 Вт |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.4 | Количество режимов | 3 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.5 | Наличие режима долбления | есть |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.6 | Max сила удара | Не менее 2.8 Дж |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.7 | Реверс | электронный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.8 | Плавный пуск | есть |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.9 | Длина кабеля | Не менее 4 метров |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.10 | Тип кабеля | Морозоустойчивый кабель |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.11 | Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.12 | Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.13 | Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.14 | Max диаметр сверления буром (кирпич) | 28 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.15 | Max диаметр сверления буром (бетон) | 28 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.16 | Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 50 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.17 | Регулировка частоты вращения | есть |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.18 | Частота ударов | 0-5000 уд/мин |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.19 | Предохранительная муфта | да |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3 | Сверлильный станок стационарный (патрон для сверла Ф4-20 мм) |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Мощность (Вт) | Не менее 750 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.2 | Напряжение | 220 В |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.3 | Тип электродвигателя | коллекторный (щеточный) |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.4 | Минимальная частота вращения | Не более 400 об/мин |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.5 | Максимальная частота вращения | Не менее 1950 об/мин |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.6 | Число скоростей | Не менее 16 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.7 | Материал обработки | металл, чугун, алюминий, пластик, дерево |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.8 | Max диаметр сверла | Не менее 20 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.9 | Расстояние шпиндель-основание | Не менее 605 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.10 | Расстояние шпиндель-стойка | Не менее 180 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.11 | Расстояние шпиндель-стол | Не менее 415 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.12 | Размер основания | 205х205 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.13 | Ход пиноли шпинделя | Не менее 80 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.14 | Диаметр колонны | Не менее 85 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.15 | Размер рабочего стола | 305х305 мм |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.16 | Тип сверлильного патрона | ключевой |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.17 | Регулировка оборотов | ступенчатая |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.18 | Тип | Настольный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4 | Магнитная дрель с подачей эмульсии и регулировкой оборотов |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Напряжение | 220 В |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.2 | Мощность (Вт) | Не менее 1100 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.3 | Тип электродвигателя | щеточный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.4 | Тип сверлильного патрона | ключевой |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.5 | Тип оснастки | спиральное/корончатое сверло/метчик |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.6 | Тип питания | сеть |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.7 | Передача | прямая |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.8 | Регулировка | плавная |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.9 | Max диаметр получаемого отверстия | Не менее 40 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.10 | Прижимная сила | Не менее 14000 Н |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.11 | Max диаметр корончатого сверла | Не менее 40 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.12 | Max диаметр спирального сверла | Не менее 23 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.13 | Материал обработки | металл |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.14 | Регулировка оборотов | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.15 | Реверс | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.16 | подачей эмульсии | Наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.5 | Установка алмазного бурения Ф50-250 мм |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Мощность (Вт) | Не менее 2800 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.5.2 | Max диаметр сверла | Не менее 250 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.5.3 | Min диаметр сверла | Не более 50 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.5.4 | Тип сверления | Мокрое/сухое |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.5.5 | Число скоростей | Не менее 2 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.5.6 | Угол наклона направляющей | Не менее 45 град |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.5.7 | Плавный пуск | наличие |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6 | Торкрет-установка – комплекс оборудования для напыления цементного раствора |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Тип | Торкрет-установка |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.2 | вида торкрет-машины | Мокрая |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.3 | мощность | Не менее 10 кВт |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.4 | вертикальная подача: | Не менее 70 метров |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.5 | горизонтальная подача: | Не менее 100 метров |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.6 | максимальная производительность: | Не менее 200 м2/час |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.7 | объём бункера: | Не менее 80 литров |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6 | Бетоносмеситель 200 л |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Мощность (Вт) | Не менее 1000 |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.2 | Тип двигателя | электрический |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.3 | Объем барабана | Не менее 200 л |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.4 | Скорость вращения барабана | Не менее 23 об/мин |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.5 | Тип подключения | сетевая вилка |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.6 | Венец | чугунный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.7 | Частота | 50 Гц |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.8 | Способ установки | на колесах/передвижные |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.9 | Характер работы | непрерывный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.10 | Тип привода | редукторный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.11 | Максимальная крупность заполнителей | Не менее 40 мм |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.12 | Длина кабеля | Не менее 2 м |  | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.6.13 | Принцип действия | гравитационный |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.6.14 | Привод наклона | ручной |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2 | Требования к качеству продукции |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к новизне поставляемого товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | до склада Усть-Среднеканской ГЭС п. Усть-Среднекан, Магаданская область. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка | 1. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 2. Картонная коробка. 3. Обеспечение целостности упаковки с учетом транспортировки до места назначения. |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантия, не менее | 24 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия, сертификат качества, паспорт, руководство по эксплуатации) |  |  |  |  |

#### 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.