Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.110 Поставка фундаментов и ригелей железобетонных в комплекте с деталями крепления

в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК»  «Приморские сети»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Фундаменты и ригеля  железобетонные в комплекте с деталями крепления

Цель использования закупаемой продукции

Опоры металлические приобретаются с целью комплектации объекта инвестиционной программы «Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1677М)».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции********************** | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  | Фундамент с оц. закладной деталью марки Д-104 (сталь Ст3пс4) | Ф5-2 с. 3.407-115 в.2 КЖ46 | шт. | 32 |
|  | Фундамент с оц. закладной деталью марки Д-7 (сталь Ст3пс4) | Ф5-А с. 3.407-115 в.2 КЖ9 | шт. | 8 |
|  | Фундамент с оц. закладной деталью марки Д-7 (сталь Ст3пс4) | Ф4-А с. 3.407-115 в.2 КЖ7 | шт. | 24 |
|  | Ригель | Р1-А с. 3.407-115 в.5 КЖ13 | шт. | 32 |
|  | Ригель | Р1 с. 3.407-115 в.5 КЖ12 | шт. | 64 |
|  | Деталь крепежная | Д12 с. 3.407-115 в.5 КЖ36 | шт. | 64 |
|  | Деталь крепежная | Д13 с. 3.407-115 в.5 КЖ36 | шт. | 96 |
|  | Деталь крепежная | Д110 с. 3.407-115 в.5 КЖ36 | шт. | 128 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Фундаменты и ригеля  железобетонные в комплекте с деталями крепления»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к изготовлению железобетонных фундаментов, ригилей | -Фундаменты, ригели должны быть изготовлены по типовой серии 3.407-115 под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-330 кВ. | Согласие с требованием | На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат, письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции или др. юридически значимый документ) подтверждающий соответствие закупаемой продукции типовой серии 3.407-115 |  |
|  |  | -Фундаменты изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности В35. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F400, по водонепроницаемости W10. -Ригили: марка бетона-300 | Согласие с требованием, указать марку бетона | -//- |  |
|  | Требования к рабочей арматуре | -В качестве арматуры железобетонных элементов применяется стержневая горячекатаная арматурная сталь класса АI, периодического профиля класса АIII и обыкновенная арматурная проволока класса ВрI. Все металлические узлы подвергают антикоррозионной обработке. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4. |  | -Закладные детали, анкерные болты, метизы, используемые вместе с фундаментами опор должны изготавливаться из углеродистой стали для сварных конструкций В СТ-3. Все комплекты готовых металлических изделий для фундаментов проходят обработку горячим оцинкованием или термодиффузионным оцинкованием. Фундаменты Ф3-А, Ф5-А по серии 3.407-115 покрываются гидроизоляционными материалами. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5. |  | -Защита от коррозии металлических элементов (детали крепления ригилей)должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие. -Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля». Данные сведения участник должен подтвердить в составе Технического предложения. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6. |  | - Класс прочности метизов, в соответствии с указанной в Приложениях к техническим требованиям типовой серией, но не менее 5.8. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 3. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | для отгрузки ж/д транспортом: Станция получения: Уссурийск ДВ.ЖД, код станции- 988306, Код предприятия- 2452, ОКПО- 78900638 для отгрузки автотранспортом: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи на фундаменты и ригеля железобетонные;